ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП-П по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ»	                                                                            2

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»	                                      19

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»	                                      45

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»	                                                                                                 69

ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»                         92

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (ПО ВЫБОРУ)»     	                                    116

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ (ПО ВЫБОРУ)»                                                   136

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ 01. Организация работы коллектива исполнителей и обеспечение безопасности труда при выполнении производственного задания»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация работы коллектива исполнителей и обеспечение безопасности труда при выполнении производственного задания».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.06 ОК.07 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | формировать бригады; самоанализировать профессиональную деятельность и заниматься профессиональным самосовершенствованием; обеспечивать выполнение производственных заданий; планировать задания для персонала; планировать и определять оптимальные решения в условиях нестандартной ситуации; работать с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками; применять документацию систем качества; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели работы коллектива; анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке; выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов производства ; выполнять требования охраны труда при выполнении лабораторных испытаний; применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; применять средства индивидуальной и коллективной защиты | Трудовой Кодекс Российской Федерации, законодательные и нормативно-правовые акты в области данного вида производства; систему планирования в организации; должностные инструкции персонала; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы подразделения; показатели их эффективного использования; формы оплаты труда; | организации работы коллектива исполнителей по соблюдению технологических регламентов процесса производства; обеспечения выполнения производственных заданий и требований нормативной документации к качеству работ и продукции; контроля ведения и хранения работниками учетной и технической документации; выполнения основных расчетов экономических показателей работы производственного участка; обеспечения и контроля соблюдение работниками требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 244 | 110 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 336 | 182 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.06 ОК.07 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | Раздел 1. Экономика и управление организацией | 96 | 60 | 76 | 60 | 20 | - |  |  |
|  | Раздел 2 Менеджмент | 56 | 20 | 56 | 20 | х | - |  |  |
|  | Раздел 3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 38 | 10 | 38 | 10 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Охрана труда | 74 | 20 | 74 | 20 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 336 | 182 | 244 | 110 | 20 | Х | 36 | 36 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1 Планирование и организация работы коллектива при выполнении производственного задания 96 ак.ч МДК 01. 01Экономика и управление организацией |  |
| Тема 1.1 Экономические основы функционирования организации | Содержание |
|  | 1Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. |
| Тема 1.2. Основные фонды | Содержание |
|  | 1Состав и классификация основных средств. Виды оценки основных фондов. Амортизация основных средств. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | № 1 Расчет стоимости основных фондов |
|  | № 2 Расчет суммы амортизационных отчислений основных средств. |
|  | № 3 Расчет показателей производственной мощности. |
| Тема 1.3. Оборотные фонды | Содержание |
|  | 1Состав и структура оборотных фондов. Показатели использования оборотных средств. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | № 4 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств |
| Тема 1.4. Трудовые ресурсы организации | Содержание |
|  | 1Кадровый потенциал предприятия. Понятие и элементы тарифной системы. Формы и системы оплаты труда. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | № 5 Расчет баланса рабочего времени. |
|  | № 6 Расчет численности персонала. |
|  | № 7 Расчет заработной платы. |
|  | № 8 Расчет годового фонда оплаты труда |
| Тема 1.5. Издержки организации | Содержание |
|  | 1Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости продукции. Структура затрат на производство. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | № 9 Расчет РСЭО, общепроизводственных расходов |
|  | № 10 Проектирование сметы затрат на производство |
|  | № 11 Расчет себестоимости единицы продукции. Расчет затрат на рубль товарной продукции |
| Тема 1.6. Ценовая политика на предприятии | Содержание |
|  | 1Экономическая сущность и функции цены. Виды и системы цен. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | № 12 Расчет цен |
| Тема 1.7. Финансовые результаты деятельности предприятия | Содержание |
|  | 1Планирование прибыли. Формирование чистой прибыли и ее использование в организации. Понятие рентабельности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | № 13 Определение валовой прибыли |
|  | № 14 Расчет прибыли организации |
|  | № 15 Расчет показателей рентабельности. |
|  | № 16 Расчет технико-экономических показателей работы участка |
| Тема 1.8. Механизм и функции управления предприятием | Содержание |
|  | 1Механизм и функции управления предприятием |
| Тема 1.9. Планирование деятельности предприятия как функции управления | Содержание |
|  | Виды и сущность планирования |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | №17 Составление бизнес - плана. |
| Курсовое проектирование Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным 20 ак.ч. 1Содержание и требования к объему и оформлению курсовой работы 2Расчет планово-предупредительных работ, расчет количества единиц оборудования 3Расчет численности работающих 4Расчет суммы капитальных вложений 5Расчет фонда оплаты труда 6Расчет сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственных расходов 7Расчет материальных затрат 8Расчет цеховой, производственной, полной себестоимости 9Расчет технико-экономических показателей 10Защита курсовой работы Примерный перечень тем: «Расчет технико-экономических показателей работы цеха по производству … с годовой производственной программой … …. т/год»; |  |
| Раздел 2. Управление персоналом 56 ак.ч. |  |
| МДК 01.02. Менеджмент |  |
| Раздел 1. Современный менеджмент |  |
| Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента | Содержание |
|  | 1.Понятие менеджмента. Основные категории и виды менеджмента |
| Тема 1.2. История развития менеджмента. | Содержание |
|  | Самостоятельная работа2: составить таблицу: «Сравнительная характеристика американской и японской моделей менеджмента». |
| Тема 1.3. Современный менеджер. | Содержание |
|  | 1.Понятие – менеджер. Уровни управления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Практическое занятие1: Делегирование полномочий. |
| Раздел 2 Организация работы предприятия. |  |
| Тема 2.1 Организация – коммерческая фирма. | Содержание |
|  | 1.Понятие организации. Фазы развития организации. Правовые основы, как залог борьбы с коррупцией |
| Тема 2.2 Внешняя и внутренняя среда организации. | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие 2:.Воздействие внешней среды на организацию. |
| /Тема 2.3. Функции управления | Содержание |
|  | 1 Цикл менеджмента. Планирование, организация и контроль в системе менеджмента. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 3 Практическое занятие 3: . Содержательные и процессуальные теории мотивации. |
| Тема 2.4. Методы управления. | Содержание |
|  | 1. Методы управления. |
| Тема 2.5 Управленческие решения. | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическое занятие 4: Управленческое решение Методы принятия управленческих решений |
| Раздел 3. Коммуникации. |  |
| Тема 3.1. Коммуникации в организации. | Содержание |
|  | Основные этические нормы в предпринимательстве .Понятие этики, морали и нравственности, деловой этики. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 3 Практическое занятие 5. Коммуникации в менеджменте. Деловое общение. Методы устранения конфликта и стресса. |
| Тема 3.2 Имидж, его составные компоненты | Содержание |
|  | Этические аспекты работы менеджера с коллективом. Этика проведения коллективных мероприятий Понятие имиджа и его составные компоненты. |
| Тема 3.3 Типы и причины конфликтов и пути их разрешения | Содержание |
|  | Понятие и уровни конфликта. Типы и причины конфликтов. Методы решения конфликтов. Пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом |
| Тема 3.2 Деловая этика | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1 Практическое занятие 6:.Власть и стили управления.. Профессиональная этика руководителя |
| МДК 01.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 38 ак.ч. |  |
| Тема 1.1. Правовое регулирование общественных отношений | Содержание |
|  | 1.Право в системе социальных норм. Формы (источники права). Правовые нормы и их системы. Система права. Основные отрасли российского права. 2.Правовые отношения. Противоправное поведение и юридическая ответственность Правомерное поведение. Принципы и задачи. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическая работа №1Оформление искового заявления в районный суд. |
| Тема 1.2. Основы конституционного права РФ. Правовое положение юридического лица | Содержание |
|  | 1.Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя РФ. 2.Система органов государственной власти РФ. 3.Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. 4.Правовое положение физических и юридических лиц. 5.Организационно – правовые формы юридических лиц. Субъекты хозяйственного права: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации. 6.Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. |
| Тема 1.3. Правовое регулирование экономических отношений | Содержание |
|  | 1.Понятие экономических споров, их виды: преддоговорные споры, споры, связанные с нарушение прав собственника; споры связанные с причинением убытков; споры с государственными органами. Претензионный порядок рассмотрения споров. 2. Подведомственность и подсудность экономических споров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическая работа №2 Оформление претензии, отзыва на претензию. |
| Тема 1. 4. Трудовое право. Трудовой договор | Содержание |
|  | 1. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Возникновение, изменение и прекращение трудовых правоотношений. Субъекты трудовых правоотношений. Трудовая правосубъектность и дееспособность. Правосубъектность несовершеннолетних. Регулирование занятости и трудоустройства. 2.Трудовой договор и его виды. Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора, виды трудовых договоров. 3. Порядок заключения и изменения трудового договора, основания отстранения от работы, прекращение трудового договора. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа: №3 Оформление искового заявления в суд о восстановлении на работу |
| Тема 1. 5. Ответственность сторон по трудовому договору | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа№4 Оформление искового заявления в суд о возмещении материального ущерба |
| Тема 1.6. Трудовые споры | Содержание |
|  | Виды трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам |
| Тема 1.7. Административное право и административные правоотношения | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №5 Решение задач по административным правоотношениям |
| Тема 1.8 . Уголовное право | Содержание |
|  | Особенности уголовной ответственности и наказание несовершеннолетних. |
| Тема 1.9 Международное право | Содержание |
|  | Декларацию о принципах международного права. |
| МДК 01.04 Охрана труда 74 ак.ч. |  |
| Тема 1 Управление безопасностью труда | Содержание |
|  | 1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. 2.Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасности труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж. Проверка знаний по охране труда: аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствия требованиям по охране труда; ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 3. Производственный травматизм, виды травм; порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма, профилактика травматизма. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Практическая работа№1 Обучение работников организации требованиям охраны труда 2.Практическая работа № 2 .Оформление несчастных случаев 3.Практическая работа № 3. Оценка уровня безопасности труда на производстве по коэффициентам травматизма 4.Практическая работа №4. Оценка тяжести трудового процесса |
| Тема 2 Производственная безопасность. | Содержание |
|  | 1. Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин, подъемно – транспортное оборудование. Физические негативные факторы: электрический ток, статическое электричество. Опасные факторы комплексного характера: воздействия высоких температур, расплавленных веществ. 2. Виды электротравм, влияние силы тока, напряжения, частоты и виды тока на организм человека. Заземление, зануление, индивидуальные средства защиты. Классификация помещений по электроопасности. Особенности эксплуатации и требования безопасности оборудования электролизных цехов. 3. Классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно – измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей. Классификация газов по возгораемости, опасности, возникающие при утечке газов, методы и средства обеспечения безопасности: особенности конструкции, предохранительные устройства, техническое освидетельствование и правила эксплуатации. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 5.Практическая работа№5. Оценка поражения человека током в трехфазных электрических сетях 6.Практическая работа №6 Оценка радиационной обстановки |
| Тема 3 Производственная санитария. | Содержание |
|  | 1. Понятие о виброакустических колебаниях, электромагнитных полях, ионизирующие и неионизирующие излучения. Вредные вещества. Источники вредных факторов в металлургическом производстве. Принципы нормирования Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения климатических условий в рабочих помещениях. Классификация вредных веществ по степени опасности для организма человека. Воздействие вредных веществ. Основные технологические процессы – источники вредных веществ в металлургии. Методы защиты, средства индивидуальной защиты. Предельно – допустимые нормативы вредных веществ 2. Вентиляция. Виды вентиляции. Характеристика освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственное и естественное освещение. Искусственные источники света, светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий Воздействие и влияние шума, вибрации и электромагнитных полей на организм человека. Основные источники образования этих факторов в металлургической промышленности. Методы защиты и средства индивидуальной защиты от воздействия шума, вибрации, электромагнитных полей. Предельно – допустимые нормативы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Лабораторная работа № 1. Определение параметров микроклимата на рабочем месте 2.Лабораторная работа №2 . Определение освещенности на рабочем месте |
| Тема 4 Пожарная безопасность | Содержание |
|  | 1. Пожаровзрывоопасность. Основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени пожарной опасности. 2. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения пожаров, огнетушащие вещества и особенности их применения, средства пожаротушения. |
| Производственная практика по модулю Виды работ 1.Ознакомление с законодательными и нормативно-правовыми актами в области металлургического производства (по выбору) режимами труда и отдыха, гарантиями и компенсациями, методами поддержания дисциплины труда, системой профессиональной подготовки и переподготовки кадров на предприятии. 2.Ознакомление с организацией производственного процесса и организацией труда, системой планирования на предприятии, мероприятиями, направленными на сокращение загрязнения окружающей среды. 3.Использование нормативно-справочной литературы. 4. Оформление технической документации на выпускаемую продукцию. 5.Оформление табеля учета использования рабочего времени. 6 Ознакомление с основными технико-экономическими показателями работы участка, цеха. 7. Ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |  |
| Всего 336 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект))

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ):

1. Содержание и требования к объему и оформлению курсовой работы

2.Расчет планово-предупредительных работ, расчет количества единиц оборудования

3.Расчет численности работающих

4.Расчет суммы капитальных вложений

5.Расчет фонда оплаты труда

6.Расчет сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, общепроизводственных расходов

7.Расчет материальных затрат

8.Расчет цеховой, производственной, полной себестоимости

9.Расчет технико-экономических показателей

10.Защита курсовой работы

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Охрана труда», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Наименование.

1. Грибов, В. Д., Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2023. — 407 с. — ISBN 978-5-406-10330-2. — URL: https://book.ru/book/944957 — Текст : электронный.

2. Дрещинский, В. А. Планирование и организация работы структурного подразделения : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Дрещинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14662-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544308.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Планирует и организовывает работу подчиненных сотрудников на участке по соблюдению технологических регламентов процесса производства. | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики Оценка выполнения отчетов по производственной практике |
| ПК 1.2. | Обеспечивает выполнение производственных заданий и требований нормативной документации к качеству работ и продукции | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики Оценка выполнения отчетов по производственной практике Защита отчета по итогам практики |
| ПК 1.3. | Контролирует ведение и хранение работниками учетной и технической документации. | Оценка выполнения практической работы Тестирование Оценка выполнения курсового проекта |
| ПК. 1.4. | Выполняет основные расчеты экономических показателей работы производственного участка. | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения курсового проекта Тестирование |
| ПК 1.5. | Обеспечивает и контролирует соблюдение работниками требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения курсового проекта |
| ОК 01 | Грамотно применяет профессиональную терминологию | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы профессионального модуля, анализ содержания и качества выполнения курсового проекта |
| ОК 02 | Эффективно ведет поиск информации для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 | Эффективно работает с нормативной и технологической документацией |  |
| ОК 04 | Взаимодействует с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 06 | Описывает значимость своей специальности |  |
| ОК 07 | Эффективно определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности |  |

Приложение 1.2

к ПОП по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

ПМн. 02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн. 02 Подготовка и ведение технологического процесса производства чёрных металлов (по выбору)»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМН.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка и ведение технологического процесса производства чёрных металлов (по выбору)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.06 ОК.07 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | рассчитывать тепловой и материальный баланс выплавки черных металлов; выполнять производственные и технологические расчеты Рассчитывать тепловой и материальный баланс производства агломерата, выплавки черных металлов; осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке; анализировать качество сырья и готовой продукции; подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов; осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке работать с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками; отбирать пробы на анализ находить причины нарушений технологии и пути их устранения; использовать программное обеспечение в управлении технологическим процессом; -выполнять операции по загрузке плавильных агрегатов и выпуску продуктов плавки; оценивать качество сырья, полупродуктов и готового продукта по результатам лабораторных анализов, осуществлять мелкий ремонт оборудования; эксплуатировать технологическое и подъемно-транспортное оборудование; производить регламентные работы по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования | основные технико-экономические показатели (ТЭП) производства чугуна методики составления теплового и материального баланса, характеристики основного сырья и продукции при производстве черных металлов; физико-химические свойства шихтовых материалов и топлива, поступающих в плавильные агрегаты; состав и свойства заправочных материалов; методика отбора контрольных проб и выполнения химического анализа | выполнения расчетов параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве черных металлов осуществления подготовки шихтовых материалов, металлошихты к переработке. ведения технологического процесса производства черных металлов в соответствии с требованиями технологических инструкций контроля и корректировки параметров технологического процесса производства черных металлов и качества продукции осуществления эксплуатации, обслуживания и контроля состояния технологического оборудования в производстве черных металлов. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 762 | 342 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1342 | 882 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | 802Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.06 ОК.07 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | Раздел 1. Управление технологическими процессами производства чугуна и контроль за ними | 268 | 110 | 268 | 110 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2 Управление технологическими процессами производства стали и контроль за ними | 268 | 110 | 228 | 110 | 40 | - |  |  |
|  | Раздел 3. Управление технологическими процессами производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах и контроль за ними | 266 | 122 | 266 | 122 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1342 | 882 | 762 | 342 | 40 | Х | 144 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Управление технологическими процессами производства чугуна и контроль за ними 268 ак.ч. |  |  |
| МДК 01.01 Управление технологическими процессами производства чугуна и контроль за ними |  |  |
| Тема 1.1. Подготовка сырьевых материалов доменной плавки | Содержание |  |
|  | Руды и флюсы. Основные месторождения и металлургическая оценка железных руд. Флюсы, их назначение в агломерационном процессе и доменной плавке. Классификация и генезис железных руд. Отходы металлургического производства. Виды обогащения руды: промывка, гравитация, магнитное обогащение и флотация |  |
|  | 2.Прием, складирование, и усреднение материалов шихтоподготовительных цехах аглопроизводства. Способы поставок шихтовых материалов. Организация разгрузки сыпучих материалов в шихтоподготовительном цехе агломерационного производства. Техническое обслуживание и эксплуатация вагоноопрокидывателей.. Склады: типы, способы подачи сырьевых материалов, укладка и забор штабелей. Усреднение железорудных материалов. Отбор и подготовка проб железорудного сырья. |  |
|  | 3.Машины и механизмы для подготовки аглошихты Устройство и принцип действия оборудования шихтоподготовительного отделения . Техническое обслуживание и эксплуатация грохотов , измельчителей кокса, валковых и молотковых дробилок .. Смешивание, увлажнение, нагрев и окомкование шихты .Устройство и принцип действия оборудования смесительного отделения. Техническое обслуживание и эксплуатация смесителя-окомкователя |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1 Практическое занятие 1 «Расчет параметров, характеризующих процесс грохочения» |  |
|  | 2.Практическое занятие 2 «Расчет массового расхода известняка» |  |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Расчет состава и показателей усреднения материалов» |  |
| Тема 1.2 Технология получения офлюсованного доменного агломерата | Содержание |  |
|  | 1.Общая схема и сущность агломерационного процесса. Требования к аглошихте. Шихтовка сырьевых материалов. Газодинамика агломерационного процесса .Горение твердого топлива при агломерации руд и концентратов. Разложение гидратов и карбонатов. Диссоциация оксидов, восстановительные и окислительные процессы. Процесс спекания .Плавление шихты, кристаллизация расплава и образование конечной структуры агломерата. Теплообмен при агломерации. Удаление вредных примесей из шихты при спекании металлургического сырья . Охлаждение агломерата Качество агломерата. Контроль и метрологическое обеспечение технологического процесса |  |
|  | 2.Устройство и принцип действия механизмов агломашины.. Техническое обслуживание и эксплуатация агломерационной машины . Техническая характеристика агломашин. Устройство и принцип действия челнокового распределителя шихты. Эксплуатация ленточных дозаторов «SCHECK. Принцип работы дисковых питателей и дозаторов непрерывного действия .Устройство и принцип действия эксгаустера . Эксплуатация прямолинейного охладителя агломерата . Бирочная система. Выполнение мелких ремонтов. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1.Практическое занятие 4 «Расчет материального баланса спекания агломерата» |  |
| Тема 1.3 .Производство железорудных окатышей | Содержание |  |
|  | 1.Производство железорудных окатышей Получение сырых окатышей. Высокотемпературное упрочнение окатышей. Физико-химические превращения при производстве окатышей: разложение известняка и других карбонатов, окисление магнетита до гематита, твердофазные реакции. Получение окатышей безобжиговым путем. Металлургические свойства окатышей. Сравнение металлургических свойств агломерата и окатышей. Устройство и принцип работы агрегатов по производству окатышей. Производство металлизованных окатышей. Требования к качеству окатышей. |  |
|  | 2.Механическое и подъемно-транспортное оборудование цехов по подготовке сырья к доменной плавке Схема грузопотоков. . Организация снабжения доменного цеха сырьевыми материалами. Типы и устройство складов шихтовых материалов. Устройство и принцип действия оборудования рудного двора. Устройство ленточных конвейеров. Бункерные эстакады для хранения шихты. Питатели рудных и коксовых бункеров, грохоты для отсева мелочи.. Выполнение мелких ремонтов. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1. Практическое занятие 5 «Расчет химического состава, основности и выхода обожженных железорудных окатышей» |  |
| Тема 1.4 Охрана труда и защита окружающей среды при подготовке сырья к доменной плавке | Содержание |  |
|  | 1.Характеристика аглопроизводства с точки зрения вредности и опасности. Анализ опасных и вредных факторов. Мероприятия по уменьшению и устранению воздействия ОПФ и ВПФ Характеристика зданий и помещений по категориям пожаро-взрывоопасности. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок . Анализ возможных аварийных ситуаций при производстве агломерата. Источники и нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в агломерационном производстве. Нормативы образования и класс опасности отходов в агломерационном производстве Мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, утилизация отходов |  |
| Тема 1.5 Доменный процесс | Содержание |  |
|  | 1.Топливо доменной плавки. Общие требования к топливу. Каменноугольный кокс. Характеристика углей для коксования. Процесс коксования. Устройство и принцип действия оборудования по подготовке топлива к доменной плавке. Требования стандартов предприятия к качеству кокса. Другие виды топлива: газообразное, жидкое и пылеугольное. |  |
|  | 2.Общая схема и сущность доменного процесса. Распределение и движение шихты и газов в доменной печи. Способы контроля и различные типы распределения газового потока по сечению печи .Распределение материалов на колошнике при загрузке доменной печи. Движение шихты в доменной печи. Выделение летучих веществ. Процессы удаления влаги. Возгонка летучих веществ кокса и разложение карбонатов. Структура и свойства оксидов железа. Термодинамика восстановления оксидов железа. Восстановление оксидов железа оксидом углерода, водородом и углеродом |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1.. Практическое занятие 6«Расчет доменной шихты упрощенным методом.» |  |
|  | 2. Практическое занятие 7 «Восстановление железа из оксидов газообразными восстановителями» |  |
|  | 3. Практическое занятие 8 «Оценка накопления цинка в доменной печи.» |  |
|  | 4. Практическое занятие 9«Расчет показателей процессов восстановления доменной плавки» |  |
|  | 5. Практическое занятие 10 «Определение состава чугуна по заданному составу шихтовых материалов» |  |
|  | Содержание |  |
|  | 1. Науглероживание железа и образование чугуна. Свойства чугуна в зависимости от его химического состава. Классификация чугунов. Требования стандартов предприятия на чугун .Образование шлака и его состав. Изменение состава шлака по мере его опускания в горн печи. Влияние свойств и количества шлака на работу доменной печи. Сера в чугуне и шлаке. Термодинамика реакций десульфурации между чугуном и шлаком. Внедоменная обработка чугуна. |  |
|  | 2.Основы теплопередачи в слое кусковых материалов. Горение топлива в фурменных зонах. |  |
|  | 3. Механизм поступления кокса в фурменные очаги. Структура слоя кокса вдоль оси воздушных фурм. Изменение количества и состава газа по высоте доменной печи. Состав газа на выходе из фурменных зон. Теоретическая температура горения топлива |  |
|  | 5. Температура и давление газов в горне. Окисление составных частей чугуна и повторное их восстановление. Изменение параметров газового потока по сечению и высоте печи. Газопроницаемость столба шихты и движение газов в печи. Средства и методы распределения материалов и газов по сечению печи. Расчет количества и состава колошниковых газов доменной печи |  |
|  | 6. Тепловые эквиваленты. Определение расхода шихтовых материалов. Расчет материального и теплового баланса доменной плавки: метод Рамма-Похвистина,метод расчета Риста: расчет состава шихты и показателей доменной плавки, определение расхода кокса, определение расхода дутья и выхода колошникового газа. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1.Практическое занятие 11 «Исследование диаграммы шлаковых систем» |  |
|  | 2.Практическое занятие 12 «Расчет состава шлака для доменной печи» |  |
|  | 3.Практическое занятие 13 «Расчет баланса серы при выплавке чугуна.» |  |
|  | 4.Практическое занятие 14 «Расчет состава фурменного газа» . |  |
|  | 5.Практическое занятие 15 « Определение состава колошникового газа» |  |
|  | 6 .Практическое занятие 16 «Расчет материального баланса доменной плавки» |  |
|  | 7.Практическое занятие 17 «Расчет теплового баланса доменной плавки» |  |
| Тема 1.6 Конструкции доменных печей и оборудование доменных цехов | Содержание |  |
|  | 1.Общие понятия о профиле. Основные размеры профиля и его составные части. Развитие профиля доменной печи. Определение размеров профиля. Фундамент. Кожух печи, его назначение, напряжения, возникающие в кожухе . Металлоконструкции: колонны и опорные кольца. Колошниковое устройство и газоотводы. Краткая характеристика технологических параметров доменных печей. |  |
|  | 2. Кладка доменных печей. Огнеупоры, применяемые для футеровки доменных печей. Устройство лещади и горна Оборудование горна. Чугунная летка. Кольцевой воздухопровод горячего дутья. Фурменное устройство. Устройство заплечиков, распара и шахты. Выполнение мелких ремонтов. |  |
|  | 3. Охлаждение доменной печи. Основные способы охлаждения. Конструкции охладительных приборов для различных частей доменной печи. Признаки прогара холодильников. Техника безопасности при обслуживании охладительных приборов |  |
|  | 4.Загрузочные устройства доменной печи. Устройство засыпного аппарата. Особенности распределения шихтовых материалов при загрузке в доменную печь. Двухконусные и безконусные загрузочные устройства. Техническая характеристика агрегатов. Система выравнивания давления. Колошниковые подъемы. Оборудование подбункерного помещения и скиповой ямы. Способы подачи шихтовых материалов. . Системы подачи шихтовых материалов к скиповому и конвейерному подъемнику Управление загрузкой и трактом подачи сырья доменных печей. Автоматическое управление загрузкой печи. Устройства для контроля уровня и качества распределения шихтовых материалов. Зонды для измерения температуры над уровнем засыпи на колошнике |  |
|  | 5.Литейный двор и его оборудование Назначение и устройство литейного двора. Устройство главного и транспортных желобов на литейном дворе. Производство горновых работ на доменных печах. Механизмы для обслуживания горна доменной печи. Назначение устройство и принцип действия бурильной машины. Устройство и принцип действия машин для забивки чугунной летки. Характеристики электрооборудования. Технологический транспорт для уборки продуктов плавки и их разливки. Назначение и устройство чугуновозных кошей и шлаковозов. Мостовые краны литейных дворов . Способы грануляции шлака. Производство гранулированного шлака на установках придоменной грануляции шлака. Выполнение мелких ремонтов |  |
|  | 6..Характеристика газообразного топлива доменного цеха. Воздуходувные машины. Устройство и принцип действия воздухонагревателей. Режимы работы воздухонагревателей: нагрева. Дутья, отделения и тяги. Перевод доменной печи на повышенное давление газа на колошнике. Сушка и разогрев воздухонагревателей после ремонта .Конструкция установки предварительного смешивания природного газа и кислорода. Техническая характеристика установки подготовки и подачи газокислородной смеси в горн доменной печи. Система контроля и управления блоком воздухонагревателей доменных печей |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | 1.Практическое занятие 18 «Расчет профиля доменной печи» |  |
|  | 2. Практическое занятие 19 «Расчет количества фурм» |  |
|  | 3. Практическое занятие 20 «Расчет количества выпусков жидких продуктов плавки через чугунную летку» |  |
|  | 4. Практическое занятие 21 «Расчет количества чугуновозов и шлаковозов» |  |
| Тема 1.7 Ведение доменной печи | Содержание |  |
|  | 1.Задувка печи. Подготовительные мероприятия перед задувкой. Сушка огнеупорной кладки печи и воздухонагревателей. Составление задувочной шихты и загрузка доменной печи. Задувка печи и ее эксплуатация в начальном периоде. |  |
|  | 2.Ведение доменной печи. Нормальный технологический режим и ровный ход доменной печи. Режим загрузки материалов. Дутьевой режим. Тепловой и шлаковый режимы. Регулирование хода доменной печи различными методами. Выплавка чугуна с применением природного газа на атмосферном дутье. Технология выплавки чугуна с применением природного газа и кислорода. Контроль работы печи по визуальным наблюдениям и по данным контрольно-измерительных приборов. Требования к метрологическому обеспечению. |  |
|  | 3.Регулирование хода печи при отклонениях от нормального режима ее работы. Неравномерная работа печи по окружности. Периферийный ход печи. Центральный ход печи. Тугой ход печи. Канальный ход печи. Холодный и горячий ход печи. Подвисание шихты. Загромождение горна и образование настылей. |  |
|  | 4.Остановка доменной печи и ремонты в доменном цехе . Кратковременная остановка доменной печи. Остановка доменной печи при неисправном воздушно-разгрузочном клапане «Снорт» Подготовка доменной печи к остановке на капитальные ремонты 1,2 и 3 разрядов. Подготовка к работе и установка воздушных фурм. .Задувка и раздувка ДП после реконструкции и капитального ремонта. Подготовка к работе и установка воздушных фурм Правила обслуживания доменных печей в особых условиях. Аварийные остановки. Требования к действию персонала при возникновении аварийных ситуаций. |  |
| Тема 1.8 Требования безопасности труда и охраны окружающей среды | Содержание |  |
|  | 1Характеристика доменного производства с точки зрения вредности и опасности. Анализ опасных и вредных факторов. Мероприятия по уменьшению и устранению воздействия ОПФ и ВПФ. Требования охраны труда при производстве работ с использованием природного газа, кислорода, азота и сжатого воздуха. Безопасное состояние рабочих мест. Требования безопасности при выполнении должностных обязанностей. Бирочная система. |  |
|  | 2. Характеристика зданий и помещений по категориям пожаро-взрывоопасности. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Общий план ликвидации аварий Мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды |  |
| Раздел 2 Производство конвертерной стали 268 ак.ч. |  |  |
| МДК 01.02 Управление технологическими процессами производства стали и контроль за ними |  |  |
| Тема 2.1 Шихтовые материалы сталеплавильного производства |  | Содержание |
|  |  | 1.Металлическая часть шихты. Требования стандартов предприятия на чугун . Влияние примесей чугуна на процесс выплавки стали. Внедоменная десульфурация чугуна. Металлический лом и его свойства. Ферросплавы; классификация, требования по химическому составу. Подготовка металлической части шихты к плавке. Использование металлизованного сырья в сталеплавильном процессе |
|  |  | 2.Неметаллическая часть шихты. Шлакообразующие материалы. Характеристика и требования, предъявляемые к ним. Разжижители и твердые окислители. Характеристика и требования, предъявляемые к ним, в зависимости от типа сталеплавильного процесса. Виды и свойства науглероживателей (карбюризаторы). Устройство и принцип действия оборудования по подготовке сырья для производства стали |
|  |  | 3.Огнеупорные материалы, топливо Физико-химические свойства огнеупорных материалов. Классификация огнеупорных материалов по химическому составу, огнеупорности, термостойкости. Условия эксплуатации огнеупоров в сталеплавильных агрегатах. Виды и свойства топлива. Использование топлива в сталеплавильном производстве. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 1. Практическое занятие 1 «Расчет количества ферросплавов для раскисления и легирования стали» |
|  |  | 2. Практическое занятие 2 «Расчет количества извести на плавку по основности шлака» |
| Тема 2.2 Теоретические основы сталеплавильного производства |  | Содержание |
|  |  | 1.Классификация и особенности сталеплавильных процессов. Физико-химические процессы, протекающие в сталеплавильном агрегате. Основные реакции и процессы сталеплавильного производства. Сталеплавильные шлаки. Диаграммы состояния шлаковых систем. Газы в стали. Неметаллические включения в стали. Раскисление и легирование стали. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 1 Практическое занятие 1 «Определение содержания кислорода в металле в зависимости от температуры расплава и концентрации углерода в нем». |
|  |  | 2. Практическое занятие 2 «Изучение основных диаграмм состояния шлаковых систем» |
| Тема 2.3 Производство стали в кислородном конвертере |  | Содержание |
|  |  | 1.Технология кислородно-конвертерной плавки.Режимы плавки (дутьевой, шлаковый, температурный). Технологические операции кислородно-конвертерной плавки (торкретирование, завалка лома, загрузка извести, заливка чугуна, продувка, выпуск стали, слив шлака, доводка металла в ковше при выпуске). Конвертерные процессы с донной и комбинированной продувкой. Преимущества и недостатки данных процессов, перспективы их развития и пути совершенствования. Сортамент и качество кислородно-конвертерной стали. Требования ГОСТов и ТУ к качеству стали. |
|  |  | 2.Конструкция конвертера. Профиль рабочего объема кислородного конвертера. Основные размеры рабочего пространства. Основные элементы конструкции конвертера. Конструкция и типы кислородных фурм. Конструкция конвертера с донной продувкой. Типы продувочных устройств для донной продувки .Конструкция конвертера с комбинированной продувкой. Газоотводящий тракт. |
|  |  | 3.Эксплуатация оборудования кислородно-конвертерных цехов. Планировка кислородно-конвертерного цеха. Основные грузопотоки. Отделения и участки, входящие в состав конвертерного цеха, связь между ними. Оборудование отделений шихтовых материалов. Устройства для подачи сыпучих материалов и ферросплавов в конвертер. Доставка чугуна. Типы миксеров, их устройство. Оборудование отделения выплавки стали. Организация работ по обслуживанию и ремонту конвертеров Технологическое оборудование для внепечной обработки стали. Оборудование для разливки стали в изложницы и на машинах непрерывной разливки. Технико-экономические показатели работы кислородно-конвертерного цеха |
|  |  | 4.Автоматизация технологического процесса производства стали в конвертере Контроль и автоматизация технологических процессов при подготовке шихтовых материалов к плавке, при производстве стали в конвертере. АСУ ТП «Плавка». АРМ рабочего места сталевара |
|  |  | 5.Требования безопасности труда и охраны окружающей среды Анализ опасных и вредных факторов конвертерного производства. Мероприятия по уменьшению и устранению воздействия ОПФ и ВПФ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Анализ возможных аварийных ситуаций при производстве стали в конвертере Мероприятия по охране окружающей среды |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 1. Практическое занятие 6 «Расчет материального баланса кислородно-конвертерной плавки.» |
|  |  | 2Практическое занятие 7 «Расчет теплового баланса кислородно-конвертерной плавки.» |
|  |  | 3.Практическое занятие 8 «Расчет конструктивных размеров кислородного конвертера.» |
|  |  | 4Практическое занятие 9 «Расчет кислородной фурмы.» |
|  |  | 5 Практическое занятие 10 « Расчет потребности в технологическом оборудовании кислородно- конвертерного цеха.» |
|  |  | 6Практическое занятие 11 «Составление схем автоматизации и выбор средств автоматизации кислородно-конвертерного цеха» |
| Тема 2.4 Внепечная обработка стали |  | Содержание |
|  |  | 1.Технология внепечной обработки. Цель и назначение внепечной обработки стали. Физико-химические процессы, протекающие при внепечной обработке стали. Классификация способов внепечной обработки стали. Обработка жидкой стали инертными газами. Рафинирование стали синтетическими шлаками. Обработка стали вакуумом (циркуляционное, порционное, ковшевое, струйное); преимущества и недостатки различных способов. Нагрев металла на установке «Печь-ковш». |
|  |  | 2.Оборудование для внепечной обработки стали. Эксплуатация и ремонт. Установки доводки металла (УДМ): назначение, устройство, принцип работы. Оборудование для рафинирование стали синтетическими шлаками. Установки вакуумирования стали: порционный, циркуляционный, ковшевой вакууматоры: назначение, устройство, принцип работы. Оборудование для обработки стали вдуванием порошкообразных реагентов. Характеристика основных элементов конструкции установки «Печь-ковш» (УПК). Эксплуатация и ремонт оборудования для внепечной обработки стали. |
|  |  | 3.Метрологическое обеспечение и автоматизация технологического процесса внепечной обработки стали. Метрологическое обеспечение и автоматизация технологических процессов при внепечной обработки стали на установках УПК, УДМ, УВС. АСУ ТП «Внепечная обработка стали» |
|  |  | 4.Требования безопасности труда и охраны окружающей среды Характеристика технологии внепечной обработки стали с точки зрения вредности и опасности. Анализ опасных и вредных факторов. Мероприятия по уменьшению и устранению воздействия ОПФ и ВПФ. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.Анализ возможных аварийных ситуаций при проведении внепечной обработки стали на установках УДМ, УВС, УПК. Мероприятия по охране окружающей среды. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 1.Практическое занятие 12 « Расчет расхода ферросплавов для раскисления и легирования стали при внепечной обработке.» |
|  |  | 2.Практическое занятие 13 « Расчет электронагрева металла на установке «Печь-ковш», |
|  |  | 3Практическое занятие 14 «Расчет химического подогрева стали в ковше.» |
|  |  | 4Практическое занятие 15 «Расчет вакуумирования стали при внепечной обработке.» |
|  |  | 5Практическое занятие 16 «Расчет десульфурации стали при внепечной обработке.» |
|  |  | 6.Практическое занятие 17 «Расчет количества и состава неметаллических включений при внепечной обработке стали.» |
| Тема 2.5 Разливка стали |  | Содержание |
|  |  | 1.Технология непрерывной разливки стали Строение непрерывнолитой заготовки. Дефекты заготовок, причины их образования и методы устранения. Температурно–скоростной режим непрерывной разливки. Защита металла от вторичного окисления. Особенности формирования непрерывнолитого слитка при его прохождении через кристаллизатор, зону вторичного охлаждения. Сортамент и размеры получаемых заготовок. |
|  |  | 2.Оборудование для разливки стали Сталеразливочные ковши. Изложницы, типы; основные размеры. Общее устройство и технологические схемы основных типов МНЛЗ. Сталеразливочные стенды, промежуточные ковши. Кристаллизаторы, их типы. Системы охлаждения кристаллизаторов. Механизмы качания кристаллизаторов, их типы. Зона вторичного охлаждения. Организация работ в отделении непрерывной разливки стали методом «плавка на плавку». |
|  |  | 3.Метрологическое обеспечение и автоматизация технологического процесса разливки стали Метрологическое обеспечение и автоматизация технологических процессов при разливке стали в изложницы сверху и сифоном. Метрологическое обеспечение и автоматизация технологических процессов при непрерывной разливке стали. АСУ ТП «Разливка» |
|  |  | 4.Требования безопасности труда и охраны окружающей среды Характеристика технологии разливки стали в изложницы и непрерывной с точки зрения вредности и опасности. Анализ опасных и вредных факторов. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок при разливке стали .Анализ возможных аварийных ситуаций при проведении разливки стали в изложницы и непрерывной. Мероприятия по охране окружающей среды. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 1.Практическое занятие 18 «Расчет основных технологических параметров непрерывной разливки стали, производительности МНЛЗ» |
|  |  | 2. Практическое занятие 19 «Расчет тепловой работы кристаллизатора» |
|  |  | 3. Практическое занятие 20 «Расчет и проектирование системы вторичного охлаждения МНЛЗ». |
|  |  | 4. Практическое занятие 21 «Отработка навыков управления процессом непрерывной разливки стали в различных режимах на тренажере –имитаторе МНЛЗ» |
| Курсовой проект является обязательным 40 ак.ч. Тематика курсовой проекта Проект технологии производства стали в кислородном конвертере в условиях конкретного металлургического предприятия (указывается конкретная марка стали). Проект технологии внепечной обработки стали в условиях конвертерного производства (по конкретной марке стали). Разработка мероприятий по повышению стойкости футеровки сталеразливочных ковшей в условиях сталеплавильного производства конкретного металлургического предприятия. Проект технологии разливки стали на МНЛЗ в условиях конвертерного цеха. Разработка мероприятий по улучшению качества металла в условиях конкретного металлургического предприятия (указывается конкретная марка стали). Разработка мероприятий по улучшению качества непрерывнолитой заготовки в условиях конвертерного производства. Проект реконструкции отдельных технологических узлов сталеплавильного агрегата (или МНЛЗ) с целью улучшения качества металла ( или повышения производительности). |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту |  |  |
| 1. Исходное сырьё, источники поступления, характеристика готовой продукции. |  |  |
| 2 Кратка характеристика оборудования цеха. |  |  |
| 3 Технологический процесс получения готовой продукции. |  |  |
| 4 Характеристика агрегата. |  |  |
| 5 Система автоматизации и метрологическое обеспечение процесса. |  |  |
| 6 Контроль качества получаемой продукции. |  |  |
| 7,Расчет количества ферросплавов, необходимых для раскисления и легирования стали |  |  |
| 8 Расчет десульфурации стали на установке «Печь-ковш» |  |  |
| 9 Расчёт производительности технологического оборудования |  |  |
| 10 ТБ при проведении технологического процесса. |  |  |
| 11 Мероприятия по охране окружающей среды в цехе. |  |  |
| Раздел 3 Производство стали и ферросплавов в дуговой печи 266 ак.ч. |  |  |
| МДК 01.03 Управление технологическими процессами производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах и контроль за ними |  |  |
| Тема 3.1 Общие сведения о электросталеплавильном производстве |  | Содержание |
|  |  | 1.Физико-химические процессы при производстве стали в электропечах. Окислительные процессы, протекающие в электропечах .Сущность процесса выплавки стали в электрических печах. Классификация электропечей. Тепловая работа электропечей. Сортамент сталей, выплавляемых в электродуговых печах |
|  |  | 2.Специальные виды электрометаллургии: плавка стали в вакуумных дуговых электропечах, индукционных, электрошлаковый, электронно-лучевой, плазменно-дуговой переплавы.Сортамент и качество электросталей. Нержавеющая, жаропрочная, шарикоподшипниковая, конструкционные марки стали и стали спец.назначения. |
|  |  | 3.Общие сведения о производстве ферросплавов в электропечах. Определение ферросплавов, их назначение. Лигатуры и их свойства. Классификация ферросплавов, способы получения. Исходные материалы для производства ферросплавов и лигатур. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 1 Практическое занятие 1 «Расчет параметров, характеризующих физико-химические процессы при производстве стали в электропечах» |
| Тема 3.2 Технология производства стали в электропечах |  | Содержание |
|  |  | 1.Технология плавки стали в основных и кислых дуговых печах.Шихтовые материалы и загрузка шихты Периоды плавки: окислительный и восстановительный. Типы технологии электроплавки. Процессы шлакообразования, дефосфорации и десульфурации металла, окисление углерода по ходу плавки; раскисление и легирование. Выплавка легированной стали. Особенности технологии выплавки стали в кислых дуговых печах. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 2. Практическое занятие 2 «Расчет материального баланса плавки стали в основной дуговой печи» |
|  |  | 3. Практическое занятие 3 « Расчет теплового баланса плавки стали в основной дуговой печи» |
| Тема 3.3 Основное и вспомогательное оборудование для производства стали в электропечах |  | Содержание |
|  |  | 1.Устройство и футеровка дуговой печи. Рабочее пространство печи. Свод, подина, стены печи. Устройство и футеровка шахтной печи фирмы «Фукс». Водоохлаждаемые стеновые панели, свод печи. Устройство и назначение шахты. Стеновые газо-кислородные горелки, угольные инжекторы. Сифонный и эркерный выпуск. Механическое оборудование электропечей. Механизмы наклона и поворота печи. Механизм подъема и поворота свода печи. Механизм зажима и перемещения электродов. Эксплуатация и ремонт электропечей. Технико-экономические показатели работы оборудования. Рациональная эксплуатация технологического оборудования, организация технического обслуживания электропечей, система планово-предупредительных ремонтов. Ответственность обсуживающего персонала за состояние оборудования |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 4 Практические занятие 4 «Расчет механизмов наклона и вращения ванны дуговой сталеплавильной печи» |
|  |  | 5Практическле занятие 5 «Расчет потребности в технологическом оборудовании электросталеплавильного цеха» |
|  |  | 6Практическле занятие 6 «Составление схем автоматизации и выбор средств автоматизации при производстве стали в электропечах» |
| Тема 3.4 Технология выплавки ферросплавов и лигатур в электропечах |  | Содержание |
|  |  | 1.Физико-химические условия процесса выплавки ферросилиция, ферромарганца, силикомарганца, феррохрома, феррованадия и других ферросплавов. Особенности технологии выплавки ферросплавов. Способы получения лигатур на основе меди, никеля, алюминия и других цветных металлов. Особенности технологии выплавки лигатур |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 7 Практические занятие 7 «Расчет материального баланса выплавки ферромарганца ( ферросилиция, феррохрома или др.)» |
| Тема 3.5 Оборудование для производства ферросплавов и лигатур в электропечах. |  | Содержание |
|  |  | 1.Классификация ферросплавных печей непрерывного и периодического способа работы. Источники тепла. Мощность трансформатора. Размеры. Футеровка. Конструкция восстановительных ферросплавных печей, работающих непрерывным способом Рабочее пространство, подина, свод. Футеровка. Механическое оборудование печи. Электроды и электрододержатели. Электропитание. Конструкция рафинировочных ферросплавных печей. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | 8 Практическое занятие 8 «Расчет основных параметров ферросплавных печей.» |
| Тема 3.6 Метрологическое обеспечение производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах |  | Содержание |
|  |  | Метрологическое обеспечение и автоматизация технологических процессов при подготовке шихтовых материалов к плавке, при производстве стали , ферросплавов и лигатур в электропечах. Автоматизация электрического режима дуговых электропечей. АСУ ТП «Плавка». |
| Тема 3.7 Требования безопасности труда и охраны окружающей среды |  | Содержание |
|  |  | Характеристика производства стали, ферросплавов и лигатур с точки зрения вредности и опасности. Анализ опасных и вредных факторов. Мероприятия по уменьшению и устранению воздействия ОПФ и ВПФ. Характеристика зданий и помещений электросталеплавильного цеха по категориям пожаро-взрывоопасности. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Анализ возможных аварийных ситуаций при производстве стали, ферросплавов и лигатур в электропечи Мероприятия по охране окружающей среды |
| Учебная практика по модулю Виды работ Подбор информации по агломерационному, доменному и сталеплавильному производству 1. Характеристика продукции металлургического производства 2. Основные технологические операции при подготовке шихтовых материалов доменной плавки 3. Основное оборудование агломерационного, доменного и сталеплавильного производства 4. Основные опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работающих в цехах агломерационного, доменного и сталеплавильного производства 5. Основные рабочие профессии в цехах агломерационного, доменного и сталеплавильного производства. |  |  |
| Производственная практика по модулю |  |  |
| Виды работ 1.Контроль технологического процесса по внешним признакам, данным лабораторного контроля, произведенным замерам и использования автоматического контроля. 2. Анализ и регулировка параметров технологического процесса. 3. Определение причин неполадок в работе оборудование и устранение их. 4. Подготовка оборудования к работе. 5. Пуск и остановку основного оборудования. 6. Отбор проб для лабораторных анализов. 7. Выполнение требований техники безопасности при управлении технологическим процессом и эксплуатации оборудования. |  |  |
| Всего 1342 ак.ч. |  |  |

2.4. Курсовой проект

Выполнение курсового проекта по модулю является.

Примерная тематика курсовых проектов

1. Проект технологии производства стали в кислородном конвертере в условиях конкретного металлургического предприятия (указывается конкретная марка стали).

2. Проект технологии внепечной обработки стали в условиях конвертерного производства (по конкретной марке стали).

3. Разработка мероприятий по повышению стойкости футеровки сталеразливочных ковшей в условиях сталеплавильного производства конкретного металлургического предприятия.

4. Проект технологии разливки стали на МНЛЗ в условиях конвертерного цеха.

5. Разработка мероприятий по улучшению качества металла в условиях конкретного металлургического предприятия (указывается конкретная марка стали).

6. Разработка мероприятий по улучшению качества непрерывнолитой заготовки в условиях конвертерного производства.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Физической химии, Химических и физико-химических методов анализа, Электрооборудования металлургических цехов, Автоматизации технологических процессов, Технологии и оборудования металлургических цехов, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Слесарно-механическая», «Охрана труда», оснащенные в соответствии с с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Наименование.

1. Рогов, В. А.  Технология машиностроения. Штамповочное и литейное производство : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12327-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542453 (дата обращения: 28.03.2024).

2. Технология металлов и сплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственные редакторы А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11111-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541296.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Знает методов и средств оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством. | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики |
|  | Выполняет технологических расчетов | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения курсового проекта |
|  | Работает с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками. | Тестирование Оценка выполнения отчетов по производственной практике Оценка выполнения курсового проекта |
| ПК 2.2 | Отбирает пробы сырья, материалов и готовой продукции в соответствии с технической документацией | Экспертная оценка в ходе производственной практики |
|  | Оценивает качества шихтовых материалов в соответствии с нормативной документации | Тестирование Оценка выполнения курсового проекта |
|  | Выявляет несоответствия поступивших шихтовых материалов требованиям стандартов по фракции и примесям | Экспертная оценка в ходе производственной практики |
|  | Знает требований стандартов и технических условий | Тестирование Оценка выполнения курсового проекта |
| ПК 2.3 | выполняет операции по загрузке плавильных агрегатов и выпуску продуктов плавки; | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики |
|  | отбирает пробы на анализ находить причины нарушений технологии и пути их устранения; | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики |
|  | Составляет и анализ графиков загрузки агломерационной машины, доменной печи и сталеплавильных агрегатов | Оценка выполнения практической работе |
|  | Знает технологии производства агломерата, чугуна и стали | Тестирование Оценка описания технологических схем процессов коксохимического производства |
| ПК 2.4 . | Выполняет измерения и, контроль готовой продукции с применением аттестованных методик | Экспертная оценка в ходе производственной практики |
|  | Знает методов и средств оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством. | Тестирование Оценка выполнения курсового проекта |
|  | Контролирует технологические процессы металлургического производства и использованием контрольно-измерительных приборов (КИП), систем автоматизации и данных лабораторных анализов. | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики |
|  | Знает общие принципы работы АСУТП и прикладного программного обеспечения Контролирует выполнения практического задания по контролю и регулировке технологического процесса | Оценка выполнения практической работе |
| ПК 2.5 | Знает устройство, принципы работы оборудования агломерационного, доменного и сталеплавильного производства | Тестирование Оценка выполнения отчетов по производственной практике Оценка выполнения курсового проекта |
|  | Умеет определять причины неполадок в работе оборудования и находить методы их устранения | Оценка выполнения производственных неполадок Оценка выполнения отчетов по производственной практике Оценка выполнения курсового проекта |
|  | Проверяет исправности оборудования, блокировок, средств связи и сигнализации, установленных в отделениях. | Экспертное наблюдение в ходе производственной практики |
|  | Знает правил технической эксплуатации оборудования, пуска и остановки основных металлургических агрегатов. | Тестирование Оценка выполнения производственных ситуаций Оценка выполнения отчетов по производственной практике Оценка выполнения курсового проекта |
| ОК 01 | Грамотно применяет профессиональную терминологию | Оценка выполнения и защиты курсового проекта |
| ОК02 | Обеспечивает поиск информации для решения профессиональных задач | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка выполнения курсового проекта Оценка выполнения отчета по производственной практике |
| ОК 03 | Умеет работать с нормативной и технологической документацией | Оценка выполнения курсового проекта Оценка выполнения отчета по производственной практике |
| ОК 06 | Умеет описывать значимость своей специальности | Оценка выполнения курсового проекта Оценка выполнения отчета по производственной практике |
| ОК 07 | Эффективно определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности | Оценка выполнения курсового проекта |

Приложение 1.3

к ПОП по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн. 02 Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов (по выбору)»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов (по выбору)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 | - выполнять расчет сырьевых материалов ; - рассчитывать материальный баланс процесса; - рассчитывать типовое электрооборудование, механическое и транспортное оборудование по заданным параметрам; - рассчитывать тепловой баланс оборудования; - выбирать сырьевые материалы для производства цветных металлов на основе их свойств; - выбирать способы подготовки сырья к переработке; - определять основные параметры технологического режима; - использовать автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУПТ); - отслеживать показания КИП, анализировать их, вносить коррективы в процесс; - регистрировать и обрабатывать данные технологических процессов; проводить анализ исходного сырья с помощью физических, химических и физико-химических методов анализа; - пользоваться контрольно-измерительными приборами, средствами и системами автоматизации технологических процессов металлургических цехов; - проводить анализ промежуточных продуктов ; - проводить анализ готовой продукции с помощью физических, химических и физико-химических методов анализа ; - применять требования нормативных документов по основным видам продукции и процессов; - выбирать приемы обслуживания оборудования в зависимости от его типа и назначения; - определять основные параметры механического режима; -отслеживать показания КИП, анализировать их, вносить коррективы в процесс ; - регистрировать | - методы расчета материального баланса технологического процесса; - основные теплотехнические понятия; - методы расчета теплового баланса оборудования; - принципы расчета горения топлива, газоходных систем и тепловых балансов металлургического оборудования; - виды сырья; - способы подготовки сырья; - способы и технологию переработки сырьевых материалов ; - физические и химические свойства цветных металлов; - основные физические и химические процессы в производстве цветных металлов; - способы и технологию переработки сырьевых материалов; -типовые технологические процессы производства основных цветных металлов; - этапы и условия протекания технологических процессов; - автоматические системы управления технологическими процессами в цветной металлургии ; - основные методы анализа цветных металлов и сплавов; - типы и назначение контрольно-измерительных приборов, используемых для контроля и управления металлургическими процессами ; - назначение, устройство, принцип действия и особенности эксплуатации технологического оборудования пиро- и гидрометаллургических производств; - признаки нормально работающего оборудования ; - способы устранения неисправностей в работе оборудования; - типы и назначение контрольно-измерительных приборов, используемых для контроля и управления металлургическими процессами; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации | - выполнения расчетов параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве цветных металлов и сплавов; - осуществления подготовки исходного сырья к переработке; - ведения технологического процесса производства цветных металлов и сплава в соответствии с требованиями технологических инструкций и с использованием автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУПТ); - контроля и корректировки параметров технологического процесса и качества продукции в производстве цветных металлов и сплавов; - осуществления эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного технологического оборудования и агрегатов в производстве цветных металлов и сплавов ; - проведения проверки технического состояния основного и вспомогательного оборудования, технологических трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования технологических процессов производства цветных металлов и сплавов. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 762 | 342 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1342 | 882 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | 802Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 | Раздел 1. Производство цветных металлов | 184 | 60 | 184 | 60 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2 Технологические процессы получения цветных металлов | 320 | 140 | 280 | 140 | 40 | - |  |  |
|  | Раздел 3. Оборудование и агрегаты в производстве цветных металлов и сплавов . | 82 | 40 | 82 | 40 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции | 144 | 70 | 144 | 70 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Автоматизация в производстве цветных металлов и сплавов | 72 | 32 | 72 | 32 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1342 | 882 | 762 | 342 | 40 | Х | 144 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Производство цветных металлов 184 ак.ч. |  |
| МДКн.02.01 Металлургия цветных металлов |  |
| Тема 1.1. Металлы и их классификация | Металлургия как отрасль промышленности и науки. Исторические сведения о развитии металлургии в России. Связь металлургии с физикой, химией и техническими науками. Краткие сведения о масштабах производства и потребления важнейших цветных металлов. Место металлургии в общем цикле металлургического производства, охватывающего геологию, горное дело, обогащение, собственно металлургию, металлообработку и экономику металлургического производства. Признаки металлического состояния. Кристаллическое строение металлов. Свободные электроны в металлах. Важнейшие физические и химические свойства металлов (на примере меди, алюминия, вольфрама). Способность металлов к взаимному сплавлению. Сплавы металлов, их свойства и состав. Промышленная классификация металлов. Черные и цветные металлы. Классификация цветных металлов и признаки, положенные в ее основу. |
| Тема 1.2.Сырье для получения цветных металлов | Химический состав и формулы минералов. Принципы классификации минералов. Общие сведения о горных породах. Понятие о минеральном сырье и руде. Классификация руд по химическому и минералогическому составу. Полиметаллические руды. Комплексный состав руд цветных металлов. |
| Тема 1.3 Обогащение руд | Назначение процесса обогащения. Продукты обогащения. Концентрат, промежуточный продукт, отвальные хвосты. Влияние качества концентратов на технико-экономические показатели металлургического производства. Показатели процесса обогащения. Характеристика основных методов обогащения полезных ископаемых. Дробление. Измельчение. Грохочение. Гранулометрический состав. Теоретические основы гидравлической классификации. Теоретические основы флотации. Сущность механизма флотации. Оборудование флотации. Конструкция и принцип работы. Гравитационные методы обогащения (обогащение отсадкой, на концентрационных столах, на шлюзах, на винтовых сепараторах). Обогащение на струйных и конусных сепараторах. Физические основы магнитного обогащения. Электрические методы обогащения. Обогащение сортировкой, на жировых поверхностях. Специальные методы. Обезвоживание и сушка. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Показатели обогащения |
|  | 2.Ситовой анализ |
| Тема 1.4 Принципы и методы металлургии | Классификация металлургических процессов. Пирометаллургические процессы (обжиг, плавка, дистилляция). Гидрометаллургические процессы (выщелачивание, осаждение металлов из растворов). Общий принцип металлургической переработки руд – распределение компонентов сырья между несмешивающимися фазами. Способы разделения фаз. Многостадийность металлургической технологии. Технологическая схема. Продукты, полупродукты в металлургическом производстве. Металлы. Штейны. Металлургические шлаки. Газы и пыли. Продукты гидрометаллургии (растворы , кеки ) |
| Тема 1.5 Металлургия меди | Медные минералы, руды. Комплексный характер руд и концентратов. Комплексная переработка медного сырья. Схема комплексной переработки медных руд и концентратов. Обжиг медных концентратов. Отражательная плавка на штейн. Поведение и влияние составляющих шихты на процесс плавки. Конструкция печи. Технико-экономические показатели. Плавка на штейн в шахтных печах. Шахтная плавка сульфидного медного сырья Физико-химические превращения шихты при прохождении ее через шахтную печь. Полупиритная плавка . Показатели полупиритной плавки. Автогенные процессы. Принципы автогенной плавки. Кивцетная плавка. Особенности кислородно-факельной и взвешенной плавки. Аппаратурное оформление, параметры процесса, характеристика продуктов и их использование. Показатели процессов, их достоинства и недостатки. Конвертирование медных штейнов. Физико-химические принципы процесса, особенности периодов конвертирования. Конструкция и обслуживание конвертеров. Параметры, продукты и их использование, показатели конвертирования Рафинирование меди. Огневое рафинирование черновой меди. Практика рафинирования твердой и жидкой меди. Конструкции стационарных и наклоняющихся печей. Электролитическое рафинирование анодной меди. Практика электролитического рафинирования. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Расчет выхода и состава огарка 2. Состав и количество получающегося штейна 3.Расчет фазового состава медной руды 4. Расчет состава и количества отвального шлака 5. Расчет замены отражательной плавки на автогенный процесс |
| Тема 1.6 Металлургия никеля | Химико-металлургические свойства никеля и его соединений. Сырьевая база. Свойства никеля. Окускование оксидных никелевых и сульфидных медно-никелевых руд и концентратов. Подготовка руд к плавке: дробление, обогащение, сушка, брикетирование, агломерация, окатывание. Плавка никелевых руд на штейн. Характеристика руд, основные минералы и месторождения. Конвертирование никелевых штейнов. Поведение никеля, кобальта, меди и железа. Особенности конвертирования штейнов. Состав и свойства файнштейна, конверторных шлаков. Технико-экономические показатели процесса. Пути повышения стойкости футеровки конвертеров. Электроплавка на огневой никель. Переработка никелевого файнштейна. Аппаратурное оформление и показатели окислительного и сульфато-хлорирующего обжига. Производство ферроникеля. Получение никеля из сульфидных медно-ннкелевых руд. Электролитическое получение никеля. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Расчет потребного количества пирита для плавки окисленной никелевой руды |
| Тема 1.9 Металлургия свинца | Свойства и применение свинца. Сырье. Технологические схемы производства свинца, их сущность. Шахтная плавка свинцового агломерата. Переработка шлаков свинцовой плавки. Реакционный метод получения свинца Пирометаллургическое рафинирование чернового свинца. Электролитическое рафинирование чернового свинца |
| Тема 1.10 Металлургия цинка | Свойства и применение цинка. Сырье. Технология переработки сырья. Обжиг цинковых концентратов . Оборудование для обжига. . Практика обжига. Состав продуктов обжига и показатели процесса. Выщелачивание цинкового огарка. Очистка растворов. Электролитическое осаждение цинка из растворов Конструкция электролизной ванны. Дистилляция цинка. Рафинирование чернового цинка. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Расход оборотного агломерата при агломерационном обжиге |
| Тема Производство титановых шлаков. | Сырье для получения титановых шлаков, месторождения титановых руд. Принципиальная аппаратурно-технологическая схема получения титановых шлаков. Физико-химические основы процессов рудно-термической плавки. Минералогический состав и свойства титановых шлаков. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1 Расчет шихты для выплавки титановых шлаков из концентратов |
| Тема 1.12 Производство четыреххлористого титана | Основные технико-экономические показатели процессов хлорирования титаносодержащих материалов в хлораторах различных типов. Теоретические основы процесса конденсации. Давление паров тетрахлорида титана и хлоридов сопутствующих элементов. Селективная конденсация продуктов хлорирования. Аппаратурное оформление, температурный и газодинамический режимы работы конденсационных систем. Технико-экономические показатели процесса получения четыреххлористого титана. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Очистка тетрахлорида титана: ректификация тетрахлорида титана (демонстрационный опыт на легкокипящей модельной смеси органических веществ). |
| Тема 1.11 Получение безводного хлорида магния | Гидрохимический способ получения искусственного карналлита. Сущность обезвоживания карналлита. Температурный режим процесса. Способ двухстадийного обезвоживания.Устройство и принцип работы печей для обезвоживания : трубчатых , кипящего слоя и электрических. Установка для обезвоживания СКН. Состав обезвоженного карналлита. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Материальный расчет первой стадии обезвоживания карналлита. |
| Тема 1.12 Электролитическое получение магния | Производство магния электролизом его хлорида. Состав и свойства электролита. Электрохимические основы процесса электролиза магния. Катодный и анодный процессы. Диафрагменные и бездиафрагменные магниевые электролизеры. Их устройство и работа. Питание ванн электролитом, регулировка температуры, использование хлора. Состав электролитного магния. Технико-экономические показатели электролиза магния. |
| Раздел N 2 Технологические процессы получения цветных металлов 320 ак.ч. МДКн.02.02 Технология производства цветных металлов и сплавов |  |
| МДКн.02.02 Раздел Производство тяжелых цветных металлов ( по выбору) |  |
| МДКн.02.02 Раздел 1Производство легких цветных металлов ( по выбору) |  |
| Тема 1.1 Производство глинозема | Содержание |
|  | 1.Основы производства глинозема. 10 10 Сырьевая база производства глинозема. Соединения алюминия и алюминатные раствор. Способы производства глинозема. Подготовка сырьевых материалов. |
|  | 2 Получение глинозема способом Байера Выщелачивание бокситов. Отделение красного шлама от алюминатного раствора. Декомпозиция алюминатных растворов. Обработка гидроксидной пульпы. Выпарка маточных растворов. Кальцинация гидроксида алюминия. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа№1 «Получение глинозема из бокситов способом Байера» |
|  | 2 Практическая работа №1 «Основные расчеты при производстве глинозема по схеме Байера» |
|  | Содержание |
|  | 3 Получение глинозема из бокситов щелочным способом спекания Общая характеристика способа спекания. Спекание шихты. Выщелачивание спека Обескремнивание алюминатных растворов. Карбонизация алюминатных растворов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 2 «Получение глинозема из бокситов способом спекания» |
|  | Практическая работа № 2 «Расчет технологических показателей, материальных потоков и количества оборудования при получении глинозема способом спекания» |
|  | Содержание |
|  | 4. Комбинированные способы производства глинозема |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Практическая работа №3 Расчет соотношений мощности ветвей параллельно-комбинированной схемы Байер – спекание Практическая работа №4 Расчет соотношений мощности ветвей последовательно-комбинированной схемы Байер – спекание |
|  | Содержание |
|  | 5.Получение глинозема из нефелинов и алунитов. Комплексное использование сырья |
| Тема 1.2 Электрометаллургия алюминия | Содержание |
|  | 1. Технология и сырье для производства фторсолей, углеродистых электродов Теоретические основы электролиза криолит-глиноземных расплавов Технологические параметры работы электролизера Конструкция алюминиевых электролизеров Обслуживание алюминиевых электролизеровТехнология и оборудование рафинирования алюминия Технология и оборудование рафинирования алюминия |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Практическая работа № 5 Расчет показателей работы электролизеров 2.Практическая работа № 6 Изучение конструкции электролизеров по чертежам 3.Практическая работа № 7 Расчет материального баланса работы электролизеров |
| Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным Тематика курсовых проектов (работ) Проектирование аппарата для дробления бокситов в схеме Байера. Проектирование аппарата для размола шихты в схеме Байера. Проектирование аппарата для выщелачивания в схеме Байера. Проектирование аппарата для промывки красного шлама. Проектирование аппарата для контрольной фильтрации алюминатных растворов в схеме Байера. Проектирование аппарата для разложения алюминатных растворов в схеме Байера. Проектирование аппарата для фильтрации товарного гидроксида алюминия. Проектирование аппарата для фильтрации затравочного гидроксида алюминия. Проектирование аппарата для выпарки алюминатно-щелочных растворов 10.Проектирование печи для прокалки гидроксида алюминия. |  |
| МДКн.02.02 Раздел Производство прочих цветных металлов ( по выбору) |  |
| Раздел №3 Оборудование и агрегаты в производстве цветных металлов и сплавов 82 ак.ч. МДКн.02.03 Основное вспомогательное технологическое оборудование , агрегаты в производстве цветных металлов и сплавов. |  |
| Тема1.1 Оборудование для дробления, классификации и измельчения | Содержание |
|  | 1. Оборудование для дробления. Назначение процесса дробления. Его теоретические основы. Конструкции дробилок их основные узлы и детали. Правила эксплуатации дробилок и техника безопасности при их обслуживании. |
|  | 2. Оборудование для классификации. Общие сведения о классификации и классификаторах. Конструкцию двухспирального классификатора. Узлы и детали. Устройство и принцип работы гидроциклона. Конструкцию гидроциклонов. Сравнительная оценка классификаторов и их выбор для конкретного технологического процесса. Правила эксплуатации оборудования и техники безопасности при его обслуживании |
|  | 3.Оборудование для измельчения Назначение процесса измельчения. Классификация мельниц по виду средств измельчения. Разновидности барабанных мельниц. Принцип и режим их работы. Измельчающие тела. Выбор средств измельчения. Характерные неисправности в работе мельниц и способы их устранения. Основные правила эксплуатации оборудования, охраны труда и техники безопасности при его обслуживании. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Определение основных параметров работы мельниц. |
| Тема 1.2 Оборудование для выщелачивания боксита | Содержание |
|  | 1. Оборудование для выщелачивания. Устройство и принцип работы автоклавов с обогревом острым и глухим паром. Устройство и принцип работы цепной мешалки, поршневого насоса с разделительной средой. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Практическая работа №1 Расчет показателей работы автоклава |
| Тема 1.3 Оборудование для сгущения и фильтрации | Содержание |
|  | 1. Оборудование для сгущения. Общие сведения о сгущении и сгустителях. Устройство и принцип работы сгустителя с центральным приводом. Привод сгустителей. Конструкция сгустителей с центральным приводом – одноярусного и многоярусного. Конструкция сгустителей с приводом на центральной колонне и с боковым приводом. Сравнительная оценка сгустителей и их выбор для конкретного технологического процесса. Правила эксплуатации и техника безопасности при обслуживании сгустителей. |
|  | 2.Оборудование для фильтрования. Общие сведения о фильтрах и фильтровании. Фильтр-прессы. Устройство и принцип работы фильтра ДИАСТАР. Принцип работы вакуумных фильтров барабанного и дискового. Устройство барабанного фильтра с наружной фильтрующей поверхностью. Конструкция барабанного и дискового фильтра. Дисковый вакуум-фильтр. Краусс-Маффей. Распределительная головка. Фильтровальные ткани. Сравнительная оценка фильтров и их выбор для контрольного технологического процесса. Правила эксплуатации и техника безопасности при обслуживании фильтров. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Практическая работа № 2 Изучение конструкции гидрокциклона |
|  | 2.Практическая работа №3 Изучение конструкции сгустителя |
| Тема 1.4 Оборудование для декомпозиции | Содержание |
|  | 1. Оборудование для декомпозиции. Общие сведения о декомпозиции и декомпозерах. Декомпозеры с механическим перемешиванием, охлаждение и соединение. Устройство декомпозера с воздушным перемешиванием. Явление щелочной хрупкости. Методы борьбы с этим явлением. Сравнительная оценка декомпозеров и их выбор для конкретного технологического процесса. Правила эксплуатации и техника безопасности при обслуживании декомпозеров. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическая работа №4 Расчет показателей работы барабанного фильтра |
| Тема 1.5. Оборудование для кальцинации | Содержание |
|  | Оборудование для кальцинации и спекания. Общие сведения о кальцинации и спекании и применяемом оборудовании. Устройство и принцип работы трубчатой вращающейся печи и ее привода. Конструкция узлов печи - роликоопор, узла контрольных роликов, уплотнений. Холодильники печей – барабанный, колосниковый. Сравнительная оценка печей и их выбор для конкретного технологического процесса. Правила эксплуатации и техники безопасности при обслуживании печей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Практическая работа № 5 Расчет показателей работы выпарного аппарата |
| Тема 1.6 Оборудование для выпарки | Содержание |
|  | 1. Оборудование для выпарки. Общие сведения о выпарных аппаратах. Устройство и принцип действия аппаратов с падающей пленкой, циркуляционные, пароэжекторные блоки. Правила эксплуатации и техники безопасности при обслуживании выпарных аппаратов. |
| Тема 1.7. Механика электропривода | Содержание |
|  | 1.Механика электропривода |
| Тема 1.8. Электропривод с двигателями постоянного тока. | Содержание |
|  | 1. Электропривод с двигателями постоянного тока. Схемы включения ДПТ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа №1: Исследование режимов работы ДПТ |
|  | 2 Практические занятия№1: Построение механической характеристики ДПТ |
| Тема 1.9. Электропривод с асинхронным двигателем | Содержание |
|  | Электропривод с асинхронным двигателем. Правила пуска и торможения асинхронных двигателей. Однофазные асинхронные двигатели. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Лабораторная работа №2: Исследование режимов работы АД. |
|  | 2 Практические занятия№2: Построение механической характеристики АД |
| Тема 1.10. Электропривод с синхронными двигателями. | Содержание |
|  | Электропривод с синхронными двигателями. |
| Тема 1.11. Выбор типа и мощности электродвигателя. | Содержание |
|  | Выбор типа и мощности электродвигателя |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Практическое занятие №3: Выбор типа и мощности электродвигателя |
| Тема 1.12 Электромеханические аппараты и устройства управления электроприводом. | Содержание |
|  | Работа аппаратов ручного и автоматического управления. Устройства защиты электроустановок. |
| Тема 1.13 Релейно-контакторное управление электроприводами. | Содержание |
|  | Релейно-контакторное управление электроприводами. Схемы управления двигателям и постоянного и переменного тока. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Лабораторная работа № 3:Контакторное управление |
| Тема 1.14. Электропривод насосов | Содержание |
|  | Назначение и устройство насосов. Изучение схем автоматизации насосных установок. |
| Раздел 4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции 216 ак.ч. МДКн 02.04 Методы технологического контроля в производстве цветных металлов и сплавов |  |
| Тема 1.1 Теоретические основы аналитической химии | Содержание |
|  | 1Метрология и стандартизация аналитического контроля. Основные метрологические характеристики аналитического контроля: точность, воспроизводимость, правильность, сходимость, селективность. Стандартные образцы. Погрешности измерений. Классификация погрешностей по причине возникновения (систематические, случайные, промахи) и по способу вычисления (абсолютные и относительные). Точность измерений. Расчет среднеквадратичного отклонения и доверительного интервала. Нормативно-техническая документация на продукцию (ГОСТ, технические условия, стандарты предприятий, производственно-технические инструкции, нормативные документы предприятия на методики выполнения измерений). Организация лабораторий аналитического контроля. Производственная классификация видов анализа: входной контроль сырья и материалов, маркировочный анализ готовой продукции, аналитический контроль. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №1Техника химического эксперимента |
|  | Лабораторная работа №2 Овладение навыками работы на аналитических весах. |
|  | Содержание |
|  | 2 Теория электролитической диссоциации Теоретические основы аналитической химии. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Равновесие в гетерогенных системах, его количественные характеристики: растворимость и произведение растворимости. Условия выпадения осадков. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Количественные характеристики кислотности среды: рН, рН. Буферные растворы, их свойства и применение в химическом анализе. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №3 Разложение известняка для анализа (Но) |
|  | Лабораторная работа №4 Буферные растворы и их свойства |
| Тема 1.2 .Качественный анализ. | Содержание |
|  | 1.Аналитическая классификация катионов Отбор и подготовка пробы к анализу. Генеральная, лабораторная и анализируемая пробы. Методика отбора пробы твердых веществ, пробы газов и жидкостей и пробоподготовка, хранение пробы. Проба как источник аналитической информации об объекте. Порядок подготовки пробы к анализу, разложение материалов для анализа. Качественный анализ. Аналитическая классификация катионов. Понятие об аналитических реакциях. Аналитический эффект. Способы проведения аналитических реакций (сухой и мокрый). Группы реагентов, применяемые в качественном анализе (общие, групповые, специфические). Разновидности анализа в зависимости от количества используемых веществ (макро-, микро-, полумикро- и ультрамикроанализ). Методы проведения качественного анализа (дробный и систематический). Классификация катионов на аналитические группы. Аналитическая классификация анионов. Выполнение операций в качественном анализе. Классификация анионов на аналитические группы на основе различной растворимости солей бария и серебра. Выполнение операций в качественном анализе: нагревание, выпаривание и прокаливание, осаждение, проба на полноту осаждения, отделение раствора от осадка, промывание осадка, растворение осадка. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №5 Качественный анализ (катионы). |
|  | Лабораторная работа № 6 Качественный анализ (анионы). |
| Тема 1.3. Химические методы количественного анализа | Содержание |
|  | 1. Химические методы количественного анализа Сущность гравиметрического анализа, его основные преимущества и недостатки, область применения. Основные операции метода. Условия образования осадков. Требования, предъявляемые к осаждаемой и гравиметрической формам. Расчеты при гравиметрических определениях. Фактор пересчета. Методика проведения гравиметрического анализа в химико-аналитическом контроле материалов металлургического производства. Техника безопасности при выполнении гравиметрического анализа. |
|  | 2. Титриметрический (объемный) анализ Сущность титриметрического анализа, его преимущества, область применения. Классификация методов, их общая характеристика. Методы фиксирования точки эквивалентности. Измерение объемов. Химико-лабораторная посуда; требования, предъявляемые к ней. Стандартные растворы, способы их приготовления. Фиксаналы. Способы выражения концентрации растворов в титриметрическом - анализе: процентная, молярная, нормальная концентрации, титр рабочего раствора, титр рабочего раствора по определяемому веществу. Расчеты и обработка результатов анализа. Кислотно-основной метод анализа Сущность метода, область применения. Стандартные растворы. Характеристика индикаторов. Кривые титрования и выбор индикатора. Расчеты при проведении кислотно-основного титрования. |
|  | 3. Окислительно-восстановительное титрование Порядок составления ОВР методом электронного баланса. Требования к реакциям, применяемым в методе окисления-восстановления. Индикаторы. Понятие «эквивалент» в ОВР. Основные методы окислительно-восстановительного титрования, их роль в системе титриметрического анализа: перманганатометрия, дихроматометрия, иодометрия. Комплексные соединения Характеристика комплексных соединений, их состав (внутренняя и внешняя сферы, ион-комплексообразователь, лиганды) и номенклатура. Диссоциация комплексных соединений Метод комплексонометрии Метод комплексонометрического титрования, его особенности, область применения. Трилон Б и его взаимодействие с ионами металлов. Металлоиндикаторы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа №7 Определение массового содержания железа в растворе хлорида железа (III) |
|  | 2.Лабораторная работа №8 Определение концентрации соляной кислоты HCl по тетраборату натрия Na2B4O7 ∙ 10H2O |
|  | 3.Лабораторная работа №9 Определение содержания гидроксида натрия NaOH и карбоната натрия Na2CO3 при их совместном присутствии |
|  | 4.Лабораторная работа №10 Перманганатометрия |
|  | 5.Лабораторная работа №11 Дихроматометрия |
|  | 6.Лабораторная работа №12 Трилонометрия. Определение жесткости воды комплексонометрическим методом |
|  | 7.Лабораторная работа №13 Определение общей жесткости воды |
| Тема 1. 4. Физико-химические методы анализа | Содержание |
|  | 1.Оптические методы анализа Характеристика физико-химических методов анализа, их классификация, преимущества перед другими методами, область применения. Оптические свойства растворов окрашенных соединений. Спектральный анализ – физический метод анализа. Строение атома. Связь между электронами и спектральными линиями. Происхождение и типы спектров. Аппаратура, используемая в спектральном анализе; вид спектральных приборов и их назначение. Методы атомной, оптической, рентгеновской спектроскопии Фотометрический метод анализа. Сущность фотометрического анализа и область его применения. Виды фотометрии: колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия. Аппаратура, используемая в фотометрическом анализе. Основные узлы фотометрических приборов: источник излучения, монохроматизатор, кюветы с растворами, приемник излучения. Закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера - основной закон фотометрии. Пропускание и оптическая плотность. Способы определения концентрации растворов по их оптической плотности. Светофильтры, их назначение и выбор. |
|  | Содержание |
|  | 2.Хроматографический анализ. Хроматографический анализ: сущность метода, его классификация, область применения. Основа хроматографии - сорбция вещества. Адсорбционная и распределительная хроматография. Коэффициент распределения. Газовая хроматография, схема газового хроматографа. Хроматограммы и способы их обработки. Тонкослойная хроматография, бумажная хроматография, их сущность, область применения |
|  | Содержание |
|  | Электрохимические методы анализа. Классификация методов электрохимического анализа. Потенциометрический анализ, его сущность, преимущества, область применения, теоретические основы. Виды потенциометрического анализа: прямая потенциометрия, потенциометрическое титрование. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Аппаратура, применяемая в потенциометрическом анализе. Понятие о кондуктометрическом, кулонометрическом анализах, их сущность и область применения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа №14 Фотометрическое определение меди |
|  | 2.Лабораторная работа №15 Фотометрическое определение железа |
|  | 3.Лабораторная работа №16 рН – метр. Определение рН растворов различной концентрации. |
| Тема 1.5 Анализ объектов экологического контроля | Содержание |
|  | Анализ объектов экологического контроля. Источники загрязнения окружающей среды: почвы, воды, воздуха. Составы загрязнений и оценка степени загрязненности. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые выбросы (ПДВ). Общие санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к состоянию окружающей среды, и контроль за их соблюдением. Методы анализа сточных вод металлургического производства и определения степени загрязнения воздуха. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1Лабораторная работа №17 Определение содержания хрома методом потенциометрического титрования |
| 1.6 Перспективы совершенствования аналитического контроля металлургического производства | Содержание |
|  | Анализ конкретных объектов (сплавов, минералов, руд). Перспективы развития аналитического контроля производства за счет автоматизации процессов пробоотбора, транспортировки проб и подготовки их к анализу, использования автоматизированных систем аналитического контроля (АСАК). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа №18 Изучение принципа действия кругового поляриметра. Определение концентрации растворов на поляриметре СМ – 3. |
|  | 2.Лабораторная работа №19 Оформление результатов исследований |
| Учебная практика раздела № 4 Виды работ Определение качества исходного сырья. Определение качества промежуточн6ого продукта. Определение качества готовой продукции Анализ состава боксита химическими и физико-химическими методами. |  |
| Раздел 5. Автоматизация в производстве цветных металлов и сплавов 144 ак.ч. МДКн 02.05 Автоматизация технологических процессов производства цветных металлов и сплавов |  |
| Тема 1.1 Основы измерительной техники | Содержание |
|  | 1.Государственная система приборов контроля и регулирования технологических процессов. Основные понятия метрологии и измерительной техники. Показатели, характеризующие технические средства измерения. Государственная система приборов (ГСП) и государственная система обеспечения единства и достоверности измерений (ГСИ).Погрешности измерений. Основные и дополнительные; абсолютные, относи тельные, приведенные. Класс точности. Вариация показаний. |
|  | 2 Измерительные преобразователи и системы дистанционной передачи емкостные, индуктивные, тензометрические, фотоэлектрические. Разновидности систем дистанционной передачи. Потенциометрическая,диферициально-трансформаторная,токовая,пневматическая |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1 Решение задач по определению погрешностей измерения |
| Тема 1.2 Технические средства контроля технологических процессов | Содержание |
|  | 1 температуры Измерения давления Понятие о температуре. Методы и приборы для измерения температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры Термометры сопротивления (ТС) и вторичные приборы, работающие в комплекте с Тс. Термоэлектрические термомометры (Т Т) и вторичные приборы, работающие в комплекте с ТТ Бесконтактное измерении температуры Методы и приборы для измерения давления . Понятие о давлении. Методы и приборы для измерения давления. Жидкостные и деформационные манометры. Манометры. Сильфонные манометры с токовым выходом. Манометры с тензорезисторными преобразователями Пьезоэлектрические и ионизационные манометры |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1.Лабораторная работа 1. Программируемый логический контроллер SMATIC-S7-300(200) изучение программного обеспечения STEP 7. |
|  | 2.Лабораторная работа №2 ПЛК SIMATTC-S7-300(200) Изучить принцип разработки технологических схем . |
|  | 3.Лабораторная работа №3 ПЛК SIMATIC-S7-300(200) Составление схем и программ с датчиком. |
|  | 4. Лабораторная работа №4 ПЛК SIMATIC-S7-300(200) Составление схем и программ с таймером |
|  | Содержание |
|  | 2. Измерение расхода и количества вещества. Приборы для измерения состава и анализа газа Методы и приборы для измерения расхода и количества. Понятие о количестве вещества и его расходе. Измерение расхода методом переменного перепада давления. Стандартные сужающие устройства. Измерение расхода и количества твердых тел. Электромеханические конвейерные весы Месдоза |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Лабораторная работа №5 ПЛК SMATIC-S7-300(200) Составление схем и программ со счетчиками |
| Тема 1.3 Основы регулирования технологических процессов. | Содержание |
|  | 1.Основные сведения о автоматических системах регулирования (АСР) Автоматические системы регулирования. Понятия об автоматических системах регулирования (АСР). Классификация АСР. Типовые элементарные звенья: усилительное, апериодическое, интегрирующее, дифференцирующее, колебательное, частого запаздывания Понятие об устойчивости АСР. Показатели качества процесса регулирования. Типовые переходные процессы Объекты регулирования и их свойства: нагрузка, емкость, самовыравнивание, инерционность и запаздывание, постоянная времени и время разгона. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1. Определение динамических характеристик объекта по кривой разгона |
|  | Содержание |
|  | Автоматические регуляторы Исполнительные устройства автоматических систем регулирования Общие сведения об автоматических регуляторах. Понятие о законах регулирования. Классификация автоматических регуляторов. Исполнительные механизмы. Электрические исполнительные механизмы типа МЭО |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 1. ПЛК SMATIC-S7-300(200) Составление схем и программ с сумматором. |
|  | Практическая работа 1. Назначение, устройство, принцип действия исполнительного механизма типа МЭО. |
| Тема 1.4 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | Содержание |
|  | Основные понятия АСУ ТП Основные понятия АСУ ТП. Назначение, цели, функции, разновидности АСУ ТП. Этапы их автоматизации. Средства обеспечения АСУ ТП: организационные, технические, программные. Микропрцессорные системы. Их назначение, способы представления и обработки информации.Использованни вычислительной техники для автоматизации технологических процессов. |
| Тема 1.5 Автоматизация процессов регулирования типовых узлов металлургических печей. | Содержание |
|  | Основные типовые узлы металлургических печей Типовые узлы АСР металлургических печей. Средства технического контроля параметров процессов металлургических печей. Автоматизация технологических процессов металлургических печей . Схемы автоматизации металлургических печей . Графическое оформление схем. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа 1. Разбор и составление схемы автоматизации металлургической печи |
| Учебная практика раздела № 5 Виды работ 1.Маркировка измерительных приборов 2.Определение приборной погрешности на основании класса точности прибора 3.Обработка результатов измерений 4.Определение параметров, технических характеристик датчиков 5.Соблюдение правил оформления учебной документации. 6.Своевременность, грамотность и аккуратность ведения учетно-отчетной учебной документации 7.Подготовка рабочего места для проведения лабораторных исследований |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1.Выполнение расчетов параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве цветных металлов и сплавов; 2 Осуществления подготовки исходного сырья к переработке; 3. Ведение технологического процесса производства цветных металлов и сплава в соответствии с требованиями технологических инструкций и с использованием автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУПТ); 4. Контроль и корректировки параметров технологического процесса и качества продукции в производстве цветных металлов и сплавов; 5.Осуществления эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного технологического оборудования и агрегатов в производстве цветных металлов и сплавов ; 6. Проведение проверки технического состояния основного и вспомогательного оборудования, технологических трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования технологических процессов производства цветных металлов и сплавов. |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 1342 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным

Тематика курсовых проектов (работ):

1.Проектирование аппарата для дробления бокситов в схеме Байера.

2.Проектирование аппарата для размола шихты в схеме Байера.

3.Проектирование аппарата для выщелачивания в схеме Байера.

4. Проектирование аппарата для промывки красного шлама.

5.Проектирование аппарата для контрольной фильтрации алюминатных растворов в схеме Байера.

6.Проектирование аппарата для разложения алюминатных растворов в схеме Байера.

7.Проектирование аппарата для фильтрации товарного гидроксида алюминия.

8.Проектирование аппарата для фильтрации затравочного гидроксида алюминия.

9.Проектирование аппарата для выпарки алюминатно-щелочных растворов.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Физической химии, Химических и физико-химических методов анализа, Электрооборудования металлургических цехов, Автоматизации технологических процессов, Технологии и оборудования металлургических цехов, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Наименование.

1. Мысик, Р. К.  Литейные сплавы на основе тяжелых цветных металлов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. К. Мысик, А. В. Сулицин, С. В. Брусницын. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16010-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544874.

2. Технология металлов и сплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственные редакторы А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11111-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541296.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполняет необходимые типовые расчеты | Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ. Отчеты по учебной и производственной практике. Дифференцированный зачет по производственной практике профессионального модуля. Дифференцированный зачет по учебным практикам профессионального модуля. Экзамен квалификационный. Государственная итоговая аттестация: дипломное проектирование и демонстрационный экзамен. |
| ПК 2.2. | Выполняет подбор и подготовку исходного сырья к переработке в соответствии с нормативной документации |  |
| ПК 2.3. | Безошибочно ведет технологический процесс по результатам анализов, показаниям контрольно-измерительных приборов (КИП). |  |
| ПК 2.4. | Контролирует и регулирует технологический процесс в соответствии заданным параметрам |  |
| ПК 2.5. | Грамотно производит текущее обслуживание коммуникаций, основного и вспомогательного технологического оборудования. |  |
| ПК 2.6. | Имеет представление о управляющих программах для работы основного и вспомогательного технологического оборудования Контролирует, выявляет и устраняет неисправности в работе основного и вспомогательного технологического оборудования |  |
| ОК 01. | Распознает задачу или проблему в профессиональном контексте; анализирует задачу или проблему и выделяет ее составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно ведет поиск информации, необходимой для решения задачи или проблемы. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы. |
| 0К 02. | Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение, определяет необходимые источники информации; структурирует получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска. | Экспертное наблюдение за организацией работы с информацией и оценка уровня познавательной активности обучающихся на учебных занятиях и во время проведения самостоятельной работы. Оценка уровня подготовки обучающимися докладов, сообщений, рефератов. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействует с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение за организацией коллективной деятельности. Наблюдение за обучающимися во время групповой работы. |
| ОК 05 | Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет взаимоуважение в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение за выполнением заданий на теоретических занятиях и во время практической подготовки. Рецензия публичного выступления обучающихся. |
| ОК 07. | Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; знает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время экологических мероприятий: экологических акций и рейдов. |
| ОК 08. | Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время производственной практики. Оценка состояния здоровья обучающихся по результатам медицинского осмотра. Собеседование с обучающимися во время производственной практики, проверка их физического состояния. |
| ОК 09. | Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время учебных занятий и предметных олимпиад, при подготовке курсовых дипломных проектов. |

Приложение 1.4

к ПОП по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн. 02 Подготовка и ведение технологического процесса производства в литейном производстве черных и цветных металлов (по выбору)»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка и ведение технологического процесса производства в литейном производстве черных и цветных металлов (по выбору)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 | рассчитывать по принятой методологии основные параметры технологического процесса, показатели работы оборудования; - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять компьютерные технологии; - осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке; - анализировать качество сырья и готовой продукции; - подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов; - осуществлять операции по подготовке шихтовых материалов к плавке; - выбирать наиболее эффективное оборудование и исходные материалы для производства отливок; - устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических операций изготовления отливок; - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять компьютерные технологии; - контролировать исходный материал; - осуществлять контроль за выполнением технологического процесса производства отливок; - разрабатывать требования повышения качества выпускаемых отливок и создавать условия их реализации; - выявлять причины образования дефектов и разрабатывать мероприятия по их устранению и исправлению в отливках; - выбирать приемы обслуживания оборудования в зависимости от его типа и назначения; - определять основные параметры механического режима; - отслеживать показания КИП, анализировать их, вносить коррективы в процесс ; - регистрировать и обрабатывать данные технологических процессов | литейные свойства металлов и сплавов, закономерности процессов формирования структуры и свойств литых отливок; методы расчета оптимальных составов шихты и параметров технологического процесса изготовления отливок; виды сырья; способы подготовки сырья ; физические и химические свойства сырья и металлов ; способы и технология переработки сырьевых материалов; оптимальные технологии выплавки литейных сплавов и изготовления отливок, способов получения литейных форм и стержней; общие сведения об автоматических системах управления технологическими процессами выплавки литейных сплавов и изготовления отливок; требования стандартов и технических условий, порядок отбора проб в соответствии с технологическим процессом; критерии и методы контроля исходных материалов литейного производства (в том числе с использованием микропроцессорной техники); основные этапы технологического процесса отливок из черных и цветных металлов и сплавов (в том числе с использованием микропроцессорной техники); технологию обработки отливок (в том числе с использованием микропроцессорной техники); основные причины образования дефектов и способы их устранения; назначение, конструкцию и принцип действия технологического оборудования литейных цехов; функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности; признаки нормально работающего оборудования ; способы устранения неисправностей в работе оборудования, причины основных неполадок в работе технологического оборудования, меры их предупреждения и устранения; причины возможных аварий, планы их ликвидации | выполнения расчетов параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик шихтовых, формовочных материалов, готовой продукции (отливки) в литейном производстве черных и цветных металлов; - осуществления подготовки исходного сырья, шихтовых, формовочных материалов к переработке; - ведения технологического процесса плавки металла, изготовления литейной формы, производства отливок из черных и цветных металлов, в соответствии с требованиями технологических инструкций контроля выполнения мероприятий корректирующего и предупреждающего действия по устранению причин возникновения некачественной (бракованной) продукции; - осуществления эксплуатации и обслуживания плавильного, литейного технологического оборудования в производстве отливок из черных и цветных металлов; - проведения проверки технического состояния плавильного, литейного технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования при изготовлении отливок в литейном производстве |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 762 | 342 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1342 | 882 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | 802Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 | Раздел 1. Выбор исходных материалов для производства отливок | 120 | 50 | 120 | 50 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2 Порядок выполнения расчетов для проведения технологических процессов изготовления отливок | 100 | 42 | 100 | 42 |  | - |  |  |
|  | Раздел 3 Анализ свойств и структуры материала | 100 | 40 | 100 | 40 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4 Рациональные режимы технологических операций изготовления отливок | 110 | 60 | 70 | 60 | 40 |  |  |  |
|  | Раздел 5 Расчеты основных технико-экономических показателей производства отливок | 100 | 40 | 100 | 40 |  |  |  |  |
|  | Раздел 6 Оформление конструкторской и технологической документации | 86 | 30 | 86 | 30 |  |  |  |  |
|  | Раздел 7 Основы входного контроля | 86 | 40 | 86 | 40 |  |  |  |  |
|  | Раздел 8 Основы контроля за выполнением технологического процесса производства черных и цветных металлов | 100 | 40 | 100 | 40 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1342 | 882 | 762 | 342 | 40 | Х | 144 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выбор исходных материалов для производства отливок 120 ак.ч. |  |  |
| МДКн 02.01 Выбор исходных материалов для производства отливок |  |  |
| Тема 1.1. Исходные материалы для производства отливок ( классификация, назначение компонентов) | Содержание |  |
|  | 1. Исходные материалы для производства отливок из стали и чугуна, цветных металлов |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие №1 Составление схемы «Исходные материалы для производства отливок из стали» |  |
|  | Практическое занятие №2 Составление схемы «Исходные материалы для производства отливок из чугуна» |  |
|  | Практическое занятие №3 Составление схемы «Исходные материалы для производства отливок из сплавов цветных металлов» |  |
| Тема 1.2. Литейные свойства металлов и сплавов | Содержание |  |
|  | Литейные свойства металлов, сплавов . Жидкотекучесть, факторы, влияющие на жидкотекучесть Усадка, линейная и объемная усадка, факторы, влияющие на усадку. Ликвация в отливках, виды ликвации, факторы, влияющие на ликвацию, меры устранения ликвации в отливках |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие № 4 Составление таблицы по теме: «Литейные свойства металлов» |  |
|  | Лабораторная работа №1 Исследование зависимости жидкотекучести от состава сплава |  |
|  | Лабораторная работа №2 №2 Определение свободной и затрудненной усадки |  |
| Тема 1.3 Классификация, свойства, область применения стали, чугуна, сплавов цветных металлов | Содержание |  |
|  | Классификация, марки, свойства и область применения стали Классификация, марки, свойства и область применения чугуна Классификация, марки, свойства и область применения сплавов цветных металлов |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическое занятие №5 Расшифровка разных видов марок стали |  |
|  | Практическое занятие №6 Расшифровка разных видов марок чугуна |  |
|  | Практическое занятие №7 Расшифровка разных видов марок сплавов цветных металлов |  |
|  | Лабораторная работа №3 Микроанализ сплавов цветных металлов |  |
|  | Лабораторная работа №4 Микроанализ стали |  |
|  | Лабораторная работа №5 Микроанализ чугуна |  |
| Тема 1.4. Металлическая шихта | Содержание |  |
|  | Металлическая шихта (основные компоненты шихты, классификация и маркировка шихты) Методы расчета шихты. |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Лабораторная работа №6 Изготовление металлической шихты для производства отливки из стали |  |
|  | Лабораторная работа №7 Изготовление металлической шихты для производства отливки из чугуна |  |
|  | Лабораторная работа №8 Изготовление металлической шихты для производства отливки из сплава цветных металлов |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 1 Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 2 Подготовить устный доклад по теме: «Свойства металлов и сплавов» 3 Подготовить презентацию по теме: «Применение металлов и сплавов» 4.Составление глоссария по пройденным темам 5.Подготовить устное сообщение по теме: «Марки стали, чугуна и сплавов цветных металлов» 6 Составление конспекта по теме: «Литейные свойства металлов и сплавов» 7 Подготовить презентацию по теме: «Классификация, свойства, область применения стали, чугуна, сплавов цветных металлов» 8 Подготовить реферат по теме: «Металлическая шихта» 9 Подготовить презентацию по теме: «Металлическая шихта (основные компоненты шихты, классификация и маркировка шихты)» |  |  |
| Раздел 2. Порядок выполнения расчетов для проведения технологических процессов изготовления отливок 100 ак.ч. |  |  |
| МДКн 02.02 Порядок выполнения расчетов для проведения технологических процессов изготовления отливок |  |  |
| Тема 2.1. Расчет технологических процессов изготовления отливок | Содержание |  |
|  | 1. Технологические приемы получения отливок. Принципы конструирования литейной формы Технологичность литых деталей (толщина стенки отливки и радиусы переходов, сопряжений стенок литых изделий). Определение положения отливки при заливке и назначение разъема формы . Припуски на механическую обработку отливок, определение общего припуска. Точность отливки, классы точности. Факторы влияющие на точность размеров отливки. Принципы конструирования литейных стержней. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | Практическое занятие №1 Определение технологичности отливки |  |
|  | Практическое занятие №2 Определение положения отливки при заливке и назначение разъема формы |  |
|  | Практическое занятие №3 Определение припуска на механическую обработку отливок, определение общего припуска |  |
|  | Практическое занятие №4 Определение точности отливки |  |
|  | Практическое занятие №5 Конструирование литейных стержней |  |
|  | Практическое занятие №6 Получение отливки в разовые и постоянные формы |  |
| Тема 2.2. Расчет литниковой системы и ее элементов | Содержание |  |
|  | Литниковая система (элементы, назначение, конструкции). Требования к литниковой системе. Способы подвода расплава в форму, выбор места расположения питателей. Методы расчета литниковых систем для отливок из чугуна, стали, сплавов цветных металлов Особенности конструкций литниковых систем для отливок из чугуна, стали, алюминиевых сплавов, латуни, меди .Конструирование и расчет прибылей. Конструирование и расчет питающих бобышек и выпоров для чугунного литья. Определение габаритов опок и количество отливок в форме. Расчет подъемной силы металла. Расчет груза. Литниковая система (элементы, назначение, конструкции). Требования к литниковой системе. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | Практическое занятие №7 Определение элементов литниковой системы и конструкций |  |
|  | Практическое занятие №8 Определение места подвода металла к отливки |  |
|  | Практическое занятие №9 Выбор типа литниковой системы |  |
|  | Практическое занятие №10 Расчет элементов литниковой системы для отливок из чугуна по методу Дубицкого Г.М (по времени заливки) |  |
|  | Практическое занятие №11 Расчет элементов литниковой системы для отливок из чугуна графическим методом |  |
|  | Практическое занятие №12 Расчет боковой литниковой системы |  |
|  | Практическое занятие №13 Расчет сифонной литниковой системы |  |
|  | Практическое занятие №14 Расчет верхней литниковой системы |  |
|  | Практическое занятие №15 Расчет дождевой литниковой системы |  |
|  | Практическое занятие №16 Расчет ярусной литниковой системы |  |
|  | Практическое занятие №17 Расчет дроссельных литниковых систем |  |
|  | Практическое занятие №18 Расчет литниковой системы для стальной отливки |  |
|  | Практическое занятие №19 Расчет литниковой системы для отливки из алюминиевого сплава |  |
|  | Практическое занятие №20 Расчет литниковой системы для латунной отливки |  |
|  | Практическое занятие №21 Расчет литниковой системы для бронзовой отливки |  |
|  | Практическое занятие №22 Конструирование и расчет прибылей для чугунной отливки |  |
|  | Практическое занятие №23 Конструирование и расчет прибылей для стальной отливки |  |
|  | Практическое занятие №24 Конструирование и расчет прибылей для отливки из цветных сплавов |  |
|  | Практическое занятие №25 Конструирование и расчет питающих бобышек и выпоров для чугунной отливки |  |
|  | Практическое занятие №26 Определение габаритов опок и количество отливок в форме |  |
|  | Практическое занятие №27 Расчет подъемной силы металла. Расчет груза |  |
| Раздел 3. Рациональные режимы технологических операций изготовления отливок 100 ак.ч. |  |  |
| МДК 02.03н Рациональные режимы технологических операций изготовления отливок |  |  |
| Тема 3.1. Исходные формовочные материалы и приготовление формовочных и стержневых смесей | Содержание |  |
|  | Исходные формовочные материалы, их классификация. Формовочные пески (классификация, маркировка, область применения) Формовочные глины (классификация, маркировка, область применения) Технология переработки формовочных материалов Формовочные и стержневые смеси (классификация, общая характеристика) Технологические свойства формовочных и стержневых смесей Технология приготовления формовочных и стержневых смесей Противопригарные добавки и покрытия литейных форм и стержней. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | Лабораторная работа №1 Определение зернового состава песка |  |
|  | Лабораторная работа №2 Определение влажности смесей |  |
|  | Лабораторная работа №3 Определение газопроницаемости смесей |  |
|  | Лабораторная работа №4 Определение прочности смеси |  |
| Тема 3.2. Технологические процессы и режимы изготовления отливок. | Содержание |  |
|  | 1. Литейная форма, виды и элементы литейной формы. Приспособления и инструменты, применяемые при ручной формовке. Способы ручной формовки. Машинная формовка. Формовка на автоматических линиях. Методы упрочнения литейных форм и стержней. Механические способы уплотнения смеси. Прессование (виды прессования).Уплотнение (виды уплотнения).Изготовления форм (виды, общая характеристика).Виды литья (общая характеристика).Химические способы упрочнения Изготовления стержней и форм (Виды, общие характеристики).Сборка форм. Технология приготовления расплава и заливка его в формы (способы плавка, общая характеристика) .Технология выбивки отливок из форм, обрубка, очистка. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | Лабораторная работа №5 Изготовление форм по неразъемной модели |  |
|  | Лабораторная работа №6 Изготовление форм по разъемной модели |  |
|  | Лабораторная работа №7 Изготовление стержней в неразъемных стержневых ящиках |  |
|  | Лабораторная работа №8 Изготовление стержней в разъемных стержневых ящиках |  |
| Тема 3.3. Технологические процессы и режимы изготовления отливок специальными видами литья | Содержание |  |
|  | 1. Литье под давлением (преимущества и недостатки, область применения). Виды литья под давлением (литье под регулированным давлением, литье под низким давлением). Литье вакуумным всасыванием (преимущества и недостатки, область применения). Вакуум – компрессионное литье (преимущества и недостатки, область применения). Центробежное литье (преимущества и недостатки, область применения). Литье в оболочковые формы (преимущества и недостатки, область применения). Литье по выплавляемым моделям (преимущества и недостатки, область применения). Непрерывное литье (преимущества и недостатки, область применения). Литье в кокиль (преимущества и недостатки, область применения). |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | Лабораторная работа №9 Изготовление отливки на машинах литья под давлением |  |
|  | Лабораторная работа №10 Изготовление отливки на машине центробежного литья |  |
|  | Лабораторная работа №11 Изготовление отливки в кокиле |  |
| Тема 3.4 Автоматизация технологических процессов изготовления отливок | Содержание |  |
|  | Классификация систем автоматики. Функциональные системы. Контрольно – измерительные приборы (классификация, характеристика). Общие сведения об измерении температуры, приборы для измерения температуры. Автоматические потенциометры (общие характеристики, принцип действия). Автоматическое управление (системы автоматического контроля, системы автоматического регулирования, системы дистанционной передачи показаний). Применение ЭВМ при проектировании технологического процесса изготовления отливок. Промышленные роботы и роботизированные системы (Назначение и структура промышленных роботов, перспективы применения промышленных роботов в литейном производстве). Промышленные системы управления производственными процессами (автоматизация работы смесителей периодического действия, система автоматического контроля, регулирования процесса плавки).Современные достижения в области механизации и автоматизации специальных видов литья. |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  | Лабораторная работа №12 Измерение температуры термоэлектрическим термометром |  |
|  | Лабораторная работа №13 Измерение температуры жидкого металла оптическим и радиационным пирометром |  |
| Курсовой проект является обязательным Тематика курсового проекта 1.Выбор технологического процесса изготовления отливки из определенной марки чугуна и обоснование принятого способа изготовления отливки 2.Проектирование сталеплавильного цеха 3.Разработка технологического процесса изготовления детали 4.Изготовление лопатки диффузора методом литья по выплавляемым моделям 5.Разработка технологического процесса изготовления отливки Шкив 525 – 326 – 0000 – 3/02 6.Разработка технологии изготовления отливки Ресивер 7.Разработка технологического процесса изготовления отливки в песчаной форме 8.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Ступица 9.Разработка технологического процесса изготовления отливки Крышка методом литья под давлением 10.Выбор и расчет исходного материала для производства отливки из определенного сплава 11.Разработка технологического процесса изготовления отливки – деталь Зубчатое колесо 12.Выбор и расчет формовочной и стержневой смеси для изготовления отливки из чугуна 13.Разработка технологического процесса изготовления отливки 14.Вакуумно – пленочный способ формовки 15.Специальные виды литья 16.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Крышка люка 17.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Опора моста 18.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Барабан №Т4.31.104 19.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Барабан «2Т4.39.105В 20.Выбор и расчет формовочной и стержневой смеси для изготовления отливки из стали 21.Выбор и расчет формовочной и стержневой смеси для изготовления отливки из сплавов цветных металлов 22.Расчет размеров и массы отливки в форме, определение границ стержней и их знаков 23.Разработать и рассчитать технологию изготовления литой детали Опора пружин 24.Выбор технологического процесса изготовления отливки из определенной марки стали и обоснование принятого способа изготовления отливки 25.Выбор технологического процесса изготовления отливки из определенной марки сплава цветных металлов и обоснование принятого способа изготовления отливки |  |  |
| Раздел 4. Оформление конструкторской и технологической документации 110 ак.ч. |  |  |
| МДК 02.04 Оформление конструкторской и технологической документации |  |  |
| Тема 4.1 Оформление конструкторской и технологической документации |  | Содержание |
|  |  | Правила графического выполнения элементов графических форм. Обозначение разьемов модели, формы и положение отливки при заливке. Изображение припусков. Изображение и обозначение стержней. Изображение и обозначение отьемных частей. Изображение и обозначение летниковой системы. Изображение и обозначение холодильников Изображение усадочных ребер, стяжек проб для механических и других испытаний и технологических приливов. Изображение жеребеек и обозначение мест выводов газов из форм и стержней. Графическое изображение элементов литейных форм. Правила графического изображения отливок. Пример оформления дополнительного штампа . |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 1 Определение размеров чертежа отливки |
|  |  | Практическое занятие 2 Разработка чертежа отливки |
|  |  | Практическое занятие 3 Определение размеров модели верха |
| Тема 4.2 Проектирование технологического процесса изготовление отливок |  | Содержание |
|  |  | Задачи проектирования технологического процесса Основные этапы разработки технологического процесса изготовления отливок Выбор способа изготовления форм Анализ технологичности конструкции литой детали Определение размеров опок Разработка технологического процесса изготовления отливок Технологические особенности получения отливок из чугуна, стали и сплавов цветных металлов |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 4 Разработать технологию изготовления литой детали 1 |
|  |  | Практическое занятие 5 Разработать технологию изготовления литой детали 2 |
|  |  | Практическое занятие 6 Разработка чертежа технологии литейной формы |
|  |  | Практическое занятие 7 Определение размеров элементов литниковой системы |
|  |  | Практическое занятие 8 Разработка чертежа литниковой системы |
| Тема 4.3 Документальное обеспечение технологических процессов литейного производства с использованием прикладного программного обеспечения |  | Содержание |
|  |  | Геометрические тела и их элементы. Создание геометрических тел, ограниченных плоскими поверхностями. Многогранники. Создание геометрических тел, ограниченных кривыми поверхностями. Тела вращения. Требования к эскизам при формировании объемного элемента Создание 3Д – модели с помощью операций «приклеить выдавливанием» и «вырезать выдавливанием». Редактирование 3Д – модели. Создание 3Д – модели с элементами скругления и фасками. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 9 Создание 3Д – модели с помощью «операции вращения» |
|  |  | Практическое занятие 10 Отсечение части детали плоскостью |
|  |  | Практическое занятие 11 Построение сборочного чертежа модельной плиты верх |
| Раздел 5. Выполнение входного контроля исходных материалов литейного производства 100 ак.ч. |  |  |
| МДК 02.05 Основы входного контроля |  |  |
| Тема 5.1 Входной контроль продукции |  | Содержание |
|  |  | Основные положения по входному контролю продукции, термины и определения по ГОСТ 16504-81 и ГОСТ 15895-77. Организация входного контроля. Методы проведения входного контроля. Критерии входного контроля. Оформление результатов входного контроля по ГОСТ 24297-87. Определение номенклатуры продукции, контролируемых параметров, вида контроля, объема выборки или пробы. Средства измерения при входном контроле продукции. Разработка технологической документации на процессы входного контроля. Использование современной микропроцессорной техники при проведении входного контроля продукции для литейного производства. |
| Тема 5.2 Входной контроль шихтовых материалов в литейном производстве |  | Содержание |
|  |  | Чугуны, стали. Входной контроль чугунов и стали: контроль сопроводительных документов качества; визуальный осмотр; отбор проб; подготовка проб в соответствии ГОСТ 7565-81; исследование химического состава чугуна. Заключение о соответствии чугуна и стали соответствующим ГОСТам. Хранение шихтовых материалов. Разрешения на допуск в производство чугунов при несоответствии химического состава ГОСТ. Входной контроль лома, стружки, используемых в производстве отливок. Цветные металлы, используемые в литейном производстве (латуни, бронзы, алюминий). Виды шихтовых материалов: чушки, стружка, отходы производства. Входной контроль: контроль сопроводительных документов качества; визуальный осмотр; маркировка чушек цветного сплава, отбор проб; подготовка проб исследование химического состава сплава. |
| Тема 5.3 Входной контроль формовочных материалов в литейном производстве |  | Содержание |
|  |  | Визуальный осмотр, лабораторный контроль, контроль сопроводительных документов качества. |
| Тема 5.4 Входной контроль топлива в литейном производстве |  | Содержание |
|  |  | Используемое топливо для плавки чугуна, стали и сплавов цветных металлов: твердое газообразное и жидкое топливо. Технические характеристики топлива. Кокс литейный, ГОСТ 3340-80. Мазут топочный, ГОСТ 10585-99. Газообразное топливо. ГОСТ 5542-87. Свойства топлива для использования в литейном производстве. Проводимый входной контроль. Способы отбора проб |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 1 Оформление результатов входного контроля по ГОСТ 24297-87 |
|  |  | Практическое занятие 2 Разработка технологической документации на процессы входного контроля |
|  |  | Практическое занятие 3 Определение номенклатуры продукции |
|  |  | Практическое занятие 4 Определение контролируемых параметров исходных материалов |
|  |  | Практическое занятие 5 Контроль сопроводительных документов качества |
|  |  | Практическое занятие 6 Работа с сертификатами соответствия на исходные материалы по литейному производству |
|  |  | Практическое занятие 7Оформление документов на входной контроль чугунов и цветных сплавов |
|  |  | Практическое занятие 8 Оформление документов на входной контроль формовочных смесей |
|  |  | Практическое занятие 9 Заполнение журнала учета результатов входного контроля |
|  |  | Практическое занятие 10 Работа с сопроводительными документами по качеству исходных материалов |
| Учебная практика Виды работ: Входной контроль шихтовых материалов Входной контроль топлива Входной контроль формовочных смесей |  |  |
| РАЗДЕЛ 6 Выполнение контроля технологических операций производства отливок из черных и цветных сплавов 86 ак.ч. |  |  |
| МДК.02.06 Основы контроля за выполнением технологического процесса производства черных и цветных металлов |  |  |
| Тема 6.1 Основные этапы технологического процесса отливок из черных и цветных металлов и сплавов |  | Содержание |
|  |  | Операции производства отливок. Этапы технологического процесса производства отливок Использование микропроцессорной техники в производстве отливок. Контрольные операции подготовки шихтовых материалов. Контрольные операции загрузки шихтовых материалов в плавильный агрегат. Методы контроля. Контрольные операции плавки металлов и сплавов (чугуна, стали, цветных металлов и сплавов). Контролируемые параметры выплавляемого сплава. Контроль формовочных смесей, литейных форм, заливки, выбивки и очистки отливок .Экспресс-контроль стали, чугуна и цветного сплава. Приборы контроля температуры сплавов. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 1Контроль за приготовлением формовочной и стержневой смесей. |
|  |  | Практическое занятие 2 Контроль характеристик смесей. Приборы исследования характеристик |
|  |  | формовочных и стержневых смесей. |
|  |  | Практическое занятие 3 Контроль за соблюдением технологии изготовление литейной формы. |
|  |  | Практическое занятие 4 Контроль за соблюдением технологии заливки металла в песчано-глинистую форму. |
|  |  | Практическое занятие 5 Контроль за соблюдением технологии заливки металла в кокиль. |
|  |  | Практическое занятие 6 Контроль за соблюдением технология заливки металла в центробежную машину. |
|  |  | Практическое занятие 7 Контроль за соблюдением технологии заливки форм на машинах литья под давлением. |
|  |  | Практическое занятие 8 Контроль за соблюдением технологии выбивки отливок. |
|  |  | Практическое занятие 9 Контроль за соблюдением технологии очистки отливок. |
|  |  | Практическое занятие 10 Контроль зачистки отливок. |
|  |  | Практическое занятие 11 Приемка отливок. Измерительный инструмент, шаблоны, приспособления. используемые при приемке отливок. |
|  |  | Практическое занятие 12 Использование микропроцессорной техники для контроля за изготовлением отливок на всех стадиях технологического процесса. |
|  |  | Лабораторная работа 1 Определение характеристик формовочных и стержневых смесей |
| Тема 6.2 Контроль технологии обработки отливок |  | Содержание |
|  |  | Способы обработки отливок. Процесс термической обработки отливок: контроль рабочего состояния печи и нагревательных устройств, параметров всех проводимых операций, предусмотренных требованиями технической документации. Установка необходимого для печи количества термоэлектрических термометров. Режимы термической обработки по техническим условиям и конструкторской документации. Термопары контроля, установленные непосредственно на отливке. Контроль температуры по сводовым и подовым термопарам. Мероприятия, предохраняющие изделия от местных перегревов и деформаций. Соблюдение требований проведения термической обработки: контроль температуры печи и отливки перед загрузкой, режима и температуры нагрева, времени выдержки при заданной температуре, условий охлаждения. Автоматизированное снятие заусенцев при помощи качественного высокоскоростного инструмента мировых производителей. Преимущества роботизированной обработки отливок. Оценка качества механически не обрабатываемых поверхностей отливок. Запись режимов термической обработки автоматическими приборами, регистрация результатов контроля. Наличие на поверхности отливки или ее части, служащей эталоном качества поверхности пригара, неспаев, песчаных и шлаковых включений, поверхностных складок, плен, трещин, не сглаженных насечек от зубил. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 14 Разработка режима термической обработки отливки из заданного материала. |
|  |  | Практическое занятие 15 Подбор приборов для контроля температуры печи и отливки перед загрузкой. |
|  |  | Практическое занятие 16 Контроль за выполнением режима термической обработки . |
|  |  | Практическое занятие 17 Контроль качества поверхности отливки |
| Тема 6.3 Контроль работы оборудование и приборы в литейном производстве |  | Содержание |
|  |  | Контроль за работой оборудования. Контроль за работой плавильных печей. Контроль за работой смесеприготовительного оборудования. Контроль за работой стержневого оборудования. Контроль за работой сушильных печей. Контроль за работой машин для специальных видов литья (центробежные машины, кокильные машины).Контроль за работой конвейеров и транспортеров. Контроль за работой грузоподъемных машин и механизмов. Контроль съемных грузозахватных приспособлений. Контроль тары, используемой в литейном производстве. Контроль за работой оборудования для выбивки литья. Контроль за работой очистного оборудования. Метрологическое оснащение оборудования, требования к контрольно-измерительным приборам, сроки поверок приборов. Обслуживание оборудования. Контроль за приборами. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Лабораторная работа 2 Подбор оборудования для производства отливок |
|  |  | Лабораторная работа 3 Работа с ГОСТ 27884-88 Оборудование литейное |
| Тема 6.4 Дефекты и способы их устранения |  | Содержание |
|  |  | Общая характеристика дефектов отливок: усадочные раковины, газовые раковины, шлаковые и песочные включения, пригар, недоливы, ликвация и неметаллические включения, трещины, коробление. Дефекты отливок из серого чугуна. Дефекты отливок из ковкого чугуна. Дефекты стальных отливок Дефекты отливок из сплавов тяжелых цветных сплавов. Дефекты отливок из сплавов легких сплавов. Дефекты отливок, изготовляемых в постоянных формах и центробежным способом. Зависимость качества чугунных отливок от свойств исходного чугуна. Дефекты структуры отливок. Термины и определения дефектов отливок из чугуна и стали: несоответствие по геометрии, дефекты поверхности, несплошности в теле отливки, включения, несоответствие по структуре по ГОСТ 19200-80.Исправимые и неисправимые дефекты. Причины образования дефектов при формовке, заливке, выбивки, Мероприятия по недопущению образования дефектов в отливках. Способы устранения дефектов в отливках: зачисткой, правкой, заваркой. Подготовка отливок для заварки, материалы для выполнения заварки дефектов отливок, порядок проведения заварки отливок. Контроль отливок после исправления дефектов. Контроль капиллярным или магнитопорошковым методами. Радиографический контроль. Отражение оценки качества отливки в чертеже или технических условиях на поставку отливок. Осуществление контроля качества отливок в процессе их производства в целях выявления и устранения обнаруженных отступлений от технологии их изготовления и при приемке отливок. |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 18 Разработка технологической документации производства отливок. |
|  |  | Практическое занятие 19 Разработка требований и мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемых отливок. |
| Учебная практика раздела № 6 Виды работ Работа с измерительным инструментом, шаблонами. Подбор оборудования для производства отливок Разработка режима термической обработки отливки Подбор режимов термической обработки по техническим условиям и конструкторской документации. Определение дефектов отливок из чугунов различных марок Способы устранения дефектов отливок |  |  |
| РАЗДЕЛ 7 Устройство и эксплуатация оборудования литейного производства 186 ак.ч. |  |  |
| МДК.02.07 Устройство и эксплуатация оборудования литейного производства |  |  |
| Тема 7.1 Устройство и эксплуатация оборудования литейных цехов |  | Содержание |
|  |  | Общие сведения о сталелитейном цехе и классификация литейных цехов Установки для сушки песка и глины . Машины для подготовки формовочных материалов: дробилки валковая, щековая, конусная; мельницы: шаровая, молотковая, вибрационная. Механизмы приготовления глинистой суспензии: бункера, питатели, дозаторы. Оборудование для регенерации отработанной формовочной смеси: магнитные железоотделители, оборудование для механической регенерации, установки охлаждения оборотных смесей, установки технической регенерации, установки пневматической регенерации, установка сепарации: смесители центробежные, катковые, лопастные, разрыхлители, смесеприготовительные системы .Формовочные машины: прессовая, вибропрессовая, формовочные машины встряхивания, машины с поворотным механизмом уплотнения; пескометы .Стержневые машины: мундштучные машины, пескострельные пескодувные), встряхивающие, вибропрессовые, прессовые; стержневой полуавтомат; автомат карусельный стержневой. Автоматические формовочные линии. Инструменты для ручной формовки. Оборудование для выбивки отливок: подвесные вибраторы, вибрационные траверсы, выбивные решетки, автоматизированные системы выбивания форм; оборудование для выбивания стержней. Оборудование для очистки отливок: галтовочные барабаны, дробеметная камера, гидропескоструйная камера, специальные способы очистки Оборудование для отделения элементов литниковой системы . Безопасные приемы эксплуатации оборудования литейных цехов |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 1 Подбор оборудования для приготовления формовочных смесей по заданным параметрам Практическое занятие 2 Подбор оборудования для приготовления стержневых смесей по заданным параметрам Практическое занятие 3 Расчет параметров измельчения в дробилках Практическое занятие 4 Расчет высоты заполнения опоки при формовке Практическое занятие 5 Расчет давления прессования при формовке Практическое занятие 6 Выбор параметров механизмов для выбивания Практическое занятие 7Подбор оборудования для очистки по чистоте поверхности отливки Лабораторная работа 1 Подготовка исходных материалов для формовочных смесей Лабораторная работа 2 Определение влажности формовочной смеси Лабораторная работа 3 Приготовление формовочной смеси в смесителях |
| Тема 7.2 Вспомогательное оборудование литейного цеха |  | Содержание |
|  |  | Оборудование складов формовочных материалов Оборудование для очистки воздуха Машины непрерывного транспорта литейных цехов Подъемно-транспортные механизмы литейных цехов Оборудование складов шихты Безопасные приемы эксплуатации вспомогательного оборудования литейных цехов |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 8Составление технологической схемы подготовки формовочных материалов Практическое занятие 9 Технологический расчет непрерывного конвейера Практическое занятие 10 Расчет производительности непрерывного конвейера Практическое занятие 11 Расчет привода толкающего конвейера |
| Тема 7. 2 Устройство и эксплуатация печей литейных цехов |  | Содержание |
|  |  | Основные температурные режимы металлургических печей: одноступенчатый, многоступенчатый. Основные режимы теплообмена в печах: конвективный, радиационный, слоевой, внутренний режим теплообмена. Основные параметры металлургических печей: количественные, геометрические, теплотехнические параметры печей .Классификация печей литейных цехов по назначению: плавильные печи, нагревательные печи, сушильные, отжиговые печи. Классификация печей литейных цехов по принципу действия: периодического действия, непрерывного действия Классификация печей литейных по форме рабочего пространства: печи ванные, тигельные, барабанные. Устройство и эксплуатация вагранки, индукционных печей, печей сопротивления, электродуговых печей, сушильных и отжиговых печей. Специальные печи литейных цехов. Заливочное оборудование: литейные ковши, электромеханические заливочные устройства, пневматические заливочные устройства, электромагнитные заливочные устройства, автоматизация заливки форм .Безопасные приемы эксплуатации печей литейных цехов |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  | Практическое занятие 12 Расчет производительности печи Практическое занятие 13 Расчет температурного режима работы печи Практическое занятие 14 Расчет тепловой нагрузки печи |
|  |  | Лабораторная работа 4 Определение скорости нагрева изделия в отжиговой печи Лабораторная работа 5 Определение скорости плавления металла в печи сопротивления |
| Учебная практика раздела №7 Виды работ Выбор исходного шихтового материала для производства отливок из определенной марки стали или чугуна в зависимости от плавильного агрегата Выбор исходного материала для производства отливки из определенного сплава Анализ механических свойств металлов и сплавов (твердость, прочность, упругость, пластичность) Анализ технологических свойств металлов и сплавов (ковкость, свариваемость, жидкотекучесть, обрабатываемость резанием) Экспресс-анализ химического состава исходного материала и выплавляемого металла Анализ структуры стали, чугуна, сплавов для производства отливок (анализ проводится с использованием металлографического микроскопа) Выбор технологического процесса и обоснование принятого способа литья. Расчет технологичности отливки Выбор положения отливки в форме и назначение разъема модели и формы Определение величины припусков на механообработку по ГОСТ Р53464-2009 Расчет размеров и массы отливки. Определение границ стержней и их знаков Расчет прибылей, литниковой системы, выпоров Выбор размеров опок Расчет и выбор формовочной и стержневой смеси Выбор оснастки Проектирование модели и стержневых ящиков Расчет массы груза Заливка формы. Расчет емкости заливаемого ковша Расчет времени охлаждения отливки Выбрать режимы выбивки, очистки, обрубки, зачистки, термообработки Контроль качества отливки Установка и осуществление рациональных режимов технологических операций изготовления отливок (назначение отливки; вид литья отливки; сухая или сырая форма; габаритные размеры отливки; тип формовочной машины; опочная оснастка; количество отливок) ; подготовка исходных материалов для формовочных смесей , определение влажности формовочной смеси, приготовление формовочной смеси в смесителях, определение скорости плавления металла в печи сопротивления |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ Экспресс-анализ химического состава исходного материала и выплавляемого металла Анализ структуры стали, чугуна, сплавов для производства отливок (анализ проводится с использованием металлографического микроскопа) Выбор технологического процесса и обоснование принятого способа литья. Расчет технологичности отливки Выбор положения отливки в форме и назначение разъема модели и формы Определение величины припусков на механообработку по ГОСТ Р53464-2009 Расчет размеров и массы отливки. Определение границ стержней и их знаков Расчет прибылей, литниковой системы, выпоров Выбор размеров опок Расчет и выбор формовочной и стержневой смеси Выбор оснастки Проектирование модели и стержневых ящиков Расчет массы груза Заливка формы. Расчет емкости заливаемого ковша Расчет времени охлаждения отливки Выбрать режимы выбивки, очистки, обрубки, зачистки, термообработки Контроль качества отливки Установка и осуществление рациональных режимов технологических операций изготовления отливок (назначение отливки; вид литья отливки; сухая или сырая форма; габаритные размеры отливки; тип формовочной машины; опочная оснастка; количество отливок) Расчет технологических процессов изготовления отливок в конструкторских программах; технологических программах моделирования литейных процессов. Обслуживание основного и вспомогательного литейного оборудования , металлургических печей |  |  |
| Всего 1342 ак.ч. |  |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным

Примерная тематика курсовых проектов (работ):

1.Выбор технологического процесса изготовления отливки из определенной марки чугуна и обоснование принятого способа изготовления отливки

2.Проектирование сталеплавильного цеха

3.Разработка технологического процесса изготовления детали

4.Изготовление лопатки диффузора методом литья по выплавляемым моделям

5.Разработка технологического процесса изготовления отливки Шкив 525 – 326 – 0000 – 3/02

6.Разработка технологии изготовления отливки Ресивер

7.Разработка технологического процесса изготовления отливки в песчаной форме

8.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Ступица

9.Разработка технологического процесса изготовления отливки Крышка методом литья под давлением

10.Выбор и расчет исходного материала для производства отливки из определенного сплава

11.Разработка технологического процесса изготовления отливки – деталь Зубчатое колесо

12.Выбор и расчет формовочной и стержневой смеси для изготовления отливки из чугуна

13.Разработка технологического процесса изготовления отливки

14.Вакуумно – пленочный способ формовки

15.Специальные виды литья

16.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Крышка люка

17.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Опора моста

18.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Барабан №Т4.31.104

19.Разработка технологического процесса изготовление отливки – деталь Барабан «2Т4.39.105В

20.Выбор и расчет формовочной и стержневой смеси для изготовления отливки из стали

21.Выбор и расчет формовочной и стержневой смеси для изготовления отливки из сплавов цветных металлов

22.Расчет размеров и массы отливки в форме, определение границ стержней и их знаков

23.Разработать и рассчитать технологию изготовления литой детали  Опора пружин

24.Выбор технологического процесса изготовления отливки из определенной марки стали  и обоснование принятого способа изготовления отливки

25.Выбор технологического процесса изготовления отливки из определенной марки сплава цветных металлов  и обоснование принятого способа изготовления отливки

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Материаловедения, Электрооборудования металлургических цехов, Автоматизации технологических процессов, Технологии и оборудования металлургических цехов,, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Автоматизация производства: учебник для среднего профессионального образования / О. С. Колосов [и др.] ; под общей редакцией О. С. Колосова. – М. : Юрайт, 2022. –  291 с. – ISBN 978-5-534-10317-5

2. Завистовский, В.Э. Надежность и диагностика технологического оборудования: учебное пособие / В.Э. Завистовский. – Минск : РИПО, 2019 – 261 с. ISBN: 978-985-503-852-91.

3.Конюхов, В. Ю.  Методы исследования материалов и процессов : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ю. Конюхов, И. А. Гоголадзе, З. В. Мурга. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование).

4.Мысик, Р. К.  Литейные сплавы на основе тяжелых цветных металлов : учебное пособие для среднего профессионального образования  / Р. К. Мысик, А. В. Сулицин, С. В. Брусницын. — Москва : Издательство Юрайт, 2023 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 140 с. — (Профессиональное образование)..

5.Суворов, Э. В.  Материаловедение: методы исследования структуры и состава материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Профессиональное образование).

6.Технология конструкционных материалов : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. С. Корытов [и др.] ; под редакцией М. С. Корытова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — (Профессиональное образование).

3.2.2. Основные электронные издания

1.Гуреева, М. А.  Металловедение: макро- и микроструктуры литейных алюминиевых сплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. А. Гуреева, В. В. Овчинников, И. Н. Манаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11002-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494981

2. Еланский, Г. Н.  Металловедение: строение и свойства металлических расплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Еланский, Д. Г. Еланский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13863-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518716

3. Клим, О. Н.  Основы металлургического производства : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Н. Клим. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13295-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519357

4.Рачков, М. Ю.  Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12973-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495250

5.Рогов, В. А.  Технология машиностроения. Штамповочное и литейное производство : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Рогов, Г. Г. Позняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12327-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495631

6.Технология металлов и сплавов : учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственные редакторы А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11111-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516862

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Обеспечивает -соответствие этапов выполнения расчетов параметров технологического процесса, характеристик шихтовых материалов ,готовой продукции (отливки), показателей работы оборудования в литейном производстве черных и цветных металлов установленному алгоритму -соответствие выбора пакетов прикладных компьютерных программ постановке профессиональной задачи | Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ. Отчеты по учебной и производственной практике. Дифференцированный зачет по производственной практике профессионального модуля. Дифференцированный зачет по учебным практикам профессионального модуля. Экзамен квалификационный. Государственная итоговая аттестация: дипломное проектирование и демонстрационный экзамен. |
| ПК 2.2 | Определяет соответствие выбора вида и технологии подготовки исходного сырья, шихтовых, формовочных материалов обозначенным характеристикам металлургической продукции Выполняет работы по подготовке исходного сырья, шихтовых, формовочных материалов в соответствии с установленными регламентами, соблюдением требований безопасности, санитарными нормами |  |
| ПК 2.3 | Осуществляет подготовку исходного сырья, шихтовых, формовочных материалов к переработке; ведение технологического процесса плавки металла, изготовления литейной формы, производства отливок из черных и цветных металлов, в соответствии с требованиями технологических инструкций |  |
| ПК 2.4 | Контролирует: -соответствие этапов выполнения контроля качества материалов и последовательности соблюдения параметров технологического процесса требованиям конструкторской и технологической документации -соответствие обозначенной причины образования дефектов продукции виду дефекта -соответствие предложенных мероприятий по устранению и исправлению дефекта характеру и механизму его образования -соответствие предложенных путей устранения причин нарушения технологии установленным регламентам |  |
| ПК 2.5 | Осуществляет эксплуатацию и текущее обслуживание плавильного, литейного технологического оборудования в производстве отливок из черных и цветных металлов в соответствии с установленными регламентами, соблюдением требований безопасности, санитарными нормами |  |
| ПК 2.6.. | Контролирует и выявляет неисправности в работе основного и вспомогательного литейного технологического оборудования контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования при изготовлении отливок в литейном производстве |  |
| ОК 01. | Распознает задачу или проблему в профессиональном контексте; анализирует задачу или проблему и выделяет ее составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно ведет поиск информации, необходимой для решения задачи или проблемы. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы. |
| 0К 02. | Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение, определяет необходимые источники информации; структурирует получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска. | Экспертное наблюдение за организацией работы с информацией и оценка уровня познавательной активности обучающихся на учебных занятиях и во время проведения самостоятельной работы. Оценка уровня подготовки обучающимися докладов, сообщений, рефератов. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействует с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение за организацией коллективной деятельности. Наблюдение за обучающимися во время групповой работы. |
| ОК 05. | Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет взаимоуважение в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение за выполнением заданий на теоретических занятиях и во время практической подготовки. Рецензия публичного выступления обучающихся. |
| ОК 07. | Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; знает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время экологических мероприятий: экологических акций и рейдов. |
| ОК 08. | Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время производственной практики. Оценка состояния здоровья обучающихся по результатам медицинского осмотра. Собеседование с обучающимися во время производственной практики, проверка их физического состояния. |
| ОК 09. | Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время учебных занятий и предметных олимпиад, при подготовке курсовых дипломных проектов. |

Приложение 1.5

к ПОП по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн. 02 Подготовка и ведение технологического процесса термической обработки металлов (по выбору)»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМн.02 «ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (ПО ВЫБОРУ)»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка и ведение технологического процесса термической обработки металлов (по выбору)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | - пользоваться нормативной документацией и справочной литературой; разрабатывать основные параметры режимов термической и химико-термической обработки для конкретной стали с целью получения заданных свойств изделия или детали; - составлять карты технологического процесса термической и химико-термической обработки металлов; - самостоятельно выбирать наиболее рациональный и эффективный процесс термической и химико-термической обработки металлов; читать чертежи деталей; читать карты технологического процесса изготовления деталей - пользоваться металлографическим оборудованием и нормативной документацией; отслеживать показания приборов термического оборудования; подбирать образцы для проведения испытаний деталей на твердость по Бринеллю и Роквеллу и Виккерсу; проводить необходимые испытания деталей на твердость по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу; назначение деталей и технические требования, предъявляемые к деталям в части термической обработки; укладывать детали на приспособление и правильно загружать их в печь; подбирать соответствующее технологическое оборудование, оснастку и приспособления; выполнять технологические процессы термической и химико-термической обработки металлов; правильно эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование; соблюдать и выполнять правила эксплуатации оборудования для термической и химико-термической обработки металлов; проверять термическое оборудования на соответствие его паспортным данным, правильно выбирать оснастку или приспособления для проведения технологического процесса термической или химико-термической обработки металлов; проверять технологическое оборудование на соответствие требуемым параметрами термической и химико-термической обработки | характеристики марок сталей или сплавов; нормы расхода газа, электроэнергии, воды; виды термической и химико-термической обработки металлов и условия их проведения; режимы термической и химико-термической обработки металлов и технологические основы их выполнения; назначение термической и химико-термической обработки металлов; технологические особенности выполнения термической и химико-термической обработки металлов получаемые структуры и свойства деталей после термической и химико-термической обработки; назначение, устройство, правила эксплуатации систем измерения, контроля и регулирования температуры в печах; структуру металла до термической и химико-термической обработки и после термической и химико-термической обработки; классификацию контрольно-измерительных приборов, типы термических преобразователей, их назначение и основные характеристики; устройство и принципы действия приборов для измерения твердости деталей по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу; методику проведения испытаний на твердость основные виды термических печей и нагревательных высокочастотных установок; основные виды и конструкции оснастки и приспособлений для загрузки деталей; правила эксплуатации оборудования для термической и химико- термической обработки, область его применения в термических цехах; правила технической эксплуатации оборудования правила эксплуатации оборудования для термической и химико-термической обработки, область его применения в термических | - Выполнения расчетов параметров и показателей процессов термической обработки металлов, работы оборудования, характеристик продукции. - осуществления разработки, внедрения и ведения технологических процессов термической и химико-термической обработки металлов -проведения подготовки средств измерения и выполнение измерения значений контролируемых параметров термической обработки. - осуществления эксплуатации и обслуживания технологического оборудования на участках термической обработки металлов - проверки технического состояния технологической оснастки, основного и вспомогательного оборудования участка термической обработки металлов. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 762 | 342 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1342 | 882 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | 802Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | Раздел 1. Технология термического производства | 268 | 110 | 228 | 110 | 40 | - |  |  |
|  | Раздел 2. Контроль качества термической и химико- термической обработки | 268 | 110 | 268 | 110 |  | - |  |  |
|  | Раздел 3. Металлографические исследования и механические испытания | 266 | 122 | 266 | 122 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1342 | 882 | 762 | 342 | 40 | Х | 144 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология термического производства 268 ак.ч. |  |
| МДКн 02.01 Технология термического производства |  |
| Тема 1.1. Общие положения. Классификация видов и процессов термообработки. | Содержание |
|  | 1. Основные виды термической обработки металлов. Условия, режимы и технологические основы их проведения |
|  | 2 Основные виды химико - термической обработки металлов. Условия, режимы и технологические основы их проведения |
|  | 3Новые виды химико - термической обработки металлов, сплавов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 1 Термическая обработка металлов (отжиг, нормализация, отпуск, закалка) |
|  | Лабораторная работа 2 Химико - термическая обработка металлов (азотирование, цементирование, хлорирование и др.) |
| Тема 1.2 Технология нагрева. Отжиг. Закалка и отпуск | Содержание |
|  | Методы определения времени нагрева. Классификация отжигов Отжиг I рода Отжиг II рода Виды брака при отжиге. Общая характеристика и значение закалки. Охлаждающие среды при закалке. Закаливаемость и прокаливаемость. Способы закалки. Обработка холодом. Отпуск стали. Старение стали. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №1 Составление технологической карты выполнения термической и химико - термической обработки стали |
|  | Практическое занятие №2 Составление технологической карты выполнения термической и химико - термической обработки чугуна |
|  | Практическое занятие №3 Составление технологической карты выполнения термической и химико - термической обработки сплавов цветных металлов |
|  | Практическое занятие №4 Анализ технологических процессов термической и химико - термической обработки с целью повышения качества продукции и ее конкурентоспособности. Разработать пути исправления дефектов стали после термической обработки |
| Тема 1.3. Поверхностная закалка. Термомеханическая обработка. Поверхностный наклеп. | Содержание |
|  | 1. Методы поверхностного нагрева при закалке. Индукционная закалка с индукционным нагревом ТВЧ. Технологические схемы НТМО, ВТМО, ПТМО. Поверхностный наклеп. Сущность метода. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5. Ознакомление с технологией поверхностной закалки с индукционного нагрева токами высокой частоты |
| Тема 1.4. Химико-термическая обработка стали | Содержание |
|  | 1. Характеристика химико-термической обработки. Сущность и назначение процессов нитроцементации и цианирования. Высокотемпературная и низкотемпературная нитроцементация. Структура и свойства нитроцементованного слоя. Цианирование. Дефекты и контроль цианирования. Силицирование. Борирование. Сульфидирование и сульфацианирование. Алитирование 2Сущность и назначение цементации. Цементация в твердом карбюризаторе Газовая цементация. Газовая цементация жидким карбюризатором. Цементация высокохромистых. Сущность и назначение азотирования Режимы азотирования Микроструктура и свойства азотирования слоя Дефекты |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №6 Ознакомление с технологией обработки химико-термически обработанных деталей |
| Тема 1.5. Термическая обработка чугуна | Содержание |
|  | Виды и термическая обработка чугуна. Термическая обработка белого чугуна. Термическая обработка серого, ковкого и высокопрочного чугуна. |
|  | 2. Химико-термическая обработка чугуна |
| Тема 1.6. Термическая обработка цветных металлов и сплавов. | Содержание |
|  | 1. Основные виды термической обработки цветных металлов и их сплавов. Термическая обработка магниевых сплавов. Термическая обработка титана и титановых сплавов Термическая обработка меди, латуни и бронз |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №7 Ознакомление с технологией термической обработки полуфабрикатов и деталей из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов. |
| Тема 1.7. Термическая обработка полуфабрикатов и сварных конструкций. | Содержание |
|  | 1. Термическая обработка. Термическая обработка слитков. Термическая обработка слитков и отливок. Термическая обработка поковок. Термическая обработка сортового проката, проволоки. Термическая обработка листовой стали и труб. Термическая обработка сварных конструкций.. |
| Тема 1.8. Термическая обработка деталей машин и механизмов | Содержание |
|  | 1. Термическая обработка зубчатых колес из цементуемых сталей. Термическая обработка зубчатых колес из улучшаемых сталей. Назначение, условия работы и термическая обработка пружин Термическая обработка пружин спец. назначения. Термическая обработка рессор. 2. Назначение и условия работы деталей подшипников. Термическая обработка колец, шариков и роликов из высокоуглеродистых хромистых сталей. Режимы и технологические особенности. Закалка тел качения при индивидуальном нагреве. Назначение контроля качества деталей подшипников. Виды контроля. Очистка, правка, отделка деталей. Режимы и технологические особенности термической обработки выпускных клапанов. Способы повышения долговечности клапанов. Условия реализации |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №8 Ознакомление с технологией термической обработки деталей машин и механизмов |
|  | Практическое занятие №9 Выбор технологического процесса и определение режимов термической обработки деталей. Составление графика технологического процесса термической |
|  | Практическое занятие №10 Составление технологической карты процесса термической обработки деталей |
| Тема 1.8. Термическая обработка инструмента. | Содержание |
|  | Основные виды режущего инструмента. Технологические особенности изготовления и термической обработки Условия, среды нагрева и охлаждения при термической Обработке инструмента из углеродистой и легированной стали. Режимы термической обработки инструмента из быстрорежущей стали Виды штампов. Стали для изготовления. Термическая обработка молотов из теплостойкой стали. Термическая обработка молотов из полутеплостойких сталей. Виды измерительного инструмента. Требования к сталям. Предварительная термическая обработка инструмента. Окончательная и дополнительная термическая обработка. Режимы. Виды штампов холодного деформирования. Стали для изготовления. Термическая обработка молотов из теплостойкой стали. Условия работы. Термическая обработка штампов повышенной износостойкости, повышенной вязкости. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 11. Ознакомление с технологией термической обработки режущего инструмента |
| Тема 1.9. Основы проектирования технологических процессов термической обработки. | Содержание |
|  | Проектирование технологических процессов термической обработки. Перспективные методы термического упрочнения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 12. Выбор технологического режима операций термической обработки инструмента. Расчет нормы времени при операциях закалки и отпуска Практическое занятие 13. Выбор технологического режима операций термической обработки деталей машин. Составление технологической карты. Расчет нормы времени при операциях закалки и отпуска. |
| Тема 1.10. Общие сведения об испытаниях металлов. Приборы металлографической лаборатории | Содержание |
|  | Металлографический метод исследования металлов. Оборудование для приготовления шлифов. Травление микрошлифов. Металлографические микроскопы: оптическая схема; механическая часть. Понятие о механических свойствам и испытаниях. Испытание на растяжение. Машины для испытания на растяжение Задачи неразрушающих методов контроля. Магнитная дефектоскопия. Перспективы развития и совершенствования приборов и методов дефектоскопии материалов. Люминисцентный метод исследования металлов. Ультразвуковая дефектоскопия. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 14. Изучение устройства металлографического микроскопа Практическое занятие 15. Ознакомление с устройством и работой микроскопов ММР- 4, МЕТАМ-Р1. Практическое занятие 16. Знакомство с оборудованием лабораторий Практическое занятие 17. Знакомство с оборудованием лабораторий неразрушающих методов контроля. |
| Тема 1.11 Оборудование лабораторий механических испытаний металлов. | Содержание |
|  | Понятие о механических свойствам и испытаниях. Испытание на растяжение. Машины для испытания на растяжение. Машины для испытания на выносливость Приборы для контроля твёрдости металлов по методу Бринелля, Роквелла. Машины для испытания на прочность. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 18. Знакомство с оборудованием лаборатории механических испытаний |
| Тема 1.12 Оборудование лабораторий неразрушающих методов контроля металлопродукции. | Содержание |
|  | Задачи неразрушающих методов контроля. Магнитная дефектоскопия. Перспективы развития и совершенствования приборов и методов дефектоскопии материалов. Люминисцентный метод исследования металлов. Ультразвуковая дефектоскопия. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 19. Знакомство с оборудованием лабораторий неразрушающих методов контроля. |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |
| Термическая обработка металлов и сплавов Технология термической обработки стали Технология термической обработки цветных сплавов Поверхностная обработка металлов Химико - термическая обработка стали Этапы проектирования технологического процесса Проектирование технологических процессов термической обработки стали Разработка технологического процесса термической обработки детали Разработка технологического процесса химико - термической обработки детали Упрочнение углеродистых конструкционных и инструментальных сталей термической (химико- термической) обработкой Химико - термическая обработка металлов и сплавов Химико - термическая обработка изделия Термическая обработка чугуна Химико - термическая обработка чугуна Проектирование технологических процессов термической обработки чугуна Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали Влияние легирующих элементов на структуру и свойства чугуна Термическая обработка алюминиевых сплавов Термическая обработка меди и ее сплавов Термическая обработка магниевых и титановых сплавов Термомеханическая обработка металлов Диффузионная металлизация Новые виды химико - термической обработки Анализ технологических процессов термической и химико - термической обработки с целью повышения качества продукции и ее конкурентоспособности Дефекты, возникающие при термической обработки стали, причины и пути их исправления Дефекты, возникающие притермической обработки чугун, причины и пути их исправления |  |
| Учебная практика раздела №1 Виды работ Отжиг стали, чугуна Отпуск стали, чугуна Закалка стали, чугуна Химико - термическая обработка стали Химико - термическая обработка чугуна Разработать техническое задание на проектирование специальной технологической оснастки и приспособлений Термическая обработка алюминиевых сплавов Термическая обработка магниевых сплавов Термическая обработка меди и медных сплавов Термическая обработка титановых сплавов Анализ технологических процессов термической и химико - термической обработки с целью повышения качества продукции и ее конкурентоспособности Разработать пути исправления дефектов стали после термической обработки Оформление технической документации с использованием информационных технологий |  |
| Раздел 2. Контроль качества термической и химико-термической обработки 268 ак.ч. |  |
| МДКн 02.02 Контроль качества термической и химико-термической обработки |  |
| Тема 2.1. Виды контроля | Содержание |
|  | Характеристика контроля Общая характеристика видов дефектов- конструктивные, производственные, дефекты термические и дефекты ХТО. Общие понятия о методах контроля деталей нагружением; контроль с разрушением; контроль без разрушения. Виды контроля. |
| Тема 2.2 Разрушающие методы контроля | Содержание |
|  | Контроль твердости Понятие о твердости. Методы определения твердости. Замер твердости методом Бринеля. Твердость по Роквеллу. Метод замера твердости по Виккерсу. Определение микротвердости. Динамическо-пластический метод определения твердости. Сущность замера твердости каждым методом. Принцип работы прибора. Индектор, число твердости - обозначение. Проведение испытания. Область применения и исследуемые материалы на приборах. Соотношение чисел твердости, полученных различными методами. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 1. «Испытание на твердость по Бринеллю» |
|  | Лабораторная работа 2 «Испытание на твердость по Роквеллу» |
|  | Лабораторная работа 3 «Испытание твердости по Виккерсу» |
|  | Лабораторная работа 4 «Испытание на микротвердость» |
| Тема 2.3 Контроль механических свойств | Содержание |
|  | 1 Общая характеристика механических свойств. Виды нагрузок - статические, динамические, знакопеременные. Определение механических свойств в зависимости от вида нагружения металла. Статические испытания. Испытание на растяжение. Проведение испытания на разрывной машине. Диаграмма растяжений. Характеристики прочности. Характеристики пластичности. Динамические испытания. Ударная вязкость, метод её определения. Образцы для определения ударной вязкости. Испытание при переменных нагрузках (циклических). Усталость металла. Методы определения усталостной прочности. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 5. «Испытание на ударную вязкость» |
|  | Лабораторная работа 6. «Испытание на растяжение» |
| Тема 2.4 Макро- и микроанализ | Содержание |
|  | Сущность макроанализа. Виды макроанализа. Макрошлифы и их приготовление. Излом и характер разрушения. Сущность микроанализа. Приготовление микрошлифов. Оборудование для проведения микроанализа. Электронная микроскопия. Рентгеноструктурный анализ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 7. «Макроанализ. Приготовление макрошлифов. Определение ликвации серы и фосфора». |
|  | Лабораторная работа 8. «Микроанализ». |
| Тема 2.5. Контроль технологических свойств | Содержание |
|  | Назначение и сущность технологических испытаний, цель, виды. Технологические испытания на вытяжку, загиб, перегиб. Оборудование. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 9. «Испытания на изгиб, сжатие, кручение». |
|  | Лабораторная работа 10. «Испытания на перегиб». |
| Тема 2.6 Неразрушающие методы контроля | Содержание |
|  | Магнитная дефектоскопия Применение. Характер поля рассеивания. Физические свойства намагничивания металла. Способы намагничивания изделий. Магнитопорошковый метод контроля. Магнитографический метод контроля. Феррозондовый метод контроля. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 11. «Магнитная дефектоскопия». |
| Тема 2.7 Рентгенодефектоскопия | Содержание |
|  | Сущность метода. Преимущества и недостатки метода. |
| Тема 2.8 Гамма-дефектоскопия | Содержание |
|  | Область применения. Методы контроля. Гамма дефектоскопы |
| Тема 2.9 Ультразвуковая дефектоскопия | Содержание |
|  | Теневой метод. Импульсный - метод |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 12. «Ультразвуковая дефектоскопия» |
|  | Лабораторная работа 13. «Теневой метод контроля |
|  | Лабораторная работа 14. «Эхо-метод контроля» |
| Тема 2.10 Электромагнитный метод контроля | Содержание |
|  | Применение. Датчики вихревых токов. Возбуждение и распределение вихревых токов. Оборудование для контроля. |
| Тема 2.11 Контроль качества химико термической обработки. | Содержание |
|  | Сущность контроля. Методы измерения глубины цементованного слоя. |
| Тема 2.12 Контроль качества исходных материалов. | Содержание |
|  | Закалочные среды. Газовые карбюризаторы. Технологическая оснастка |
| Тема 2.13 Оборудование термических цехов | Содержание |
|  | Основное оборудование термических цехов. Классификация термических печей по технологическому признаку. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1. Выбор типа оборудования в зависимости от характера производителя. |
|  | Практическое занятие №2. Выбор вида отопления. Изучение устройства печей периодического и непрерывного действия. |
| Тема 2.14 Закалка и химико-термическая обработка в вакууме. | Содержание |
|  | Закалка, виды химико-термической обработки в вакууме, закалочные среды для вакуумных печей. |
| Тема 2.15 Виды нагрева. | Содержание |
|  | Нагрев в электролите. Пламенный нагрев, контактный, нагрев в ТВЧ, ТПЧ. Нагрев зубчатых колес, валов, лазерный нагрев. |
| Тема 2.16 Оборудование для охлаждения. | Содержание |
|  | Классификация оборудования. Механизированные и немеханизированные закалочные баки. Закалочные машинные прессы для осевых деталей, рессор, зубчатых колес. |
| Тема 2.17 Установки для обработки холодом | Содержание |
|  | Виды установок, способы получения низких температур. |
| Тема 2.18 Дополнительное оборудование термических цехов. | Содержание |
|  | Оборудование для промывки и очистки. Моечные периодического и не прерывного действия. Гидропескоструйные аппараты и ультразвуковая очистка. Оборудование для травления, назначение и виды травления, травильные баки и установки. Различные способы правки. Прессы, электропрессы для правки. |
| Тема 2.19 Вспомогательное оборудование термических цехов. | Содержание |
|  | Оборудование для получения защитных атмосфер. Классификация контролируемых атмосфер. Получение контролируемых атмосфер из аммиака. Установки для получения экзо атмосфер и эндо атмосфер. Установки для получения азотных, аргоновых атмосфер. |
| Тема 2.20 Устройство для подачи газа и жидкости. | Содержание |
|  | Вентиляторы, воздухонадувники, компрессоры, насосы, фильтры для очистки масла. Масло охладительные установки. |
| Тема 2.21 Подъемно транспортное оборудование. | Содержание |
|  | Классификация, кран балки, роботы и манипуляторы, мостовые краны. |
| Тема 2.22 Агрегаты термических цехов | Содержание |
|  | Агрегаты для термической и химико термической обработки. |
| Тема 2.23 Основы проектирования термических участков. | Содержание |
|  | Выбор и расчет потребного технологического оборудования. Расчеты по технологическому оборудования. Разработка смех расположения оборудования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №3. Выбор и расчет потребного технологического оборудования. |
|  | Практическое занятие №4. Разработка смех расположения оборудования. |
| Учебная практика раздела №2 Виды работ Проведение микроскопического анализа. Определение микроструктуры сталей. Определение микроструктур чугунов. Определение микроструктур алюминиевых сплавов Определение микроструктур медных сплавов. Определение микроструктур титановых сплавов Испытание образцов на ударную вязкость Испытание образцов на разрыв |  |
| Раздел 3 Металлографические исследования и механические испытания 266 ак.ч. |  |
| МДК 03.01 Металлографические исследования и механические испытания |  |
| Тема 3.1 Строение и кристаллизация металлов | Содержание |
|  | Атомно - кристаллическое строение металлов Агрегатные состояния вещества, металлическая связь. Кристаллическое строение металла. Кристаллические решетки, их типы - кубическая объемно- центрированная, кубическая гранецентрированная, гексагональная. Параметры, плотность упаковки, координационное число, кристаллографические плоскости. Реальное строение металла - точечные, линейные и поверхностные несовершенства, их влияние на свойства реальных металлов. Анизотропия свойств металла, квазиотропия поликристаллов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа 1. «Наблюдение с помощью биологического микроскопа за процессом кристаллизации из раствора соли» |
|  | Лабораторная работа 2. «Приготовление микрошлифа. Проведение микроанализа» |
|  | Лабораторная работа 3. «Проведение макроанализа. Приготовление макрошлифа» |
| Тема 3.2 Пластическая деформация; механические свойства и рекристаллизация металлов | Содержание |
|  | Упругая деформация, фактическая сущность. Пластическая деформация - механизм развития, плоскости скольжения, движение дислокации. Идеальная прочность металлов. Хрупкое и вязкое разрушение металла. Определение характера разрушения по излому. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Определение характера разрушения по излому. |
| Тема 3.3 Наклеп и рекристаллизация | Содержание |
|  | Упрочнение металла в процессе деформации. Рекристаллизационные процессы. Явление возврата. Первичная и вторичная рекристаллизия. Температура рекристаллизации и рекристаллизационного отжига. Взаимосвязь между наклепом, возвратом, рекристаллизационным отжигом и механическими свойствами металла. Холодная и горячая обработка металлов давлением. Влияние деформации на структуру и свойства металла. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Изучение влияния деформации на структуру и свойства металла. |
| Тема 3.4 Основы теории сплавов | Содержание |
|  | Строение сплавов Характеристика металлических сплавов, получаемых путем сплавления. Основные понятия: жидкие растворы, твердые растворы, химические соединения, механические смеси - их образования, свойства, микроструктура. Основные понятия: система, компоненты, фаза. Правило фаз. Управление правил фаз. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 3. Изучение строения сплавов |
| Тема 3.5 Диаграммы состояния двойных сплавов и тройных сплавов | Содержание |
|  | Понятия о диаграммах состояния. Экспериментальное построение диаграмм двойных сплавов. Диаграмма состояния сплавов образующих механические смеси в процессе кристаллизации. Кристаллизация эвтектики 1 положение правила отрезков. Кристаллизация сплавов по этой диаграмме. Использования правила фаз при анализе диаграммы состояния. Кривые охлаждения для различных сплавов. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Диаграмма с эвтектикой. Диаграмма с перитектикой. Кристаллизация сплавов по диаграммам, построение кривых охлаждения сплавов. Использование правила фаз и правила отрезков при анализе диаграмм состояния. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химическое соединение. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых имеют аллотропные превращения. Диаграмма состояния для случая полного распада твердого раствора. Связь между составом, строением и свойствами в различных типах диаграмм. Диаграмма состояния тройных сплавов - основные понятия. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 4. «Определение температур кристаллизации металлов и сплавов» (термический метод) |
|  | Лабораторная работа 5. «Построение кривых охлаждения и диаграмм состояния, исследуемых сплавов» |
| Тема 3.6 Железоуглеродистые сплавы | Содержание |
|  | Диаграмма состояния «железо-цементит» Две системы железоуглеродистых сплавов: железо - цементит; железо - графит. Диаграмма железо - цементит (метастабильная) - фазы системы, их характеристика. Точки и линии диаграммы. Первичная и вторичная кристаллизация сплавов стальной части диаграммы, построение кривых охлаждения. Эвтектоидное превращение, квазиоэвтектоидные структуры. Использование правила фаз и правила отрезков при кристаллизации рассматриваемых сплавов. Правая часть диаграммы «железо - цементит» (белые чугуны). Первичная и вторичная кристаллизация белых чугунов. Эвтектическое и эвтектоидное превращение в белых чугунах. Превращения, происходящие при нагреве и охлаждении белых чугунов различного состава, построение кривых охлаждения сплавов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 6. «Микроанализ железоуглеродистых сплавов (сталей) в равновесном состоянии» |
|  | Лабораторная работа 7. «Микроанализ белых чугунов в равновесном состоянии» |
| Тема 3.7 Диаграмма состояния «железо - графит» | Содержание |
|  | Типы чугунов. Диаграмма состояния «железо - графит», фазы диаграммы. Серые чугуны, кристаллизация, микроструктуры серых чугунов, применение, обозначение. Модифицирование, высокопрочные чугуны, применение, обозначения. Причина повышенной прочности этих чугунов. Микроструктуры. Ковкие чугуны, получение, микроструктуры. I стадия графитизации, II стадия графитизации. Применение, обозначение ковких чугунов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 8. «Микроанализ серых, половинчатых и высокопрочных чугунов» |
| Тема 3.8 Теория фазовых превращений | Содержание |
|  | Превращения в стали при нагреве. Превращение перлита в аустенит, термодинамические условия и сущность превращения. Последовательный переход феррито - цементной смеси в аустенит (схема Штейнберга). Начальное зерно аустенита. Рост зерна аустенита при повышении температуры. Взаимосвязь между размерами зерен перлита и аустенита при перекристаллизации. Наследственно-мелкозернистые и наследственнокрупнозернистые стали. Природа мелкозернистости. Влияние величины зерна на свойства стали. |
| Тема 3.9 Превращение в стали при охлаждении. | Содержание |
|  | Изотермическое превращение аустенита. Термодинамические условия и сущность превращения. Кинетические кривые изотермического превращения аустенита при разных температурах. Построение диаграмм изотермического превращения аустенита по кинетическим кривым. Диаграмма изотермического превращения аустенита в до- и заэвтектоидных сталях. Мартенситное превращение в стали - особенности. Кристаллическая решетка мартенсита, свойства и структура; понятие об остаточном аустените. Влияние величины зерна аустенита на величину игл мартенсита. Критические точки начала и конца превращения аустенита в мартенсит. Мартенситная кривая. Бейнитное превращение, особенности. Характеристики структуры «бейнит верхний», «бейнит нижний». Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. Критическая скорость закалки. Превращения, происходящие при отпуске стали. Понятие и цель отпуска. Классификация отпуска по температуре. Превращения мартенсита закалки в мартенсит отпуска, сущность процесса. Распад остаточного аустенита; распад мартенсита на структуры: троостит, сорбит, перлит. Процессы коагуляции и сфероизации карбидов. Влияние отпуска на механические свойства. |
| Тема 3.10 Конструкционные стали, инструментальные и стали с особыми свойствами | Содержание |
|  | Влияние углерода и легирующих элементов. Влияние углерода на свойства стали. Примеси стали, их классификация. Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества и качественные. Их маркировка, применение. Понятие «легирующий элемент», их распределение в слали. Влияние легирующих элементов на полиморфизм железа, карбидообразование. Влияние легирующих элементов на превращения в стали: на эвтектоидную температуру, на изотермический распад аустенита, на критическую скорость закалки и прокаливаемость, на мартенситное превращение и количество аустенита остаточного, на рост зерна аустенита, на превращения при отпуске. Отпускная хрупкость легированных сталей, виды отпускной хрупкости. Классификация и маркировка легированных сталей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №4. Изучение классификации и маркировки легированных сталей. |
| Тема 3.11 Конструкционные стали | Содержание |
|  | Требования, предъявляемые к конструкционным сталям. Эксплуатационная прочность, надежность и долговечность деталей машин. Совместное влияние легирующих элементов на конструкционную прочность. Классификация конструкционных сталей. Цементуемые стали. Улучшаемые стали. Строительные (низкоуглеродистые) стали. Ресорнопружинистые стали. Шарикоподшипниковые стали. Марки, химический состав по ГОСТу, назначение, термическая обработка, фазовые превращения при операциях термической обработки. Дефекты и методы их устранения. Недостатки и преимущества рассматриваемых сталей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №5. Изучение дефектов и методов их устранения. |
|  | Лабораторная работа 9. «Микроанализ конструкционных сталей (цементируемых), конструкционных сталей (улучшаемых)» |
| Тема 3.12 Инструментальные стали | Содержание |
|  | Требования, предъявляемые к сталям. Классификация сталей по назначению. Углеродистые и легированные стали для режущего инструмента небольшой и повышенной прокаливаемости (не теплостойкие). Быстрорежущие стали. Стали для измерительного инструмента. Штамповые стали. Стали для деформирования металла в холодном состоянии. Стали для деформирования металла в холодном состоянии. Марки, химический состав по ГОСТу, термическая обработка и свойства инструментальных сталей, применение. Твердые сплавы. Характеристика и классификация твердых сплавов. Особенности производства. Марки, химический состав, области применения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа10. «Микроанализ инструментальных и быстрорежущих сталей» |
| Тема 3.13 Стали и сплавы с особыми свойствами | Содержание |
|  | Требования, предъявляемые к сталям и сплавам с особыми свойствами. Классификация по назначению. Коррозия металлов и сплавов, виды коррозийного разрушения. Защита металлов от коррозии. Нержавеющая сталь. Хромистые и хромоникиливые коррозийностойкие стали. Химический состав и классы сталей. Межкристаллитная коррозия, причины и методы ее предотвращения. Жаростойкие стали. Жаростойкость, окисление металла при нагреве. Марки сталей, применение. Жаропрочность. Явление ползучести. Влияние температуры на прочность металла. Классификация жаропрочных материалов. Жаропрочные стали перлитного, мартенситного и аустенитного класса. Марки, химический состав, термическая обработка, применение. Магнитные стали и сплавы. Основные характеристики магнитных свойств. Магнитомягкие и магнитотвердые стали и сплавы. Техническое железо. Электротехническая сталь. Пермалон. Сплавы с высоким омическим сопротивлением; заданным температурным коэффициентом линейного расширения; особыми упругими свойствами. Марки, химический состав по ГОСТу, термическая обработка, области применения. Графитизированная сталь. Высокомарганцевая сталь. Свойства, применение, марки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 11. «Изучение микроструктуры сталей и сплавов с особыми свойствами» |
| Тема 3.14 Цветные металлы и сплавы | Содержание |
|  | Алюминий, магний и их сплавы Алюминий, его свойства и область применения в промышленности. Маркировка алюминия, влияния примесей. Начальные области диаграмм состояния сплавов - термически упрочняемые, не упрочняемые термической обработкой, деформируемые, литейные. Деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой. Их маркировка, химический состав, обработка, свойства, применение. Дуралюмины, диаграмма состояния «алюминий - медь». Закалка и старение дуралюминов. Сплавы для поковок и штамповок; авиаль; высокопрочные алюминиевые сплавы. Их маркировка, химический состав по ГОСТу, термическая обработка, упрочняющие фазы. Влияние закалки и старения на структуру и свойства деформируемых сплавов. Литейные алюминиевые сплавы. Диаграмма состояния «алюминий - кремний» - силумины высококремнистые и низкокремнистые, модифицирование. Назначение сплавов в зависимости от литейных и механических свойств. Магний, его свойства, магниевые сплавы. Начальные области диаграмм состояния «магний - легирующий элемент», Деформируемые и литейные магниевые сплавы, их маркировка, химический состав, назначение. Особенности упрочняющей термической обработки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 12. «Микроанализ алюминиевых и магниевых сплавов» |
| Тема 3.15 Медь и ее сплавы | Содержание |
|  | Свойства меди, маркировка, применение. Влияние примесей на свойства меди. Латуни. Диаграмма состояния «медь-цинк», фазы системы. Влияние цинка на свойства латуни. Марки, химический состав по ГОСТу, свойства, применение. Бронзы, общая характеристика бронз, маркировка. Оловянные бронзы; диаграмма состояния «медь-олово», фазы системы. Влияние олова на свойства бронз. Назначение, химический состав, и свойства, применение. Без оловянные бронзы, алюминиевые, кремниевые, берилловые бронзы. Марки, химический состав, обработка, структура и свойства, применение. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 13. «Микроанализ меди и латуней» |
|  | Лабораторная работа 14. «Микроанализ бронз» |
| Тема 3.16 Титан и его сплавы | Содержание |
|  | Титан, характеристика. Аллотропные формы титана. Технический титан, а и р - стабилизаторы. Классификация титановых сплавов по структурному признаку. Маркировка, химический состав, свойства титановых сплавов. Упрочнение сплавов термической обработкой. Области применения. |
| Тема 3.17 Антифрикционные сплавы | Содержание |
|  | Условия работы и требования, предъявляемые к антифрикционным сплавам. Баббиты, марки, химический состав, структура и назначение. Свинцовистая бронза. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Лабораторная работа 15. «Микроанализ баббитов, свинцовистой бронзы, титановых сплавов» |
| Тема 3.18 Перспективные материалы | Содержание |
|  | Композиционные материалы. Общая характеристика. Состав и свойства композиционных материалов - матрица и армирующие упрочнители. Виды упрочнителей. Методы получения композитов, области применения. |
| Тема 3.19 Лаборатории испытания металлов. | Содержание |
|  | Общие сведения об испытаниях металлов. Приборы металлографических лабораторий, металлографический метод исследований, оборудование для приготовления шлифов. |
| Тема 3.20 Оборудование лабораторий механических испытаний металлов. | Содержание |
|  | Понятия омеханических свойствах и испытаниях. Испытания на растяжения, машины для испытания на выносливость, прочность, ударную вязкость, прибор для определения микротвердости. Оборудование лабораторий не разрушающих методов контроля. Люминесцентный метод, магнитная дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия, рентгеновский метод. |
| Учебная практика раздела №3 Виды работ Проведение отжига, температурные режимы при отжиге углеродистых сталей, металлографические исследования. Проведение нормализации, температурные режимы при нормализации углеродистых сталей, металлографические исследования. Проведение закалки, температурные режимы при закалке углеродистых сталей, металлографические исследования. Проведение отпуска, температурные режимы при отпуске углеродистых сталей, металлографические исследования. Испытание механических свойств после отжига и нормализации. Испытание механических свойств после отпуска и закалки. |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ Выполнение работ по термической обработке. Проведение микроскопического анализа. Определение микроструктуры сталей. Определение микроструктур чугунов. Определение микроструктур алюминиевых сплавов Определение микроструктур медных сплавов. Определение микроструктур титановых сплавов Испытание образцов на ударную вязкость Испытание образцов на разрыв Определение глубины упрочнённого слоя Проведение химического анализа различных сплавов Настройка микроскопа. Отбор проб для контроля микроструктуры. Использование нормативной документации и ГОСТа. Проведения испытания деталей по определению твердости. Определение твердости по Бринеллю ( ГОСТ 9012-59). Определение твердости по Роквеллу ( ГОСТ 9013-59). Определение твердости по Виккерсу . Магнитная дефектоскопия Рентгенодефектоскопия Гамма-дефектоскопия Ультразвуковая дефектоскопия Изготовления макро- и микрошлифов для металлографических исследований в соответствии с нормативной документацией Определение основных структурных составляющих металлов Проведение металлографической оценки и контроля макро- и микроструктуры металлов Выполнение механических испытаний образцов в соответствии с нормативной документацией Работы с металлографическим оборудованием Применения нормативной документации при проведении металлографических исследований поиска и использования информации для проведения металлографической оценки и контроля макро- и микроструктуры металлов Выполнения механических испытаний образцов на машинах и приборах для испытаний с соблюдением правил технической эксплуатации |  |
| Всего 1342 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным

- Примерная тематика курсовых проектов (работ):

- Термическая обработка металлов и сплавов

- Технология термической обработки стали

- Технология термической обработки цветных сплавов

- Поверхностная обработка металлов

- Химико - термическая обработка стали

- Этапы проектирования технологического процесса

- Проектирование технологических процессов термической обработки стали

- Разработка технологического процесса термической обработки детали

- Разработка технологического процесса химико - термической обработки детали

- Упрочнение углеродистых конструкционных и инструментальных сталей термической (химико- термической) обработкой

- Химико - термическая обработка металлов и сплавов

- Химико - термическая обработка изделия

- Термическая обработка чугуна

- Химико - термическая обработка чугуна

- Проектирование технологических процессов термической обработки чугуна

- Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали

- Влияние легирующих элементов на структуру и свойства чугуна

- Термическая обработка алюминиевых сплавов

- Термическая обработка меди и ее сплавов

- Термическая обработка магниевых и титановых сплавов

- Термомеханическая обработка металлов

- Диффузионная металлизация

- Новые виды химико - термической обработки

- Анализ технологических процессов термической и химико - термической обработки с целью

- повышения качества продукции и ее конкурентоспособности

- Дефекты, возникающие при термической обработки стали, причины и пути их исправления

- Дефекты, возникающие притермической обработки чугун, причины и пути их исправления

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Физической химии, Химических и физико-химических методов анализа, Электрооборудования металлургических цехов, Автоматизации технологических процессов, Технологии и оборудования металлургических цехов,, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Зубарев, Ю. М. Методы получения заготовок в машиностроении : учебное пособие для СПО / Ю. М. Зубарев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-7252-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156922

2. Ерофеев, В. Л.  Теплотехника в 2 т. Том 2. Энергетическое использование теплоты : учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 199 с.

3. Морозова, Е. А. Основы металловедения и термической обработки металлов: учебное пособие для СПО / Е. А. Морозова, В. С. Муратов. — Саратов: Профобразование, 2021г.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Обеспечивает: -соответствие этапов выполнения расчетов параметров технологического процесса термической обработки металлов, работы оборудования -по установленному алгоритму -ведение технологического процесса термической обработки металлов в соответствии с требованиями нормативной, технологической документации -соответствие выбора вида и режима термической обработки обозначенным характеристикам металлургической продукции | Экспертное наблюдение выполнения практических и лабораторных работ. Отчеты по учебной и производственной практике. Дифференцированный зачет по производственной практике профессионального модуля. Дифференцированный зачет по учебным практикам профессионального модуля. Экзамен квалификационный. Государственная итоговая аттестация: дипломное проектирование и демонстрационный экзамен. |
| ПК 2.4 | Обеспечивает: -соответствие выбора вида и режима термической обработки обозначенным характеристикам металлургической продукции -правильное и грамотное заполнение технологических карт в соответствии с заданием. -проведение технического контроля состояния металлов. |  |
| ПК 2.3 | Обеспечивает соответствие выбора средств измерения контролируемым параметрам термической обработки Демонстрирует готовность средств измерения к проведению измерений контролируемых параметров термической обработки. |  |
| ПК 2.4 | Осуществляет -определение и устранение неисправностей в работе технологического оборудования. -о и устранение неисправностей по системам автоматического регулирования технологическими процессами по термической и химико-термической обработки металлов. -демонстрацию работы по эксплуатации технологического оборудования на участках термической обработки металлов |  |
| ПК 2.5 | Определяет и устраняет неисправности в работе технологической оснастки, основного и вспомогательного оборудования. Осуществляет механические испытания образцов |  |
| ОК 01. | Распознает задачу или проблему в профессиональном контексте; анализирует задачу или проблему и выделяет ее составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно ведет поиск информации, необходимой для решения задачи или проблемы. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы. |
| 0К 02. | Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение, определяет необходимые источники информации; структурирует получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска. | Экспертное наблюдение за организацией работы с информацией и оценка уровня познавательной активности обучающихся на учебных занятиях и во время проведения самостоятельной работы. Оценка уровня подготовки обучающимися докладов, сообщений, рефератов. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействует с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение за организацией коллективной деятельности. Наблюдение за обучающимися во время групповой работы. |
| ОК 05. | Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет взаимоуважение в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение за выполнением заданий на теоретических занятиях и во время практической подготовки. Рецензия публичного выступления обучающихся. |
| ОК 07. | Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; знает правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время экологических мероприятий: экологических акций и рейдов. |
| ОК 08. | Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время производственной практики. Оценка состояния здоровья обучающихся по результатам медицинского осмотра. Собеседование с обучающимися во время производственной практики, проверка их физического состояния. |
| ОК 09. | Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Экспертное наблюдение за обучающимися во время учебных занятий и предметных олимпиад, при подготовке курсовых дипломных проектов. |

Приложение 1.6

к ПОП по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
(ПО ВЫБОРУ)»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн. 02 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением (по выбору)»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн. 02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 
(ПО ВЫБОРУ)»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением (по выбору)»

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | - рассчитывать по принятой методологии основные параметры технологических процессов обработки металлов давлением, показатели работы оборудования; - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять компьютерные технологии; - рассчитывать абсолютные, относительные и полные показатели и коэффициенты деформации; - выбирать вид термической обработки для обеспечения требуемых характеристик металлургической продукции; - работать с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками; использовать программное обеспечение в управлении технологическим процессом; - контролировать качество исходных заготовок; осуществлять контроль за выполнением технологического процесса обработки металлов давлением; выявлять причины образования дефектов и разрабатывать мероприятия по их устранению и исправлению в отливках; находить причины нарушений технологии и пути их устранения; - применять типовые методики определения параметров обработки металлов давлением; - выбирать справочные данные, характеризующие взаимосвязи структуры и свойств обрабатываемых металлов и сплавов, для обеспечения выпуска продукции с заданными свойствами | физические и технологические свойства металлов и сплавов, закономерности процессов формирования структуры и свойств заготовок; - методы расчета оптимальных параметров технологических процессов обработки металлов давлением; - этапы и условия протекания технологических процессов обработки металлов давлением; - исходный материал и подготовка его к процессу; - фазовые превращения в металлах при термообработке; - классификацию видов термической обработки, условия их проведения и влияния на свойства металлов; - особенности технологического производства продукции различного сортамента; методы обеспечения процессов обработки металлов давлением; - основные свойства перерабатываемых материалов; - основные методы анализа качества металлопродукции типы и назначение контрольно-измерительных приборов, используемых для контроля и управления процессами обработки металлов давлением; - устройство технологического оборудования и применяемых приспособлений; - причины основных неполадок в работе технологического оборудования, меры их предупреждения и устранения; - причины возможных аварий, планы их ликвидации; - операции по поддержанию заданного температурного и гидравлического режима работы оборудования; - требования стандартов и технических условий. | - выполнения расчетов параметров технологических процессов обработки металлов давлением, работы оборудования, характеристик исходных заготовок и металлопродукции; - осуществления мероприятий по подготовке заготовок к процессу обработки металлов давлением; - ведения технологического процесса обработки металлов давлением в соответствии с требованиями нормативной, технологической документации; - контроля и корректировки текущего отклонения от заданных величин параметров и показателей технологических процессов обработки металлов давлением; - осуществления эксплуатации и обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования процессов обработки металлов давлением. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 762 | 342 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1342 | 882 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | 802Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 | Раздел 1. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением | 268 | 112 | 268 | 112 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой | 268 | 120 | 228 | 120 | 40 | - |  |  |
|  | Раздел 3. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции. | 266 | 110 | 266 | 110 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1342 | 882 | 762 | 342 | 40 | Х | 144 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, дипломного проекта (работы) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением 268 ак.ч. |  |
| МДКн 02.01 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением |  |
| Тема 1.1. Теоретические основы процессов обработки металлов давлением | Содержание |
|  | 1. Физическая сущность процессов обработки металлов давлением (ОМД). Механизмы пластической деформации металлов. Пластичность металлов. Факторы, влияющие на пластичность металлов. |
|  | 2. Силы и напряжения, действующие в процессах ОМД. Связь между напряжениями и деформациями. Условие пластичности. Основные законы пластической деформации металла. Коэффициенты, характеризующие изменения размеров деформируемой заготовки (высоты-толщины, ширины и длины). Роль внешнего трения. Способы снижения и повышения коэффициента трения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №1 Расчет абсолютных и относительных величин и коэффициентов деформации |
|  | Практическое занятие №2 Расчет коэффициентов трения при горячей и холодной ОМД. |
| Тема 1.2. Общие вопросы технологии прокатки | Содержание |
|  | 1. Задачи технологии прокатного производства. Место прокатного передела в металлургическом производстве. Обобщенная технологическая схема производства катаных изделий и назначение отдельных технологических операций. Нагрев слитков и заготовок перед прокаткой. Назначение нагрева. Периоды нагрева, температура и продолжительность нагрева. Деление сталей разных марок на группы нагрева. Охлаждение металла после прокатки. Способы и режимы охлаждения проката после прокатки. Дефекты металла, связанные с нагревом и охлаждением. |
|  | 2. Цели и задачи калибровки прокатных валков. Требования, предъявляемые к калибровке. Элементы калибра: зазор между валками, выпуск калибра, раздел калибра, нейтральная линия калибра, закругления в калибрах. Классификация калибров по назначению, форме и местоположению в калибровке. Элементы калибровки валков: размер стана, диаметры валков, коэффициент переточки валков, верхнее и нижнее давление, средняя линия валков и линия прокатки, правило расположения калибров на валках, определение катающего диаметра валков. |
|  | 3. Понятие очага деформации при прокатке. Характеристики очага деформации. Условия свободного и принудительного захвата металла валками. Соотношения между углом захвата и углом трения. Условие захвата при установившемся процессе прокатки. Сравнение условий захвата в начальный момент прокатки и при установившемся процессе. Способы повышения захватывающей способности валков. Соотношение скоростей металла и валков в очаге деформации. Зоны очага деформации. Сущность явлений опережения и отставания при прокатке, причины возникновения. Влияние опережения на непрерывность прокатки. Явление уширения при прокатке. Виды уширения при прокатке. Факторы, влияющие на уширение. Понятие усилия прокатки. |
|  | 4. Сортамент полупродукта: блюмов, слябов, заготовок и технические требования к ним, определяемые стандартами. Способы получения полупродукта: прокаткой, ковкой, на машинах непрерывного литья заготовки. Сравнение качественных показателей катаных, кованных и литых блюмов, слябов и заготовок. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №3 Микроисследование структуры образцов сталей до и после термической обработки |
|  | Практическое занятие №3 Определение нейтральной линии калибра, средней линии валков, катающего диаметра и других элементов для калибров различной формы |
|  | Практическое занятие №4 Расчет геометрических параметров очага деформации |
|  | Практическое занятие №5 Определение возможности захвата металла валками при изменяющихся условиях прокатки. |
| Тема 1.3. Технологические процессы листовой прокатки | Содержание |
|  | 1. Сортамент горячекатаного листового металла, технические требования, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к прокатке. Технологические схемы прокатки толстого листа. Типы станов. Состав и расположение оборудования. Особенности технологии производства толстолистового проката из углеродистых и низколегированных сталей, коррозионно-стойких сталей и биметаллов, легированных сталей. Использование технологий высокотемпературной, низкотемпературной и предварительной термомеханической обработки, контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения. Схемы прокатки полосовой стали. Типы широкополосных станов. Состав и расположение оборудования. Особенности прокатки. Термическая обработка толстого листа и полосовой стали. Отделочные операции при производстве горячекатаного листового проката. Технико-экономические показатели производства горячекатаного листового проката.. |
|  | 2. Сортамент холоднокатаного листового металла, технические требования, определяемые стандартами. Технологические схемы производства холоднокатаных листов и полос. Исходные заготовки, подготовка к прокатке. Состав и расположение оборудования. Особенности технологии прокатки, термической обработки и дрессировки листа из углеродистых сталей, коррозионно-стойких сталей и электротехнической стали. Отделочные операции при производстве холоднокатаного листового проката. Технико-экономические показатели производства холоднокатаного листового проката. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №6 Расчет деформационных режимов горячей листовой прокатки |
| Тема 1.4. Технологические процессы сортовой прокатки | Содержание |
|  | 1. Сортамент крупносортного проката, технические требования, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к прокатке. Состав и расположение оборудования. Технологический процесс производства профилей на крупносортных станах. |
|  | 2. Сортамент прокатной продукции средне- и мелкосортных станов и исходные заготовки, технические требования к ним, определяемые стандартами. Схемы расположения и техническая характеристика оборудования. Технологический процесс производства на среднесортных станах. Технологический процесс производства на мелкосортно-проволочных станах. |
|  | 3. Термическая обработка сортового проката. Отделочные операции при производстве сортового проката. Технико-экономические показатели производства сортового проката. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №7 Выбор систем калибров и составление схемы калибровки при прокатке простых сортовых профилей |
|  | Практическое занятие №8 Калибровка и прокатка простого сортового профиля |
| Тема 1.5. Технологические процессы прокатки труб | Содержание |
|  | 1.Сортамент горячекатаных труб, технические требования, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к прокатке. Типы трубопрокатных станов горячей прокатки. Состав и расположение оборудования трубных станов разных типов. Основные технологические операции. Технологический процесс прокатки на автоматических, непрерывных станах. Термическая обработка труб. Отделочные операции при производстве горячекатаных труб. Технико-экономические показатели производства горячекатаных труб. |
|  | 2. Сортамент холоднокатаных труб, технические требования, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к прокатке. Типы трубопрокатных станов холодной прокатки. Состав и расположение оборудования трубных станов разных типов. Основные технологические операции. Технологический процесс прокатки на станах ХПТ и ХПТР. Отделка холоднокатаных труб. Технико-экономические показатели производства холоднокатаных труб. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №10 Расчет режима обжатий калибровочного стана |
| Тема 1.6. Технологические процессы прессования | Содержание |
|  | 1. Сортамент изделий изготавливаемых прессованием, и исходные заготовки, технические требования к ним, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к прессованию. Оборудование для прессования. Технологический процесс прессования труб и полых профилей. Показатели деформации при прессовании. Усилие прессования. Деформируемость металла при прессовании без разрушения. |
|  | 2. Термическая обработка. Технико-экономические показатели производств изделий, получаемых прессованием. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №11 Расчет деформационных режимов и размеров заготовок при прессовании профилей из алюминиевых сплавов |
|  | Практическое занятие №12 Расчет деформационных режимов волочения проволоки |
|  | Практическое занятие №13 Расчет коэффициента использования металла при разделительных операциях листовой штамповки |
| Тема 1.7. Технологические процессы волочения | Содержание |
|  | 1. Сортамент изделий, изготавливаемых волочением, технические требования, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к волочению. Оборудование для волочения. Технологический процесс волочения прутков, профилей, труб. Показатели деформации при волочении. Силовые условия процесса волочения. |
|  | 2. Термическая обработка. Технико-экономические показатели производства изделий, получаемых волочением. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №14 Расчет деформационных режимов волочения проволоки |
| Тема 1.8. Технологические процессы ковки и штамповки | Содержание |
|  | 1. Сортамент поковок, технические требования, определяемые стандартами. Исходные заготовки, подготовка к ковке. Оборудование для ковки. Технологический процесс ковки, профилей, труб. Показатели деформации при ковке. Силовые условия процесса ковки. Термическая обработка. Технико-экономические показатели производства изделий, получаемых ковкой. |
|  | 2. Сортамент изделий, изготавливаемых штамповкой, технические требования, определяемые стандартами. Оборудование для штамповки. Технологический процесс объемной и листовой штамповки. Показатели деформации при штамповке. Силовые условия процесса штамповки. Термическая обработка. Технико-экономические показатели производства изделий, получаемых штамповкой. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №15 Определение деформационных режимов вытяжки и размеров листоштампованных деталей осесимметричной формы |
|  | Практическое занятие №16 Расчет параметров формоизменения при протяжке бруса |
|  | Практическое занятие №17 Расчет формоизменения металла и размеров заготовок при горячей объемной штамповке в открытых и закрытых штампах |
|  | Практическое занятие №18 Расчет реализуемости процесса совмещенной прокатки-прессования |
|  | Практическое занятие №19 Расчет реализуемости процесса совмещенной прокатки-волочения |
| Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 1. Разработка режимов прокатки горячекатаного листа (тип стана, марка стали, размеры листа указываются преподавателем) 2. Разработка режимов прокатки холоднокатаного листа (тип стана, марка стали, размеры листа указываются преподавателем) 3. Разработка технологии производства холоднодеформированной трубы (тип стана, марка стали, размеры трубы указываются преподавателем) 4. Разработка режимов прокатки горячедеформированной трубы (тип стана, марка стали, размеры трубы указываются преподавателем) 5. Исследование влияния различных технологических параметров на энергосиловые параметры прокатки и свойства готового проката. 6. Освоение технологии производства проката (марка стали, размеры проката указываются преподавателем) 7. Разработка технологического процесса прессования (деталь, материал указываются преподавателем) |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 1. Подготовка рефератов, докладов, сообщений по темам: Пластичность и деформируемость металлов, влияние различных химических элементов на пластичность стали. Физические и технологические свойства металлов и сплавов, закономерности процессов формирования структуры и свойств заготовок. Режимы нагрева исходных материалов для прокатки. Явления, связанные с нагревом металла до высоких температур. Технические мероприятия, уменьшающие угар и обезуглероживание металла. Деформационные, скоростные, температурные, энергосиловые параметры процесса и факторы, определяющие их выбор. Перспективные технологии обработки металлов давлением. 2. Выполнение расчетно-графической работы: Расчет режимов обжатий по различным системам калибровок. Вычерчивание рассчитанных параметров систем калибровок |  |
| Учебная практика раздела №1 Виды работ 1. Изучение сортамента, требований нормативной документации на выпускаемую продукцию 2. Выбор технологического процесса изготовления изделий с учётом исходных материалов и сортамента 3. Изучение производственно-технологической документации 4. Применение типовых методик определения параметров обработки металлов давлением Выбор справочные данных, характеризующих взаимосвязь структуры и свойств обрабатываемых металлов и сплавов, для обеспечения выпуска продукции с заданными свойствами 5. Выполнение расчетов технологических процессов обработки металлов давлением 6. Выполнение расчетов эффективности работы участка, цеха |  |
| Раздел 2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой 268 ак.ч. |  |
| МДКн 02.02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой |  |
| Тема 2.1. Прокатное оборудование | Содержание |
|  | 1. Определение прокатного стана. Понятие об основном и вспомогательном оборудовании. Классификация станов по назначению, количеству и расположению валков в рабочей клети, по расположению клетей на стане. Общее устройство рабочей клети. |
|  | 2. Типы прокатных валков, выбор размеров. Требования нормативно-технической документации на валки, материал для их изготовления, твердость бочки. Основные эксплуатационные характеристики валков, их влияние на технико-экономические показатели прокатного производства. Пути повышения стойкости валков, правила их учета, паспортизации, хранения и транспортировки. Методика расчета на прочность и жесткость прокатных валков. |
|  | 3. Подшипниковые узлы валков. Основные типы подшипников прокатных валков, их назначение, область их применения. Смазка и уплотнение подшипниковых опор прокатных валков. Сравнительная характеристика подшипников различных типов. Влияние типа, конструкции и степени износа подшипниковых опор на качество готового проката. |
|  | 4.Устройства для уравновешивания положения валков. Типы нажимных механизмов для вертикальной установки валков. Типы механизмов для осевой установки валков. |
|  | 5. Станины рабочих клетей: назначение, типы, конструкции, материал, применяемый для изготовления. Требования, предъявляемые к станинам. Плитовины, материал для их изготовления. Способы установки и крепления станины к плитовинам. |
|  | 6. Привод валков рабочей клети. Назначение и элементы приводов прокатных валков. Шпиндели, их характеристики, типы и конструкции. Уравновешивание шпинделей. Шестеренные клети, их назначение, основные элементы, материалы для изготовления. Основные типы и конструкции шестеренных клетей. Смазка зацепления и подшипников. Редукторы, их назначение и типы. Муфты главной линии рабочей клети; их назначение, типы, конструкции. Преимущество и недостатки муфт различных типов. |
|  | 7. Особенности конструкции рабочих клетей и главных линий трубопрокатных станов. Инструмент трубопрокатных станов: цельные и составные валки, оправки, линейки, валковая арматура рабочих клетей. |
|  | 8. Основные способы перевалки валков (клетей). Назначение и конструкции механизмов и устройств для смены валков. Основные операции, выполняемые при перевалке валков. Системы комплексной перевалки клетей на непрерывных станах. |
|  | 9. Электропривод рабочих валков. Классификация электроприводов. Аппаратура управления и защиты электропривода. Электропривод реверсивных прокатных станов. Электропривод нереверсивных прокатных станов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1 Изучение конструкций прокатных клетей |
|  | Практическое занятие №2 Расчет прокатного валка на прочность |
|  | Практическое занятие №3 Расчет прокатного валка на усталостную долговечность |
|  | Практическое занятие №4 Расчет клети на опрокидывание |
|  | Практическое занятие №5 Расчет нажимных устройств на прочность |
|  | Практическое занятие №6 Расчет энергосиловых параметров прокатки |
|  | Практическое занятие №7 Расчет и построение графиков переходного процесса при пуске электродвигателя |
|  | Практическое занятие №8 Построение нагрузочных диаграмм электродвигателя |
|  | Практическое занятие №9 Проверка электродвигателя по нагреву |
|  | Практическое занятие №10 Проверка электродвигателя по нагрузочной способности |
| Тема 2.2. Прессовое оборудование | Содержание |
|  | 1. Горизонтальные гидравлические прессы для прессования профилей и труб. Основные узлы и технические характеристики. |
|  | 2. Вспомогательные устройства и механизмы, обслуживающие гидравлические прессы. |
|  | 3. Прессовый инструмент. |
|  | 4. Электропривод прессов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №11 Кинематический расчет горизонтального гидравлического пресса |
|  | Практическое занятие №12 Инструментальная наладка и условия работы прессового инструмента |
| Тема 2.3. Волочильное оборудование | Содержание |
|  | 1. Волочильные станы с прямолинейным движением материала. Барабанные станы однократного волочения. Многократные станы со скольжением и без скольжения. Многократные станы, работающие с противонатяжением. Беспетлевые станы. Трубоволочильные станы. Волочильный инструмент. |
|  | 2. Электропривод волочильных станов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №13 Кинематический расчет привода волочильного стана |
|  | Практическое занятие №14 Расчет элементов привода волочильного стана на прочность |
| Тема 2.4. Оборудование поточных линий цехов обработки металлов давлением | Содержание |
|  | 1. Оборудование для перемещения и кантовки проката: разновидности, область применения, конструкции. |
|  | 2. Оборудование для резки: разновидности, область применения, конструкции. |
|  | 3. Правильные машины: разновидности, область применения, конструкции. |
|  | 4. Машины клеймения и маркировки проката: разновидности, область применения, конструкции. |
|  | 5.Машины для укладки и обвязки проката: разновидности, область применения, конструкции. |
|  | 6.Машины для разматывания-наматывания рулонов и бунтов: разновидности, область применения, конструкции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №15 Расчет мощности привода рольганга |
|  | Практическое занятие №16 Расчет усилия резания |
|  | Практическое занятие №17 Расчет усилия правки |
| Тема 2.5. Эксплуатация оборудования цехов обработки металлов давлением | Содержание |
|  | 1. Производственная эксплуатация оборудования. Прием, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. Организация эксплуатации оборудования. Сроки службы оборудования. Хранение оборудования. Руководство по эксплуатации оборудования. Техническая эксплуатация оборудования. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Требования к технологическому оборудованию по условиям безопасности. |
|  | 2. Физическое старение механического оборудования. Причины физического старения оборудования: конструкционные, технологические, эксплуатационные. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №18 Составление графиков ТО и Р оборудования |
|  | Практическое занятие №19 Эксплуатация оборудования в плановом режиме |
|  | Практическое занятие №20 Порядок действия при возникновении аварийной ситуации |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №2 1. Подготовка рефератов, докладов, сообщений по темам: Нагревательные печи цехов ОМД Износ прокатных валков в процессе прокатки. Факторы, влияющие на износ калибров. Способы уменьшения износа калибров. Ремонт прокатных валков: переточка, наплавка, термообработка, упрочнение поверхности 2. Составление каталога: Технические характеристики технологического оборудования цехов обработки металлов давлением 3. Чтение чертежей технологического и вспомогательного оборудования 4. Чтение кинематических схем технологического оборудования 5. Решение задач: Расчет мощности и выбор электродвигателя |  |
| Учебная практика раздела №2 Виды работ 1. Ознакомление с технологическим оборудованием цехов ОМД, техническими характеристиками, режимами работы 2. Выбор оборудования для ведения технологического процесса 3. Изучение инструкций по эксплуатации технологического оборудования цехов ОМД 4. Разработка мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования 5. Выявление неисправностей в работе оборудования, установление причин выхода из строя 6. Расчет показателей работы оборудования |  |
| Раздел 3. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции 266 ак.ч. |  |
| МДК 02.03 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции |  |
| Тема 3.1. Организация контроля за соблюдением технологии и контроля качества металла технологическим персоналом | Содержание |
|  | 1. Задачи контроля качества. Организация работ по качеству. Объекты контроля. Виды и методы контроля. Мотивация персонала к производству качественной продукции. |
|  | 2. Нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции. |
|  | 3. Документы по стандартизации, нормативно-технические и методические документы, регламентирующие вопросы контроля. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1 Создание архива нормативно-технической документации, регламентирующей вопросы качества и вопросы контроля конкретных видов продукции цехов обработки металлов давлением средствами текстового процессора MS Excel |
| Тема 3.2. Системы и средства автоматизации и управления технологическими процессами | Содержание |
|  | 1. Общая характеристика систем управления. Автоматизация систем управления. |
|  | 2. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). Структура АРМ. Функции АРМ. |
|  | Функциональная схема систем автоматического управления. Классификация систем автоматического управления. Основные принципы управления. |
|  | 2. Контрольно-измерительные приборы и преобразователи. |
|  | 3. Комплекс технических средств многоуровневой системы управления. Контроллеры и программно-технические комплексы. |
|  | 4. Исполнительные устройства автоматических систем регулирования. Основные требования к автоматическим системам регулирования (АСР). Автоматические регуляторы. Основы регулирования технологических процессов. Программное обеспечение. Информационное обеспечение систем контроля технологических процессов. |
|  | 5. Прокатные станы как объект автоматизированного управления. Функциональные задачи АСУ ТП прокатного стана. Системы автоматического регулирования. Локальные вычислительные сети. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №2 Определение параметров технологических процессов, подлежащих контролю. |
|  | Практическое занятие №3 Изучение работы системы дистанционной передачи данных. |
|  | Практическое занятие №4 Ознакомление с автоматизированными системами управления процессами обработки металлов давлением. Выполнение работ на тренажере. |
|  | Практическое занятие №5 Считывание показаний контрольно-измерительных приборов |
|  | Практическое занятие №6 Работа с электронным архивом технической документации |
| Тема 3.2. Метрология, стандартизация и контроль качества выпускаемой продукции | Содержание |
|  | 1. Требования к измерительному оборудованию. Техническое состояние средств измерений. Метрологический надзор за состоянием средств измерений. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Требования к проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения. Виды поверки. Периодичность поверки (калибровки) средств измерений. Требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния средств измерений и по прослеживаемости сроков и схем проведения поверки. Требования к содержанию графика поверки, протокола поверки, свидетельства о поверке, извещения о непригодности к применению. |
|  | 2. Стандарты, технические условия на исходные заготовки. Требования к качеству заготовок. Правила и методы приемки заготовок. Порядок предъявления рекламаций по качеству заготовок. |
|  | 3. Стандарты, технические условия на готовую продукцию. Требования к качеству продукции. Правила приемки продукции. |
|  | 4. Показатели качества продукции. |
|  | 5. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений и средств контроля. Правила выбора средств измерений и средств контроля для измерения и контроля характеристик продукции. |
|  | 5. Методики контроля заготовок и продукции. Методики проведения испытаний продукции. |
|  | 6. Методики испытания средств измерений и средств контроля. Порядок опробования средств измерения и средств контроля. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №7 Выбор и подготовка к работе средств измерений и средств контроля для проведения контроля и испытаний продукции |
|  | Практическое занятие №8 Поверка средств измерений. Оценка погрешности показаний |
|  | Практическое занятие №9 Проведение измерений геометрических размеров образца продукции микрометрическими инструментами |
|  | Практическое занятие №10 Определение дефектов продукции |
|  | Практическое занятие №11 Анализ причин возникновения дефектов на отдельных стадиях технологического процесса и продукции. |
|  | Практическое занятие №12 Организация учета годной продукции |
|  | Практическое занятие №13 Организация учета брака |
|  | Практическое занятие №14 Испытание образцов продукции |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №3 1. Выполнение работ на тренажере. Отработка сценариев 2. Выбор контрольно-измерительных инструментов, выполнение измерений геометрических параметров |  |
| Учебная практика раздела №3 Виды работ 1. Ознакомление с АРМ, интерфейсом, возможностями 2. Ведение технологического процесса обработки металлов давлением с использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникационных средств 3. Определение несоответствий, причин их вызывающих и путей устранения 4. Контроль и управление качеством выпускаемой продукции. 5. Оформление технической, технологической и нормативной документации |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. Участие в приеме-сдаче смены, осмотр оборудования 2. Подбор технологического инструмента 3. Подготовка и проведение перевалки прокатного (прессового) оборудования 4. Настройка стана (пресса) на заданный типоразмер 5. Настройка технологических параметров оборудования и режимов процесса 6. Управление процессом с пульта 7. Определение качества продукции визуальным и инструментальным контролем 8. Отработка действий при нештатных ситуациях 9. Замена рабочего инструмента в технологическом процессе 10. Проверка оборудования и инструмента на технологическую точность 11. Контроль работы систем гидравлики, смазки и охлаждения. Нанесение смазки на инструмент 12. Управление вспомогательными механизмами 13. Наблюдение за температурой прокатываемого металла, числом оборотов валков, нагрузкой на двигатель. 14. Наладка основного оборудования и вспомогательных механизмов в соответствии с заданными размерами продукции и марками стали. 15. Выполнение текущего ремонта обслуживаемого оборудования. 16. Ведение агрегатного журнала и учетной документации |  |
| Всего 1342 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Разработка режимов прокатки горячекатаного листа (тип стана, марка стали, размеры листа указываются преподавателем)

2. Разработка режимов прокатки холоднокатаного листа (тип стана, марка стали, размеры листа указываются преподавателем)

3. Разработка технологии производства холоднодеформированной трубы (тип стана, марка стали, размеры трубы указываются преподавателем)

4. Разработка режимов прокатки горячедеформированной трубы (тип стана, марка стали, размеры трубы указываются преподавателем)

5. Исследование влияния различных технологических параметров на энергосиловые параметры прокатки и свойства готового проката.

6. Освоение технологии производства проката (марка стали, размеры проката указываются преподавателем)

7. Разработка технологического процесса прессования (деталь, материал указываются преподавателем)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Физической химии, Химических и физико-химических методов анализа, Электрооборудования металлургических цехов, Автоматизации технологических процессов, Технологии и оборудования металлургических цехов , оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки металлов давлением : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 487 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-017926-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2046031.

2. Шпунькин, Н. Ф. Обработка давлением: материалы, процессы, оборудование : терминологический словарь : словарь / Н. Ф. Шпунькин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-1163-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2096128.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Обеспечивает соответствие этапов выполнения расчетов параметров технологического процесса обработки металлов давлением, показателей работы оборудования установленному алгоритму Обеспечивает соответствие выбора пакетов прикладных компьютерных программ постановке профессиональной задачи Обеспечивает точность расчета показателей и коэффициентов деформации Обеспечивает соответствие выбора вида и режима термической обработки обозначенным характеристикам металлургической продукции | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, курсового проекта |
| ПК 2.2 | Обеспечивает соответствие выбора вида и режима термической обработки обозначенным характеристикам металлургической продукции Выполняет работы по подготовке заготовок к процессу обработки металлов давлением в соответствии с установленными регламентами, соблюдением требований безопасности, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.3 | Обеспечивает результативность информационного поиска Обеспечивает результативность использования программного обеспечения в управлении технологическим процессом | Экспертное наблюдение выполнения самостоятельной работы, курсового проекта |
| ПК 2.4 | Обеспечивает ведение технологического процесса обработки металлов давлением в соответствии с требованиями нормативной, технологической документации Обеспечивает соответствие этапов выполнения контроля качества исходных заготовок установленному алгоритму Обеспечивает соответствие обозначенной причины образования дефекта виду дефекта Обеспечивает соответствие предложенных мероприятий по устранению и исправлению дефектов исходных заготовок характеру и механизму их образования Обеспечивает соответствие предложенных путей устранения причин нарушения технологии установленным регламентам | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.5 | Обеспечивает точность установки величин параметров и показателей технологических процессов обработки металлов давлением текущего отклонения от в соответствии с заданными Обеспечивает соответствие выбора методики определения параметров обработки постановке профессиональной задачи Обеспечивает соответствие выбранных справочных данных, характеризующих взаимосвязь структуры и свойств обрабатываемых металлов и сплавов получению заданных свойств продукции Выполняет работы по эксплуатации и обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования процессов обработки металлов давлением в соответствии с установленными регламентами, соблюдением требований безопасности, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01 | Развивает рациональное планирование и организацию профессиональной деятельности в соответствии с заданной технологией и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности, оценивает эффективность и качество выполненных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы профессионального модуля, анализ содержания и качества выполнения курсового проекта |
| ОК 02 | Демонстрирует применение средств поиска, анализа и интерпретации информации, использования программного обеспечения при решении профессиональных задач |  |
| ОК 03 | Обеспечивает выстраивание и реализацию траектории саморазвития на основе принципов профессионального и личностного развития |  |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействует с коллегами, руководством при решении задач профессиональных задач |  |
| ОК 05 | Владеет навыками устной и письменной коммуникации на государственном языке оформляет документы по профессиональной тематике, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 06 | проявляет гражданско - патриотическое поведения |  |
| ОК 07 | Владеет технологиями ресурсо – сбережения |  |
| ОК 08 | Применяет рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. |  |
| ОК 09 | Ведет общения на профессиональные темы |  |

Приложение 1.7

к ПОП по специальности

22.02.08 Металлургическое производство

(по видам производства)

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ (ПО ВЫБОРУ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн. 02 Подготовка и ведение технологического процесса производства металлических порошков, композитных материалов, покрытий (по выбору)»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.02 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ (ПО ВЫБОРУ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Подготовка и ведение технологического процесса производства металлических порошков, композитных материалов, покрытий (по выбору)»

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК.2.6 | - рассчитывать по принятой методологии основные параметры технологического процесса , показатели работы оборудования; - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять компьютерные технологии; - составлять и взвешивать шихту; - определять физико-химические свойства исходных материалов, регулировать подачу материалов; - осуществлять подачу шихты из дозировочных тележек в бункера смесителей; - осуществлять процесс производства порошков металлов и сплавов на их основе (композитных порошков), изделий; - осуществлять производство изделий различного назначения и защитных покрытий; - осуществлять порядок и способы регулирования технологического процесса; - управлять процессом изготовления порошковых материалов, изделий и контролировать результаты ; - оформлять технологическую документацию с использованием ИКТ; - производить отбор проб; - выбирать и осуществлять методы контроля свойств металлических порошков, изделий и их качества; - выявлять и предупреждать появление несоответствующей продукции, устранять несоответствие; - осуществлять методы анализа по результатам технологического процесса производства порошков и изделий; - контролировать заданные параметры технологического процесса ; - управлять процессом изготовления порошковых материалов, изделий и контролировать результаты; - выявлять и устранять неисправности; - участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования и вспомогательных механизмов; - управлять транспортно -питательными механизмами при загрузке шихты в бункера и дозировочные тележки | - основные свойства перерабатываемых материалов; - теоретические основы производства порошков и порошковых изделий; - методы расчета оптимальных параметров технологического процессов производства металлических порошков, покрытий; основные свойства перерабатываемых материалов; - технологию подготовки исходных материалов и порошковых смесей; - физико-химические свойства исходных материалов; - характеристики и работу лабораторного оборудования; - химические и физикохимические методы анализа; - теоретические основы производства порошков и порошковых изделий; -технологические операции производства порошков и порошковых изделий; - теорию и технологию напыленных покрытий; - назначение и виды технологической документации; - способы защиты порошковых материалов от воздействия окружающей среды; - методы предупреждения и выявления несоответствующей продукции, способы устранения несоответствия ; - устройство и способы контроля технологических параметров производственного процесса; - устройство технологического оборудования и применяемых приспособлений; - влияние технологических параметров оборудования на свойства материалов и готовой продукции; - устройство технологического оборудования и применяемых приспособлений ; - показатели нормальной работы оборудования; - основные неполадки в работе и способы устранения. | выполнения расчета параметров технологических процессов производства металлических порошков, композитных материалов, покрытий, работы оборудования, характеристик исходных материалов и продукции (изделий); - осуществления подготовки к переработке и контроля качества исходных материалов; - ведения технологических процессов производства металлических порошков, композитных материалов, покрытий в соответствии с требованиями технологических карт, инструкций; - контроля соответствия установленным параметрам работы устройств и механизмов основного технологического оборудования, автоматики управления режимами агрегатов, контрольно-измерительных приборов; - ведения регламентной подготовки к работе и техническому обслуживанию оборудования участка получения порошков металлов и сплавов, композитных материалов, покрытий; - проверки технического состояния технологического оборудования участка получения порошков металлов и сплавов, композитных материалов, покрытий. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 762 | 342 |
| Курсовая работа (проект) | 40 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 540 | 540 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 396 | 396 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1342 | 882 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | 802Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК.2.6 | Раздел 1. Подготовка сырья для технологического процесса производства порошков металлов и сплавов | 268 | 112 | 268 | 112 | х | - |  |  |
|  | Раздел 2. Ведение технологического процесса производства порошков металлов и сплавов и изделий из них | 268 | 120 | 228 | 120 | 40 | - |  |  |
|  | Раздел 3. Контроль технологического процесса и готовой продукции порошковой металлургии. | 266 | 110 | 266 | 110 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1342 | 882 | 762 | 342 | 40 | Х | 144 | 396 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, дипломного проекта (работы) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Подготовка сырья для технологического процесса производства порошков металлов и сплавов 268 ак.ч. |  |
| МДКн 02.01 Подготовка сырья для технологического процесса производства порошков металлов и сплавов Раздел 1.МДК н 02.01 Процессы порошковой металлургии |  |
| Тема 1.1. Шихта. Требования к шихте | Содержание |
|  | История развития порошковой металлургии. Процессы порошковой металлургии, их разновидности, классификация. Порошковые и композиционные материалы. Способы получения порошковых и композиционных материалов. Шихта, ее основные компоненты. Разновидности шихтовых материалов в зависимости от области использования изделий. Способы расчета шихты. Требование к однородности смеси частиц разной формы в шихте. Требования к однородности размеров частиц компонентов шихты. Конгломераты. Требования к однородности химического состава компонентов шихты. Требования к однородности технологических добавок в шихте |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 1 Подбор шихтовых материалов для определенного сплава (композиционные материалы). ПЗ 2 Составление технологических и операционных карт для составления шихты. |
| Тема 1.2. Составление и дозировка шихты | Содержание |
|  | Расчет шихты для определенного сплава различными методами. Составление и дозировка шихты. Дозирование шихты по массе. Объемное дозирование шихты. Автоматизированное формование изделий |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 3 Расчет шихты для твердосплавного изделия (композиционные материалы). |
| Тема 1.3. Способы и методы отбора проб | Содержание |
|  | ГОСТ 23148-98 «Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб». Отбор проб от порошков в упаковках. Отбор проб в процессе разгрузки способом непрерывного потока. Отбор проб от партии порошка после усреднения и при делении партии. Метод квартования. Композиционные материалы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 4 Отбор проб ручным способом. ПЗ 5 Отбор проб автоматизированным способом |
| Тема 1.4. Подготовка сырья (расплавов металлов) для получения металлических порошков | Содержание |
|  | Подготовка сырья (расплавов металлов) для получения металлических порошков. Флюсы в металлургии. Их назначение. Классификация |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 6 Подбор флюсов для медных сплавов. ПЗ 7 Подбор флюсов для легированных сталей |
| Тема 1.5 Особенности технологического процесса производства металлических порошков и изделий из них | Содержание |
|  | Особенности (виды) технологических процессов производства металлических порошков. Композиционные материалы. Получение порошка исходного материала. Механические способы получения порошков. Физико-химические способы получения порошков. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Раздел 2 МДК н 02.01 Ведение технологического процесса производства порошков металлов и сплавов и изделий из них |  |
| Тема 2.1 1 Транспортно-питательные механизмы. Бункера. Смесители. | Содержание |
|  | Устройство бункеров. Устройство транспортно-питательных механизмов. Устройство дозировочных тележек. Устройство смесителей. Управление транспортно-питательными механизмами. Управление дозировочными тележками. Управление смесителями. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 8 Составление схемы управления дозировочных тележек ПЗ 9 Составление схемы управления транспортно-питательных механизмов ПЗ 10 Расчет параметров работы смесителя |
| Тема 2.2. Оборудование для составления и дозировки шихты | Содержание |
|  | Оборудование для составления и дозировки шихты. Весы. Классификация и типы весов. ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования». Дозаторы. Классификация и типы дозаторов. ГОСТ 8.469-2002 «Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия». ГОСТ 10223-97 «Дозаторы весовые дискретного действия». |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 2.3 Инструменты и приспособления для отбора проб | Содержание |
|  | ГОСТ 23148-98 «Порошки, применяемые в порошковой металлургии. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 11 Отбор проб ручным инструментом ПЗ 12 Отбор проб механизированным инструментом ПЗ 13 Написание инструкции отбора проб |
| Тема 2.4 Оборудование для производства расплавов. | Содержание |
|  | Оборудование для производства расплавов. Плавильные печи. Классификация печей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 14 Разбор конструктивных особенностей топливных плавильных печей. ПЗ 15 Разбор конструктивных особенностей электрических плавильных печей ПЗ 16 Разбор конструктивных особенностей плавильных печей с защитной средой |
| Тема.2.5 Технологические установки для различных технологических процессов получения металлического порошка | Содержание |
|  | Загрузка шихты в технологические установки в зависимости от особенностей технологического процесса. Технологические установки для различных технологических процессов производства металлических порошков и изделий из них. Технологические установки для механических способов получения порошков. Технологические установки для физико-химических способов получения порошков. Технологические установки для производства изделий из металлических порошков. Технологические установки для прессования порошков исходных материалов. Технологические установки для спекания прессованных заготовок (изделий). Технологические установки для прокатки металлических порошков. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 17. Загрузка шихты в технологические установки в зависимости от особенностей технологического процесса ПЗ 18 Спекание прессованных заготовок ПЗ 19 Составление технологических и операционных карт для различных способов получения порошков |
| Тема 2.6. Ремонт оборудования и вспомогательных механизмов. | Содержание |
|  | Ремонт оборудования и вспомогательных механизмов. Бирочная система при проведении ремонта. Наряды-допуска на выполнение работ повышенной опасности. Акты-допуски на выполнение ремонтных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | ПЗ 20 Выявление дефектов изношенных деталей |
| Учебная практика Виды работ составлять шихту; взвешивать шихту; регулировать подачу материалов на дозаторах; выбирать и осуществлять методы контроля свойств металлических порошков,; проведение замеров с применением оснастки и инструментов; отбирать пробы материалов и сырья различными методами; отбирать пробы различными инструментами и приспособлениями; оформлять и хранить отобранные пробы; анализировать и проводить методы контроля свойств металлических порошков, изделий и их качества. приготовление сырья (расплава металла) для получения металлических порошков; выбирать и применять флюсы; анализировать неисправности в работе оборудования; устранять неисправности в работе оборудования; принимать участие в ремонте оборудования; принимать участие в ремонте вспомогательных механизмов; анализировать проекты организации работ при ремонте. |  |
| Раздел 2. Ведение технологического процесса производства порошков металлов и сплавов и изделий из них 268 ак.ч. |  |
| МДК н 02.02 Ведение технологического процесса производства порошков металлов и сплавов и изделий из них Раздел 1 МДКн 02.02 Технология производства порошковых и композиционных материалов |  |
| Тема 1.1. Механические способы получения металлических порошков | Содержание |
|  | Химический состав, вредные примеси, химические свойства порошков. Физические свойства. Технологические свойства. |
|  | Теория и практика размола в шаровых, вихревых, молотковых, планетарных. Различные варианты распыления. Грануляция. Теория и практика размола в вибромельницах и других агрегатах. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №1 Расчет эффективных условий получения порошков заданного состава |
| Тема 1.2. Физико-химические способы получения металлических порошков | Содержание |
|  | Восстановление. Термодинамика и кинетика восстановления газами, твердым углеродом, металлами. Получение порошков электролизом растворов и расплавов. Получение порошков железа, цветных металлов и сплавов, тугоплавких соединений методом восстановления. Диссоциация карбонилов, цементация, конденсация. Выбор способа получения порошков. Межкристаллитная коррозия и другие физико-химические способы получения металлических порошков. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №2 Расчет оптимальных режимов диспергирования расплавов энергоносителей |
| Тема 1.3. Классификация и маркировка металлических порошков. | Содержание |
|  | Классификация и маркировка металлических порошков Подготовка порошков к формованию |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 3 Маркировка порошков по ГОСТАМ, состав , свойства и область применения порошков. |
| Раздел 2 МДКн 02.02 Теория и технология формования |  |
| Тема 2.1. Теоретические основы формования порошковых материалов | Содержание |
|  | Процессы, происходящие при прессовании. .Зависимость плотности брикета от давления прессования. Уравнение Бальшина плотности по объему спрессованного брикета.. Трение при прессовании. Боковое давление. Упругое последействие. Давление выталкивания. Влияние смазки на процесс формования. Особенности поведения хрупких и пластичных порошков во время формования. Прочность прессовок и факторы ее определяющие. Распределение напряжений и плотности при прессовании изделий сложной формы, их зависимость от метода формования. Активирование процессов формования. Брак при прессовании и факторы, его обуславливающие. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №4 Расчет бокового давления, количественная оценка потери давления на преодаление внешнего и межчастичного трения |
| Тема 2.2. Процессы формования заготовок и изделий из порошков | Содержание |
|  | Классификация методов формования. Дозировка, шихты. Одно и двухстороннее прессование. Пресс-инструмент для холодного прессования. Изостатическое прессование. Холодное и горячее газостатическое и гидростатическое прессование и прессование в эластичных оболочках. Непрерывное формование. Распределение напряжений и плотности при мундштучном прессовании, холодной и горячей экструзии заготовок. Экструзия в металлических оболочках. Технология мундштучного формования. 3акономерности холодной и горячей прокатки щитов и лент из порошков. Способы вибрационного формования. Особенности уплотнения при вибрации малопластичных порошков. Технология горячего прессования и ее разновидности - ДГП, горячая ковка, штамповка и др. Пресс-инструмент для горячего прессования. Шликерное формование - особенности, технология. Высокоскоростные методы формования: взрывное, электрогидравлическое, электромагнитное, магнитодинамическое и пневмомеханическое, особенности, технология формования. Качество изделий и методы его контроля. Приборы для контроля. Способы устранения брака при прессовании. Техника безопасности при формовании. |
| Раздел 3 МДКн 02.02 Теория и технология спекания |  |
| Тема 3.1. Теория спекания | Содержание |
|  | Твердофазное спекание. Спекание однокомпонентных систем. Движущие силы спекания. Стадии процесса спекания. Механизм массопереноса. Перенос вещества через газовую фазу. |
| Тема 3.2 Ползучесть кристаллических тел | Содержание |
|  | Рекристаллизация при спекании. Уплотнение при нагреве. |
| Тема 3.3 Спекание многокомпонентных систем | Содержание |
|  | Системы с неограниченной растворимостью компонентов. Системы с ограниченной растворимостью компонентов. Системы с нерастворимыми компонентами. Системы с ограниченной растворимостью компонентов. Системы с нерастворимыми компонентами. |
| Раздел 4 МДКн 02.02 Технология композиционных материалов |  |
| Тема 4.1. Технология и классификация КМ. | Содержание |
|  | Технологические направления разработки КМ. Примеры и свойства КМ. Области применения КМ. Основные классы композиционных материалов (КМ) Проблемы разработки новых материалов КМ |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №5 Расчет среднего расстояния между частицами в КМ в зависимости от их объемной доли |
|  | Практическая работа №6 Расчет прочности КМ в зависимости от объемной доли частиц |
| Тема 4.2. КМ, свойства и области применения | Содержание |
|  | Примеры и свойства КМ. Области применения КМ. Методы изготовления КМ. Механические свойства КМ. Виды КМ и их классификация. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №7 Расчет прочности КМ в зависимости от гранулометрического состава частиц |
| Тема 4.3. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы | Содержание |
|  | Комбинирование свойств, средние и производные свойства. Матричные материалы. Понятие о дислокациях. Схема деформации скольжением краевой дислокации. Волокнистые композиционные материалы (ВКМ) Характеристика волокнистых КМ Определение ДКМ. Определение деформации |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №8 Определения КМ. Средние свойства КМ. Производные свойства КМ. |
|  | Практическая работа №9 Расчет зависимости удельной межфазной поверхности от размера частиц |
| Тема 4.4. Эвтектические композиционные материалы | Содержание |
|  | Диаграммы эвтектических систем. Свойства ЭКМ Достоинства, недостатки, применение ЭКМ |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №10 Расчет зависимости удельной межфазной поверхности от объемной доли частиц |
| Тема 4.5 Виды и разновидности наполнителей КМ | Содержание |
|  | Наполнитель стекловолокно. Перспективные неорганические волокна. Органические волокна. Характеристика волокон. Наполнитель углеродное воле волокно. Органические волокна. Характеристика волокон. Перспективные неорганические волокна. Ткани. Связующее эпоксидная смола. Связующие – полиимидные смолы.Связующее ненасыщенная полиэфирная смола Связующие – кремнийорганические смолы. Связующие – полиимидные смолы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №11 Определение показателей механических свойств элементарных волокон |
|  | Практическая работа №12 Определение угла смачивания поверхности элементарного волокна |
| Тема 4.6. Формование изделий из ПКМ | Содержание |
|  | Формование изделий из ПКМ методом ручной укладки. Формование изделий из ПКМ методом напыления. Пултрузия. Намотка |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №13 Состав и режимы отверждения полимерных связующих |
| Тема 4.7 Свойства и основные разновидности ПКМ | Содержание |
|  | Физико-механические свойства ПКМ. Горючесть ПКМ. Антипирены. Теплофизические свойства ПКМ. Электрические свойства ПКМ. Современные методы контроля качества ПКМ .Композиционные материалы на основе термопластичных связующих. Электропроводящие композиционные материалы. Высокотермостойкие композиционные материалы. Высокотермостойкие композиционные материалы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 14 Плотности полимерных материалов |
|  | Практическая работа № 15 Определение прочности и модуля упругости при растяжении полимерных материалов |
| Раздел 5 МДКн 02.02 Теория и технология покрытий |  |
| Тема 5.1 Назначение и области применения покрытий | Содержание |
|  | Роль и место покрытий в современном производстве Классификация покрытий и методов их получения Изменение физико-химических свойств поверхностей при нанесении покрытий Внутренние покрытия Внешние покрытия |
| Тема 5.2 Подготовка поверхности к нанесению покрытий | Содержание |
|  | Формирование поверхности твердого тела, роль поверхности в изделиях Подготовка поверхности при нанесении покрытий. Контроль состояния подготовленной поверхности Строение и свойства поверхностного слоя Физическая и химическая адсорбция |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №16 Расчет поверхностной энергии |
|  | Практическая работа №17 Адсорбированные вещества на поверхности материала изделия |
| Тема 5.3 Основные понятия о химических и электрохимических способах нанесения покрытий | Содержание |
|  | Классификация химических и электрохимических покрытий Сущность метода химического нанесения покрытий Технология нанесения металлических покрытий химическим восстановлением |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №18 Образование и рост кристаллов при электрокристаллизации |
| Тема 5.4 Химическое меднение. Химическое никелирование | Содержание |
|  | Способы химическое меднение. Способы химическое никелирование |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №19 Влияние режима электролиза на структуру и свойства электролитических осадков |
| Тема 5.5 Основные параметры электрохимического процесса | Содержание |
|  | Технология нанесения металлических покрытий электрохимическим осаждением из растворов Оборудование для нанесения электрохимических покрытий из водных растворов Методы нанесения электрохимических покрытий изводных растворов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 20 Влияние состава электролита на структуру и свойства электролитических осадков |
| Тема 5.6 Методы физического и химического осаждение из газовой фазы | Содержание |
|  | Классификация методов. Механизм и кинетика формирования вакуумных конденсационных покрытий Основные параметры вакуумного конденсационного нанесения покрытий и их влияние на эффективность процесса Вакуумное конденсационное нанесения покрытий. термическим испарением. Вакуумное конденсационное нанесения покрытий взрывным испа-рением-распылением материала покрытия |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №21 Технологические особенности вакуумного конденсационного нанесения покрытий ионным распылением |
| Тема 5.7 Покрытия ионным распылением. | Содержание |
|  | Преимущества и недостатки нанесения покрытий ионным распылением. Перспективы развития |
| Тема 5.8 Химическое осаждение из паровой фазы | Содержание |
|  | Описание процесса и основные области применения химического осаждения из газовой фазы Теоретические основы технологии получения покрытий химическим осаждением из паровой фазы Реакторная установка. Подготовка подложки. Нагрев подложки Расположение подложки. Основные достоинства метода химического восстановления из паровой фазы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 22 Взаимодействие компонентов при насыщении в условиях твердорастворной диффузии |
| Тема 5.9 Назначение диффузионных методов покрытий | Содержание |
|  | Виды диффузионных покрытий, их классификация Процессы, протекающие при получении покрытий диффузионными методами |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 23 Диффузионное взаимодействие расплавленного покрытия с поверхностью изделий |
| Тема 5.10 Технологические параметры диффузионных методов нанесения покрытий | Содержание |
|  | Формирование слоя в системах с образованием промежуточных фаз. Развитие и область применения метода диффузионного насыщения из засыпок Технология метода насыщения из засыпок Технология алитирования. Достоинства и недостатки метода порошков Технология шликерного метода нанесения покрытий |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 24 Основные законы диффузии, описывающие формирование слоя при насыщении |
|  | Практическая работа №25 Расчет времени нанесения покрытий шликерным методам |
|  | Практическая работа №26 Расчет времени нанесение покрытий погружением в расплавленные среды. |
| Тема 5.11 Технология золь – гель метода нанесения покрытий | Содержание |
|  | Технология золь – гель метода нанесения покрытий |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 27 Расчет времени нанесения покрытий золь-гель метод |
| Тема 5.12 Обобщенная схема формирования покрытий. Смачивание и растекание расплава | Содержание |
|  | Взаимодействие расплавленного материала покрытия с атмосферойКристаллизация расплавленного материала покрытия Особенности процесса и классификация покрытий из расплавленного состояния |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №28 Схема процесса и технологические особенности нанесения покрытий наплавкой |
| Тема 5.13 Нанесение покрытий погружением в расплавленные среды | Содержание |
|  | Нанесение покрытий погружением в расплавленные среды Достоинства, недостатки, области применения метода |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №29 Параметры режима плазменного напыления и их влияние на эффективность процесса |
| Тема 5.14 Метод насыщения неметаллами | Содержание |
|  | Получение покрытий методом насыщения неметаллами |
| Тема 5.15 Цементация | Содержание |
|  | Цементация. Термическая обработка после цементации. |
| Тема 5.16 Азотирование | Содержание |
|  | Азотирование. Методы совместного насыщения азотом и углеродом |
| Тема 5,17 Схема процесса и технологические особенности нанесения покрытий наплавкой | Содержание |
|  | Контактные, плазменные и газоплазменные методы нанесения покрытия. |
| Тема 5.18 Классификация наплавленных покрытий и методы обработки | Содержание |
|  | Общие сведения Классификации наплавленных покрытий Дуговая наплавка покрытий Плазменная, газопламенная, светолучевая и электронно-лучевая наплавки Области применения наплавки Классификация и область применения методов нанесения покрытий плакированием Горячее изостатическое прессование Электромагнитная обработка |
| Тема 5.19 Газотермические нанесения покрытий | Содержание |
|  | История возникновения и классификация газотермических методов нанесения покрытий Классификация методов газотермических нанесения покрытий |
| Тема 5.20 Формирование покрытий | Содержание |
|  | Ударные взаимодействия частиц. Формирование однослойных и многослойных газотермических покрытий |
| Тема 5.21 Плазменное напыление покрытий | Содержание |
|  | Общие сведения о плазменном напылении покрытии Плазменная струя как источник нагрева и распыления материала |
| Тема 5.22 Виды плазменных покрытий | Содержание |
|  | Порошковые и проволочные способы плазменного напыления |
| Тема 5.23 Защита плазменного напыления | Содержание |
|  | Степень защиты процесса плазменного напыления Параметры распыляемого материала Параметры, характеризующие внешние условия напыления Параметры плазменной струи и потока напыляемых частиц |
| Тема 5.24 Преимущества и недостатки метода плазменного напыления | Содержание |
|  | Преимущества и недостатки метода плазменного напыления |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №30 Расчет технологических режимов нанесения наноструктурированных покрытий на поверхность твердого тела |
|  | Практическое занятие №32 Параметры режима плазменного напыления и их влияние на эффективность процесса |
|  | Практическая работа №33 Параметры режима детонационного напыления и их влияние на эффективность процесса |
| Тема 5.25 Особенности газопламенного напыления | Содержание |
|  | Технологические особенности газопламенного напыления . Области применения. Преимущества и недостатки газопламенного напыления покрытий |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №34 Расчет режимов вакуумной ионно-плазменной обработки |
|  | Практическая работа № 35 Разработать маршрутную технологию ионно-плазменной обработки детали «Лопатка компрессора». |
| Тема 5.26 Установки для газопламенного напыления | Содержание |
|  | Установки для газопламенного напыления |
| Раздел 6 МДКн 02.02 Коррозия и защита металлов |  |
| Тема 1.1. Строение металлов и сплавов | Содержание |
|  | 2. Проблемы разрушения металлов и неметаллических материалов. 3. Защита от коррозии, и ее значение в технике и технологии. Особенности строения твердых тел. Основные типы кристаллических решеток металлов Типы связей между частицами в твердых телах. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | 1Практическая работа №36 Термодинамика процессов коррозии. Электродные потенциалы Практическая работа №37 Оценка вероятности процессов коррозии различных металла. |
| Тема 1.2. Химическая и электрохимическая виды коррозии | Содержание |
|  | Классификация коррозионных процессов. Газовая коррозия. Коррозия металлов в не электролитах. Особые случаи коррозии: водородная, карбонильная, коррозия, вызываемая сернистыми соединениями, хлором и хлористым водородом. Механизм электрохимической коррозии. Электродные потенциалы. Типы коррозионных элементов. Кинетика электродных процессов Поляризация и деполяризация. Анодная и катодная поляризация. Коррозия металлов с водородной и кислородной деполяризацией. Коррозионные диаграммы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №38 Электрохимическая коррозия. Расчет количества металла, перешедшего в раствор в результате анодного процесса (з-н Фарадея). Практическая работа №39 Расчет скорости электрохимической коррозии. Практическая работа №40 Электрохимическая коррозия. Катодная защита протектором. Расчет защитного эффекта и коэффициента защитного действия. |
| Тема 1.3 Влияние внешних факторов и конструкционных особенностей элементов машин, аппаратов на коррозионный процесс. | Содержание |
|  | . Влияние внешних факторов на коррозионный процесс (рН среды, состава и концентрации нейтральных растворов, кислорода, температуры, скорости движения раствора электролита, давления) . Влияние конструкционных особенностей элементов машин, аппаратов и сооружений на коррозионный процесс (характер обработки поверхности металла, контакт разнородных металлов и неметаллических материалов, распределение температуры, напряжений, особенности сварки и соединений деталей) |
| Тема 1.4. Специфические виды коррозии | Содержание |
|  | Атмосферная, почвенная и биокоррозия. Коррозия блуждающими токами. Коррозионная усталость, межкристаллитная коррозия, контактная коррозия металлов |
| Тема.1.5. Коррозия черных и цветных металлов | Содержание |
|  | Коррозионная характеристика железа и его сплавов. Углеродистые, низко- и среднелегированные стали и чугуны. Хромистые, хромоникелевые стали. Нержавеющие стали. Условия и области применения сплавов на основе железа в химическом машиностроении. Коррозионная характеристика цветных металлов; алюминия, меди, никеля, свинца, титана и их сплавов. |
| Тема 1.6 Неорганические материалы | Содержание |
|  | Классификация неметаллических материалов и перспективы их применения в антикоррозионной технике. Основные закономерности разрушения неметаллических материалов в агрессивных средах. Материалы природного происхождения. Силикатные материалы: керамика, стекло, ситаллы, эмали. Углеродные материалы |
| Тема 1.7 Полимерные материалы | Содержание |
|  | Термопласты и реактопласты: поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, фторопласты, эпоксидные, кремнийорганические и фуриловые смолы, Каучуки, резины и эбониты. Стекло и углепластики. Композиционные материалы. |
| Тема 1.8 3ащитные покрытия | Содержание |
|  | Классификация методов защиты от коррозии.Защитные покрытия: металлические и неметаллические. Способы нанесения защитных покрытии: плакирование, термодиффузионный, гальванический, горячий способы и напыление и т.д. |
| Тема 1.9 Электрохимическая защита | Содержание |
|  | Катодная и анодная протекторная защита. Защита внешним током. Схема электрохимической защиты. Защитный ток.Показатели степени защиты от коррозии. |
| Тема 1.10 Защита от коррозии обработкой мдооэионной среда | Содержание |
|  | Ингибиторы коррозии: органические и неорганические: механизм их действия: эффективность защиты. Применение ингибиторов коррозии. Инертные атмосферы. |
| Тема 1.11 Методы изучения коррозионных процессов | Содержание |
|  | Объемный, массовый и глубинный показатели скорости коррозии.Плотность тока коррозии. |
| Курсовой проект (работа) Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным. Примерная тематика курсовых проектов (работ) Разработка технологического процесса изготовления детали… |  |
| Учебная практика Виды работ : - осуществлять порядок и способы регулирования технологического процесса; - выявлять дефекты в готовой продукции; - проведение замеров с применением измерительных инструментов; - проведение физико-химических методов анализа; - проведение визуального и измерительного контроля, настройка контрольно-измерительных приборов; - выполнять процесс производства порошков металлов механическими методами; - выявлять дефекты в готовой продукции; - анализ и выбор контрольно-измерительных приборов в соответствие с выполняемой работой; - настройка контрольно-измерительных приборов; - проведение визуального и измерительного контроля готовой продукции |  |
| Раздел 3. Контроль технологического процесса и готовой продукции порошковой металлургии 266 ак.ч. |  |
| МДК 02.03н Контроль технологического процесса и готовой продукции порошковой металлургии Раздел 1 МДК 02.03н Формы и методы определения свойств порошков и порошковых материалов |  |
| Тема 1.1 Регулирование технологического процесса получения порошковых материалов на основе заданных параметров | Содержание |
|  | Регулирование технологического процесса на основе заданных параметров (при различных способах получения порошковых материалов). Восстановление оксидов металлов водородом. Температурный режим. Скорость движения металлических порошков в термических печах. Расход водорода при восстановлении окислов металлов. Восстановление оксидов металлов углеродом. Температурный и временной режим. |
|  | Измельчение твердых металлов. Дробление. Выбор и объем размольных тел. Скорость вращения мельниц. |
|  | Диспергирование жидких металлов. Температура расплава. Скорость: подачи струи расплавленного металла, подачи воздуха (инертных газов), вращения лопаток диска. |
|  | Разложение карбонилов металлов. Температура нагрева. |
|  | Электролиз водных растворов. Плотность растворов. Параметры постоянного электрического тока |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
| Тема 1.2. . Определения свойств порошков и порошковых материалов | Содержание |
|  | Химический анализ. Методы контроля порошков: примеси, окислы, воспламеняемость, взрываемость, токсичность. |
|  | Физический анализ. |
|  | Методы контроля порошков: форма и размер частиц (микроскоп оптический), гранулометрический состав, удельная поверхность частиц, пикнометрическая плотность, микротвердость (НV). |
|  | Методы определения дисперсности порошков: ситовый анализ, микроскопический метод, седиментация. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
| Тема 1.3. Предупреждение, выявление и устранение продукции не соответствующей требованиям НТД и требованиям потребителя | Содержание |
|  | Технические условия на готовую продукцию. ТУ 48-19-101-84 «Вольфрам металлический в виде порошка». ТУ 48-19-101-84 «Штабики вольфрамовые». Требования потребителя на готовую продукцию. ГОСТ 2209-90 «Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента. Технические условия». ГОСТ 2330-76 «Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения труб круглого сечения. Формы и размеры. Технические условия». ГОСТ 3882-74 (ИСО 513-75) «Сплавы твердые спеченные. Марки». ГОСТ 4411-79 «Изделия твердосплавные для горного инструмента. Технические условия». ГОСТ 4872-75 «Изделия для режущего инструмента из твердых спеченных сплавов. Технические условия». ГОСТ 4960-75 «Порошок медный электролитический. Технические условия». ГОСТ 5426-76 «Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения шестигранных прутков. Формы и размеры». ГОСТ 5494-95 «Пудра алюминиевая. Технические условия». ГОСТ 9453-75 «Волоки-заготовки из твердых спеченных сплавов для волочения проволоки и прутков круглого сечения». ГОСТ 9721-79 «Порошок кобальтовый. Технические условия». ГОСТ 9722-97 «Порошок никелевый. Технические условия». ГОСТ 9723-73 «Порошок оловянный. Технические условия». ГОСТ 9849-86»Порошок железный. Технические условия». ГОСТ 12601-76 «Порошок цинковый. Технические условия». ГОСТ 13084-88 «Порошки высоколегированных сталей и сплавов. Технические условия». ГОСТ 13833-77 «Пластины твердосплавные для дисковых дереворежущих пил. Конструкция и размеры». ГОСТ 13834-77 «Пластины твердосплавные для дереворежущих фрез и сверл. Конструкция и размеры». ГОСТ 14086-68 «Порошки распыленные из нержавеющих хромоникелевых сталей и никеля». |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
| Тема 1.4. Технологическая документация на производстве | Содержание |
|  | Технологические документы общего назначения: маршрутные карты, эскизные карты, комплектовочные карты (технологические карты); операционные карты, технологические инструкции. Ведомости: расцеховки (маршруте прохождения изделия по цехам предприятия); оснастки (перечень приспособлений и инструментов, необходимых для изготовления изделий) и материалов (подетальная и сводная ведомость норм расхода материалов). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | ПЗ 1Заполнение технологических документов. ПЗ 2Заполнение ведомостей ПЗ 3 Работа с рекламациями |
| Раздел 2 МДК 02.03н Метрологическое обеспечение |  |
| Тема 2.1. Основные цели и задачи метрологического обеспечения | Содержание |
|  | Требования к измерительному оборудованию. Техническое состояние средств измерений. Метрологический надзор за состоянием средств измерений. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Требования к проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения. Виды поверки. Периодичность поверки (калибровки) средств измерений. Требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния средств измерений и по прослеживаемости сроков и схем проведения поверки. Требования к содержанию графика поверки, протокола поверки, свидетельства о поверке, извещения о непригодности к применению. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1 Выбор и подготовка к работе средств измерений и средств контроля для проведения контроля и испытаний продукции |
| Тема 2.2. Объекты и компоненты метрологического обеспечения | Содержание |
|  | Стандарты, технические условия на исходные материалы. Требования к качеству исходных материалов. Правила и методы приемки исходного сырья. Порядок предъявления рекламаций по качеству исходного сырья. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №2 Поверка средств измерений. Оценка погрешности показаний |
| Тема 2.3. Нормативная основа метрологического обеспечения | Содержание |
|  | Стандарты, технические условия на готовую продукцию. Требования к качеству продукции. Правила приемки продукции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №3 Определение дефектов продукции |
| Тема 2.4. Организационная основа метрологического обеспечения | Содержание |
|  | Показатели качества продукции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №4 Анализ причин возникновения дефектов на отдельных стадиях технологического процесса и продукции. |
| Тема 2.5. Оценка качества метрологического обеспечения | Содержание |
|  | Методики контроля исходного сырья и продукции. Методики проведения испытаний продукции |
|  | Методики испытания средств измерений и средств контроля. Порядок опробования средств измерения и средств контроля. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №5 Организация учета брака |
| Учебная практика Виды работ анализировать и контролировать результаты изготовления изделий по технологическому процессу; контролировать заданные параметры технологического процесса; анализировать визуально качество продукции; проведение замеров с применением измерительных инструментов; ; выявлять дефекты порошков и готовой продукции; выбор контрольно-измерительных приборов в соответствие с выполняемой работой; проведение замеров с применением измерительных инструментов; настройка контрольно-измерительных приборов; проведение визуального и измерительного контроля. выявление несоответствия готовой продукции требованиям нормативно-технической документации; устранение несоответствия готовой продукции требованиям нормативно технической документации; предупреждать несоответствие готовой продукции требованиям нормативно-технической документации; оформлять технологическую документацию с использованием ИКТ; анализировать технологическую документацию, маршрутные и операционные карты; анализировать и применять в своей деятельности ГОСТ, ТУ, НТД; работать в Интернете. |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ Анализ требований правил безопасности труда и пожарной безопасности в цехе (на участке) предприятия; Анализ основных свойств перерабатываемых материалов; Анализ подготовки исходных материалов и порошковых смесей; Управление загрузкой (дозировкой) сырья и основных материалов; Приготовление сырья расплава металла; Применение флюсов; Анализ применяемых флюсов; Приготовление сырья для расплава металла с добавлением легированных компонентов; Управления транспортно-питательными механизмами при загрузке шихты в бункера и дозировочные тележки; Составление и взвешивание шихты; Отбор проб; Подача шихты из дозировочных тележек в бункера смесителей; Установление соответствия сырья и готовой продукции требованиям с конструкторской и технологической документацией. Выявление и устранение неисправностей, участие в ремонте обслуживаемого оборудования и вспомогательных механизмов анализ требований правил безопасности труда и пожарной безопасности на предприятии; анализ устройства технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и технологической оснастки; анализ технологических операций производства порошков и порошковых изделий; анализ влияния технологических параметров оборудования на свойства материалов и готовой продукции; анализ технологии напыления покрытий; анализ процессов производства порошков из металлов и сплавов на их основе, изделий и порошковых материалов различного назначения, защитных покрытий из металлических порошков; осуществлять процесс получения порошковой продукции механическими методами; осуществлять процесс получения порошковой продукции физико-химическими методами; выявлять дефекты в готовой продукции; оформление необходимой документации по принятой продукции; оформление документов на забракованную продукцию; разработка рекомендаций по устранению исправимых дефектов анализ устройства технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и технологической оснастки; ведение и регулирование технологического процесса получения порошковых материалов на основе заданных параметров; выбор и использование методов контроля свойств металлических порошков, изделий и их качество; выявление и предупреждение брака продукции; устранение брака продукции; анализ конструкторской документации; анализ технологической документации; оформление технологической документации с использованием ИКТ |  |
| Всего 1342 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Разработка технологического процесса изготовления детали…

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Физической химии, Химических и физико-химических методов анализа, Электрооборудования металлургических цехов, Автоматизации технологических процессов, Технологии и оборудования металлургических цехов , оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская Слесарно-механическая, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Аннин, Б. Д. Механика композитов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. Д. Аннин, Е. В. Карпов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 85 с. — (Профессиональное образование)..

2. Композиционные материалы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. А. Иванов, А. И. Ситников, С. Д. Шляпин ; под редакцией А. А. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование).

3. Кузина, А. А. Материаловедение композиционных и порошковых материалов: учебное пособие / А.А. Кузина, Е.А. Носова. – Самара: Издательство Самарского университета, 2023 – 92 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Рассчитывает по принятой методологии основные параметры технологического процесса использует программное обеспечение в профессиональной деятельности, применяет компьютерные технологии | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, курсового проекта |
| ПК 2.2 | Составляет и взвешивает шихту определяет физико-химические свойства исходных материалов; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.3 | Принимает участие в процессе производства порошков металлов и сплавов на их основе (композитных порошков), изделий оформляет технологическую документацию с использованием ИКТ | Экспертное наблюдение выполнения самостоятельной работы, курсового проекта |
| ПК 2.4 | Производит отбор проб контролирует заданные параметры технологического процесса выбирает и осуществляет методы контроля свойств металлических порошков, изделий и их качества; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.5 | Участвует в ремонте обслуживаемого оборудования и вспомогательных механизмов | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 2.6. | управляет транспортно-питательными механизмами при загрузке шихты в бункера и дозировочные тележки; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01 | Развивает рациональное планирование и организацию профессиональной деятельности в соответствии с заданной технологией и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности, оценивает эффективность и качество выполненных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы профессионального модуля, анализ содержания и качества выполнения курсового проекта |
| ОК 02 | Демонстрирует применение средств поиска, анализа и интерпретации информации, использования программного обеспечения при решении профессиональных задач |  |
| ОК 03 | Обеспечивает выстраивание и реализацию траектории саморазвития на основе принципов профессионального и личностного развития |  |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействует с коллегами, руководством при решении задач профессиональных задач |  |
| ОК 05 | Владеет навыками устной и письменной коммуникации на государственном языке оформляет документы по профессиональной тематике, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 06 | проявляет гражданско - патриотическое поведения |  |
| ОК 07 | Владеет технологиями ресурсо – сбережения |  |
| ОК 08 | Применяет рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. |  |
| ОК 09 | Ведет общения на профессиональные темы |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.