ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по специальности 
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

## «ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

## «ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

«ПМ 04. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ»

«ПМ 05. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА»

2024 г.

Приложение 1.1

# к ПОП-П по специальности 
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	5

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	7

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	8

3. Условия реализации профессионального модуля	10

3.1. Материально-техническое обеспечение	10

3.2. Учебно-методическое обеспечение	10

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	16

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	16

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	16

2. Структура и содержание профессионального модуля	18

2.1. Трудоемкость освоения модуля	18

2.2. Структура профессионального модуля	18

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	19

2.4 Курсовой проект (работа)	31

Выполнение курсового проекта по разделам 1, 2 ПМ.02 является обязательным.	31

3. Тепловой расчет парогенератора	31

3. Эксплуатация оборудования системы водоподготовки.	31

3. Условия реализации профессионального модуля	31

3.1. Материально-техническое обеспечение	31

3.2. Учебно-методическое обеспечение	31

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	31

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	38

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	38

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	38

2. Структура и содержание профессионального модуля	39

2.1. Трудоемкость освоения модуля	39

2.2. Структура профессионального модуля	40

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	40

.	43

3. Условия реализации профессионального модуля	43

3.1. Материально-техническое обеспечение	43

3.2. Учебно-методическое обеспечение	43

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	44

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	50

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	50

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	50

2. Структура и содержание профессионального модуля	52

2.1. Трудоемкость освоения модуля	52

2.2. Структура профессионального модуля	52

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	52

.	52

3. Условия реализации профессионального модуля	55

3.1. Материально-техническое обеспечение	55

3.2. Учебно-методическое обеспечение	55

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	55

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	61

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	61

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	61

2. Структура и содержание профессионального модуля	62

2.1. Трудоемкость освоения модуля	62

2.2. Структура профессионального модуля	62

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	63

.	63

3. Условия реализации профессионального модуля	65

3.1. Материально-техническое обеспечение	65

3.2. Учебно-методическое обеспечение	65

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	65

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных станций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01-ОК.09 ПК 1.1-ПК 1.5 | - организовывать рабочее место для проведения ТО оборудования; - безопасно использовать слесарный инструмент и приспособления; - использовать грузоподъемные механизмы и приспособления; - соблюдать требования охраны труда, пожарной, радиационной и технической безопасности; - распознавать вредные и опасные производственные факторы; - использовать безопасные приемы работ при ремонте тепломеханического оборудования; - выполнять правила нахождения в зоне контролируемого доступа и применять способы защиты от ионизирующего излучения при работах с радиоактивными отходами; - определять безопасные маршруты следования; - использовать безопасные приемы выполнения работ на высоте, с применением лесов и подмостей, предохранительных поясов; - использовать безопасные приемы выполнения работ с применением пневмо-, электроинструмента; - пользоваться мерительным инструментом; - определять неисправности оборудования и приспособлений; - выполнять замену смазочного материала; - выполнять шлифовку, шабровку, подгонку деталей оборудования; - производить дефектацию деталей; - действовать во внештатных ситуациях; - пользоваться технической, технологической и конструкторской документациями; - соблюдать принципы культуры безопасности; - применять СИЗ при проведении ТО оборудования; - повышать (поддерживать) квалификацию в рамках профессиональной деятельности; выполнять работы по подготовке оборудования и трубопроводов к дезактивации | устройство и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, входящего в зону обслуживания; - технологические процессы и режимы работы оборудования и систем; - порядок планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (монтажу) систем и оборудования атомных электростанций; - правила вывода в ремонт и технологию ремонта (монтажа) систем и оборудования атомных станций; - требования к организации рабочих мест при проведении ТО оборудования; - номенклатуру операций при техническом обслуживании оборудования, входящего в зону обслуживания; - технологический процесс смазки (замены смазки) в подшипниковых узлах, насосах; - требования к слесарному инструменту и приспособлениям; - порядок подготовки деталей оборудования к визуальному контролю; - критерии износа деталей оборудования; - виды механических повреждений деталей оборудования; - свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических реагентов; - правила пользования, конструкция применяемых специальных и универсальных инструментов и приспособлений; - вредные и опасные производственные факторы, возникающие при проведении ТО оборудования турбинного и реакторного отделений; - требования правил охраны труда при ремонте тепломеханического оборудования; - схемы технологических систем, входящих в зону обслуживания; - схему расположения оборудования и безопасные маршруты следования; - правила безопасности при управлении грузоподъемными механизмами с пола; - требования безопасности при выполнении работ на высоте, с применением лесов и подмостей, предохранительных поясов; - требования безопасности при выполнении работ с пневмо- и электроинструментом; - порядок применения СИЗ при проведении ТО оборудования; - нарядно-допускную систему; - методы испытаний и наладки оборудования и систем атомных электростанций после ремонта. | - контроля общего технического состояния оборудования, арматуры, трубопроводов и опорно-подвесных систем трубопроводов; - технического обслуживания тепломеханического оборудования, входящего в зону обслуживания; - выполнения технологических измерений узлов и деталей оборудования; - выполнения отдельных ремонтных операций с разборкой, ремонтом, наладкой узлов и механизмов тепломеханического оборудования; - проведения профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов; - обслуживания и ремонта оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией; - наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования, приборов и аппаратуры. - |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 262 | 146 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 370 | 254 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01-ОК.09 ПК 1.1-ПК 1.5 | Раздел 1. Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | 262 | 146 | 262 | 146х | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 370 | 254 | 262 | 146 | Х | Х | Х | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Раздел 1 ПМ.01 . Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций . 262 ак.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Ремонт оборудования АЭС и установок | ## Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1 |  |  |  | Организация и специфика ремонта на АЭС. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Введение. Особенности ремонтного обслуживания оборудования ЯУ. Виды ремонта. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Планирование ремонта оборудования. Сроки проведения ремонтов. Ремонтная документация. Основные положения нормативных документов по проектированию, организации, механизации работ. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организационно - технические мероприятия по безопасному проведению ремонтных работ. |  |  |  |
|  | ## 2 |  |  |  | Дезактивация оборудования на АЭС. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиационные загрязнения на АЭС. Причины и виды радиационных загрязнений на АЭС. Цель, методы и средства дезактивации. Методы борьбы с радиационными загрязнениями. Меры безопасности при дезактивации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технология подготовки и проведения комплексной контурной дезактивации, дезактивации поверхностей оборудования, помещений, инструмента |  |  |  |
|  | ## 3 |  |  |  | Средства механизации при ремонте |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основные простейшие грузоподъемные средства. Основные виды средств малой механизации, применяемые при ремонте оборудования ЯУ. Требования к средствам малой механизации. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение, классификацию характеристики и конструкция грузоподъемных кранов. Требования к подъемным кранам. Роль грузоподъемных кранов при ремонте оборудования ЯУ. |  |  |  |
|  | ## 4 |  |  |  | Сварочные работы. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нормативные документы по сварочным работам. Сварные соединения. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основные способы сварки, применяемые при ремонте на АЭС. Сварочные материал. Оснастка и оборудование, требования к ним. Особенности сварки двухслойных сталей. Способы раздела кромок труб под сварку. |  |  |  |
|  | ## 5 |  |  |  | Контроль качества металла на АЭС. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нормативные документы по контролю металла оборудования. Методы контроля металла. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Виды дефектов и причины появления их в основном металле и сварных соединений. Способы обнаружения дефектов, исследования и устранения. Дефектоскопия. Структура системы контроля за состоянием металла на АЭС и ее совершенствование. Меры безопасности при контроле металла на АЭС. |  |  |  |
|  | ## 6 |  |  |  | Ремонт главных циркуляционных насосов (ГЦН). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Характерные повреждения ГЦН. Технологическая последовательность ремонта ГЦН. Специальная оснастка и приспособления для ремонта ГЦН. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверка и прием ГЦН после ремонта. Подготовка к гидроиспытаниям, испытания. |  |  |  |
|  | ## 7 |  |  |  | Ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Особенности и конструкции трубопроводов. Технология ремонта трубопроводов. Меры безопасности при ремонте трубопроводов. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение гидроиспытаний после ремонта, прием после ремонта. Назначение ответственных лиц. |  |  |  |
|  | ## 8 |  |  |  | Ремонт арматуры. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конструктивные особенности арматуры ЯУ, требования к ней. Анализ неполадок арматуры. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технология ремонта арматуры ЯУ, ее испытания и прием после ремонта Меры безопасности при осмотре арматуры. |  |  |  |
|  | ## 9 |  |  |  | Ремонт оборудования ЯУ с ВВЭР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Особенности конструкций ВВЭР. Характерные дефекты, повреждения корпуса ВВЭР, причины возникновения. Подготовительные мероприятия к ремонту. Технология ремонта корпуса реактора. Защитные средства для ремонта корпуса реактора. Технология ремонта внутрикорпусных устройств. Специальная ремонтная оснастка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт парогенераторов. Характерные дефекты и повреждения парогенераторов, причины их возникновения. Подготовительные мероприятия перед ремонтом парогенераторов. Технология ремонта парогенераторов. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Специальная ремонтная оснастка. Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. |  |  |  |
|  | ## 10 |  |  |  | Ремонт реактора канального типа и трубопроводных коммуникаций. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дефекты канального реактора типа РБМК и трубопроводных коммуникаций. Ремонт каналов и трактов РБМК |  |  |  |
|  | ## 11 |  |  |  | Прием оборудования из ремонта. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порядок приема оборудования из ремонта. Подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования. |  |  |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1 |  |  |  | Ознакомление с оснащением ремонтных мастерских |  |  |  |
|  | ## 2 |  |  |  | Изучение метода контурной дезактивации оборудования. |  |  |  |
|  | ## 3 |  |  |  | Ознакомление со сварочным оборудованием в лабораториях |  |  |  |
|  | ## 4 |  |  |  | Ознакомление с ремонтом насосов в ремонтных мастерских УТП. |  |  |  |
|  | ## 5 |  |  |  | Технология ремонта запорной арматуры |  |  |  |
|  | ## 6 |  |  |  | Разбор технологических инструкций по ремонту оборудования ЯУ с ВВЭР. |  |  |  |
|  | ## 7 |  |  |  | Оформление акта сдачи оборудования трубопроводов, арматуры после ремонта. |  |  |  |
|  | ## 8 |  |  |  | Изучение средств индивидуальной защиты, используемых при эксплуатации и ремонте оборудования и систем атомных станций |  |  |  |
|  | ## 9 |  |  |  | Составление сетевых графиков ремонта оборудования атомных станций |  |  |  |
|  | ## 10 |  |  |  | Изучение технологических карт ремонта насосного оборудования АЭС. |  |  |  |
|  | ## 11 |  |  |  | Технология ремонта трубопроводов |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 1.1 раздела ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Ознакомление с мерами безопасности при проведении ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования, дезактивации и вывод оборудования из ремонта. 2 Технология подготовки контурной дезактивации парогенератора. Составить конспект грузоподъемных кранов: мостового РО, козлового, консольного, полярного. 3 Сетевой график ремонта главного циркуляционного насоса ГЦН-195М. 4 Таблица неразрушающих методов контроля сварных соединений. 5 Изучение программы обеспечения качества ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Ремонт и наладка средств измерений и автоматизации |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Наладка, ремонт средств теплотехнических измерений. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Введение. Организация работ по наладке систем контроля и управления. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Понятие о надежности средств измерения и автоматизации. Способы повышения надёжности систем контроля и управления. Классификация, интенсивность отказов, систем. Технические требования к установкам и системам, обеспечивающим ядерную безопасность |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Наладка средств и измерения температуры. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наладка первичных приборов для измерения температуры. Наладка вторичных приборов для измерения температуры. Возможные неисправности вторичных приборов и способы их устранения. Наладка систем измерения температуры с нормирующими преобразователями. Основные неисправности нормирующих преобразователей. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Наладка измерений давления и разряжения средств. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этапы лабораторной поверки приборов для измерения давления и разряжения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порядок проверки монтажа комплектов приборов и импульсных линий. Порядок проверки монтажа электрических соединительных линий. Комплексная наладка работы системы: отборное устройство – импульсная линия – первичный преобразователь – вторичный прибор. Наладка мембранных приборов, бесшкальных преобразователей, измерительных преобразователей «Сапфир-22». |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Наладка средств и систем измерения расхода и уровня. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этапы лабораторной поверки приборов для измерения расхода и уровня. Типы измерительных преобразователей и их технические характеристики. Основные неисправности измерительных преобразователей и способы их устранения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наладка приборов контроля расхода и уровня |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Наладка средств измерения состава и качества растворов веществ, состава и качества газа. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этапы лабораторной поверки комплекта приборов газового анализа, контроля качества воды и пара. Наладка приборов газового анализа. Наладка приборов контроля качества воды и пара |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Настройка и проверка измерительных преобразователей. Типы измерительных преобразователей и их технические характеристики. Основные неисправности измерительных преобразователей и способы их устранения. Опробование регуляторов в режиме дистанционного управления, подготовка схем и включение в режим автоматического регулирования. Оперативный ремонт автоматических регуляторов. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по повышению надежности систем управления. Понятие надежности средств автоматизации |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Настройка и проверка аналоговых регулирующих блоков с импульсным и непрерывным выходным сигналом. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технические характеристики регулирующих блоков и методы их контроля. Модификация блоков статических преобразователей. Настройка и проверка блоков статических преобразователей. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Настройка и проверка блоков динамических преобразователей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Модификация блоков динамических преобразователей. Технические характеристики блоков и методы их контроля. |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Наладка исполнительных устройств. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наладка исполнительных механизмов. Основные неисправности исполнительных механизмов. Наладка и поверка технических средств и систем управления, защиты и сигнализации. |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | Технические характеристики блоков и методы их контроля |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основные виды наладочных работ по системам управления, защиты и сигнализации. Наладка схем и устройств технологической сигнализации, защиты и блокировки. Ремонт устройств систем контроля и управления. |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  | Эксплуатация средств измерений и систем управления. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Организация эксплуатации. Эксплуатация средств измерений. Эксплуатация систем автоматического управления. |  |  |
|  |  | Практические занятия в том числе в виде практической подготовки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Включение и испытание магнитоэлектрического логометра (милливольтметра), его регулировка, настройка. |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Включение, настройка и испытание автоматического потенциометра (моста), его регулировка. |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Заполнение мембранных и сильфонных дифманометрических блоков |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Включение, настройка и испытание прибора с преобразователем системы ГСП для измерения давления. |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Основные неисправности и способы устранения газоанализаторов. |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Этапы лабораторной поверки приборов для измерения давления и разряжения |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Изучение технических характеристик блоков динамических преобразователей и методы их контроля. |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Изучение методики поверки технических средств и систем управления, защиты и сигнализации. |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Организация эксплуатации средств измерений и автоматизации на атомных станциях |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | Организация ремонтного обслуживания средств измерений и автоматизации на атомных станциях |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Способы повышения надежности систем контроля и управления. 2 Основные неисправности нормирующих преобразователей. 3 Основные неисправности приборов для измерения давления. 4 Основные неисправности приборов газового анализа. 5 Типы исполнительных устройств и их характеристики. 6 Основные виды ремонтов регулирующих органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Основы разработки конструкторской документации |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Основные положения ЕСКД. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Составы и классификация стандартов ЕСКД. Виды и состав изделий. Виды конструкторской документации. Стадии разработки конструкторской документации |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | Правила выполнения сборочных чертежей и чертежей общего вида. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основные требования к чертежам общего вида. Основные требования к сборочные чертежам Спецификация к сборочным чертежам. Оформление технических характеристик. Оформление технических требований |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | Чертежи схем. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Классификация схем и общие требования к их выполнению. Условно графические обозначения в схемах. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Правила выполнения гидравлических, пневматических и вакуумных схем. Перечень элементов |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | Основные требования к текстовым элементам. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общие требования к оформлению текстовых документов. Оформление иллюстраций |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оформление приложений. Построение таблиц. Оформление титульного листа. Оформление списка использованных источников. |
|  |  |  | Практические занятия в том числе в виде практической подготовки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Оформление ведомости курсовых, дипломных проектов |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | Заполнение титульных листов |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | Оформление листа содержания |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | Чертеж общего вида оборудования. |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Чертеж схемы гидравлической принципиальной. |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  | Чертеж сетевого графика ремонта оборудования. |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | Перечень элементов гидравлических схем. |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | Чертежи планировки оборудования РО, турбинного отделения. |
| Самостоятельная работа при изучении темы 1.3 раздела ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка форматов для выполнения чертежей общего вида и схем. Оформление спецификации и ведомостей курсовых и дипломных проектов и использованием информационных технологий. Оформление листа содержания к курсовому и дипломному проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Системы и оборудование атомных электрических станции | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Паротурбинные установки. Второй контур. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Турбинные установки. Понятие о паровой турбине. Преобразование энергии на ступенях паровой турбины. Принцип работы. Рабочий цикл. Общая характеристика паровых турбин. Типы турбин. Параметры пара. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение, устройство, принцип работы, характеристика сепараторов-пароперегревателей. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система регенеративного подогрева низкого и высокого давления турбоустановки. Выбор начальных и конечных параметров пара. Обоснование необходимости использования регенеративного подогрева в термодинамическом цикле турбоустановки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение системы регенерации и ее связь с другими системами. Технические характеристики и конструктивные особенности оборудования системы регенерации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Компоновка оборудования. Отвод конденсата греющего пара. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система деаэрирования питательной воды. Назначение деаэрационной установки. Способы деаэрации воды. Принцип работы деаэраторов. Конструктивные особенности оборудования систем деаэрирования и питательной воды. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Схемы включения питательных насосов. Требования надежной работы насосов. Вспомогательный электронасос. Типы приводов насосов АЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система аварийной подпитки парогенераторов. Компоновка оборудования деаэрационно-питательной установки. Питательные установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реакторы. Общая характеристика энергетических реакторов, работающих в России. Состав реакторной установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Топливный цикл атомной станции. Движение свежего топлива. Перегрузка топлива. Удаление отработавшего ядерного топлива. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водно-химические режимы реакторов различных типов. Системы безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР и РБМК. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Парогенераторы. Общая характеристика парогенераторов, обогреваемых водой под давлением. Основные направления увеличения паропроизводительности парогенераторов. Испарительные установки АЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главный циркуляционный контур. Системы первого контура |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Схемы главных циркуляционных контуров АЭС с реакторами различных типов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главные циркуляционные насосы. Вспомогательные системы ГЦН. Конструкция ГЦН-195М. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система компенсации давления. Состав КД, назначение и принцип работы основного оборудования. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система продувки-подпитки первого контура. Борное регулирование. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система аварийно-планового расхолаживания реакторной установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система высокотемпературной очистки теплоносителя. Система организованных протечек. Системы СВО. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система маслоснабжения реакторного отделения. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система продувки парогенераторов. Теоретические аспекты необходимости продувки ПГ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система промконтура. Контроль и управление работой систем. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система технической воды ответственных потребителей группы «А». |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группы технологического оборудования. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловые схемы АЭС. Состав и назначение принципиальной и полной (развернутой) схем основных типов АЭС. Общие принципы маркировки технологического оборудования. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задачи и основные этапы расчета принципиальной тепловой схемы энергоблока. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбор основного оборудования блока атомной станции. Основы теплового расчета. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трубопроводы и арматура. Требования к трубопроводам АЭС, классификация. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая изоляция трубопроводов. Опоры, подвески и компенсаторы. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Арматура, ее классификация, правила установки. Устройство и принцип действия основных типов арматуры. Редукционные установки. Назначение и использование редукционных установок АЭС. Схемы включения и работа БРУ-К, БРУ-А и др. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обращение с радиоактивными отходами на АЭС. Разделение вод атомной станции по степени загрязнения р/а веществами. Твердые, жидкие, газообразные р/а отходы. Система газовых сдувок и спецгазоочистка. Система дожигания водорода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вентиляционные системы. Принципы организации вентиляционных систем в помещениях АЭС. Вентиляционные системы помещений энергоблока. Специальная технологическая вентиляция |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водоснабжение АЭС. Схемы обеспечения технической водой потребителей АЭС. Группы потребителей. Основные системы водоснабжения, используемые на АЭС, их сравнение. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БНС Основное оборудование систем технического водоснабжения. Система шарикоочистки трубной поверхности конденсаторов турбин. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе в виде практической подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Назначение и состав оборудования систем питательной воды и регенерации высокого давления. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Назначение, состав оборудования и функционирование системы деаэрирования питательной воды. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Состав, принцип работы и назначение элементов сепарации и промежуточного перегрева пара. |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Изучение системы ТС байпасной очистки теплоносителя первого контура (СВО-1). |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Изучение системы спецканализации TZ реакторного отделения |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Изучение системы компенсации давления YP. |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Расчет теплового баланса поверхностного подогревателя. |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Расчет теплового баланса деаэратора. |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Тепловой расчет конденсатора |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Определение энергетических показателей энергоблока. |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 1.4 раздела ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Выбор параметров пара в отборах для заданного типа турбины. 2 Особенности турбин для атомных электростанций. 3 Конструкция регенеративных подогревателей, используемых на АЭС. Основные конструктивные элементы. 4 Типы деаэраторов, их конструктивные особенности, параметры. 5 Характеристика питательных насосов. 6 Схема работы конденсационной установки. 7 Схема паротурбинной установки. 8 Принцип работы и типы редукционных установок АЭС, их назначение, особенности работы (БРУ-К, БРУ-А, БРУ-СН). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Водоподготовка | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Водоподготовка и водный режим АЭС . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства природных вод, используемых для водоснабжения электростанций. Примеси, содержащиеся в природной воде. Показатели качества природной воды: прозрачность, жесткость, щелочность, водородный пока показатель, электропроводимость, кремнесодержание, сухой остаток. Агрессивность и стабильность воды в зависимости от процесса содержания в ней свободной углекислоты. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных частиц. Осветление воды методом коагуляции. Принцип работы и конструкции осветлителей. Схема включения осветлителя. Известкование и частичное обескремнивание воды в осветлителе. Метод механической фильтрации. Конструкции и принцип действия насыпных, намывных и механических фильтров. Конструкция и принцип действия электромагнитного фильтра (ЭМ), его значение и область применения. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Умягчение и обессоливание воды. Метод ионного обмена. Катиониты и аниониты, их виды и физико-химические свойства. Факторы, влияющие на рабочую обменную емкость ионитов. Процесс регенерации ионитов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция ионитных фильтров. Особенности работы и регенерации фильтров смешанного действия. Процессы и принципиальные схемы умягчения и обессоливания воды методом ионного обмена. Назначение, устройство и принцип работы декарбонизатора. Схема полного химического обессоливания добавочной воды. Принципиальная схема блочной обессоливающей установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обработка технической воды. Использование технической воды на атомных электростанциях. Виды отложений на внутренней поверхности трубок конденсаторов турбин. Методы предупреждения образования отложений. Способы удаления отложений. Экологические мероприятия, проводимые в районе расположения АЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррозия теплотехнического оборудования и методы ее предупреждения. Классификация коррозионных процессов. Химическая и электрохимическая коррозия. Факторы, влияющие на скорость коррозии. Влияние облучения на коррозионные процессы. Коррозия элементов пароводяного тракта АЭС при эксплуатации оборудования и при простоях реактора. Коррозионное растрескивание аустенитных сталей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники агрессивных газов. Влияние кислорода на процесс разрушения металла. Способы предупреждения кислородной коррозии: термическая и химическая деаэрация. Устройство термического деаэратора. Способы предупреждения углекислой коррозии: декарбонизация, амминирование. Коррозия пароводяного тракта АЭС при химических промывках оборудования. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водно-химические режимы атомных электростанций. Радиолитические процессы, протекающие в теплоносителе АЭС. Методы подавления радиолиза. Нормы качества воды и пара АЭС с реакторами на тепловых нейтронах. Задачи химического и радиохимического контроля ВХР АЭС. Средства ведения контроля. Автоматический химический контроль на АЭС. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Обработка радиоактивных вод и удаление отходов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка и удаление радиоактивных газов. Причины загрязнения газов радионуклидами. Методы очистки радиоактивных газов. Основное оборудование и материалы, применяемые для очистки радиоактивных газов. Удаление радиоактивных газов. Характеристика радиоактивных вод атомных электростанций. Причины поступления радионуклидов в воду. Осколочная и наведенная активность теплоносителя. Виды радиоактивных вод. Состав радиоактивных вод. Деление вод по активности и степени физико-химического загрязнения. Влияние загрязнений на последующую очистку радиоактивных вод. Очистка радиоактивной воды от взвешенных частиц. Методы очистки воды. Преимущества и недостатки этих методов. Коэффициент очистки радиоактивной воды. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Особенности устройства и работы механических фильтров. Фильтрующие материалы. «Шоковая» регенерация намывных фильтров. Очистка радиоактивной воды от взвешенных продуктов коррозии. Устройство и работа магнитного и электромагнитного фильтров. Очистка радиоактивной воды от масла, от поверхностно-активных веществ. Очистка пара от радиоактивных веществ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка радиоактивной воды от растворенных веществ. Методы ионного обмена, преимущества и недостатки. Коэффициент очистки. Ионообменные материалы, применяемые в спецводоочистке. Особенности конструкции и эксплуатации ионитных фильтров СВО. Назначение и устройство фильтра-ловушки. Устройство и работа высокотемпературного фильтра. Электромагнитный метод очистки радиоактивных вод. Современная конструкция электродиализаторов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка радиоактивной воды от газов. Причины появления газов в радиоактивной воде. Методы термической деаэрации. Типы дегазаторов, применяемых в СВО, конденсатора-дегазатора. Назначение, принцип работы и конструкция контактного аппарата. Вывод газа из теплоносителя на одноконтурной и двухконтурной АЭС. Очистка радиоактивной воды методом дистилляции. Сущность метода термической дистилляции. Принцип работы, устройство и схема включения выпарного аппарата. Коэффициент очистки и управления. Конструкция и принцип работы испарителя со встроенной греющей секцией. Причины вспенивания выпариваемой воды. Способы предотвращения пенообразования: регулирование кратности циркуляции, расхода флегмы; применение пеногасителя; проведение коагуляции в аппарате. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка пара в выпарных аппаратах. Высокотемпературная обработка воды. Состав оборудования СВО, особенности его эксплуатации. Автоматизация процессов обработки радиоактивных вод. Понятие о методах расчета систем СВО. Конструкция и принцип работы двухкамерного выпарного аппарата. Влияние отложений на экономичность работы выпарных аппаратов, радиационную безопасность их обслуживания. Способы предотвращения накипеобразования. Промывка выпарных аппаратов. Схема многокорпусных выпарных установок. Использование многокорпусных выпарных установок для опреснения воды. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Схемы спецводоочистки атомных электростанций. Требования норм технического проектирования к системам СВО. Принципиальные схемы спецводоочистки на АЭС с реакторами типа ВВЭР и РБМК; продувочной воды первого контура и многократной принудительной циркуляции; вывода борной кислоты; вод бассейнов выдержки, вод охлаждения каналов СУЗ; трапных вод; организованных протечек; продувочной воды парогенераторов; концентрирования борной кислоты, вод взрыхления и промывки фильтров. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Концентрирование и захоронение жидких радиоактивных отходов. Назначение и устройство хранилища жидких отходов. Требования, предъявляемые к методам захоронения. Способы глубокого концентрирования и отверждения ЖРО: цементирование, битумирование, стеклование, включение радиоактивных отходов в пластики. Устройство и принцип работы битуминатора. Глубокое захоронение ЖРО. Контроль захоронения ЖРО. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при переработке радиоактивных вод и удаление отходов. Требования санитарных правил к сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких радиоактивных отходов. Организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при обслуживании оборудования СВО. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе в виде практической подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Требования к химическим реакциям в титриметрии |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Способы выражения концентрации растворов |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Определение жесткости и щелочности воды. |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Определение окисляемости воды. |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Определение содержания ионов водорода в воде. |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Физические и химические методы обработки воды на АЭС |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Ознакомление с устройством и работой водоподготовительных установок УТП РоАЭС(экскурсия) |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Определение общего расхода воды в системе технического водоснабжения |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Физико- химические методы обработки воды |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | Ознакомление с методом обработки воды на ТЭЦ-2 (экскурсия) |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 1.5 раздела ПМ.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Виды загрязнений конденсаторов турбин. 2 Классификация коррозионных процессов. 3 Влияние отложений на надежность и безопасность работы ядерной установки», способы удаления отложений. 4 Системы дожигания водорода. 5 Состав оборудования и принцип работы системы СВО-1; СВО-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Турбины атомных станций | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Паровые турбины АЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Введение. Понятие о паровой турбине. Структурные схемы турбин АЭС. Общая характеристика паровых турбин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Преобразование энергии на ступенях паровой турбины. Цикл турбинной установки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теоретические основы работы турбинной ступени. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция паровых турбин Многоступенчатые турбины. Парораспределение турбин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Детали и узлы турбины. Маслосистемы турбины. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маслосистемы турбины. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы регулирования и защиты турбин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая схема турбоустановки К-1000-60/1500-2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Увеличение единичной скорости |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Явления, возникающие в турбине при нестационарных режимах. Вибрация и ее последствия. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбор профиля лопаток и определение внутренних потерь в направляющем и рабочем аппаратах. Аварии лопаток |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система влагоудаления. Система отбора высокого и низкого давления. Система промежуточного перегрева пара. Система сепарации и конденсата греющего пара. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Эксплуатация паровых турбин АЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пуск и остановка турбины. Обслуживание турбин. Надежность паровых турбин. Маневренность турбин АЭС. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Защиты, действующие на останов турбины. Защиты, снижающие нагрузку турбины. Операции, выполняемые защитой при останове турбины. Операции, выполняемые защитой при снижении нагрузки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предельные значения показателей теплового и механического расширения состояния турбоагрегата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль механического состояния турбины. Организация механических измерений. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия в том числе в виде практической подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ## Определение расхода пара через турбину. |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ## Изучение устройства паротурбинной установки |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Изучение турбоустановки Т-100/120-130-3 Волгодонской ТЭЦ |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | # Изучение характеристик оборудования, правил подготовки к пуску и пуск маслосистемы турбины |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | ## Изучение системы непрямого регулирования турбин |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ## Ознакомление с управлением турбоагрегата К-1000-60/1500-2М на действующем полномасштабном тренажере в УТП РоАЭС (экскурсия) |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | ## Ознакомление с гидроагрегатом на Цимлянской ГЭС (экскурсия) |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 1.6 раздела ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1Физические основы, устройства и принцип действия паровых турбин. - Правила пуска, обслуживания и остановки турбины. 3 Особенности эксплуатации паротурбинных установок атомных электростанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оформление технологической документации; - выполнение отдельных ремонтных операций с разборкой, ремонтом, наладкой узлов и механизмов тепломеханического оборудования; - использование мерительного инструмента; - определение неисправности оборудования и приспособлений; - замена смазочного материала; - выполнение шлифовки, шабровки, подгонки деталей оборудования; - дефектация деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ: - участие в проведении профилактических осмотров оборудования; - участие в организации работ по ремонту отдельных деталей и узлов; - обслуживание оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией; - выполнение работ по ремонту оборудования и систем атомных станций в соответствии с должностной инструкцией. - участие в ведении основных этапов наладки оборудования; - ознакомление с особенностями проведения опытной проверки приборов и аппаратуры; - участие в организации проведения настройки и регулировки оборудования, приборов и аппаратуры; - решения технических задач в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов; - оформление технологической документации; - участие в обслуживании оборудования и систем водоподготовки в соответствии с должностной инструкцией; - решение технических задач в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов; - участие в обслуживании турбин в соответствии с должностной инструкцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация 12 ак.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: 370 ак.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Новичков, С. В. Ремонт теплоэнергетического оборудования ТЭС : учебное пособие / С. В. Новичков, В. И. Лубков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-4497-0007-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82566.

2. Ташлыков, О. Л. Ремонт оборудования атомных станций : учебник для СПО / О. Л. Ташлыков ; под редакцией С. Е. Щеклеина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2020. — 351 c. — ISBN 978-5-4488-0772-5, 978-5-7996-2885-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92371.html (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Обеспечивает -точность и скорость чтения чертежей; -проведение профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов; -обслуживание оборудования систем в соответствии с должностной инструкцией; -наладку, настройка и регулировка и опытная проверка оборудования, приборов и аппаратуры; -использование средств индивидуальной защиты при эксплуатации, ремонте и монтаже оборудования систем АЭС | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 1.2. | Обеспечивает - точность и скорость чтения чертежей; - составление технической отчетной документации по эксплуатации и ремонту оборудования, систем и средств автоматизации АЭС | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 1.3. | Проводит - разработку технологических процессов монтажа оборудования и систем атомных электростанций; - выполнение работ по монтажу и эксплуатации оборудования и систем АЭС в соответствии с инструкцией; - решение технических задач в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов. | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 1.4. | Обеспечивает - выполнение сборочных, реконструктивных и монтажных работ на трубопроводах и арматуре, регулировка спец.арматуры; - выполнение работ по подготовке оборудования и трубопроводов к дезактивации. | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 1.5. | Осуществляет выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ОК 01. | Демонстрирует обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики. |
| ОК 02. | Показывает - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач при проведении профилактических осмотров установок и устройств, деталей и узлов, средств измерений и автоматизации; - широту использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 03. | Проводит самоанализ и коррекция результатов собственной работы, оценка эффективности и качества выполнения; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Демонстрирует ответственность за принятые решения |  |
| ОК 04. | Обеспечивает - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями коллегами, руководством, клиентами и мастерами в ходе обучения; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. |  |
| ОК 05. | Демонстрирует - грамотность устной и письменной речи на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - логичность и ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. | Демонстрирует гражданско-патриотическую позицию и осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Демонстрирует соблюдение норм экологической безопасности окружающей среды и ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; Эффективно действует при чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Осуществляет -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; Пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09. | Осуществляет - применение информационно-коммуникационных технологий при проектировании конструкторской документации; - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; |  |

Приложение 1.2

# к ПОП-П по специальности 
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

Примерная рабочая программа профессионального модуля

## «ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	5

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	7

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	8

3. Условия реализации профессионального модуля	10

3.1. Материально-техническое обеспечение	10

3.2. Учебно-методическое обеспечение	10

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	16

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	16

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	16

2. Структура и содержание профессионального модуля	18

2.1. Трудоемкость освоения модуля	18

2.2. Структура профессионального модуля	18

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	19

2.4 Курсовой проект (работа)	31

Выполнение курсового проекта по разделам 1, 2 ПМ.02 является обязательным.	31

3. Тепловой расчет парогенератора	31

3. Эксплуатация оборудования системы водоподготовки.	31

3. Условия реализации профессионального модуля	31

3.1. Материально-техническое обеспечение	31

3.2. Учебно-методическое обеспечение	31

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	31

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	38

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	38

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	38

2. Структура и содержание профессионального модуля	39

2.1. Трудоемкость освоения модуля	39

2.2. Структура профессионального модуля	40

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	40

.	43

3. Условия реализации профессионального модуля	43

3.1. Материально-техническое обеспечение	43

3.2. Учебно-методическое обеспечение	43

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	44

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	50

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	50

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	50

2. Структура и содержание профессионального модуля	52

2.1. Трудоемкость освоения модуля	52

2.2. Структура профессионального модуля	52

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	52

.	52

3. Условия реализации профессионального модуля	55

3.1. Материально-техническое обеспечение	55

3.2. Учебно-методическое обеспечение	55

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	55

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	61

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	61

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	61

2. Структура и содержание профессионального модуля	62

2.1. Трудоемкость освоения модуля	62

2.2. Структура профессионального модуля	62

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	63

.	63

3. Условия реализации профессионального модуля	65

3.1. Материально-техническое обеспечение	65

3.2. Учебно-методическое обеспечение	65

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	65

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## «ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01-ОК.09 ПК 2.1-ПК 2.5 | - вести контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации; - выполнять работы по обслуживанию оборудования основного контура и вспомогательных систем реактора атомной электростанции, ведению режима; специальной вентиляции с местных щитов реакторного отделения. | - состояние и перспективы развития атомной энергетики; - основы теории ядерных реакторов; - теорию критических размеров; - тепловыделяющие элементы и сборки; - конструкции уран-графитовых и водо-водяных энергетических реакторов, реакторов на быстрых нейтронах; - теплообмен и гидродинамику ядерных реакторов; - технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на атомных электростанциях; - назначение и принцип действия приборов теплотехнического и дозиметрического контроля; - устройство, принцип действия и технические характеристики основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования, средств измерений и автоматизации атомных станций; - условия и режимы работы, основные правила обеспечения эксплуатации атомных электростанций, причины неполадок и аварий, меры по их устранению; - основные принципы обеспечения безопасности атомных электростанций; - способы дезактивации радиоактивного оборудования; - способы защиты от ионизирующих излучений; - ядерно-физические процессы в ядерном реакторе; - контроль нейтронного потока; - систему внутриреакторного контроля; - органы регулирования и исполнительные механизмы систем управления и защиты реактора; - систему группового и индивидуального управления органами регулирования систем управления и защиты; - автоматическое управление мощностью реактора; - аварийную защиту реактора. | - контроля исправного состояния оборудования, приборов и аппаратуры; - участия в загрузке реакторов свежим топливом и выгрузке отработанного топлива из реакторов с пульта управления транспортно-технологическим оборудованием; - участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 326 | 212 |
| Курсовая работа (проект) | 44 | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 514 | 356 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01-ОК.09 ПК 2.1-ПК 2.5 | Раздел 1. Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 210 | 116 | 186 | 116 | 24 | - |  |  |
|  | Раздел 2. Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций | 100 | 56 | 80 | 56 | 20 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Контроль и защита теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 60 | 40 | 60 | 40 |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 514 | 356 | 326 | 212 | 44 | Х | Х | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсового проекта (работы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1ПМ. . Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций 210 ак.ч. |  |  |  |
| Тема 1 Физические основы ядерных реакторов. | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Общая характеристика реакторов. Понятие о ядерном реакторе. Терминология. Принципиальная схема и состав ядерного энергетического реактора. Классификация реакторов. Состав активной зоны реактора |  |
|  | 2 | Деление тяжелых ядер. Нейтронные реакции. Деление тяжелых ядер. Делящиеся и воспроизводящие нуклиды. Цепная реакция деления ядер. Протекание управляемой цепной реакции деления в ядерных реакторах. |  |
|  | 3 | Принятие критического состояния реактора. Понятие критического, подкритического и надкритического состояния реактора. Спектр нейтронов. Процесс замедления нейтронов. Характеристика замедлителей, применяемых в реакторах, предъявляемые к ним требования |  |
|  | 4 | Коэффициент размножения и нейтронный цикл в реакторах на тепловых нейтронах. Вероятность избежать резонансный захват. Коэффициент использования тепловых нейтронов. |  |
|  | 5 | Формула 4-х сомножителей Зависимость коэффициента размножения от обогащения ядерного топлива. Коэффициент размножения на быстрых и тепловых нейтронах.. |  |
|  | 6 | Эффективный коэффициент размножения. Материальный и геометрический параметры активной зоны. Уравнение критичности реактора. Критические размеры, объем, масса и загрузка активной зоны. Влияние отражателя. Эффективные размеры активной зоны. |  |
|  | 7 | Топливный цикл. Взаимодействие нейтронов с ядерным топливом. Выгорание ядерного топлива. Кампания реактора. Перегрузка ядерного топлива. Схема движения топлива на станции. Картограмма первой топливной загрузки реактора на АЭС. |  |
|  | 8 | Физический процессы в активной зоне реактора. Воспроизводство ядерного топлива. Коэффициент воспроизводства. Время удвоения топлива. Накопление продуктов деления. Зашлаковывание реактора. Отравление реактора ксеноном и самарием. Эффекты реактивности при отравлении. Температурный, мощностной и паровой коэффициенты реактивности. Саморегулирование ядерных реакторов |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  |  | №1 Определение критических размеров и критической загрузки активной зоны реактора на тепловых нейтронах. №2 Определение глубины выгорания ядерного топлива. №3 Определение коэффициента воспроизводства и массы наработанного плутония. |  |
| Тема 2 Конструкция реакторов. | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Тепловыделяющие элементы и сборки реактора ВВЭР. Понятие о тепловыделяющем элементе (твэле). Условия работы твэлов, требования, предъявляемые к ним. Топливные материалы и топливные композиции. Особенности конструктивного исполнения ТВС реактора. |  |
|  | ## 2 | Общая характеристика реакторов ВВЭР. Схема контура циркуляции теплоносителя. Конструкция реактора. Характеристика отдельных элементов и узлов. |  |
|  | 3 | Атомные станции теплоснабжения. Реакторные установки АСТ-500. |  |
|  | 4 | Основные направления повышения технико-экономических показателей действующих реакторов ВВЭР. Повышение мощности реакторов. Увеличение топливного цикла. Продление срока эксплуатации. |  |
|  | 5 | Общая характеристика реакторов канального типа. Принципиальная конструкция реактора РБМК-1000. Схема контура многократной принудительной циркуляции теплоносителя. |  |
|  | 6 | Сравнительная характеристика реакторов корпусного и канального типов. Повышение надежности и безопасности реакторов канального типа. |  |
|  | 7 | Особенности реакторов на быстрых нейтронах. Основные показатели реакторов. Физические процессы в активной зоне реактора. Конструкционные особенности реакторов на быстрых нейтронах. Характеристики отдельных элементов реакторов типа БН-350, БН-600. |  |
|  | 8 | Замкнутый топливный цикл. Сравнение конструкционных и компоновочных решений интегральных и петлевых реакторов типа БН. Перспектива развития реакторов. |  |
|  | 9 | Теплообмен в реакторах. Энерговыделение в реакторе. Характер неравномерности энерговыделения по объему активной зоны реактора. Коэффициенты неравномерности. Выравнивание энерговыделения по активной зоне. Многозонный реактор Тепловой баланс в реакторе. |  |
|  | 10 | Особенности теплоотдачи. Режимы теплоотдачи от поверхности твэлов к воде в водоохлаждаемых реакторах. Кризис теплообмена. Отвод теплоты в переходных режимах и после остановки реактора. |  |
|  | 11 | Гидродинамика. Особенности гидродинамики реактора. Режимы течения теплоносителя в ТВС. |  |
|  | 12 | Нормативная база. Требования нормативных документов и технологического регламента к системе управления и защиты реакторов (СУЗ). Принципиальная схема управления и защиты реактора. Анализ аварийных ситуаций. |  |
|  | 13 | Ядерная и радиационная безопасность. Особенности ядерного реактора как источника энергии. Обеспечение безопасности реакторов. Система барьеров безопасности реакторной установки. |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | №4 Изучение макетов твэл и ТВС в демонстрационном зале учебно-тренировочного подразделения АЭС №5 Изучение конструкции отдельных элементов и узлов реакторов типа ВВЭР. №6 Изучение конструкции элементов и узлов реакторов типа РБМК. №7 Изучение конструкции элементов и узлов реакторов типа БН |  |  |
| Тема 3 Парогенераторные установки атомных станций | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Общая характеристика парогенераторов. Понятие о парогенераторе. Принципиальная схема включения парогенераторов АЭС. Классификация парогенераторов. Требования к парогенераторам. |  |
|  | 2 | Конструкции парогенераторов. Конструкции и основные характеристики современных парогенераторов, обогреваемых водой под давлением, жидкими металлами, газовыми теплоносителями. |  |
|  | 3 | Факторы, влияющие на надежность работы парогенераторов. Технико-экономические показатели работы парогенератора. Проблемы и перспективы развития парогенераторов. |  |
|  | 4 | Теплообмен в парогенераторах. Процессы теплообмена в парогенераторах. Уравнение теплового баланса парогенераторов. |  |
|  | 5 | Влияние режима теплообмена на надежность парогенераторов. Влияние температурного режима поверхностей теплообмена на надежность парогенераторов. |  |
|  | 6 | Гидродинамика в парогенераторах. Гидродинамические процессы в парогенераторах. Тепловая и гидравлическая разверка в поверхностях теплообмена, методы ее предотвращения. |  |
|  | 7 | Сепарационные устройства. Обеспечение качества пара. Мероприятия по предупреждению загрязнения пара. Обеспечение качества пара. Мероприятия по предупреждению загрязнения пара. Организация продувки парогенераторов. Требования к сепараторам парогенераторов. |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | №8 Изучение конструкции парогенераторов различных типов. №9 Определение тепловой мощности и построение i < Q диаграммы парогенератора. № 10 Определение коэффициента теплопередачи поверхности теплообмена парогенератора, обогреваемого водой под давлением. №11 Определение величины поверхности нагрева и длины трубки парогенератора. |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов по разделу 1 ПМ.02 1 Тепловой расчет реактора 2 Физический расчет реактора 3 Тепловой расчет парогенератора |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление -практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом. |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) - контроля исправного состояния оборудования атомных электростанций - участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций - участие в ремонте оборудования реакторного и турбинного отделений -участие в выполнении работы по обслуживанию оборудования основного контура и вспомогательных систем реактора атомной электростанции, ведению режима спецвентилляции с местных щитов реакторного отделения. |  |  |  |
| Раздел 2 ПМ. 02 Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций 100 ак.ч. |  |  |  |
| ## Тема 1 Эксплуатация оборудования и вспомогательных систем ядерных установок с реактором ВВЭР. | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Введение. Главный циркуляционный контур (ГЦК). Назначение, компоновка оборудования и технические характеристики. |  |
|  | 2 | Эксплуатация главных циркуляционных насосов. Требования и конструкционные особенности главных циркуляционных насосов (ГЦН). |  |
|  | 3 | Подготовка ГЦН к пуску, пуск, контроль во время работы, остановка насосов. Аварийная остановка. |  |
|  | 4 | Эксплуатация системы компенсации давления (КД) ГЦК. Назначение, состав и принцип работы оборудования системы КД. |  |
|  | 5 | Режимы работы системы КД. Требования регламентирующих документов к работе системы. |  |
|  | 6 | Эксплуатация систем очистки теплоносителя первого контура. Назначение, состав, принцип работы. |  |
|  | 7 | Особенности и технические характеристики систем очистки. Требования регламентирующих документов к работе системы очистки теплоносителя первого контура. |  |
|  | 8 | Эксплуатация систем продувки, подпитки и борного регулирования. Назначение, состав оборудования и технические характеристики систем. |  |
|  | 9 | Режимы работы систем Требования регламентирующих документов к работе систем. Организационные и неорганизационные протечки. |  |
|  | 10 | Эксплуатация и назначение промежуточного контура и систем охлаждения потребителей реакторного отделения. |  |
|  | 11 | Оборудование, обслуживание промконтура. Режимы работы. |  |
|  | 12 | Требования регламентирующих документов к промконтуру. |  |
|  | 13 | Системы безопасности реакторного отделения. |  |
|  | 14 | Проектные аварии, максимальная проектная аварии и их последствия. |  |
|  | 15 | Общая характеристика систем безопасности реакторного отделения. |  |
|  | 16 | Техническая характеристика защитных систем аварийного охлаждения активной зоны реактора. |  |
|  | 17 | Локализующие системы безопасности: герметичные боксы, защитная оболочка, барьеры локализации. |  |
|  | 18 | Техническая характеристика спринклерной системы, режимы работы. Требования регламентирующих документов к работе системы. |  |
|  | 19 | Эксплуатация систем технологической газоочистки. Основные источники газообразных радиоактивных продуктов. |  |
|  | 20 | Назначение, состав и принцип работы оборудования систем спецгазоочистки (СГО). |  |
|  | 21 | Режимы работы оборудования систем СГО. |  |
|  | 22 | Требования регламентирующих документов к работе системы. Установка сжигания гремучей смеси, требования регламентирующих документов |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | №1 Изучение схем оборудования и технических характеристик ГЦК № 2 Изучение особенностей конструкции и технических характеристик ГЦН-195М № 3 Изучение схемы и технических характеристик системы компенсации давления № 4 Изучение технологических схем и принципов работы оборудования системы очистки теплоносителя первого контура. №5 Изучение схем оборудования систем продувки-подпитки и борного регулирования №6 Изучение схем и работы систем безопасности ЯУ с ВВЭР-1000. |  |  |
| Тема 2 Эксплуатация оборудования и вспомогательных систем ядерных установок с РБМК | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Контур многократной принудительной циркуляции (КМПЦ). Назначение, состав и принцип работы оборудования, технические характеристики КМПЦ. Режим работы, эксплуатационные требования. |  |
|  | 2 | Системы контроля расхода воды в технологических каналах. Система контроля герметичности оболочек твэл. |  |
|  | 3 | Эксплуатация главных циркуляционных насосов (ГЦН). Назначение, особенности конструкции, технические характеристики ГЦН канальных реакторов и их вспомогательных систем. |  |
|  | 4 | Эксплуатация систем продувки, расхолаживания и охлаждения. |  |
|  | 5 | Назначение системы, состав и принцип работы оборудования, технические характеристики. |  |
|  | 6 | Системы продувки и расхолаживания реактора (СПиР). Назначение, принципиальная схема, режимы работы, особенности эксплуатации систем: охлаждения каналов СУЗ |  |
|  | 7 | Назначение, принципиальная схема, режимы работы, особенности эксплуатации систем КД |  |
|  | 8 | Назначение, принципиальная схема, режимы работы, Особенности эксплуатации систем охлаждения боковой биологической защиты реактора |  |
|  | 9 | Назначение, принципиальная схема, режимы работы, особенности эксплуатации систем промежуточного контура. |  |
|  | 10 | Эксплуатация газового контура. Компоновка графитовой кладки и металлоконструкций. |  |
|  | 11 | Назначение, схема, состав оборудования, технические характеристики газового контура. Режимы эксплуатации. |  |
|  | 12 | Система контроля целостности технологических каналов. Режимы эксплуатации. |  |
|  | 13 | Системы безопасности реакторного отделения. Проектные аварии, назначение систем безопасности. |  |
|  | 14 | Назначение, состав и принцип работы оборудования, принципиальная схема системы аварийного охлаждения реактора (САОЗ). |  |
|  | 15 | Режимы работы САОЗ. Локализующие устройства безопасности. Спринклерная система. |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  |  | №7 Изучение схемы и цикла работы по канальной системы КГО №8 Изучение схем и технических характеристик вспомогательных систем ЦВН-7, ЦВН-8 № 9 Изучение принципиальной схемы оборудования и режимов работы системы СПиР №10 Изучение газового контура, назначения и параметров работы реактора РБМК-1000 |  |
| Тема 3 Эксплуатация оборудования и вспомогательных систем ядерных установок с ректором на быстрых нейтронах (БН) | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Особенности эксплуатации натриевых контуров. Особенности конструкции. Технические характеристики реакторов БН. Схемы циркуляции теплоносителя первого и второго контуров. |  |
|  | ## 2 | Особенности эксплуатации оборудования натриевых контуров, требования к эксплуатации. |  |
|  | 3 | Эксплуатация главных циркуляционных насосов (ГЦН). Особенности ГЦН, работающих с натриевым теплоносителем.. |  |
|  | 4 | Вспомогательные системы ГЦН. Эксплуатация и требования к эксплуатации ГЦН первого и второго контуров |  |
|  | 5 | Эксплуатация парогенераторов (ПГ). Особенности конструкции ПГ, обогреваемых жидкометаллическим натрием. Особенности эксплуатации, эксплуатационные требования. |  |
|  | 6 | Эксплуатация вспомогательных систем реакторного отделения. Состав оборудования газовых систем. Режимы работы. |  |
|  | 7 | Система разогрева натрия. Оборудование и технические характеристики системы очистки натрия. Обслуживание систем бакового хозяйства. |  |
|  | 8 | Системы безопасности реакторного отделения. Физико-технические основы безопасности реакторов БН. Технические средства обеспечения безопасности. |  |
|  | 9 | Система аварийной защиты и аварийного расхолаживания реактора. |  |
|  | 10 | Локализующие системы реактора БН |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  |  | № 11 Изучение принципиальных схем и особенностей компоновки ЯУ с БН. № 12 Изучение особенностей конструкции и технических характеристик ГЦН с БН. № 13 Изучение конструкционных особенностей и технических характеристик промежуточного теплообменника натрий-натрий. № 14 Изучение схем и технических характеристик вспомогательных систем реакторного отделения. № 15 Изучение безопасности работы реактора ЯУ с БН-600. |  |
| Тема 4 Транспортно-технологические операции с ядерным топливом. | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Хранение ядерного топлива. Специфические особенности ядерного топлива. |  |
|  | ## 2 | Правила приемки и хранения свежего топлива. Подготовка тепловыделяющих сборок к загрузке в активную зону. |  |
|  | ## 3 | Транспортировка отработавшего топлива. Требования к бассейну выдержки. Система расхолаживания бассейна выдержки. Обеспечение безопасности при операциях с ядерным топливом. |  |
|  | 4 | Перегрузка топлива на водо-водяных корпусных реакторах (ВВЭР). Необходимость замены топлива. Зависимость кампании реактора от различных факторов. Способы перегрузки топлива. |  |
|  | 5 | Транспортно-технологическое оборудование. Последовательность операций при перегрузке топлива. Мероприятия ядерной и радиационной безопасности. |  |
|  | 6 | Перегрузка топлива на канальных реакторах. Способы перегрузки топлива. Транспортно-технологическое оборудование канальных реакторов. |  |
|  | 7 | Назначение, конструкция и режимы работы разгрузочно-загрузочной машины. Мероприятия ядерной и радиационной безопасности. |  |
|  | 8 | Перегрузка топлива на реакторах типа БН. Способы перегрузки топлива. Транспортно-технологическое оборудование реакторов БН. Последовательность операций при перегрузке топлива. |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | №16 Способы перегрузки ядерного топлива на реакторах ВВЭР, РБМК, БН. |  |  |
|  | №17 Определение оптимального способа перегрузки топлива. |  |  |
|  | №18 Транспортно-технологические операции по перегрузке реактора ВВЭР-440 |  |  |
| Тема 5 Пусконаладочные работы на ядерных установках. | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Организация пусконаладочных работ. Порядок приемки энергоблоков в эксплуатацию. Особенности пуско-наладочных работ. |  |
|  | ## 2 | Пусконаладочная документация. Этапы и технология проведения пусконаладочных работ на АЭС с различным типом реакторов. |  |
|  | 3 | Пуск энергоблоков. Виды пусков, схемы. Требования регламентирующих документов к пуску энергоблока. |  |
|  | 4 | Последовательность работ, проводимых при пуске энергоблока (на примере серийного блока ВВЭР-1000, РБМК-1000). Обеспечение безопасности пуска реактора. |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | № 19 Разбор пусковой схемы энергоблока с реактором ВВЭР-1000 |  |  |
|  | №20 Ознакомление с обслуживанием ядерных установок на действующем тренажере ВВЭР-1000 (Экскурсия) |  |  |
|  | №21 Этапы ввода энергоблока АЭС ВВЭР-1000 в эксплуатацию |  |  |
| Тема 6 Обслуживание ядерных установок | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Обслуживание ядерных установок при работе на мощности. Организация эксплуатации и контроль за работой ядерных установок. Требования регламентирующих документов к обслуживанию ядерных установок на мощности |  |
|  | ## 2 | Организация водно-химического режима. Способы увеличения глубины выгорания ядерного топлива и длительности кампании. Эксплуатационная документация. |  |
|  | 3 | Останов энергоблока. Виды остановов. Последовательность операций при останове энергоблока с реактором типа ВВЭР. Особенности останова энергоблока с реактором РБМК. Обеспечение безопасности при остановах. Обслуживание остановленной ядерной установки. |  |
|  | 4 | Ликвидация аварийных ситуаций. Требования регламентирующих документов к аварийному останову реактора. |  |
|  | 5 | Схема построения защиты на АЭС. Аварийные защиты. Мероприятия и регламентирующие документы по защите населения в случае запроектных аварий. |  |
|  | 6 | Зачет по разделу 2 |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | № 22 Культура безопасности |  |  |
|  | №23 Разбор возможных нарушений и отказов в работе ЯУ. Действия персонала по их предупреждению и устранению на действующем тренажере ВВЭР -1000 |  |  |
| Курсовое проектирование Примерная тематика курсовых проектов по разделу 2 ПМ.02 1 Эксплуатация оборудования реакторного отделения. 2 Эксплуатация оборудования турбинного отделения. 3 Эксплуатация оборудования системы водоподготовки. |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа над курсовым проектом. |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) - участие в ремонте оборудования реакторного и турбинного отделений - участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций; -участия в загрузке реакторов свежим топливом и выгрузке отработанного топлива из реакторов с пульта управления транспортно-технологическим оборудованием; - участие в работах по обслуживанию оборудования основного контура и вспомогательных систем реактора атомной электростанции. |  |  |  |
| Раздел 3 Контроль и защита теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций 60 ак.ч. |  |  |  |
| Тема 1. Основы теории автоматического регулирования | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные понятия и определения теории автоматического регулирования. Замкнутые и разомкнутые АСР. Звено АСР. Классификация автоматической системы регулирования по отклонению параметра (стабилизирующие, программные, следящие АСР), по возмущению. Переходные процессы в САР. |  |
|  | 2 | Элементарное звено. Входные и выходные величины звеньев. Типовые звенья САР: Усилительное звено, апериодическое звено, колебательное звено, запаздывающее звено, интегрирующее звено. Соединения звеньев. Соединение звеньев: последовательное, параллельное, параллельное встречное соединение звеньев |  |
|  | 6 | Классификация автоматических регуляторов. Регуляторы прямого и непрямого действия (электрические, гидравлические, пневматические, комбинированные). Структурная схема электронного регулятора. Регуляторы непрерывного и дискретного действия. |  |
|  | 7 | Стандартные законы регулирования. Законы регулирования. Линейные законы регулирования: пропорциональный, интегральный, пропорционально интегральный, пропорционально интегрально - дифференциальный. Примеры реализации линейных законов регулирования. |  |
|  | 8 | Качество процессов регулирования линейных систем. Определение показателей качества косвенными и прямыми методами. Показатели качества линейных систем автоматического регулирования. |  |
| Тема 2 Технические средства автоматического регулирования. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об аппаратуре автоматического регулирования, применяемой на АЭС. Промышленные регуляторы и их основные элементы. Режимы работы промышленных регуляторов. Перспективы развития средств автоматизации. |  |
|  | 2 | Регулирующие аналоговые блоки с импульсным и непрерывным выход. Функции регулирующих аналоговых блоков. Органы настройки, контроля и основные технические характеристики регулирующих аналоговых блоков. Основные узлы регулирующих блоков, их устройство и принцип действия. |  |
|  | 3 | Функциональные блоки динамических и статических преобразований. Назначение отдельных функциональных блоков динамических и статических преобразований. |  |
|  | 4 | Исполнительные механизмы и их пусковые устройства. Назначение пусковых устройств. Основные типы пусковых устройств применяемых на АЭС, их устройство, органы настройки, основные технические характеристики. Назначение исполнительных механизмов. |  |
|  | 5 | Регулирующие органы дроссельного типа. Назначение дроссельных регулирующих органов. Классификация дроссельных регулирующих органов. Способы сочленения регулирующих органов с исполнительными механизмами. |  |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | № 1 Изучение схемы и принципа действия Р-12 № 2 Изучение схемы и принципа действия регулятора РД-3М № 3 Изучение измерительного преобразователя «Сапфир-22М» №4 Изучение структур типовых регуляторов |  |  |
| Тема 3 Теплотехнические измерения | Содержание |  |  |
|  | 1 |  | Измерение теплотехнических параметров. Измерение температуры. Классификация приборов для измерения температуры. Основные сведения о температуре и температурных шкалах. Классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения, их свойства, основные метрологические характеристики и конструктивное исполнение. Манометрические термометры. Манометрические термометры: газовые, жидкостные и конденсационные. |
|  | 2 |  | Термоэлектрические преобразователи. Термоэлектрические преобразователи: свойства, термоэлектродные материалы, типы и характеристики, конструктивное исполнение. Особенности термоэлектрических преобразователей, выпускаемых для АЭС, кабельных преобразователей, |
|  | 3 |  | Лабораторные и автоматические потенциометры. Типы потенциометров, особенности их конструкции. Поверка потенциометров. |
|  | 4 |  | Термопреобразователи сопротивления. Типы термопреобразователей сопротивления, характеристики, устройство и область применения. Полупроводниковые термопреобразователи. |
|  | 5 |  | Измерительные мосты. Измерительные уравновешенные и неуравновешенные мосты, их принцип действия. Автоматические мосты. Поверка мостов. Логометры. Принцип их действия. Промышленные логометры, их конструктивное исполнение. |
|  | 6 |  | Измерение температуры тел по излучению. Пирометры. Измерение температуры тел по их излучению. Общие понятия и законы теплового излучения. Методы измерения температуры тел по их излучению. Типы пирометров |
|  | 7 |  | Измерение давления и разряжения. Классификация приборов для измерения давления. Общие сведения и основные свойства упругих чувствительных элементов, применяемых в деформационных манометрах. . |
|  |  |  | Манометры с дистанционной передачей показаний: с дифференциально-трансформаторным, магнитомодуляционным, тензометрическим преобразователем. |
|  | 8 |  | Измерение расхода жидкостей, газа и пара по перепаду давления в сужающем устройстве. Стандартные сужающие устройства. Расходомеры. Расходомеры воздуха эжекторов |
|  |  |  | Дифференциальные манометры Типы дифференциальных манометров. Измерение уровня жидкостей. Методы измерения уровня. Измерение уровня воды в парогенераторах, подогревателях и конденсаторах паровых турбин. |
|  | 10 |  | Анализаторы для определения растворенного в воде кислорода. Их устройство, принцип действия. |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |  |
|  | №1 Поверка термоэлектрического преобразователя №2 Поверка стандартного преобразователя сопротивления №3 Поверка пирометров №4 Поверка трубчато-пружинного манометра №5 Поверка гидростатического уровнемера. |  |  |
| Тема 4 Физические основы контроля и правления ядерного реактора | Содержание |  |  |
|  | ## 1 | Общие сведения о конструкции и основных компонентах ядерной энергетической установки. Цепная реакция деления ядер. Мощность, кампания, энергоресурс реактора. Энерговыделение в активной зоне реактора. Реактивность и запас реактивности реактора. Критичность и коэффициент размножения. Период реактора. Факторы, приводящие к снижению реактивности: температурный эффект, выгорание, шлакование, воспроизводство топлива |  |
|  | 2 | Общие сведения о системах контроля ядерной энергетической установки. Ядерный реактор как объект контроля и управления. Измеряемые и регулируемые параметры. Канал контроля и управления «реактивность – мощность». |  |
| Тема 5 Основы теории внутриреакторного контроля | Содержание |  |  |
|  | 1 | Диапазоны измерения нейтронного потока. Общие сведения об измерении ядерно-физических параметров реактора. Минимальный контролируемый уровень нейтронного потока. Требования к нейтронным детекторам. Чувствительность измерителей нейтронного потока |  |
|  | 2 | Ионизационная камера: компенсированная и некомпенсированная. Условное обозначение камер. Камера деления и пропорциональный счётчик. Камера деления: устройство, принцип действия, назначение. Пропорциональный счётчик: устройство, принцип действия, назначение. |  |
|  | 3 | Внутриреакторные детекторы. Датчики прямого заряда. Активационные детекторы. Канал нейтронный измерительный реактора ВВЭР-1000. Методы регистрации сигналов детекторов нейтронного потока. Токовый метод. Импульсный метод |  |
|  | 4 | Аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП).Аппаратура контроля нейтронного потока, назначение схем, состав комплекта. Система внутриреакторного контроля (СВРК). Структура СВРК. Назначение и основные задачи системы. Оборудование СВРК |  |
| Тема 6 Органы регулирования мощности реактора | Содержание |  |  |
|  | 1 | Способы управления цепной реакцией деления. Эффективность стержней регулирования и методы измерения. Конструкция органов регулирования ядерных реакторов типа ВВЭР, РБМК, БН. Принципиальная схема СУЗ. |  |
|  | 2 | Автоматические системы регулирования мощности реактора (АРМ) Регуляторы мощности реактора, нейтронной мощности (РНМ). Функциональная схема регуляторов. |  |
|  | 3 | Состав и назначение аварийной защиты реактора. Состав и назначение аварийной защиты. Основные критерии, характеризующие аварийный режим. Факторы срабатывания аварийной защиты. Основные методы и средства останова реактора. Структурные схемы аварийной защиты реактора. |  |
|  | 4 | Аппаратура аварийной защиты реактора. Размещение оборудования аварийной защиты реактора. Электрооборудование системы управления и защиты. Требования, предъявляемые к системе электроснабжения. Организация электрического питания. Электроснабжение СУЗ. |  |
|  |  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |  |
|  | 1 | Расчет коэффициента размножения нейтронов |  |
|  | 2 | Измерение характеристик системы регулирования реактора ввэр-1000 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) - участие в контроле показаний средств измерений автоматических регуляторов и сигнализации; -участие в ведении режима спецвентиляции с местных щитов реакторного отделения; -участие в контроле исправного состояния приборов и аппаратуры оборудования атомных электростанций. |  |  |  |
| Всего: 514 ак.ч. |  |  |  |

2.4 Курсовой проект (работа)

Выполнение курсового проекта по разделам 1, 2 ПМ.02 является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов по разделу 1 ПМ.02:

1.Тепловой расчет реактора

2. Физический расчет реактора

3. Тепловой расчет парогенератора

Примерная тематика курсовых проектов по разделу 2 ПМ.02:

1. Эксплуатация оборудования реакторного отделения.

2. Эксплуатация оборудования турбинного отделения.

3. Эксплуатация оборудования системы водоподготовки.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Радиационная безопасность», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бекман, И. Н.  Ядерные технологии : учебник для среднего профессионального образования / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 500 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14183-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544206.

2. Беспалов, В. И.  Радиационная защита: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Беспалов. — 5-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14182-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544205. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Умеет работать с чертежами в соответствии с требованиями ЕСКД Проводит контроль исправности состояния оборудования, приборов и аппаратуры в соответствии с требованиями Инструкции | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.2. | Обеспечивает -выявление причины отклонений режимов при эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями Инструкции -обслуживание теплотехнического оборудования основного контура и вспомогательных систем АЭС в соответствии с требованиями Инструкции -проведение режима спецвентилляции с местных щитов реакторного отделения в соответствии с требованиями Инструкции | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.3. | Осуществляет -обеспечение основных правил эксплуатации теплотехнического оборудования АЭС в соответствии с требованиями Инструкции -установление причин неполадок и аварий в соответствии с требованиями Инструкции | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.4. | Владеет - основными принципами обеспечения безопасности на АЭС - способами защиты от ионизирующих излучений в соответствии с требованиями Инструкции | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 2.5. | Демонстрирует -способность разработки систем планово-предупредительных работ по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с требованиями Инструкции -проведение анализа надежности оборудования на основе действующей информационной системы в соответствии с требованиями Инструкции | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ОК 01. | Демонстрирует обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики. |
| ОК 02. | Показывает - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач при проведении профилактических осмотров установок и устройств, деталей и узлов, средств измерений и автоматизации; - широту использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 03. | Проводит самоанализ и коррекция результатов собственной работы, оценка эффективности и качества выполнения; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Демонстрирует ответственность за принятые решения |  |
| ОК 04. | Обеспечивает - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями коллегами, руководством, клиентами и мастерами в ходе обучения; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. |  |
| ОК 05. | Демонстрирует - грамотность устной и письменной речи на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - логичность и ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. | Демонстрирует гражданско-патриотическую позицию и осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Демонстрирует соблюдение норм экологической безопасности окружающей среды и ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; Эффективно действует при чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Осуществляет -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; Пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09. | Осуществляет - применение информационно-коммуникационных технологий при проектировании конструкторской документации; - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; понимает тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Использует законодательные и нормативно-правовые акты при планировании предпринимательской деятельности в энергетической отрасли |  |

Приложение 1.3

# к ПОП-П по специальности 
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

Примерная рабочая программа профессионального модуля

## «ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	5

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	7

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	8

3. Условия реализации профессионального модуля	10

3.1. Материально-техническое обеспечение	10

3.2. Учебно-методическое обеспечение	10

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	16

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	16

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	16

2. Структура и содержание профессионального модуля	18

2.1. Трудоемкость освоения модуля	18

2.2. Структура профессионального модуля	18

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	19

2.4 Курсовой проект (работа)	31

Выполнение курсового проекта по разделам 1, 2 ПМ.02 является обязательным.	31

3. Тепловой расчет парогенератора	31

3. Эксплуатация оборудования системы водоподготовки.	31

3. Условия реализации профессионального модуля	31

3.1. Материально-техническое обеспечение	31

3.2. Учебно-методическое обеспечение	31

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	31

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	38

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	38

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	38

2. Структура и содержание профессионального модуля	39

2.1. Трудоемкость освоения модуля	39

2.2. Структура профессионального модуля	40

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	40

.	43

3. Условия реализации профессионального модуля	43

3.1. Материально-техническое обеспечение	43

3.2. Учебно-методическое обеспечение	43

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	44

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	50

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	50

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	50

2. Структура и содержание профессионального модуля	52

2.1. Трудоемкость освоения модуля	52

2.2. Структура профессионального модуля	52

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	52

.	52

3. Условия реализации профессионального модуля	55

3.1. Материально-техническое обеспечение	55

3.2. Учебно-методическое обеспечение	55

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	55

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	61

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	61

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	61

2. Структура и содержание профессионального модуля	62

2.1. Трудоемкость освоения модуля	62

2.2. Структура профессионального модуля	62

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	63

.	63

3. Условия реализации профессионального модуля	65

3.1. Материально-техническое обеспечение	65

3.2. Учебно-методическое обеспечение	65

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	65

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## «ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01-ОК.09 ПК 3.1-ПК 3.4 | - -формулировать задачу персоналу своевременно, четко и однозначно; -предупреждать и разрешать конфликтные ситуации; - проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; - мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; - участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала; - распределять обязанности для подчиненного персонала; - выполнять подбор и расстановку персонала; - организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; - контролировать использование средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; - выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ; - выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; - оценивать эффективность производственной деятельности персонала подразделения; - анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке; | - основные принципы организации работы на атомной станции; - методику проведения инструктажей; - планы защиты персонала и населения в случае аварийной ситуации; - порядок организации работ по нарядам и распоряжениям; - принципы и методики проведения противоаварийных мероприятий; - порядок действия персонала при основных аварийных ситуациях в технологической цепочке; - методики аттестации персонала и рабочих мест; - нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом; - правила и нормы охраны труда на атомных станциях; -инструкции по ведению оперативных переговоров; -основы коммуникации и конфликтологии. | - -участия в собраниях коллектива смен с обсуждением производственных вопросов, планов работы цеха и смены, показателей работы цеха и атомной станции; - обхода и осмотра оборудования, помещений и рабочих мест; - участия в проведении производственных совещаний; - участия в обучении персонала и оценке знаний персонала; -контроля использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; - участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ; - анализа нарушений в работе подразделения; - участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 62 | 40 |
| Курсовая работа (проект) |  | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 170 | 148 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01-ОК.09 ПК 3.1-ПК 3.4 | Раздел 1. Организация трудовой деятельности персонала | 62 | 40 | 62 | 40 |  | - |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 170 | 148 | 62 | 40 |  | Х | Х | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Организация трудовой деятельности персонала | 62 ак.ч. |
| Тема1.1 Охрана труд | Содержание |
|  | Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии Определение охраны труда. |
|  | Обучение работников по охране труда. Инструктажи: виды, периодичность, цели, назначение, кто проводит, где проводит, по каким Инструкциям, Порядок проведения внепланового инструктажа. Правила допуска работника к самостоятельной работе, порядок и сроки проведения первичной, очередной и внеочередной проверки знаний работников. |
|  | Общие сведения о радиационной безопасности Биологическое действие радиации на организм человека. Скорость накопления облучения. Пути поступления радиоактивных веществ в организм. Обеспечение радиационной безопасности. Требования к персоналу. Меры, применяемые при радиационных поражениях. |
|  | Общие сведения о выполнении работ повышенной опасности Общие сведения о выполнении работ повышенной опасности в соответствии с межотраслевыми правилами ПОТ РМ -012-2000 по охране труда при работе на высоте. Работы на высоте по наряд-допуску. Требования к ограждениям, площадкам, лестницам, Требования безопасности к лесам, и подмостям. Требования к предохранительным поясам, страховочным канатам. Какие работы относятся к работам повышенной опасности. Порядок допуска к работам повышенной опасности. |
|  | Расследование и учет несчастных случаев на производстве Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Статьи 227-231 трудового кодекса РФ. Опасные и вредные производственные факторы. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве |
|  | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве Методы и приемы оказания первой помощи при поражении организма электрическим током. Методы и приемы оказания первой помощи при переломах, ушибах, сотрясении головного мозга, отравлении, обморожении, отравлении угарным газом и других травмах. |
|  | Травматизм и профзаболевания Виды травматизма. Основные причины производственного травматизма. Мероприятия по предупреждению производственного травматизма, оградительная техника, предохранительные устройства, приспособления и предупреждающие надписи. Понятие о профзаболеваниях. Вредные производственные факторы: запылённость, загазованность, вибрация и др. Мероприятия по предупреждению профзаболеваний. |
|  | Производственная санитария и гигиена труда Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Производственная вредность и борьба с ней. Освещенность рабочих мест. Цель медицинского освидетельствования. Регулярность проведения медосмотров. |
|  | Наряд – допуск Цель, структура, ответственность. |
|  | СУОТ Административно общественный контроль |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты Средства индивидуальной и коллективной защиты. Спецодежда. Основные и дополнительные средства электрозащиты. Нормы выдачи СИЗ.. Правила применения СИЗ. Электробезопасность. Противопожарная безопасность. Профилактические меры по предупреждению пожаров. Первичные средства пожаротушения. Способы их применения. Контроль за обеспечением работников СИЗ и применением ими СИЗ |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | 1 Исследования и контроль ионизирующего излучения |
|  | 2 Изучение принципа работы индивидуального дозиметра |
|  | 3 Производственные помещения и пожарная опасность (Основы противопожарной защиты) |
|  | 4 Изучение устройства огнетушителей |
|  | 5 Производственный травматизм. Несчастные случаи на производстве |
|  | 6 Инструктаж работников по охране труда, порядок его проведения и оформления |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Управление, надзор и контроль за безопасностью и охраной труда. Основные задачи, функции и права этих органов. 2.Специальная оценка условий труда 3. Мероприятия по улучшению условий охраны труда 4. Системы стандартов безопасности труда 5. Методы и средства защиты от ионизирующих излучений (радиации) |  |
| Тема1.2.Управление персоналом | Содержание |
|  | Роль планирования в организации. Стратегическое планирование. Функция планирования. Роль планирования в организации. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, тактические, оперативные. Основные стадии планирования. Стратегическое планирование: понятие, назначение. Этапы стратегического планирования: определение миссии и целей, анализ внешней и внутренней среды), выбор, реализация, оценка стратегии. Бизнес-план: понятие, назначение, основные разделы. |
|  | Организационная структура управления. Основные виды разделения управленческого труда. Структурные подразделения, звенья и ступени управления. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Типы структур управления (линейная, функциональная, комбинированная, управление по проекту, матричная), их преимущества и недостатки. Разделения управленческого труда: сущность, содержание. |
|  | Система мотивации труда Сущность понятий: мотивация, мотив. Критерии мотивации: потребности (первичные и вторичные), стимулы (принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение самоутверждение), вознаграждение (внутреннее и внешнее). |
|  | Деловое и управленческое общение Психология и этика делового общения. Деловой этикет. Роль общения для современного менеджера. Формы общения: опосредованное, непосредственное. Искусство строить отношения между партнёрами. Организация общения. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров: планирование, факторы повышения эффективности, фазы. Техника телефонных переговоров. |
|  | Привлечение и набор персонала. Технология построения конкурсных процедур. Адаптация новых сотрудников. |
|  | Создание системы аттестации персонала. Работа с резервом и планированием карьеры. Обучение персонала. Основные направления обучения сотрудников. Оценка эффективности обучения персонала. Разработка программ стимулирования труда |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Решение ситуационных задач по планированию деятельности Составление миссии предприятий атомной отрасли |
|  | Составление организационной структуры управления предприятиями атомной отрасли |
|  | Формирование критериев оценки кандидатов |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1 Стратегическое и оперативное планирование 2 Типы организационных структур управления предприятиями 3 Проблемы, связанные с мотивацией персонала организаций 4Типы производственных совещаний, их проблематика 5 Изучение нормативно-правовой документации на рабочем месте 6 Организация рабочего места |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - участие в проведении обхода и осмотра оборудования, помещений и рабочих мест; - участие в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ. - осуществления контроля использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля |  |
| Всего: 170 ак.ч. |  |

.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Грибов, В. Д., Менеджмент: учебное пособие / В. Д. Грибов. — М.: КноРус, 2024. — 275 с. — ISBN 978-5-406-12808-4. — URL: https://book.ru/book/952691 — Текст: электронный.

2. Грибов, В. Д., Основы экономики, менеджмента и маркетинг: учебное пособие / В. Д. Грибов. — М.: КноРус, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-406-10684-6. — URL: https://book.ru/book/946262 — Текст: электронный.

3. Косолапова, Н. В., Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — М.: КноРус, 2024. — 181 с. — ISBN 978-5-406-12839-8. — URL: https://book.ru/book/952781 — Текст: электронный.

4. Попов, Ю. П., Охрана труда: учебное пособие / Ю. П. Попов, В. В. Колтунов. — М.: КноРус, 2023. — 225 с. — ISBN 978-5-406-11198-7. — URL: https://book.ru/book/947850 — Текст: электронный.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Осуществляет - участие в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала; - распределение обязанностей для подчиненного персонала; - выполнение подбора и расстановки персонала; - организацию взаимодействия персонала с другими подразделениями; - выявление и анализ причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; - оценку эффективности производственной деятельности персонала подразделения; | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 3.2. | Обеспечивает - проведение осмотра оборудования, помещений и рабочих мест; - мотивацию персонала соблюдение требований правил охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; - проведение анализа и оценки состояния техники безопасности на производственном участке; - выполнение организационного мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ; | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 3.3. | Осуществляет - мотивацию персонала по соблюдению требований правил охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; - контроль использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 3.4. | Проводит мотивация персонала по соблюдению требований правил охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ОК 01. | Демонстрирует обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики. |
| ОК 02. | Показывает - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач при проведении профилактических осмотров установок и устройств, деталей и узлов, средств измерений и автоматизации; - широту использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 03. | Проводит самоанализ и коррекция результатов собственной работы, оценка эффективности и качества выполнения; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Демонстрирует ответственность за принятые решения |  |
| ОК 04. | Обеспечивает - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями коллегами, руководством, клиентами и мастерами в ходе обучения; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. |  |
| ОК 05. | Демонстрирует - грамотность устной и письменной речи на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - логичность и ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. | Демонстрирует гражданско-патриотическую позицию и осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Демонстрирует соблюдение норм экологической безопасности окружающей среды и ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; Эффективно действует при чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Осуществляет -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; Пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09. | Осуществляет - применение информационно-коммуникационных технологий при проектировании конструкторской документации; - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; понимает тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; использует законодательные и нормативно-правовые акты при планировании предпринимательской деятельности в энергетической отрасли. |  |

Приложение 1.4

# к ПОП-П по специальности 
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ 04. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	5

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	7

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	8

3. Условия реализации профессионального модуля	10

3.1. Материально-техническое обеспечение	10

3.2. Учебно-методическое обеспечение	10

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	16

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	16

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	16

2. Структура и содержание профессионального модуля	18

2.1. Трудоемкость освоения модуля	18

2.2. Структура профессионального модуля	18

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	19

2.4 Курсовой проект (работа)	31

Выполнение курсового проекта по разделам 1, 2 ПМ.02 является обязательным.	31

3. Тепловой расчет парогенератора	31

3. Эксплуатация оборудования системы водоподготовки.	31

3. Условия реализации профессионального модуля	31

3.1. Материально-техническое обеспечение	31

3.2. Учебно-методическое обеспечение	31

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	31

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	38

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	38

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	38

2. Структура и содержание профессионального модуля	39

2.1. Трудоемкость освоения модуля	39

2.2. Структура профессионального модуля	40

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	40

.	43

3. Условия реализации профессионального модуля	43

3.1. Материально-техническое обеспечение	43

3.2. Учебно-методическое обеспечение	43

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	44

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	50

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	50

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	50

2. Структура и содержание профессионального модуля	52

2.1. Трудоемкость освоения модуля	52

2.2. Структура профессионального модуля	52

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	52

.	52

3. Условия реализации профессионального модуля	55

3.1. Материально-техническое обеспечение	55

3.2. Учебно-методическое обеспечение	55

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	55

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	61

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	61

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	61

2. Структура и содержание профессионального модуля	62

2.1. Трудоемкость освоения модуля	62

2.2. Структура профессионального модуля	62

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	63

.	63

3. Условия реализации профессионального модуля	65

3.1. Материально-техническое обеспечение	65

3.2. Учебно-методическое обеспечение	65

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	65

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01-ОК.09 ПК 4.1-ПК 4.5 | -обеспечивать безопасность персонала при ликвидации аварийной ситуации; - применять средства индивидуальной и групповой защиты; - вести записи в журнале учета радиоактивных отходов; - применять средства индивидуального дозиметрического контроля - контролировать состояние систем, узлов, оборудования, приборов, обеспечивающих ядерную безопасность | - виды ионизирующих излучений; - основные понятия дозиметрии; - защиту от ионизирующих излучений; - контроль мощности дозы гамма-излучения загрязнения атмосферного воздуха, почвы, растительности, воды, открытых водоемов, загрязнения продуктов питания и кормов местного производства, радиационной защитой персонала АЭС, населения и окружающей среды; - методы регистрации ионизирующих излучений; - приборы и установки дозиметрического и радиационного контроля; - организацию радиационного контроля на атомных станциях - принципы обеспечения безопасности атомных станций; - общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий, примеры аварий; - правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности; - общие подходы к ликвидации аварий готовность к ликвидации аварий, примеры аварий; -нормы и правила при обращении с отработанным ядерным топливом - правила транспортировки ядерного топлива; - порядок проведения инвентаризации радиоактивных веществ и отработанного ядерного топлива; -инструкции предприятия по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, по электробезопасности, по правилам эксплуатации теплопотребляющих установок и электрических котлов; | -применения средств индивидуальной и групповой защиты и первичных средств пожаротушения -использования средств индивидуального дозиметрического контроля ; -планирования выполнения работ с минимальной дозовой нагрузкой; - контроля наличия средств индивидуальной защиты на рабочем месте; - контроля соблюдения персоналом правил и инструкций по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности; - анализа данных измерений параметров, получаемых с измерительных систем системы дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях; - контроля состояния систем безопасности в технологических схемах систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 78 | 44 |
| Курсовая работа (проект) |  | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 186 | 152 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01-ОК.09 ПК 4.1-ПК 4.5 | Раздел 1. Обеспечение безопасности атомных станций | 78 | 44 | 78 | 44 |  | - |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 186 | 152 | 78 | 44 |  | Х | Х | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

.

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение безопасности атомных станций 78 ак.ч. |  |
| МДК.04.01 Обеспечение безопасности атомных станций |  |
| Тема 1.1 Основы дозиметрии | Содержание |
|  | 1Основные понятия дозиметрии |
|  | 2Нормативные документы, регламентирующие радиационную безопасность. |
|  | 3Биологическое действие ионизирующего излучения |
|  | 4Источники ионизирующего излучения на АЭС. |
|  | 5Материалы, применяемые для защиты от ионизирующего излучения. |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Практическая работа № 1 Расчет дозы облучения от точечного источника. |
|  | Практическая работа № 2 Расчет биологической защиты от альфа- и бета-источников |
|  | Практическая работа № 3 Расчет толщины защиты от гамма-излучения и нейтронных источников. |
| Тема 1.2 Методы регистрации ионизирующих излучений | Содержание |
|  | 1Ионизационный метод регистрации... |
|  | 2 Полупроводниковый метод регистрации. |
|  | 3 Люминесцентный метод регистрации |
|  | 4 Спектрометрические методы измерений ионизирующего излучения. |
|  | 5 Регистрация нейтронов. Регистрация аэрозолей. |
|  | 6 Приборы и установки дозиметрического и радиационного контроля. |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Лабораторная работа № 1 Исследование газоразрядного счетчика |
|  | Лабораторная работа № 2 Изучение принципа работы ионизационного дозиметра |
|  | Лабораторные работы № 3 Определение массового коэффициента поглощения бета-частиц в воздухе |
|  | Лабораторная работа № 4 Снятие характеристики полупроводникового детектора. |
|  | Лабораторные работы № 5 Изучение полупроводникового детектора и измерение показателей ионизации среды |
|  | Лабораторная работа № 6 Измерение мощности дозы переносным дозиметром |
| Тема 1.3 Организация радиационного контроля на АЭС. | Содержание |
|  | 1Требования ОСПОРБ – 99 к организации работ с источниками ионизирующего излучения |
|  | 2Организация работ с ядерным топливом |
|  | 3Контроль внешнего и внутреннего облучения персонала |
|  | 4 Служба РБ на АЭС, ее структура и задачи. Система пожарной безопасности. |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Практическая работа №4 Основные транспортно-технологические операции с ядерным топливом |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы по темам 1.1-1.3 1. Составить опорный конспект по теме: Дозы и мощности ионизирующего излучения, стандартные величины в дозиметрии, НРБ. 2. Изучение допустимых уровней облучения различных групп населения, материал Лаборатории внешнего радиационного контроля на АЭС, процессы биологического воздействия излучения на организм человека. 3 Подготовить отчет по практическим работам. |  |
| Тема 1.4 Принципы безопасности атомных электростанций | Содержание |
|  | 1. Принцип глубокоэшелонированной защиты. Пять уровней глубокоэшелонированной защиты. |
|  | 2 Фундаментальные функции безопасности: - контроль и управление реактивностью; - обеспечение охлаждения активной зоны реактора; - локализация и надёжное удержание радиоактивных продуктов. |
|  | 3 Принцип единичного отказа |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Практическая работа № 5 Принципы обеспечения безопасности на ЭС |
| Тема 1.5. Системы безопасности | Содержание |
|  | 1Защитные; локализующие; обеспечивающие; управляющие системы (элементы) безопасности |
|  | 2Общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий, примеры аварий |
|  | 3Основные мероприятия по защите персонала и населения при возникновении радиационной аварии на атомных станциях |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Практическая работа № 6 Системы безопасности АЭС |
| Тема 1.6. Системы спецводоочистки | Содержание |
|  | 1Системы спецводоочистки: назначение, состав, основные структурные элементы. |
|  | 2Оценка эффективности работы систем спецводоочистки и состояния системы радиационной безопасности на АЭС. |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Практическая работа № 7 Системы очистки теплоносителя первого контура АЭС с ВВЭР-1000 |
| Тема 1.7. Система пожарной безопасности | Содержание |
|  | 1Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий |
|  | 2 Основные действия персонала АС при возникновении пожара. Требования безопасности при выполнении работ по тушению пожара на электроустановках АС |
|  | 3 Законодательные, правовые акты РФ в области пожарной безопасности и основные нормативные документы, которыми установлены требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации АС. |
|  | 4 Действия персонала АС по сигналам гражданской обороны и в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Практические занятия, в том числе в форме практической подготовки |
|  | Практическая работа №8 Система пожарной безопасности |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы по темам1.4-1.7 1. Изучить вопросы организации радиационной, пожарной, технологической безопасности на АЭС, принципы безопасности, структуру систем безопасности и спецводоочистки. 2 Подготовить отчеты по практическим работам. 3 Подготовить презентации по системам безопасности, СВО и пожарной безопасности |  |
| Производственная практика раздела № (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. Ознакомление с системой дозиметрического и радиационного контроля на АЭС 2 Познакомиться со средствами индивидуальной защиты персонала АЭС от воздействия ионизирующего излучения 3 Изучить инструкции для проведения контроля технологических сред на АЭС, инструкции к выполнению работ с источниками излучения на АЭС. |  |
| Всего 186 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Радиационная безопасность», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Коннова, Л. А. Основы радиационной безопасности: учебное пособие / Л. А. Коннова, М. Н. Акимов. — 2-е изд., стер. — С-Пб: Лань, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-4639-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206927

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Осуществляет - участие в испытаниях и опробованиях систем, обеспечивающих ядерную безопасность; -использование индивидуальных дозиметров различного назначения | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 4.2. | Обеспечивает проведение дезактивации оборудования и трубопроводов перед допуском к работам по дозиметрическому наряду | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 4.3. | Осуществляет -участие в проведении гидравлических испытаний и технического освидетельствования оборудования и трубопроводов атомных станций; -участие в проведении опробования и настройки предохранительных устройств атомных станций; -подготовка рабочего места к выполнению ремонта на оборудовании и трубопроводах с радиоактивными средами | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 4.4. ПК 4.5. | Демонстрирует умение пользоваться средствами первичного пожаротушения на АЭС, Участвует в проведении противопожарных тренировок на АС и на полигоне с практической отработкой действий по тушению пожара | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ОК 01. | Демонстрирует обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики. |
| ОК 02. | Показывает - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач при проведении профилактических осмотров установок и устройств, деталей и узлов, средств измерений и автоматизации; - широту использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 03. | Проводит самоанализ и коррекция результатов собственной работы, оценка эффективности и качества выполнения; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Демонстрирует ответственность за принятые решения |  |
| ОК 04. | Обеспечивает - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями коллегами, руководством, клиентами и мастерами в ходе обучения; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. |  |
| ОК 05. | Демонстрирует - грамотность устной и письменной речи на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - логичность и ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. | Демонстрирует гражданско-патриотическую позицию и осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Демонстрирует соблюдение норм экологической безопасности окружающей среды и ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; Эффективно действует при чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Осуществляет -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; Пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09. | Осуществляет - применение информационно-коммуникационных технологий при проектировании конструкторской документации; - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; онимает тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Понимает тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |  |

Приложение 1.5

# к ПОП-П по специальности 
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ 05. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	5

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	7

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	8

3. Условия реализации профессионального модуля	10

3.1. Материально-техническое обеспечение	10

3.2. Учебно-методическое обеспечение	10

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	16

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	16

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	16

2. Структура и содержание профессионального модуля	18

2.1. Трудоемкость освоения модуля	18

2.2. Структура профессионального модуля	18

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	19

2.4 Курсовой проект (работа)	31

Выполнение курсового проекта по разделам 1, 2 ПМ.02 является обязательным.	31

3. Тепловой расчет парогенератора	31

3. Эксплуатация оборудования системы водоподготовки.	31

3. Условия реализации профессионального модуля	31

3.1. Материально-техническое обеспечение	31

3.2. Учебно-методическое обеспечение	31

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	31

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	38

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	38

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	38

2. Структура и содержание профессионального модуля	39

2.1. Трудоемкость освоения модуля	39

2.2. Структура профессионального модуля	40

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	40

.	43

3. Условия реализации профессионального модуля	43

3.1. Материально-техническое обеспечение	43

3.2. Учебно-методическое обеспечение	43

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	44

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	50

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	50

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	50

2. Структура и содержание профессионального модуля	52

2.1. Трудоемкость освоения модуля	52

2.2. Структура профессионального модуля	52

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	52

.	52

3. Условия реализации профессионального модуля	55

3.1. Материально-техническое обеспечение	55

3.2. Учебно-методическое обеспечение	55

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	55

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	61

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	61

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	61

2. Структура и содержание профессионального модуля	62

2.1. Трудоемкость освоения модуля	62

2.2. Структура профессионального модуля	62

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	63

.	63

3. Условия реализации профессионального модуля	65

3.1. Материально-техническое обеспечение	65

3.2. Учебно-методическое обеспечение	65

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	65

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 05. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01-ОК.09 ПК 5.1-ПК 5.3 | -владеть техникой управления технологическим процессом и технологическим оборудованием с местных и центральных пультов управления с учетом контроля параллельно проводимых отдельных технологических операций -производить анализ причин отклонений от норм технологического режима -производить контроль герметичности при проведении операций загрузки ОЯТ на хранение -применять в работе различного типа инструменты, оснастку, грузозахватные приспособления, механический и пневматический инструмент -применять приемы строповки и контроля перемещения грузов | технологические схемы операций обращения с ОЯТ: прием, разгрузка, перегрузка из транспортных чехлов в чехлы хранения, размещение на хранение, технологическое хранение ОЯТ -характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования, применяемого при операциях приемки, перегрузки и хранении ОЯТ -технологический регламент в пределах транспортно-технологической схемы, нормы технологического режима -правила безопасного проведения технологических операций -режимы работы течеискателя -действующие производственные инструкции и положения, производственные инструкции по безопасному производству работ, правила охраны труда, радиационной и ядерной безопасности, промышленной и пожарной безопасности -назначение и принцип действия систем защиты, сигнализации и средств измерения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, устройство и принцип действия средств автоматики, порядок их настройки на заданные параметры регулирования -системы охранной сигнализации и дозиметрического контроля и порядок действий при срабатывании систем | --управление ведением технологических процессов приемки, перегрузки, размещения на хранение ОЯТ, операций с ОЯТ и радиоактивными технологическими средами с центрального пульта управления -анализ по показаниям приборов параметров технологического процесса -анализ причин нештатных ситуаций в работе оборудования -контроль проведения технологических операций хранения ОЯТ -контроль работы технологического оборудования и соблюдения режимов эксплуатации оборудования персоналом |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 74 | 40 |
| Курсовая работа (проект) |  | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | ХХ | ХХ |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего | 182 | 148 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01-ОК.09 ПК 5.1-ПК 5.3 | Раздел 1. Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | 74 | 40 | 74 | 40 |  | - |  |  |
|  | Учебная практика | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |
|  | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 182 | 148 | 74 | 40 |  | Х | Х | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива 74 ак.ч. |  |
| Тема 1.1 Ведение и контроль технологических процессов топливного цикла на АЭС | Содержание |
|  | Федеральные и отраслевые законы, регулирующие обращение с радиоактивными отходами. |
|  | Действующие производственные инструкции по безопасному производству работ, правила охраны труда, радиационной и ядерной безопасности, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Технологические схемы операций обращения с ОЯТ. |
|  | Характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования, применяемого при операциях приемки, перегрузки и хранении ОЯТ. |
|  | Назначение и принцип действия систем защиты, сигнализации и средств измерения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, устройство и принцип действия средств автоматики, порядок их настройки на заданные параметры регулирования. |
|  | Герметичность при проведении операций загрузки ОЯТ на хранение. |
|  | Системы охранной сигнализации и дозиметрического контроля и порядок действий при срабатывании систем. |
|  | Обеспечение безопасного проведения всех технологических процессов «сухого» хранения ОЯТ. |
|  | Эксплуатация и контроль работы оборудования «сухого» хранилища ОЯТ. |
|  | Ведение технологических процессов или отдельных операций с отработанным топливом, радиоактивными отходами в процессе «сухого» хранения ОЯТ. |
|  | Ведение процессов приемки и размещения ОЯТ на «сухое» хранение, участие в проведении подъемно-транспортных и перегрузочных технологических операций с ОЯТ. |
|  | В том числе, практических занятий |
|  | Практическая работа № 1 Изучение основных этапов обращения с ядерным топливом |
|  | Практическая работа № 2 Изучение требований к организации хранения жидких и твердых радиоактивных отходов. |
|  | Практическая работа № 3 транспортно-технологические операции и специальные устройства для транспортирования свежего ядерного топлива и ОЯТ, в том числе и для вывоза ОЯТ с АЭС. |
|  | Практическая работа № 4 Изучение технических и организационных мер по предотвращению образования взрывоопасных концентраций водородсодержащих смесей в хранилищах ядерного топлива и РАО, а также необходимые средства контроля водородсодержащих смесей. |
|  | Практическая работа №5 Изучение требования к различным типам технологий сухого хранения ОЯТ |
|  | Практическая работа №6 Изучение перечня и назначение различного типа инструментов, оснастки, приспособлений, применяемых для транспортировки ядерного топлива. |
|  | Практическая работа №7 Изучение требований к выполнению работ с грузозахватными приспособлениями, механическим и пневматическим инструментом. |
|  | Практическая работа №8 Дезактивация оборудования камеры комплектации пеналов. |
|  | Практическая работа №9 Требования к промежуточному хранения ОТВС в бассейне выдержки. |
|  | Практическая работа №9 Требования к транспортировке отработанного топлива на завод по переработке, временное хранилище или могильник. |
|  | Практическая работа №10 Требования к промежуточному хранение перед переработкой или захоронением. |
|  | Практическая работа №11 Требования к переработке или подготовку ОТВС к временному хранению или захоронению. |
|  | Практическая работа №12 Требования к временному хранению или захоронению. |
| Производственная практика | Виды работ 1. Вычерчивание плана и развёрток стен малоэтажного жилого дома и общественного здания. 2. Выполнение в макете оконных и дверных проёмов. 3. Склейка объёма дома без кровли, выполнение эскизного варианта кровли. 4. Выполнение чистового варианта кровли. 5. Сборка макета на подмакетнике. 6. Выполнение элементов благоустройства территории |
| Всего: | 182 ак.ч. |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Радиационная безопасность», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Коннова, Л. А. Основы радиационной безопасности: учебное пособие / Л. А. Коннова, М. Н. Акимов. — 2-е изд., стер. — С-Пб: Лань, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-4639-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206927

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 | Применяет знания управления ведением технологических процессов приемки, перегрузки, размещения на хранение ОЯТ, операций с ОЯТ и радиоактивными технологическими средами с центрального пульта управления. Проводит анализ по показаниям приборов параметров технологического процесса. Производит анализ причин отклонений от норм технологического режима. Производит контроль герметичности при проведении операций загрузки ОЯТ на хранение. Применяет в работе различного типа инструменты, оснастку, грузозахватные приспособления, механический и пневматический инструмент, применяет приемы строповки и контроля перемещения грузов. | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 5.2. | Применяет знания контроля проведения технологических операций хранения ОЯТ в соответствии с требованиями должностных инструкций, запрашивает необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности оператора хранилища отработанного ядерного топлива. | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ПК 5.3. | Проводит контроль работы технологического оборудования и соблюдения режимов эксплуатации оборудования персоналом, владеет техникой управления технологическим процессом и технологическим оборудованием с местных и центральных пультов управления с учетом контроля параллельно проводимых отдельных технологических операций | Экспертная оценка практических занятий Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) |
| ОК 01. | Демонстрирует обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики. |
| ОК 02. | Показывает - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач при проведении профилактических осмотров установок и устройств, деталей и узлов, средств измерений и автоматизации; - широту использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 03. | Проводит самоанализ и коррекция результатов собственной работы, оценка эффективности и качества выполнения; - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; Демонстрирует ответственность за принятые решения |  |
| ОК 04. | Обеспечивает - конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями коллегами, руководством, клиентами и мастерами в ходе обучения; - четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; - построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; - соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. |  |
| ОК 05. | Демонстрирует - грамотность устной и письменной речи на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - логичность и ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. | Демонстрирует гражданско-патриотическую позицию и осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Демонстрирует соблюдение норм экологической безопасности окружающей среды и ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; Эффективно действует при чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Осуществляет -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; Пользуется средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09. | Осуществляет - применение информационно-коммуникационных технологий при проектировании конструкторской документации; - эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; понимает тексты на базовые профессиональные темы; Участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); Пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Использует законодательные и нормативно-правовые акты при планировании предпринимательской деятельности в энергетической отрасли |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.