Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП -П по профессии

23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт электровоза (по выбору)

По направленности: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста электровоза

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт электровоза (по выбору)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт электровоза (по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Техническое обслуживание и ремонт электровоза (по выбору) |
| ПК 1.1 | Проверять взаимодействие узлов электровоза |
| ПК 1.2 | Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта электровоза |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | – в соединении узлов электровоза; – в разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта электровоза; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – проверять действие пневматического оборудования – осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; – осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов электровоза. |
| Знать |  | – устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов электровоза; – виды соединений и деталей узлов электровоза; – технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов электровоза. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Раздел 1 Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта электровоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля ПМ 01

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта электровоза |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов электровоза |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о видах тяги и устройстве электровоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Локомотив как силовая тяговая машина. Виды и классификация локомотивов. Структурные схемы преобразования энергии при различных видах тяги. История развития железнодорожного транспорта в России. Основные типы и серии отечественных электровозов и их основные характеристики. Опытные электровозы и перспективные конструкторские разработки в области локомотивостроения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Сравнение технико-экономических параметров электрической тяги с другими видами тяги» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Сравнение технических характеристик электроподвижного состава (далее – ЭПС) постоянного и переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Определение конструктивных особенностей узлов и деталей ЭПС» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Сравнение характеристик перспективных и существующих локомотивов» |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Механическое оборудование электровоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Кузов, экипажная часть. Устройство рам кузовов локомотивов. Передача тяговых и тормозных усилий от тележки к кузову и обратно. Виды тележек, их рамы, особенности конструкции. Назначение и конструкция колесных пар, их формирование. Клеймение колесных пар, основные неисправности, проверка шаблонами. Назначение букс. Конструкции букс на роликовых подшипниках. Типы подшипников, применяемых в буксах. Буксовые направляющие (шпинтоны), их устройство и назначение. Назначение рессорного подвешивания, его устройство. Работа рессорного подвешивания при восприятии ударов от неровностей пути. Рессорное подвешивание электропоездов. Гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Понятие о жесткости рессорного подвешивания. Основные технические данные рессорного подвешивания и его элементов. Автоматическая сцепка СА-3, ее устройство и принцип действия. Назначение поглощающего аппарата автосцепки и его устройство. Назначение тяговой передачи и требования к ней. Способы передачи вращающего момента от вала якоря тягового электродвигателя (далее – ТЭД) на колесные пары. Установка ТЭД на тележку, и передача вращающего момента от вала якоря на ось колесной пары. Виды подвешивания ТЭД. Ремонт механического оборудования электровозов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Проверка состояния СА-3 шаблоном 940Р(823)» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Определение основных неисправностей кузова и его рамы, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Проверка работоспособности гидравлического гасителя колебаний» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Определение вида неисправностей рессорного подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Определение температур нагрева буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Определение вида неисправностей ударно-тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Определение неисправностей колесных пар» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Выявление основных неисправностей опорно-осевой тяговой передачи, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Определение вида неисправностей предохранительных устройств, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электрические машины электровозов | Содержание |  |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Назначение тяговых электродвигателей. Принцип действия и устройство тяговых электродвигателей. Электрические схемы соединения обмоток. Понятие реакции якоря Мощность тягового электродвигателя. Способы возбуждения тяговых электродвигателей. Электромеханические характеристики тяговых электродвигателей. Требования, предъявляемые к тяговым электродвигателям в эксплуатации. Нагревание тяговых электродвигателей и требования, предъявляемые к системам их охлаждения. Основные технические данные тяговых электродвигателей, применяемых на локомотивах Назначение и устройство двигателя постоянного тока компрессора локомотивов и асинхронных двигателей компрессоров. Электромашинные преобразователи. Техническое обслуживание электрических машин. Основные неисправности электрических машин и методы их выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с тепловоза, техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла. Ремонт электрических машин. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Проверка технического состояния тягового двигателя постоянного тока, выявление неисправностей, определение условий дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№1 «Изучение конструкции электрической машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№2 «Изучение устройства якоря» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№3 «Изучение устройства статора машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№4 «Изучение устройства коллекторно-щеточного узла» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№5 «Изучение конструкции электрической машины переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№6 «Изучение устройства ротора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№7 «Изучение устройства статора машины переменного тока» |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Электрическое оборудование и аппараты электровозов | Содержание |  |  |  |  |
|  | Токоприемники. Их назначение, устройство и основные технические характеристики. Электропневматические контакторы, их назначение, типы и устройство. Основные технические данные и требования к контакторам. Электромагнитные контакторы, их назначение, принцип действия, типы, устройство Преимущества и недостатки электропневматических и электромагнитных контакторов Тяговые трансформаторы. Регулирование частоты вращения ТЭД. Групповые переключатели. Реверсоры: назначение, типы и устройство. Главный разъединитель, его назначение и устройство. Резисторы, их типы и устройство. Электрические печи. Индуктивный шунт: его назначение и устройство. Схема включения в цепь ТЭД. Быстродействующие выключатели, назначение, устройство работа и принцип действия. Основные технические данные БВ, регулировка тока уставки. Назначение и устройство дифференциального реле, реле перегрузки, боксования и ускорения. Реле перегрузки, боксования и автоматических выключателей. Предохранители, их назначение, типы, устройство и принцип действия Разрядники защиты от перенапряжений, их назначение, устройство и принцип действия. Защита от радиопомех. Контроллер машиниста, его назначение, устройство. Реле промежуточные, их назначение, устройство, принцип действия. Межсекционные высоковольтные и низковольтные соединения. Клеммовые рейки, их устройство и расположение в схеме. Прожекторы, буферные фонари и их устройство. Электроизмерительные приборы, их устройство и принцип действия. Ремонт электрических аппаратов. Тяговый трансформатор |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 8 «Снятие характеристик токоприемников» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 9 «Определение рабочих параметров электропневматического контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 10 «Определение рабочих параметров электромагнитного контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 11 «Проверка работы контроллера машиниста в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 12 «Проверка работы групповых аппаратов в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 13 «Изучение схем соединения ТЭД» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 14 «Регулирование тока установки быстродействующего выключателя» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 15 «Изучение конструкции магнитных усилителей» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 16 «Измерение параметров в электрической цепи» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 17 «Изучение влияния схем соединения ТЭД на параметры их работы» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 18 «Регулирование реле перегрузки, дифференциального и реле боксования» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 19 «Проверка пригодности изоляторов» |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Пневматическое и тормозное оборудование электровозов | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принцип действия и структура пневматических систем. Компрессоры. Классификация, устройство и принцип работы. Воздушные резервуары. Трубопроводная арматура. Схема пневмоцепей управления электрическими аппаратами. Назначение, классификация и структура тормозных систем. Образование тормозной силы и ограничивающие ее факторы. Кран машиниста усл. № 395. Назначение, принцип работы, неисправности. Кран машиниста усл. № 130. Назначение, принцип работы, неисправности. Краны вспомогательного тормоза. Воздухораспределители пассажирского типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Воздухораспределители грузового типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Реле давления и автоматические регуляторы. Тормозные цилиндры. Тормозная рычажная передача. Электропневматические тормоза. Принцип работы, схемы цепей управления. Схемы пневмоцепей автоматических тормозов электровозов. Ремонт пневматического оборудования. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 20 «Определение параметров работы компрессоров» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 21 «Определение параметров работы крана машиниста усл. № 395» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 22 «Определение параметров работы воздухораспределителя пассажирского типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 23 «Определение параметров работы воздухораспределителя грузового типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 24 «Определение параметров работы электропневматического тормоза» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 25 «Изучение работы пневматической системы электровоза» |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Локомотивные системы безопасности движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Классификация, назначение, способы контроля скорости и состояния машиниста. Локомотивные устройства безопасности (далее – ЛУБ), принцип работы радиоканала, СНС (спутниковая навигационная система). Автоматическая локомотивная сигнализация (далее – АЛС). Назначение, принцип работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в пути следования. Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 3СЛ2М, КПД: поблочное устройство, эксплуатация. Электромеханические устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. Дополнительные устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. КЛУБ (-У) – комплексное локомотивное устройство безопасности. Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, особенности работы и возможности каждого из них, состав и назначение блоков, правила эксплуатации в пути следования. Перспективные системы безопасности. Назначение, основные принципы работы систем КУПОЛ, систем управления маневровой (далее – МАЛС) и горочной автоматической локомотивной (далее – ГАЛС) сигнализациями. Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности. Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в эксплуатации с использованием носимых приборов. Основные принципы и правила технического обслуживания приборов безопасности |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 26 «Исследование работы устройства КЛУБ –У» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Расшифровка скоростемерной ленты» |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Заточка режущего инструмента - Разметка плоских поверхностей. - Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. - Сверление, зенкование и развертывание отверстий. - Нарезание резьбы. - Распиливание и припасовка. - Притирка. Шабрение. - Сборка неразъемных и разъемных соединений. - Выполнение работ по соединению узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением. - Выполнение электромонтажных работ. - Выполнение электромонтажных операций с проводами и кабелями. - Проведение лужения и пайки |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Подготовка электровоза к работе, приемка и проведение технического обслуживания. - Проверка работоспособности систем электровоза. - Приведение систем электровоза в нерабочее состояние. - Определение неисправного состояния электровоза по внешним признакам. - Ремонт механического оборудования электровоза. - Ремонт высоковольтного оборудования электровоза. - Ремонт электрических машин электровоза. - Ремонт низковольтных аппаратов электровоза. - Ремонт электрических схем электровоза. - Ремонт пневматического оборудования электровоза. - Ремонт двигателя локомотива электровоза. - Ремонт вспомогательного оборудования электровоза. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соответствии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3, данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Крылов, В.И., Крылов В.В. Автоматические тормоза подвижного состава: учебник для СПО. – М.: Альянс, 2016. – 360с., ил. табл.+цв.схемы

- Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. Петрушина. - М.: ФГБОУ Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 641 с

- Грищенко А.В. Устройство и ремонт электровозов и электропоездов. Учебник для образовательных учреждений начального профессионального образования- М.: Издательский центр «Академия», 2013, 320 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: сайт / УМЦ ЖДТ. – URL: https://umczdt.ru/books.

- Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru

3.2.3 Дополнительные источники

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475664

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов электровоза | – изложение правил проверки узлов электровоза – обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния узлов электровоза – обоснованность выбора диагностических параметров для определения технического состояния электровоза и его узлов – точность диагностики неисправностей в работе специального оборудования – правильность выбора режима технологической операции работы с электрической аппаратурой и приборами электровоза – правильность принятия решения по результатам определения технического состояния узлов электровоза – демонстрация навыков диагностики узлов электровоза, устранение простейших неполадок и сбоев в работе | – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта; – оценка самостоятельных и контрольных работ по темам МДК; – текущее тестирование; – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике – экспертная оценка последовательности действий при работе со специальным оборудованием; – оценка результатов в форме зачёта; – оценка квалификационной работы по производственной практике; – экзамен по модулю |
| ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта электровоза. | – демонстрация навыков разборки частей регулируемого объекта электровоза – скорость и техничность выполнения всех видов работ по ремонту электровоза – точность выбора материалов для производства определенного вида ремонта механического оборудования электровоза – правильность выбора режима технологии и ремонта электрических машин – соответствие трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов нормативным технологическим требованиям завода-изготовителя после проведения ремонта – точность определения возможных неисправностей выпрямительных установок – демонстрация навыков монтажа и соединения частей регулируемого объекта электровоза – соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте электровоза, его узлов и систем | – зачёты по темам на занятиях учебной практики – тестирование – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта – тестирование – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | – экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

## Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии

23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт электропоезда (по выбору)

По направленности : слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста электропоезда

2023

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт электропоезда (по выбору)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт электропоезда (по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Техническое обслуживание и ремонт электропоезда (по выбору) |
| ПК 1.1 | Проверять взаимодействие узлов электропоезда |
| ПК 1.2 | Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта электропоезда |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | – в соединении узлов электропоезда; – в разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта электропоезда; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – проверять действие пневматического оборудования – осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; – осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов электропоезда. |
| Знать |  | – устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов электропоезда; – виды соединений и деталей узлов электропоезда; – технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов электропоезда. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Раздел 1 Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта электропоезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля ПМ 01

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
|  |  | 522/500 | 810/750 |  |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта электропоезда |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов электропоезда |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о видах тяги и устройстве электропоезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Локомотив как силовая тяговая машина. Виды и классификация локомотивов. Структурные схемы преобразования энергии при различных видах тяги. История развития железнодорожного транспорта в России. Основные типы и серии отечественных электровозов и их основные характеристики. Опытные электровозы и перспективные конструкторские разработки в области локомотивостроения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Сравнение технико-экономических параметров электрической тяги с другими видами тяги» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Сравнение технических характеристик электроподвижного состава (далее – ЭПС) постоянного и переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Определение конструктивных особенностей узлов и деталей ЭПС» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Сравнение характеристик перспективных и существующих локомотивов» |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Механическое оборудование электропоезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Кузов, экипажная часть. Устройство рам кузовов локомотивов. Передача тяговых и тормозных усилий от тележки к кузову и обратно. Виды тележек, их рамы, особенности конструкции. Назначение и конструкция колесных пар, их формирование. Клеймение колесных пар, основные неисправности, проверка шаблонами. Назначение букс. Конструкции букс на роликовых подшипниках. Типы подшипников, применяемых в буксах. Буксовые направляющие (шпинтоны), их устройство и назначение. Назначение рессорного подвешивания, его устройство. Работа рессорного подвешивания при восприятии ударов от неровностей пути. Рессорное подвешивание электропоездов. Гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Понятие о жесткости рессорного подвешивания. Основные технические данные рессорного подвешивания и его элементов. Автоматическая сцепка СА-3, ее устройство и принцип действия. Назначение поглощающего аппарата автосцепки и его устройство. Назначение тяговой передачи и требования к ней. Способы передачи вращающего момента от вала якоря тягового электродвигателя (далее – ТЭД) на колесные пары. Установка ТЭД на тележку, и передача вращающего момента от вала якоря на ось колесной пары. Виды подвешивания ТЭД. Ремонт механического оборудования электровозов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Проверка состояния СА-3 шаблоном 940Р(823)» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Определение основных неисправностей кузова и его рамы, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Проверка работоспособности гидравлического гасителя колебаний» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Определение вида неисправностей рессорного подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Определение температур нагрева буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Определение вида неисправностей ударно-тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Определение неисправностей колесных пар» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Выявление основных неисправностей опорно-осевой тяговой передачи, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Определение вида неисправностей предохранительных устройств, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электрические машины электропоезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Назначение тяговых электродвигателей. Принцип действия и устройство тяговых электродвигателей. Электрические схемы соединения обмоток. Понятие реакции якоря Мощность тягового электродвигателя. Способы возбуждения тяговых электродвигателей. Электромеханические характеристики тяговых электродвигателей. Требования, предъявляемые к тяговым электродвигателям в эксплуатации. Нагревание тяговых электродвигателей и требования, предъявляемые к системам их охлаждения. Основные технические данные тяговых электродвигателей, применяемых на локомотивах Назначение и устройство двигателя постоянного тока компрессора локомотивов и асинхронных двигателей компрессоров. Электромашинные преобразователи. Техническое обслуживание электрических машин. Основные неисправности электрических машин и методы их выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с тепловоза, техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла. Ремонт электрических машин. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Проверка технического состояния тягового двигателя постоянного тока, выявление неисправностей, определение условий дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№1 «Изучение конструкции электрической машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№2 «Изучение устройства якоря» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№3 «Изучение устройства статора машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№4 «Изучение устройства коллекторно-щеточного узла» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№5 «Изучение конструкции электрической машины переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№6 «Изучение устройства ротора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№7 «Изучение устройства статора машины переменного тока» |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Электрическое оборудование и аппараты электропоезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Токоприемники. Их назначение, устройство и основные технические характеристики. Электропневматические контакторы, их назначение, типы и устройство. Основные технические данные и требования к контакторам. Электромагнитные контакторы, их назначение, принцип действия, типы, устройство Преимущества и недостатки электропневматических и электромагнитных контакторов Тяговые трансформаторы. Регулирование частоты вращения ТЭД. Групповые переключатели. Реверсоры: назначение, типы и устройство. Главный разъединитель, его назначение и устройство. Резисторы, их типы и устройство. Электрические печи. Индуктивный шунт: его назначение и устройство. Схема включения в цепь ТЭД. Быстродействующие выключатели, назначение, устройство работа и принцип действия. Основные технические данные БВ, регулировка тока уставки. Назначение и устройство дифференциального реле, реле перегрузки, боксования и ускорения. Реле перегрузки, боксования и автоматических выключателей. Предохранители, их назначение, типы, устройство и принцип действия Разрядники защиты от перенапряжений, их назначение, устройство и принцип действия. Защита от радиопомех. Контроллер машиниста, его назначение, устройство. Реле промежуточные, их назначение, устройство, принцип действия. Межсекционные высоковольтные и низковольтные соединения. Клеммовые рейки, их устройство и расположение в схеме. Прожекторы, буферные фонари и их устройство. Электроизмерительные приборы, их устройство и принцип действия. Ремонт электрических аппаратов. Тяговый трансформатор |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 8 «Снятие характеристик токоприемников» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 9 «Определение рабочих параметров электропневматического контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 10 «Определение рабочих параметров электромагнитного контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 11 «Проверка работы контроллера машиниста в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 12 «Проверка работы групповых аппаратов в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 13 «Изучение схем соединения ТЭД» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 14 «Регулирование тока установки быстродействующего выключателя» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 15 «Изучение конструкции магнитных усилителей» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 16 «Измерение параметров в электрической цепи» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 17 «Изучение влияния схем соединения ТЭД на параметры их работы» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 18 «Регулирование реле перегрузки, дифференциального и реле боксования» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 19 «Проверка пригодности изоляторов» |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Пневматическое и тормозное оборудование электропоезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принцип действия и структура пневматических систем. Компрессоры. Классификация, устройство и принцип работы. Воздушные резервуары. Трубопроводная арматура. Схема пневмоцепей управления электрическими аппаратами. Назначение, классификация и структура тормозных систем. Образование тормозной силы и ограничивающие ее факторы. Кран машиниста усл. № 395. Назначение, принцип работы, неисправности. Кран машиниста усл. № 130. Назначение, принцип работы, неисправности. Краны вспомогательного тормоза. Воздухораспределители пассажирского типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Воздухораспределители грузового типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Реле давления и автоматические регуляторы. Тормозные цилиндры. Тормозная рычажная передача. Электропневматические тормоза. Принцип работы, схемы цепей управления. Схемы пневмоцепей автоматических тормозов электровозов. Ремонт пневматического оборудования. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 20 «Определение параметров работы компрессоров» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 21 «Определение параметров работы крана машиниста усл. № 395» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 22 «Определение параметров работы воздухораспределителя пассажирского типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 23 «Определение параметров работы воздухораспределителя грузового типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 24 «Определение параметров работы электропневматического тормоза» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 25 «Изучение работы пневматической системы электровоза» |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Локомотивные системы безопасности движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Классификация, назначение, способы контроля скорости и состояния машиниста. Локомотивные устройства безопасности (далее – ЛУБ), принцип работы радиоканала, СНС (спутниковая навигационная система). Автоматическая локомотивная сигнализация (далее – АЛС). Назначение, принцип работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в пути следования. Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 3СЛ2М, КПД: поблочное устройство, эксплуатация. Электромеханические устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. Дополнительные устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. КЛУБ (-У) – комплексное локомотивное устройство безопасности. Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, особенности работы и возможности каждого из них, состав и назначение блоков, правила эксплуатации в пути следования. Перспективные системы безопасности. Назначение, основные принципы работы систем КУПОЛ, систем управления маневровой (далее – МАЛС) и горочной автоматической локомотивной (далее – ГАЛС) сигнализациями. Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности. Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в эксплуатации с использованием носимых приборов. Основные принципы и правила технического обслуживания приборов безопасности |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 26 «Исследование работы устройства КЛУБ –У» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Расшифровка скоростемерной ленты» |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Заточка режущего инструмента - Разметка плоских поверхностей. - Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. - Сверление, зенкование и развертывание отверстий. - Нарезание резьбы. - Распиливание и припасовка. - Притирка. Шабрение. - Сборка неразъемных и разъемных соединений. - Выполнение работ по соединению узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением. - Выполнение электромонтажных работ. - Выполнение электромонтажных операций с проводами и кабелями. - Проведение лужения и пайки |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Подготовка электропоезда к работе, приемка и проведение технического обслуживания. - Проверка работоспособности систем электропоезда. - Приведение систем электропоезда в нерабочее состояние. - Определение неисправного состояния электропоезда по внешним признакам. - Ремонт механического оборудования электропоезда. - Ремонт высоковольтного оборудования электропоезда. - Ремонт электрических машин электропоезда. - Ремонт низковольтных аппаратов электропоезда. - Ремонт электрических схем электропоезда. - Ремонт пневматического оборудования электропоезда. - Ремонт двигателя локомотива электропоезда. - Ремонт вспомогательного оборудования электропоезда. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соответствии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3, данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475664

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

- Осинцев И.А. Теория работы электрических машин подвижного состава: учебное пособие — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 672 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: сайт / УМЦ ЖДТ. – URL: https://umczdt.ru/books.

3.2.3 Дополнительные источники

##### 5. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов электропоезда | – изложение правил проверки узлов электропоезда – обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния узлов электропоезда – обоснованность выбора диагностических параметров для определения технического состояния электропоезда и его узлов – точность диагностики неисправностей в работе специального оборудования – правильность выбора режима технологической операции работы с электрической аппаратурой и приборами электропоезда – правильность принятия решения по результатам определения технического состояния узлов электропоезда – демонстрация навыков диагностики узлов электропоезда, устранение простейших неполадок и сбоев в работе | – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта; – оценка самостоятельных и контрольных работ по темам МДК; – текущее тестирование; – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике – экспертная оценка последовательности действий при работе со специальным оборудованием; – оценка результатов в форме зачёта; – оценка квалификационной работы по производственной практике; – экзамен по модулю |
| ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта электропоезда. | – демонстрация навыков разборки частей регулируемого объекта электропоезда – скорость и техничность выполнения всех видов работ по ремонту электропоезда – точность выбора материалов для производства определенного вида ремонта механического оборудования электропоезда – правильность выбора режима технологии и ремонта электрических машин – соответствие трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов нормативным технологическим требованиям завода-изготовителя после проведения ремонта – точность определения возможных неисправностей выпрямительных установок – демонстрация навыков монтажа и соединения частей регулируемого объекта электропоезда – соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте электропоезда, его узлов и систем | – зачёты по темам на занятиях учебной практики – тестирование – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта – тестирование – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | – экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

## Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии

23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт тепловоза (по выбору)

Направленность: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста тепловоза

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт тепловоза (по выбору)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт тепловоза (по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Техническое обслуживание и ремонт тепловоза (по выбору) |
| ПК 1.1 | Проверять взаимодействие узлов тепловоза |
| ПК 1.2 | Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта тепловоза |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | – в соединении узлов тепловоза; – в разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта тепловоза; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – проверять действие пневматического оборудования – осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; – осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов тепловоза. |
| Знать |  | – устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов тепловоза; – виды соединений и деталей узлов тепловоза; – технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов тепловоза. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Раздел 1 Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта электропоезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля ПМ 01

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта тепловоза |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов тепловоза |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о видах тяги и устройстве тепловоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Локомотив как силовая тяговая машина. Виды и классификация локомотивов. Структурные схемы преобразования энергии при различных видах тяги. История развития железнодорожного транспорта в России. Основные типы и серии отечественных электровозов и их основные характеристики. Опытные электровозы и перспективные конструкторские разработки в области локомотивостроения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Сравнение технико-экономических параметров электрической тяги с другими видами тяги» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Сравнение технических характеристик электроподвижного состава (далее – ЭПС) постоянного и переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Определение конструктивных особенностей узлов и деталей ЭПС» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Сравнение характеристик перспективных и существующих локомотивов» |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Механическое оборудование тепловоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Кузов, экипажная часть. Устройство рам кузовов локомотивов. Передача тяговых и тормозных усилий от тележки к кузову и обратно. Виды тележек, их рамы, особенности конструкции. Назначение и конструкция колесных пар, их формирование. Клеймение колесных пар, основные неисправности, проверка шаблонами. Назначение букс. Конструкции букс на роликовых подшипниках. Типы подшипников, применяемых в буксах. Буксовые направляющие (шпинтоны), их устройство и назначение. Назначение рессорного подвешивания, его устройство. Работа рессорного подвешивания при восприятии ударов от неровностей пути. Рессорное подвешивание электропоездов. Гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Понятие о жесткости рессорного подвешивания. Основные технические данные рессорного подвешивания и его элементов. Автоматическая сцепка СА-3, ее устройство и принцип действия. Назначение поглощающего аппарата автосцепки и его устройство. Назначение тяговой передачи и требования к ней. Способы передачи вращающего момента от вала якоря тягового электродвигателя (далее – ТЭД) на колесные пары. Установка ТЭД на тележку, и передача вращающего момента от вала якоря на ось колесной пары. Виды подвешивания ТЭД. Ремонт механического оборудования электровозов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Проверка состояния СА-3 шаблоном 940Р(823)» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Определение основных неисправностей кузова и его рамы, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Проверка работоспособности гидравлического гасителя колебаний» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Определение вида неисправностей рессорного подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Определение температур нагрева буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Определение вида неисправностей ударно-тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Определение неисправностей колесных пар» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Выявление основных неисправностей опорно-осевой тяговой передачи, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Определение вида неисправностей предохранительных устройств, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электрические машины тепловоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Назначение тяговых электродвигателей. Принцип действия и устройство тяговых электродвигателей. Электрические схемы соединения обмоток. Понятие реакции якоря Мощность тягового электродвигателя. Способы возбуждения тяговых электродвигателей. Электромеханические характеристики тяговых электродвигателей. Требования, предъявляемые к тяговым электродвигателям в эксплуатации. Нагревание тяговых электродвигателей и требования, предъявляемые к системам их охлаждения. Основные технические данные тяговых электродвигателей, применяемых на локомотивах Назначение и устройство двигателя постоянного тока компрессора локомотивов и асинхронных двигателей компрессоров. Электромашинные преобразователи. Техническое обслуживание электрических машин. Основные неисправности электрических машин и методы их выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с тепловоза, техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла. Ремонт электрических машин. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Проверка технического состояния тягового двигателя постоянного тока, выявление неисправностей, определение условий дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№1 «Изучение конструкции электрической машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№2 «Изучение устройства якоря» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№3 «Изучение устройства статора машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№4 «Изучение устройства коллекторно-щеточного узла» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№5 «Изучение конструкции электрической машины переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№6 «Изучение устройства ротора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№7 «Изучение устройства статора машины переменного тока» |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Электрическое оборудование и аппараты тепловоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Токоприемники. Их назначение, устройство и основные технические характеристики. Электропневматические контакторы, их назначение, типы и устройство. Основные технические данные и требования к контакторам. Электромагнитные контакторы, их назначение, принцип действия, типы, устройство Преимущества и недостатки электропневматических и электромагнитных контакторов Тяговые трансформаторы. Регулирование частоты вращения ТЭД. Групповые переключатели. Реверсоры: назначение, типы и устройство. Главный разъединитель, его назначение и устройство. Резисторы, их типы и устройство. Электрические печи. Индуктивный шунт: его назначение и устройство. Схема включения в цепь ТЭД. Быстродействующие выключатели, назначение, устройство работа и принцип действия. Основные технические данные БВ, регулировка тока уставки. Назначение и устройство дифференциального реле, реле перегрузки, боксования и ускорения. Реле перегрузки, боксования и автоматических выключателей. Предохранители, их назначение, типы, устройство и принцип действия Разрядники защиты от перенапряжений, их назначение, устройство и принцип действия. Защита от радиопомех. Контроллер машиниста, его назначение, устройство. Реле промежуточные, их назначение, устройство, принцип действия. Межсекционные высоковольтные и низковольтные соединения. Клеммовые рейки, их устройство и расположение в схеме. Прожекторы, буферные фонари и их устройство. Электроизмерительные приборы, их устройство и принцип действия. Ремонт электрических аппаратов. Тяговый трансформатор |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 8 «Снятие характеристик токоприемников» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 9 «Определение рабочих параметров электропневматического контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 10 «Определение рабочих параметров электромагнитного контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 11 «Проверка работы контроллера машиниста в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 12 «Проверка работы групповых аппаратов в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 13 «Изучение схем соединения ТЭД» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 14 «Регулирование тока установки быстродействующего выключателя» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 15 «Изучение конструкции магнитных усилителей» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 16 «Измерение параметров в электрической цепи» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 17 «Изучение влияния схем соединения ТЭД на параметры их работы» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 18 «Регулирование реле перегрузки, дифференциального и реле боксования» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 19 «Проверка пригодности изоляторов» |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Пневматическое и тормозное оборудование тепловоза | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принцип действия и структура пневматических систем. Компрессоры. Классификация, устройство и принцип работы. Воздушные резервуары. Трубопроводная арматура. Схема пневмоцепей управления электрическими аппаратами. Назначение, классификация и структура тормозных систем. Образование тормозной силы и ограничивающие ее факторы. Кран машиниста усл. № 395. Назначение, принцип работы, неисправности. Кран машиниста усл. № 130. Назначение, принцип работы, неисправности. Краны вспомогательного тормоза. Воздухораспределители пассажирского типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Воздухораспределители грузового типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Реле давления и автоматические регуляторы. Тормозные цилиндры. Тормозная рычажная передача. Электропневматические тормоза. Принцип работы, схемы цепей управления. Схемы пневмоцепей автоматических тормозов электровозов. Ремонт пневматического оборудования. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 20 «Определение параметров работы компрессоров» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 21 «Определение параметров работы крана машиниста усл. № 395» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 22 «Определение параметров работы воздухораспределителя пассажирского типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 23 «Определение параметров работы воздухораспределителя грузового типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 24 «Определение параметров работы электропневматического тормоза» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 25 «Изучение работы пневматической системы электровоза» |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Локомотивные системы безопасности движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Классификация, назначение, способы контроля скорости и состояния машиниста. Локомотивные устройства безопасности (далее – ЛУБ), принцип работы радиоканала, СНС (спутниковая навигационная система). Автоматическая локомотивная сигнализация (далее – АЛС). Назначение, принцип работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в пути следования. Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 3СЛ2М, КПД: поблочное устройство, эксплуатация. Электромеханические устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. Дополнительные устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. КЛУБ (-У) – комплексное локомотивное устройство безопасности. Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, особенности работы и возможности каждого из них, состав и назначение блоков, правила эксплуатации в пути следования. Перспективные системы безопасности. Назначение, основные принципы работы систем КУПОЛ, систем управления маневровой (далее – МАЛС) и горочной автоматической локомотивной (далее – ГАЛС) сигнализациями. Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности. Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в эксплуатации с использованием носимых приборов. Основные принципы и правила технического обслуживания приборов безопасности |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 26 «Исследование работы устройства КЛУБ –У» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Расшифровка скоростемерной ленты» |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Заточка режущего инструмента - Разметка плоских поверхностей. - Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. - Сверление, зенкование и развертывание отверстий. - Нарезание резьбы. - Распиливание и припасовка. - Притирка. Шабрение. - Сборка неразъемных и разъемных соединений. - Выполнение работ по соединению узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением. - Выполнение электромонтажных работ. - Выполнение электромонтажных операций с проводами и кабелями. - Проведение лужения и пайки |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Подготовка тепловоза к работе, приемка и проведение технического обслуживания. - Проверка работоспособности систем тепловоза. - Приведение систем тепловоза в нерабочее состояние. - Определение неисправного состояния тепловоза по внешним признакам. - Ремонт механического оборудования тепловоза. - Ремонт высоковольтного оборудования тепловоза. - Ремонт электрических машин тепловоза. - Ремонт низковольтных аппаратов тепловоза. - Ремонт электрических схем тепловоза. - Ремонт пневматического оборудования тепловоза. - Ремонт двигателя локомотива тепловоза. - Ремонт вспомогательного оборудования тепловоза. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соответствии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3, данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.1. Основные печатные издания

- Крылов, В.И., Крылов В.В. Автоматические тормоза подвижного состава: учебник для СПО. – М.: Альянс, 2016. – 360с., ил. табл.+цв.схемы

3.2.2. Основные электронные издания

1. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: сайт / УМЦ ЖДТ. – URL: https://umczdt.ru/books.

2.  Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru

3.2.3. Дополнительные источники

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475664

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст: электронный//ЭБСЮрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

- Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255

- Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. Петрушина. - М.: ФГБОУ Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 641 с

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов тепловоза | – изложение правил проверки узлов тепловоза – обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния узлов тепловоза – обоснованность выбора диагностических параметров для определения технического состояния тепловоза и его узлов – точность диагностики неисправностей в работе специального оборудования – правильность выбора режима технологической операции работы с электрической аппаратурой и приборами тепловоза – правильность принятия решения по результатам определения технического состояния узлов тепловоза – демонстрация навыков диагностики узлов тепловоза, устранение простейших неполадок и сбоев в работе | – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта; – оценка самостоятельных и контрольных работ по темам МДК; – текущее тестирование; – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике – экспертная оценка последовательности действий при работе со специальным оборудованием; – оценка результатов в форме зачёта; – оценка квалификационной работы по производственной практике; – экзамен по модулю |
| ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта тепловоза. | – демонстрация навыков разборки частей регулируемого объекта тепловоза – скорость и техничность выполнения всех видов работ по ремонту тепловоза – точность выбора материалов для производства определенного вида ремонта механического оборудования тепловоза – правильность выбора режима технологии и ремонта электрических машин – соответствие трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов нормативным технологическим требованиям завода-изготовителя после проведения ремонта – точность определения возможных неисправностей выпрямительных установок – демонстрация навыков монтажа и соединения частей регулируемого объекта тепловоза – соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте тепловоза, его узлов и систем | – зачёты по темам на занятиях учебной практики – тестирование – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта – тестирование – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | – экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

## Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии

23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт дизель-поезда (по выбору)

Направленность: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста дизель - поезда

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт дизель-поезда (по выбору)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт дизель-поезда (по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Техническое обслуживание и ремонт дизель-поезда (по выбору) |
| ПК 1.1 | Проверять взаимодействие узлов дизель-поезда |
| ПК 1.2 | Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта дизель-поезда |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | – в соединении узлов дизель-поезда; – в разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта дизель-поезда; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – проверять действие пневматического оборудования – осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; – осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов дизель-поезда. |
| Знать |  | – устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов дизель-поезда; – виды соединений и деталей узлов дизель-поезда; – технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов дизель-поезда. |

  - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Раздел 1 Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта электропоезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля ПМ 01

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
|  |  | 522/500 | 810/750 |  |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу, разборке, соединению и регулировке частей ремонтируемого объекта дизель-поезда |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов дизель-поезда |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о видах тяги и устройстве дизель-поезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Локомотив как силовая тяговая машина. Виды и классификация локомотивов. Структурные схемы преобразования энергии при различных видах тяги. История развития железнодорожного транспорта в России. Основные типы и серии отечественных электровозов и их основные характеристики. Опытные электровозы и перспективные конструкторские разработки в области локомотивостроения. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Сравнение технико-экономических параметров электрической тяги с другими видами тяги» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Сравнение технических характеристик электроподвижного состава (далее – ЭПС) постоянного и переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Определение конструктивных особенностей узлов и деталей ЭПС» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Сравнение характеристик перспективных и существующих локомотивов» |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Механическое оборудование дизель-поезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Кузов, экипажная часть. Устройство рам кузовов локомотивов. Передача тяговых и тормозных усилий от тележки к кузову и обратно. Виды тележек, их рамы, особенности конструкции. Назначение и конструкция колесных пар, их формирование. Клеймение колесных пар, основные неисправности, проверка шаблонами. Назначение букс. Конструкции букс на роликовых подшипниках. Типы подшипников, применяемых в буксах. Буксовые направляющие (шпинтоны), их устройство и назначение. Назначение рессорного подвешивания, его устройство. Работа рессорного подвешивания при восприятии ударов от неровностей пути. Рессорное подвешивание электропоездов. Гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Понятие о жесткости рессорного подвешивания. Основные технические данные рессорного подвешивания и его элементов. Автоматическая сцепка СА-3, ее устройство и принцип действия. Назначение поглощающего аппарата автосцепки и его устройство. Назначение тяговой передачи и требования к ней. Способы передачи вращающего момента от вала якоря тягового электродвигателя (далее – ТЭД) на колесные пары. Установка ТЭД на тележку, и передача вращающего момента от вала якоря на ось колесной пары. Виды подвешивания ТЭД. Ремонт механического оборудования электровозов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Проверка состояния СА-3 шаблоном 940Р(823)» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Определение основных неисправностей кузова и его рамы, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и рамы кузова» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Проверка работоспособности гидравлического гасителя колебаний» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Определение вида неисправностей рессорного подвешивания, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Определение температур нагрева буксовых узлов, выявление основных неисправностей, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Определение вида неисправностей ударно-тяговых приборов, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Определение неисправностей колесных пар» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Выявление основных неисправностей опорно-осевой тяговой передачи, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 14 «Определение вида неисправностей предохранительных устройств, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электрические машины дизель-поезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрических машинах. Назначение тяговых электродвигателей. Принцип действия и устройство тяговых электродвигателей. Электрические схемы соединения обмоток. Понятие реакции якоря Мощность тягового электродвигателя. Способы возбуждения тяговых электродвигателей. Электромеханические характеристики тяговых электродвигателей. Требования, предъявляемые к тяговым электродвигателям в эксплуатации. Нагревание тяговых электродвигателей и требования, предъявляемые к системам их охлаждения. Основные технические данные тяговых электродвигателей, применяемых на локомотивах Назначение и устройство двигателя постоянного тока компрессора локомотивов и асинхронных двигателей компрессоров. Электромашинные преобразователи. Техническое обслуживание электрических машин. Основные неисправности электрических машин и методы их выявления, определение условий дальнейшей эксплуатации, сушка обмоток без демонтажа с тепловоза, техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла. Ремонт электрических машин. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Проверка технического состояния тягового двигателя постоянного тока, выявление неисправностей, определение условий дальнейшей эксплуатации» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№1 «Изучение конструкции электрической машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№2 «Изучение устройства якоря» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№3 «Изучение устройства статора машины постоянного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№4 «Изучение устройства коллекторно-щеточного узла» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№5 «Изучение конструкции электрической машины переменного тока» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№6 «Изучение устройства ротора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№7 «Изучение устройства статора машины переменного тока» |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Электрическое оборудование и аппараты дизель-поезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Токоприемники. Их назначение, устройство и основные технические характеристики. Электропневматические контакторы, их назначение, типы и устройство. Основные технические данные и требования к контакторам. Электромагнитные контакторы, их назначение, принцип действия, типы, устройство Преимущества и недостатки электропневматических и электромагнитных контакторов Тяговые трансформаторы. Регулирование частоты вращения ТЭД. Групповые переключатели. Реверсоры: назначение, типы и устройство. Главный разъединитель, его назначение и устройство. Резисторы, их типы и устройство. Электрические печи. Индуктивный шунт: его назначение и устройство. Схема включения в цепь ТЭД. Быстродействующие выключатели, назначение, устройство работа и принцип действия. Основные технические данные БВ, регулировка тока уставки. Назначение и устройство дифференциального реле, реле перегрузки, боксования и ускорения. Реле перегрузки, боксования и автоматических выключателей. Предохранители, их назначение, типы, устройство и принцип действия Разрядники защиты от перенапряжений, их назначение, устройство и принцип действия. Защита от радиопомех. Контроллер машиниста, его назначение, устройство. Реле промежуточные, их назначение, устройство, принцип действия. Межсекционные высоковольтные и низковольтные соединения. Клеммовые рейки, их устройство и расположение в схеме. Прожекторы, буферные фонари и их устройство. Электроизмерительные приборы, их устройство и принцип действия. Ремонт электрических аппаратов. Тяговый трансформатор |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 8 «Снятие характеристик токоприемников» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 9 «Определение рабочих параметров электропневматического контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 10 «Определение рабочих параметров электромагнитного контактора» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 11 «Проверка работы контроллера машиниста в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 12 «Проверка работы групповых аппаратов в соответствии с диаграммой замыканий» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 13 «Изучение схем соединения ТЭД» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 14 «Регулирование тока установки быстродействующего выключателя» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 15 «Изучение конструкции магнитных усилителей» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 16 «Измерение параметров в электрической цепи» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 17 «Изучение влияния схем соединения ТЭД на параметры их работы» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 18 «Регулирование реле перегрузки, дифференциального и реле боксования» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 19 «Проверка пригодности изоляторов» |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Пневматическое и тормозное оборудование дизель-поезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Принцип действия и структура пневматических систем. Компрессоры. Классификация, устройство и принцип работы. Воздушные резервуары. Трубопроводная арматура. Схема пневмоцепей управления электрическими аппаратами. Назначение, классификация и структура тормозных систем. Образование тормозной силы и ограничивающие ее факторы. Кран машиниста усл. № 395. Назначение, принцип работы, неисправности. Кран машиниста усл. № 130. Назначение, принцип работы, неисправности. Краны вспомогательного тормоза. Воздухораспределители пассажирского типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Воздухораспределители грузового типа. Назначение, принцип работы, неисправности. Реле давления и автоматические регуляторы. Тормозные цилиндры. Тормозная рычажная передача. Электропневматические тормоза. Принцип работы, схемы цепей управления. Схемы пневмоцепей автоматических тормозов электровозов. Ремонт пневматического оборудования. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 20 «Определение параметров работы компрессоров» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 21 «Определение параметров работы крана машиниста усл. № 395» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 22 «Определение параметров работы воздухораспределителя пассажирского типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 23 «Определение параметров работы воздухораспределителя грузового типа» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 24 «Определение параметров работы электропневматического тормоза» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 25 «Изучение работы пневматической системы электровоза» |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Локомотивные системы безопасности движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Основные сведения о локомотивных системах безопасности. Классификация, назначение, способы контроля скорости и состояния машиниста. Локомотивные устройства безопасности (далее – ЛУБ), принцип работы радиоканала, СНС (спутниковая навигационная система). Автоматическая локомотивная сигнализация (далее – АЛС). Назначение, принцип работы АЛСН, АЛС-ЕН. Правила эксплуатации АЛСН в пути следования. Скоростемеры. Технические характеристики скоростемера 3СЛ2М, КПД: поблочное устройство, эксплуатация. Электромеханические устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. Дополнительные устройства безопасности. Технические характеристики, поблочное устройство, эксплуатация. КЛУБ (-У) – комплексное локомотивное устройство безопасности. Назначение, принцип действия комплектов оборудования КЛУБ, особенности работы и возможности каждого из них, состав и назначение блоков, правила эксплуатации в пути следования. Перспективные системы безопасности. Назначение, основные принципы работы систем КУПОЛ, систем управления маневровой (далее – МАЛС) и горочной автоматической локомотивной (далее – ГАЛС) сигнализациями. Техническое обслуживание локомотивных систем безопасности. Общие сведения о регламенте работ, настройка и проверка в эксплуатации с использованием носимых приборов. Основные принципы и правила технического обслуживания приборов безопасности |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 26 «Исследование работы устройства КЛУБ –У» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 15 «Расшифровка скоростемерной ленты» |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Заточка режущего инструмента - Разметка плоских поверхностей. - Рубка металла. Правка и гибка металла. Резка металла. Опиливание металла. - Сверление, зенкование и развертывание отверстий. - Нарезание резьбы. - Распиливание и припасовка. - Притирка. Шабрение. - Сборка неразъемных и разъемных соединений. - Выполнение работ по соединению узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением. - Выполнение электромонтажных работ. - Выполнение электромонтажных операций с проводами и кабелями. - Проведение лужения и пайки |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Подготовка дизель-поезда к работе, приемка и проведение технического обслуживания. - Проверка работоспособности систем дизель-поезда. - Приведение систем дизель-поезда в нерабочее состояние. - Определение неисправного состояния дизель-поезда по внешним признакам. - Ремонт механического оборудования дизель-поезда. - Ремонт высоковольтного оборудования дизель-поезда. - Ремонт электрических машин дизель-поезда. - Ремонт низковольтных аппаратов дизель-поезда. - Ремонт электрических схем дизель-поезда. - Ремонт пневматического оборудования дизель-поезда. - Ремонт двигателя локомотива дизель-поезда. - Ремонт вспомогательного оборудования дизель-поезда. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соответствии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3, данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. Петрушина. - М.: ФГБОУ Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. - 641 с.

2.Елистратов А.В. Автоматические тормоза вагонов: учеб-ное пособие – Москва : УМЦ ЖДТ,  2019 г. - 232 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: сайт / УМЦ ЖДТ. – URL: https://umczdt.ru/books.

2.  Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru

3.2.3. Дополнительные источники

##### 1. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475664

##### 2. Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст: электронный//ЭБСЮрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

##### 3. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

##### 4. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов дизель-поезда | – изложение правил проверки узлов дизель-поезда – обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния узлов дизель-поезда – обоснованность выбора диагностических параметров для определения технического состояния дизель-поезда и его узлов – точность диагностики неисправностей в работе специального оборудования – правильность выбора режима технологической операции работы с электрической аппаратурой и приборами дизель-поезда – правильность принятия решения по результатам определения технического состояния узлов дизель-поезда – демонстрация навыков диагностики узлов дизель-поезда, устранение простейших неполадок и сбоев в работе | – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта; – оценка самостоятельных и контрольных работ по темам МДК; – текущее тестирование; – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике – экспертная оценка последовательности действий при работе со специальным оборудованием; – оценка результатов в форме зачёта; – оценка квалификационной работы по производственной практике; – экзамен по модулю |
| ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объекта дизель-поезда. | – демонстрация навыков разборки частей регулируемого объекта дизель-поезда – скорость и техничность выполнения всех видов работ по ремонту дизель-поезда – точность выбора материалов для производства определенного вида ремонта механического оборудования дизель-поезда – правильность выбора режима технологии и ремонта электрических машин – соответствие трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов нормативным технологическим требованиям завода-изготовителя после проведения ремонта – точность определения возможных неисправностей выпрямительных установок – демонстрация навыков монтажа и соединения частей регулируемого объекта дизель-поезда – соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте дизель-поезда, его узлов и систем | – зачёты по темам на занятиях учебной практики – тестирование – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта – тестирование – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | – экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | - экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

## Приложение 2.5

## к ПОП-П  по профессии 23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация электровоза под руководством машиниста

По направленности: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста электровоза

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация электровоза под руководством машиниста

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Управление и техническая эксплуатация электровоза под руководством машиниста и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Управление и техническая эксплуатация электровоза под руководством машиниста |
| ПК 2.1 | Осуществлять приемку и подготовку электровоза к рейсу |
| ПК 2.2 | Обеспечивать управление электровоза |
| ПК 2.3 | Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов электровоза |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | - приемки и подготовки электровоза к рейсу; – управления электровозом; – эксплуатации электровоза и обеспечения безопасности движения поездов; – контроля работы основных параметров оборудования, аппаратов и систем электровоза в пути следования |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – выполнять приемку и подготовку электровоза к рейсу; - определять конструктивные особенности узлов и аппаратов электровоза; – определять соответствие технического состояния оборудования электровоза требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; – управлять электровозом в соответствии с установленными требованиями; – выполнять основные виды работ по эксплуатации электровоза; – определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов |
| Знать |  | – конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования электровоза; – основные неисправности оборудования, аппаратов и систем электровоза; – правила эксплуатации и управления электровоза; – технические параметры работы оборудования, аппаратов и систем электровоза; – нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение примерной рабочей программы профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 -2.3 ОК 01-05, ОК 09 | Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке локомотива к рейсу, по управлению электровозом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов электровоза. Управление электровозом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
|  |  | 522/500 | 810/750 |  |  |
| Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке локомотива к рейсу, по управлению электровозом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов электровоза. Управление электровозом |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Конструкция и управление электровозом |  |  |  |  |  |
| Тема 2 .1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность. Общие положения по содержанию сооружений и устройств железных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйств, восстановительные средства. Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки. Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки (далее – СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, подвижном составе. Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров. Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки. Поездные и маневровые сигналы, ручные, обозначения подвижного состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении и пропуске поездов. Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и отправление поездов; движение поездов при автоматической блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи, выдача предупреждений; перевозка опасных грузов. Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением времени, при перерыве всех средств сигнализации и связи; а также движении восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов. Оказание помощи поездам. Осаживание поездов на перегоне; регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях. Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном транспорте. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 1 «Изучение обязанностей локомотивной бригады». |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 2 «Изучение требований ПТЭ к техническому состоянию тягового подвижного состава (далее – ТПС)». |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 3 «Изучение сигналов светофоров» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному полу автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Отработка порядка следования по перегону при диспетчерской централизации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Отработка порядка следования по перегону с неисправной автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Анализ информации бланка предупреждений» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Отработка регламента переговоров» |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Подготовка локомотива электровоза к рейсу | Содержание |  |  |  |  |
|  | Приемка электровоза, приведение его в рабочее состояние; приемка электровоза при смене бригад в пункте оборота; обязанности локомотивной бригады по уходу за электровозом. Инвентарь и инструмент для обслуживания электровоза |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Осмотр экипажной части электровоза при выполнении ТО-1» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Осмотр электрооборудования электровоза при выполнении ТО-1» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Проверка работы оборудования электровоза в пути следования» |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Управление электровозом | Содержание |  |  |  |  |
|  | Расположение основного оборудования в кабине управления. Выход электровоза из депо; трогание электровоза с места и разгон; ведение электровоза и электропоезда по участку. Расход топлива и пути его экономии. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов электровоза и электропоезда в пути следования. Устранение неисправностей механического, электрического и пневматического оборудования. Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги, тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 4 «Изучение расположения органов управления в кабине электровоза и электропоезда» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Управление электропоездом в пути следования» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Отработка навыков управления тормозами» тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Управление электровозом в пути следования» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Ознакомление с организационной структурой, производственным процессом предприятия по эксплуатации тягового подвижного состава. - Экипировка электровоза, подготовка их к следованию в рейс. - Техническое обслуживание электровоза. Приемка и подготовка электровоза к рейсу под руководством машиниста. - Сдача электровоза после рейса под руководством машиниста. - Упражнения на Тренажере основной серии электровоза эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги - Упражнения на Тренажере |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Ознакомление с организационной структурой, производственным процессом предприятия по эксплуатации тягового подвижного состава. - Экипировка электровоза, подготовка их к след ованию в рейс. - Техническое обслуживание электровоза. - Приемка и подготовка электровоза к рейсу и сдача их после рейса под руководством машиниста. - Участие в управлении электровозом и электропоездом. - Проведение технического обслуживания и ремонта электровоза под руководством машиниста. - Производственная практика в качестве дублера помощника машиниста электровоза. - Квалификационная пробная поездка в качестве помощника машиниста электровоза |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Лаборатория «Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Электромонтажная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- Тренажер кабина машиниста (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги),

- Тренажер кабина машиниста тепловоза (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги)

- тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД»

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3. данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие [Текст] / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 148 с.

- Белозеров И.Н., Балаев А.А. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов: Учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. -187 с.

    - Основные электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронная библиотека УМЦ ЖДТ http://umczdt.ru/books/lokomotivy

    - Дополнительные источники

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475664

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

- Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку электровоза к рейсу | четкость и правильность выполнения обязанностей по приемке и подготовке электровоза к рейсу | – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта; – оценка самостоятельных и контрольных работ по темам МДК; – текущее тестирование; – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике – экспертная оценка последовательности действий при работе со специальным оборудованием; – оценка результатов в форме зачёта; – оценка квалификационной работы по производственной практике; – экзамен по модулю |
| ## ПК 2.2 Обеспечивать управление электровозом | обеспечение безопасности движения при управлении системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями |  |
| ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов агрегатов электровоза | осуществление постоянного контроля работы устройств, узлов и агрегатов локомотива (электровоза и электропоезда) и проверки соответствия их технического состояния требованиям нормативных документов |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  |

Приложение 2.6
к ПОП-П по профессии 23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация электропоезда под руководством машиниста

По направленности: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста электропоезда

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация электропоезда под руководством машиниста

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Управление и техническая эксплуатация электропоезда под руководством машиниста и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Управление и техническая эксплуатация электропоезда под руководством машиниста |
| ПК 2.1 | Осуществлять приемку и подготовку электропоезда к рейсу |
| ПК 2.2 | Обеспечивать управление электропоезда |
| ПК 2.3 | Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов электропоезда |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | - приемки и подготовки электропоезда к рейсу; – управления электропоездом; – эксплуатации электропоезда и обеспечения безопасности движения поездов; – контроля работы основных параметров оборудования, аппаратов и систем электропоезда в пути следования |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – выполнять приемку и подготовку электровоза к рейсу; - определять конструктивные особенности узлов и аппаратов электропоезда; – определять соответствие технического состояния оборудования электропоезда требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; – управлять электропоездом в соответствии с установленными требованиями; – выполнять основные виды работ по эксплуатации электропоездом; – определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов |
| Знать |  | – конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования электропоезда; – основные неисправности оборудования, аппаратов и систем электропоезда; – правила эксплуатации и управления электропоезда; – технические параметры работы оборудования, аппаратов и систем электропоезда; – нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение примерной рабочей программы профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 -2.3 ОК 01-05, ОК 09 | Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке локомотива к рейсу, по управлению электропоездом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов электропоездом. Управление электропоездом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
|  |  | 522/500 | 810/750 |  |  |
| Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке локомотива к рейсу, по управлению электропоездом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов электропоезда. Управление электропоездом |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Конструкция и управление электропоездом |  |  |  |  |  |
| Тема 2 .1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность. Общие положения по содержанию сооружений и устройств железных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйств, восстановительные средства. Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки. Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки (далее – СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, подвижном составе. Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров. Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки. Поездные и маневровые сигналы, ручные, обозначения подвижного состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении и пропуске поездов. Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и отправление поездов; движение поездов при автоматической блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи, выдача предупреждений; перевозка опасных грузов. Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением времени, при перерыве всех средств сигнализации и связи; а также движении восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов. Оказание помощи поездам. Осаживание поездов на перегоне; регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях. Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном транспорте. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 1 «Изучение обязанностей локомотивной бригады». |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 2 «Изучение требований ПТЭ к техническому состоянию тягового подвижного состава (далее – ТПС)». |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 3 «Изучение сигналов светофоров» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному полу автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Отработка порядка следования по перегону при диспетчерской централизации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Отработка порядка следования по перегону с неисправной автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Анализ информации бланка предупреждений» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Отработка регламента переговоров» |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Подготовка локомотива электропоезда к рейсу | Содержание |  |  |  |  |
|  | Приемка электровоза, приведение его в рабочее состояние; приемка электровоза при смене бригад в пункте оборота; обязанности локомотивной бригады по уходу за электровозом. Инвентарь и инструмент для обслуживания электровоза |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Осмотр экипажной части электровоза при выполнении ТО-1» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Осмотр электрооборудования электровоза при выполнении ТО-1» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Проверка работы оборудования электровоза в пути следования» |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Управление электропоезда | Содержание |  |  |  |  |
|  | Расположение основного оборудования в кабине управления. Выход электровоза из депо; трогание электровоза с места и разгон; ведение электровоза и электропоезда по участку. Расход топлива и пути его экономии. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов электровоза и электропоезда в пути следования. Устранение неисправностей механического, электрического и пневматического оборудования. Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги, тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 4 «Изучение расположения органов управления в кабине электровоза и электропоезда» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Управление электропоездом в пути следования» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Отработка навыков управления тормозами» тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 «Управление электровозом в пути следования» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 13 «Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: - Ознакомление с организационной структурой, производственным процессом предприятия по эксплуатации тягового подвижного состава. - Экипировка электропоезда, подготовка их к следованию в рейс. - Техническое обслуживание электропоезда. Приемка и подготовка электропоезда к рейсу под руководством машиниста. - Сдача электропоезда после рейса под руководством машиниста. - Упражнения на Тренажере основной серии электропоезда эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги - Упражнения на Тренажере |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Ознакомление с организационной структурой, производственным процессом предприятия по эксплуатации тягового подвижного состава. - Экипировка электропоезда, подготовка их к след ованию в рейс. - Техническое обслуживание электропоезда. - Приемка и подготовка электропоезда к рейсу и сдача их после рейса под руководством машиниста. - Участие в управлении электровозом и электропоездом. - Проведение технического обслуживания и ремонта электропоезда под руководством машиниста. - Производственная практика в качестве дублера помощника машиниста электропоезда. - Квалификационная пробная поездка в качестве помощника машиниста электропоезда |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Лаборатория «Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Электромонтажная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- Тренажер кабина машиниста (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги),

- Тренажер кабина машиниста тепловоза (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги)

- тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД»

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3. данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие [Текст] / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. – 148 с.

- Белозеров И.Н., Балаев А.А. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов: Учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. -187 с.

3.2.2 Основные электронные издания (электронные ресурсы)

1.  Электронная библиотека УМЦ ЖДТ http://umczdt.ru/books/lokomotivy

3.2.3 Дополнительные источники

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475664

- Сопов, В. И.  Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909

- Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку электропоезда к рейсу | четкость и правильность выполнения обязанностей по приемке и подготовке электропоезда к рейсу | – оценка результатов выполнения практических и лабораторных занятий в форме зачёта; – оценка самостоятельных и контрольных работ по темам МДК; – текущее тестирование; – экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике – экспертная оценка последовательности действий при работе со специальным оборудованием; – оценка результатов в форме зачёта; – оценка квалификационной работы по производственной практике; – экзамен по модулю |
| ## ПК 2.2 Обеспечивать управление электропоездом | обеспечение безопасности движения при управлении системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями |  |
| ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов агрегатов электропоезда | осуществление постоянного контроля работы устройств, узлов и агрегатов локомотива (электровоза и электропоезда) и проверки соответствия их технического состояния требованиям нормативных документов |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.7
к ПОП-П по профессии 23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста

Направленность: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста тепловоза

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Управление и техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Управление и техническая эксплуатация тепловоза под руководством машиниста |
| ПК 2.1 | Осуществлять приемку и подготовку тепловоза к рейсу. |
| ПК 2.2 | Обеспечивать управление тепловозом |
| ПК 2.3 | Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза. |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | - приемки и подготовки тепловоза к рейсу – управления тепловозом; – эксплуатации тепловоза и обеспечения безопасности движения поездов; – контроля работы основных параметров оборудования, аппаратов и систем тепловоза в пути следования |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – выполнять приемку и подготовку тепловоза к рейсу; - определять конструктивные особенности узлов и аппаратов тепловоза; – определять соответствие технического состояния оборудования тепловоза; – требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; – управлять тепловозом в соответствии с установленными требованиями; – выполнять основные виды работ по эксплуатации тепловоза; – определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов |
| Знать |  | – конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования тепловоза; – основные неисправности оборудования, аппаратов и систем тепловоза; – правила эксплуатации и управления тепловозом; – технические параметры работы оборудования, аппаратов и систем тепловоза; – нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 -2.3 ОК 01-05, ОК 09 | Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке тепловоза к рейсу, управлению тепловозом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза. Управление тепловозом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
|  |  | 522/500 | 810/750 |  |  |
| Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке тепловоза к рейсу, по управлению тепловозом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза. Управление тепловозом |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Управление и техническая эксплуатация электровоза |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность. Общие положения по содержанию сооружений и устройств железных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйств, восстановительные средства. Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки. Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки (далее — СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, подвижном составе. Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров. Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки. Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначения подвижного состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении и пропуске поездов. Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и отправление поездов, движение поездов при автоматической блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи. Выдача предупреждений, перевозка опасных грузов. Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением времени, при перерыве в работе всех средств сигнализации и связи, а также при движении восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов; оказание помощи поезду, осаживание поездов на перегоне; регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях. Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном транспорте. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 «Исследование обязанностей локомотивной бригады» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 «Исследование требований ПТЭ к техническому состоянию тягового подвижного состава (далее — ТПС)» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 «Исследование сигналов светофоров» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному полуавтоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Отработка порядка следования по перегону при диспетчерской централизации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Отработка порядка следования по перегону с неисправной автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Анализ информации бланка предупреждений» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Отработка регламента переговоров» |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Подготовка тепловоза к рейсу | Содержание |  |  |  |  |
|  | Приемка тепловоза и дизель-поезда. Приведение тепловоза и дизель-поезда в рабочее состояние. Приемка тепловоза и дизель-поезда при смене бригад в пункте оборота. Обязанности локомотивной бригады по уходу за тепловозом и дизель-поездом. Инвентарь и инструмент тепловоза и дизель-поезда. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Отработка порядка осмотра экипажной части тепловоза при выполнении ТО-1» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Уход за энергетической установкой тепловоза» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Проверка работы систем и аппаратов тепловоза» |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Управление тепловозом | Содержание |  |  |  |  |
|  | Расположение основного оборудования в кабине управления. Выход тепловоза и дизель-поезда из депо, трогание тепловоза и дизель-поезда с места и разгон, ведение тепловоза и дизель-поезда по участку. Расход топлива и пути его экономии. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза и дизель-поезда в пути следования. Устранение неисправностей механического, электрического и пневматического оборудования тепловоза и дизель-поезда. Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги, тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 4 «Исследование расположения органов управления в кабине тепловоза и дизель-поезда» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Отработка навыков управления тормозами» тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Управление дизель-поездом в пути следования». Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 13 «Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: (Работы выполняются на тренажерных комплексах машинистов и Стендах по управлению автотормозами тягового подвижного состава). - Приведение тепловоза в рабочее состояние на тренажерном комплексе - Проверка работоспособности систем тепловоза. - Управление и контроль за работой систем тепловоза - Приведение систем тепловоза в нерабочее состояние. - Выполнение требований сигналов. - Подача сигналов для других работников. - Выполнение регламента переговоров членами локомотивной бригадой между собой и с другими работниками железнодорожного транспорта - Выполнение полного и сокращенного опробования тормозов на тренажерном комплексе. - Ведение поезда по участку на тренажерном комплексе. - Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций на тренажерном комплексе. - Отработка навыков управления тормозами на пневматических стендах. - Упражнения на Тренажере кабина машиниста Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Ознакомление с организационной структурой, производственным процессом предприятия по эксплуатации тягового подвижного состава. - Экипировка тепловоза и дизель-поезда и подготовка его к следованию в рейс. - Приемка и подготовка тепловоза к рейсу и сдача его после рейса под руководством машиниста. - Участие в управлении тепловозом. - Проведение технического обслуживания и ремонта тепловоза под руководством машиниста. - Производственная практика в качестве дублера помощника машиниста тепловоза. - Квалификационная пробная поездка в качестве помощника машиниста тепловоза |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Лаборатория «Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Электромонтажная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- Тренажер кабина машиниста (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги),

- Тренажер кабина машиниста тепловоза (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги)

- тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД»

Базы практики оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3, данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. К.В. Кузнецов, С.А. Пильник Техническая эксплуатация тягового подвижного состава железных дорог. Тепловозы: учебное пособие – Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. – 208 c. – ISBN 978-5-907479-35-7

2. Елистратов А.В. Автоматические тормоза вагонов: учебное пособие – Москва : УМЦ ЖДТ,  2019 г. - 232 с.

3.2.2. Основные электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: сайт / УМЦ ЖДТ. – URL: https://umczdt.ru/books

2. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Белозеров И.Н., Балаев А.А. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов: Учебное пособие. - М: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017 -187 с.

2. Дайлидко А.А. Электрические машины тепловозов и дизель-поездов Учебное пособие. - М: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017 – 203 с.

4. Дорофеев В.М. Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция, техническое обслуживание, ремонт: учеб, пособие. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. — 380 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку тепловоза к рейсу | четкость и правильность выполнения обязанностей по приемке и подготовке локомотива к рейсу | Экспертное наблюдение и оценка деятельности на производственной практике, в ходе проведения практических занятий, в рамках текущего контроля в разных формах (тестирование по разделам и темам, проверочные работы, решение задач, доклады, презентации, рефераты, и др.), квалификационный экзамен |
| ## ПК 2.2 Обеспечивать управление тепловозом | обеспечение безопасности движения при управлении системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями |  |
| ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов агрегатов тепловоза | осуществление постоянного контроля работы устройств, узлов и агрегатов локомотива (электровоза и электропоезда) и проверки соответствия их технического состояния требованиям нормативных документов |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |  |

Приложение 2.8
к ПОП-П  по профессии 23.01.09 Машинист локомотива

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация дизель-поезда под руководством машиниста

Направленность: слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста дизель- поезда

2023г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Управление и техническая эксплуатация дизель-поезда под руководством машиниста

1.1. Цель и планируемые результаты освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Управление и техническая эксплуатация дизель-поезда под руководством машиниста и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации оссс учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Управление и техническая эксплуатация дизель-поезда под руководством машиниста |
| ПК 2.1 | Осуществлять приемку и подготовку дизель-поезда к рейсу. |
| ПК 2.2 | Обеспечивать управление дизель-поездом |
| ПК 2.3 | Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов дизель-поезда. |

1.1.3. В результате освоения примерной рабочей программы профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт |  | - приемки и подготовки дизель-поезда к рейсу – управления дизель-поездом; – эксплуатации дизель-поезда и обеспечения безопасности движения поездов; – контроля работы основных параметров оборудования, аппаратов и систем дизель-поезда в пути следования |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | – выполнять приемку и подготовку тепловоза к рейсу; - определять конструктивные особенности узлов и аппаратов дизель-поезда; – определять соответствие технического состояния оборудования дизель-поезда; – требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; – управлять дизель-поездом в соответствии с установленными требованиями; – выполнять основные виды работ по эксплуатации дизель-поезда; – определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов |
| Знать |  | – конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования дизель-поезда; – основные неисправности оборудования, аппаратов и систем дизель-поезда; – правила эксплуатации и управления дизель-поезда; – технические параметры работы оборудования, аппаратов и систем дизель-поезда; – нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 522-810 часа.

в том числе в форме практической подготовки – 500-750 часов

Из них на освоение МДК – 234-306 часов.

в том числе, самостоятельная работа: определяется образовательной организацией

практики, в том числе учебная 144-288 часа.

производственная – 144-288 часов.

Промежуточная аттестация –

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура освоения примерной рабочей программы профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 -2.3 ОК 01-05, ОК 09 | Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке дизель-поезда к рейсу, управлению дизель-поездом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов дизель-поезда. Управление дизель-поездом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Учебная практика | 144-252 |  |  |  |  |  |  | 144-252 |
| ПК 1.1–1.2 ОК 01-09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144-252 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 522-810 | 500-750 | 234-306 | 221-246 |  |  |  | 144-252 |

2.2. Тематический план и содержание примерной рабочей программы профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |  |
|  |  | 522/500 | 810/750 |  |  |
| Раздел 1 Выполнение работ по приемке и подготовке дизель-поезда к рейсу, по управлению дизель-поездом, контролю работы устройств, узлов и агрегатов дизель-поезда. Управление дизель-поездом |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 Управление и техническая эксплуатация дизель-поезда |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | Содержание |  |  |  |  |
|  | Безопасность движения поездов. Общие понятия, основные обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность. Общие положения по содержанию сооружений и устройств железных дорог. Габариты, сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйств, восстановительные средства. Содержание железнодорожного пути. План, профиль, размеры колеи, стрелочные переводы, переезды, путевые и сигнальные знаки. Сооружения и устройства сигнализации, централизации, блокировки (далее — СЦБ), автоматики и связи: на перегонах, станциях, подвижном составе. Сигнализация на железных дорогах. Общие положения, сигналы, сигнализация светофоров. Порядок движения поездов в зависимости от показаний светофоров. Сигнальные указатели, знаки, сигналы ограждения. Сигнальные значения, схемы установки. Поездные и маневровые сигналы: ручные, обозначения подвижного состава, звуковые, тревоги. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении и пропуске поездов. Движение поездов. Общие положения, график движения, прием и отправление поездов, движение поездов при автоматической блокировке, диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонных средствах связи. Выдача предупреждений, перевозка опасных грузов. Движение поездов в нестандартных ситуациях: с разграничением времени, при перерыве в работе всех средств сигнализации и связи, а также при движении восстановительных и пожарных поездов, вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов; оказание помощи поезду, осаживание поездов на перегоне; регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях. Руководящие документы по безопасности движения на железнодорожном транспорте. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе и порядок служебного расследования этих нарушений. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1 «Исследование обязанностей локомотивной бригады» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 2 «Исследование требований ПТЭ к техническому состоянию тягового подвижного состава (далее — ТПС)» |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 3 «Исследование сигналов светофоров» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 2 «Отработка порядка следования по перегону, оборудованному полуавтоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 3 «Отработка порядка следования по перегону при диспетчерской централизации» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Отработка порядка следования по перегону с неисправной автоблокировкой» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 5 «Анализ информации бланка предупреждений» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 6 «Отработка регламента переговоров» |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Подготовка дизель-поезда к рейсу | Содержание |  |  |  |  |
|  | Приемка тепловоза и дизель-поезда. Приведение тепловоза и дизель-поезда в рабочее состояние. Приемка тепловоза и дизель-поезда при смене бригад в пункте оборота. Обязанности локомотивной бригады по уходу за тепловозом и дизель-поездом. Инвентарь и инструмент тепловоза и дизель-поезда. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 7 «Отработка порядка осмотра экипажной части тепловоза при выполнении ТО-1» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Уход за энергетической установкой тепловоза» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Проверка работы систем и аппаратов тепловоза» |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Управление дизель-поездом | Содержание |  |  |  |  |
|  | Расположение основного оборудования в кабине управления. Выход тепловоза и дизель-поезда из депо, трогание тепловоза и дизель-поезда с места и разгон, ведение тепловоза и дизель-поезда по участку. Расход топлива и пути его экономии. Контроль работы устройств, узлов и агрегатов тепловоза и дизель-поезда в пути следования. Устранение неисправностей механического, электрического и пневматического оборудования тепловоза и дизель-поезда. Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги, тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№ 4 «Исследование расположения органов управления в кабине тепловоза и дизель-поезда» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 10 «Отработка навыков управления тормозами» тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 11 «Управление дизель-поездом в пути следования». Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 13 «Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций» Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: (Работы выполняются на тренажерных комплексах машинистов и Стендах по управлению автотормозами тягового подвижного состава). - Приведение дизель-поезда в рабочее состояние на тренажерном комплексе - Проверка работоспособности систем дизель-поезда. - Управление и контроль за работой систем дизель-поезда - Приведение систем дизель-поезда в нерабочее состояние. - Выполнение требований сигналов. - Подача сигналов для других работников. - Выполнение регламента переговоров членами локомотивной бригадой между собой и с другими работниками железнодорожного транспорта - Выполнение полного и сокращенного опробования тормозов на тренажерном комплексе. - Ведение поезда по участку на тренажерном комплексе. - Отработка действий при возникновении нештатных ситуаций на тренажерном комплексе. - Отработка навыков управления тормозами на пневматических стендах. - Упражнения на Тренажере кабина машиниста Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги |  |  |  |  |  |
| Производственная практика: Виды работ: - Ознакомление с организационной структурой, производственным процессом предприятия по эксплуатации тягового подвижного состава. - Экипировка дизель-поезда и подготовка его к следованию в рейс. - Приемка и подготовка дизель-поезда к рейсу и сдача его после рейса под руководством машиниста. - Участие в управлении дизель-поездом. - Проведение технического обслуживания и ремонта дизель-поезда под руководством машиниста. - Производственная практика в качестве дублера помощника машиниста дизель-поезда. - Квалификационная пробная поездка в качестве помощника машиниста дизель-поезда. |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 522 | 810 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Конструкции локомотива», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Лаборатория «Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава», оснащенная оборудованием, указанным в п. 6.1.2.1 данной программы по профессии.

Слесарная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Электромонтажная мастерская, оснащенная оборудованием в соотвествии с п.6.1.2.2 данной программы по профессии.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- Тренажер кабина машиниста (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги),

- Тренажер кабина машиниста тепловоза (Тренажер основной серии локомотива эксплуатируемой дирекцией тяги на территории дороги)

- тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-СТЕНД»

Баз практики оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3. данной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы профессионального модуля

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова, А.Д. Петрушина. - М.: ФГБОУ Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2019. - 641 с.

2. Елистратов А.В. Автоматические тормоза вагонов: учебное пособие – Москва : УМЦ ЖДТ,  2019 г. - 232 с.

3.2.2. Основные электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: сайт / УМЦ ЖДТ. – URL: https://umczdt.ru/books

2. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru

3.2.3. Дополнительные источники:

1. Белозеров И.Н., Балаев А.А. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов: Учебное пособие. - М: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017 -187 с.

2. Дайлидко А.А. Электрические машины тепловозов и дизель-поездов Учебное пособие. - М: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017 – 203 с.

3. Дорофеев В.М. Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция, техническое обслуживание, ремонт: учеб, пособие. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. — 380 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку дизель-поезда к рейсу | четкость и правильность выполнения обязанностей по приемке и подготовке локомотива к рейсу | Экспертное наблюдение и оценка деятельности на производственной практике, в ходе проведения практических занятий, в рамках текущего контроля в разных формах (тестирование по разделам и темам, проверочные работы, решение задач, доклады, презентации, рефераты, и др.), квалификационный экзамен |
| ## ПК 2.2 Обеспечивать управление дизель-поездом | обеспечение безопасности движения при управлении системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями |  |
| ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов агрегатов дизель-поезда | осуществление постоянного контроля работы устройств, узлов и агрегатов локомотива (электровоза и электропоезда) и проверки соответствия их технического состояния требованиям нормативных документов |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - обучающийся грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |  |

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (профессионального модуля).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (профессионального модуля).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема часов, необходимых для выполнения заданий, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса).

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.