Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Код и наименование профессии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ»

# код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и в рамках вариативной части «Выполнение монтажа фасадных теплоизоляционных композиционных систем» и соответствующие им общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение штукатурных и декоративных работ |
| ПК 1.1. | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. |
| ПК 1.3. | Выполнение декоративных штукатурок. |
| ПК 1.4. | Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| Дополнительные в рамках вариативной части: |  |
| ВД 5 | Выполнение монтажа фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| ПК 5.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| ПК 5.2. | Выполнять монтаж фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| ПК 5.3. | Выполнять ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1 01 | Подготовки поверхностей под оштукатуривание. |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.1.02 | Приготовления штукатурных растворов и смесей. |
|  | Н 1.1.03 | Выполнения штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений ручным и механизированным способом. |
|  | Н 1.2.01 | Подготовки оснований для наливных стяжек полов. |
|  | Н 1.2.02 | Приготовления растворов наливных стяжек пола. |
|  | Н 1.2.03 | Выполнения работ по устройству наливных полов и оснований под полы. |
|  | Н 1.3.01 | Выполнения декоративных штукатурок. |
|  | Н 1.4.01 | Ремонта штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | Дополнительные в рамках вариативной части: |  |
|  | Н 5.1.01 | Выполнения подготовительных работ при монтаже фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | Н 5.2.01 | Монтажа фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | Н 5.3.01 | Ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем |
| Уметь | У 1.1.01 | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. |
|  | У 1.1.02 | Пользоваться установленной технической документацией; |
|  | У 1.1.03 | Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. |
|  | У 1.2.01 | Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу наливных стяжек полов. |
|  | У 1.3.01 | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. |
|  | У 1.4.01 | Выполнять ремонт штукатурных покрытий. |
|  | У 1.4.02 | Выполнять ремонт декоративных покрытий. |
|  | У 1.4.03 | Выполнять ремонт наливных стяжек полов. |
|  | У 1.4.04 | Выполнять ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных. |
|  | Уо 01.07 | Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Уо 02.05 | Оценивать практическую значимость результатов поиска. |
|  | Уо 03.01 | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |
|  | Уо 04.01 | Организовывать работу коллектива и команды. |
|  | Уо 07.02 | Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | Уо 09.01 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. |
|  | Дополнительные в рамках вариативной части: |  |
|  | У 5.1.01 | Правила выполнения подготовительных работ при монтаже фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | У 5.2.01 | Технологическую последовательность монтажа фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | У 5.3.01 | Способы ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| Знать | З 1.1.01 | Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных работ. |
|  | З 1.1.02 | Технологическая последовательность выполнения оштукатуривания поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом. |
|  | З 1.2.01 | Технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ по монтажу наливных стяжек полов. |
|  | З 1.3.01 | Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения декоративных работ. |
|  | З 1.3.02 | Технологическую последовательность выполнения подготовки, производства декоративных работ; |
|  | З 1.4.01 | Технологическую последовательность выполнения ремонта штукатурных покрытий. |
|  | З 1.4.02 | Технологическую последовательность выполнения ремонта декоративных покрытий. |
|  | З 1.4.03 | Технологическую последовательность выполнения ремонта наливных стяжек полов. |
|  | З 1.4.04 | Технологическую последовательность выполнения ремонта систем фасадных теплоизоляционных композиционных. |
|  | Зо 01.04 | Методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Зо 02.03 | Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации. |
|  | Зо 03.01 | Содержание актуальной нормативно-правовой документации. |
|  | Зо 04.01 | Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. |
|  | Зо 07.01 | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. |
|  | Зо 09.03 | Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. |
|  | Дополнительные в рамках вариативной части: |  |
|  | З 5.1.01 | Основные этапы подготовительных работ при монтаже фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | З 5.2.01 | Технологическую последовательность монтажа фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
|  | З 5.3.01 | Выбор способа ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 412

в том числе в форме практической подготовки- 346 часа

Из них на освоение МДК – 88 часов

в том числе самостоятельная работа – 4 часа

практики, в том числе 	учебная 144 часа

производственная 180 часов

Промежуточная аттестация – 2 часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа |  | Промежуточная аттестация | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4 | Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ | 143 | 102 | 59 | 18 | 2 |  |  | 84 |  |  |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.3, ПК 1.4 | Раздел 2. Выполнение декоративных штукатурок | 37 | 26 | 13 | 2 | 1 |  |  | 24 |  |  |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.2, ПК 1.4 | Раздел 3. Устройство наливных стяжек пола | 32 | 26 | 8 | 2 | 1 |  |  | 24 |  |  |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.4, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 | Раздел 4. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | 20 | 12 | 8 | - | - |  |  | 12 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 412 | 346 | 88 | 22 | 4 |  |  |  | 144 | 180 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ |  |  |  | 143 |  |  |
| МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  | 59 |  |  |
| Тема 1.1. Технология подготовки различных поверхностей | Содержание |  |  | 7 |  |  |
|  | 1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Подготовка поверхностей. Допустимые отклонения поверхностей конструкций. Для конструкций из кирпича, бетона, керамических и других камней правильной формы. Для сборных железобетонных конструкций. Для деревянных конструкций. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01 |
|  | 2. Инструменты, приспособления в штукатурных работах. Средства подмащивания при производстве штукатурных работ.Назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и инвентаря. Основные требования. Виды и характеристика подмостей, лесов, люлек, вышек, лестниц и стремянок. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Подготовка кирпичных, бетонных, металлических и деревянных поверхностей под оштукатуривание. Способы подготовки различных поверхностей под штукатурку. Инструменты и приспособления при подготовке поверхностей. Методы организации труда на рабочем месте. Безопасные условия работы при подготовке поверхностей. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Способы провешивания поверхностей. Провешивание стен. Провешивание потолков. Инструменты, приспособления провешивания. Организация работ. Безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 3 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02 |
|  | 5. Практическое занятие 1. Инструменты, приспособления и инвентарь для подготовки поверхностей под штукатурку. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 2. Определение материалов для подготовки поверхностей по внешним признакам. |  |  | 1 |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 3. Допускаемые отклонения для поверхностей. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. Виды и свойства строительных материалов. Основные направления развития строительной отрасли, производства отделочных материалов. Значение строительных материалов для народного хозяйства. Классификация материалов, применяемых при производстве штукатурных. Основные физические, механические, химические свойства материалов. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01 |
|  | 2. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок. Приготовление и применение растворов, составы растворов. Требование к качеству растворов. Хранение, транспортировка растворов. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных занятий |  |  | 4 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02 |
|  | 3. Практическое занятие 4. Определение вида вяжущего вещества по внешним признакам. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 5. Определение подвижности растворной смеси. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5. Практическое занятие 6. Выбор раствора в зависимости от вида поверхности. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 7. Составы растворов и сухих растворных смесей для обычных штукатурок. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.3. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей | Содержание |  |  | 10 |  |  |
|  | 1. Классификация и виды штукатурных работ. Требования СНиП к качеству штукатурок. Характеристика монолитной и сухой штукатурки. Назначение и применение штукатурок: обычных, декоративных и специальных. Применение простой, улучшенной и высококачественной. Назначение и характеристика слоёв штукатурки. Толщина слоёв, требования к раствору слоёв штукатурки. Допустимые отклонение качества штукатурки. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.1.02 |
|  | 2. Способы нанесения раствора. Технология намазывания раствора на поверхность. Технология нанесения раствора штукатурной лопаткой из ящика и с сокола. Технология нанесения раствора ковшом. Приёмы набрасывания раствора. Методы организации труда на рабочем месте. Требования к раствору. Безопасные условия при выполнении штукатурных работ. Приёмы намазывания. Инструменты при намазывании. Методы организации работы на рабочем месте. Безопасные условия при намазывании раствора. Нанесение раствора на поверхность потолка различными инструментами и приёмами. Приёмы набрасывания и намазывания раствора. Методы организации труда на рабочем месте. Требования к раствору. Безопасные условия при нанесении раствора на поверхность потолка. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Технология разравнивания раствора. Способы и технология затирки штукатурки. Приемы разравнивания. Инструменты разравнивания. Заглаживание штукатурного раствора гладилками. Виды гладилок их характеристика. Техника заглаживания накрывочного слоя на стенах и потолках. Организация рабочего места. Безопасные условия при выполнении разравнивания. Приёмы затирки. Инструменты, приспособления на рабочем месте при затирки. Методы организации работы на рабочем месте. Безопасные условия при выполнении затирки штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Способы и технология выполнения углов, фасок. Виды углов. Понятие фаски, виды фасок. Назначение фасок. Приёмы выполнения углов и фасок. Инструменты, приспособления на рабочем месте при выполнении углов и фасок. Методы организации работы на рабочем месте. Безопасные условия при выполнении углов и фасок. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5. Технология заделки швов между сборными железобетонными элементами. Разделка потолочных рустов Приемы заделки швов. Инструменты, приспособления. Виды растворов. Подмости. Лестницы. Стремянки. Инвентарные столики. Понятие руста. Виды рустов по форме. Материалы для выполнения рустов. Инструменты для выполнения рустов. Правила, последовательность выполнения рустов. Организация рабочего места. Безопасные условия при заделке швов между сборными железобетонными элементами. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей стен и потолков. Последовательность выполнения простой и улучшенной штукатурки. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | 7. Провешивание поверхностей под высококачественную штукатурку и способы установки маяков. Правила провешивания, назначение провешивания. Инструменты провешивания. Назначение и виды марок и маяков по материалу. Инструменты, приспособления при устройстве марок и маяков. Устройство металлических маяков. Методы организации работы на рабочем месте. Безопасные условия работы при выполнении маяков. |  |  | 1 |  |  |
|  | 8. Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания. Приёмы нанесения раствора, правила разравнивания и затирки штукатурки. Инструменты, приспособления. Разравнивание по растворным маякам. Разравнивание по деревянным и металлическим маякам. Организация работы по удалению маяков. Организация работы и безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03 |
|  | 9. Практическое занятие 8. Допустимые отклонения от требований к качеству штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
|  | 10. Практическое занятие 9. Оценка качества штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.4. Технология отделки помещений с применением сухих строительных смесей КНАУФ | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. Виды и назначение сухих смесей КНАУФ. Основные требования к сухим смесям при работе с ними, основные технические характеристики сухих смесей КНАУФ.Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ. Требования к поверхностям. Подготовка бетонных, кирпичных новых и старых поверхностей, газобетонных, поверхностей из силикатного кирпича. Применение грунтовок: КНАУФ-Бетоконтакт, Грундирмиттель, Ротбанд-Грунд. Правила нанесения грунтовок. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ. Правила упаковки сухих смесей. Транспортировка и хранение сухих смесей КНАУФ. Требования к температурному режиму хранения, перевозки смесей. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.1.02 |  |
|  | 2. Правила работы с сухими смесями на цементной и гипсовой основах. Виды: Мульти-финиш фасадная, штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная, КНАУФ-Унтерпутц фасадная, КНАУФ–Зокельпутц цокольная, КНАУФ–Диамант декоративная, КНАУФ–Коттеджная универсальная и др. Виды штукатурок для работы вручную. Правила работы со штукатуркой машинного нанесения КНАУФ-МП75. Техническая характеристика. Технологические операции штукатурки машинного нанесения. Инструменты при работе с растворами из сухих смесей. Правила приготовления растворов и работы с ними. Инструменты в технологическом процессе работы с материалами на цементной основе. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Правила работы с сухими смесями шпаклёвки на гипсовой основе. Виды шпаклёвок для ручного нанесения и финишная гипсовая шпаклёвка машинного нанесения. Правила работы со смесями гипсовой основе. Правила приготовления растворов и смесей шпаклёвок. Инструменты для технологического процесса работы с материалами на гипсовой основе. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. Виды грунтовок при работе с сухими смесями: для гипсовых стяжек и штукатурок, назначение иприменение. грунтовка для гипсовых штукатурок, нанесение на поверхность. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.5. Технология отделки оконных и дверных проёмов | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. Провешивание. Установка угла рассвета. Заделка зазоров между блоками и проёмом. Инструменты, приспособления. Правила подбора вида раствора по виду поверхности. Для наружных поверхностей, подвергающихся систематическому увлажнению, наружных неподвергающихся систематическому увлажнению, поверхности в помещениях с влажностью воздуха не более 60%, поверхности в помещениях с влажностью воздуха более 60%. Организация работ и безопасные условия работы. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.1.02 |
|  | 2. Технология отделки внутренних и наружних откосов. Способы нанесения, разравнивание раствора и затирки при оштукатуривании откосов. Виды основных материалов, применяемых при оштукатуривании откосов. Инструменты, шаблоны при отделке откосов. Инструменты, приспособления и приёмы выполнения фасок. Понятие заглушин. Основные материалы, применяемые при отделке заглушин. Требования СНиП к качеству отделки откосов. Допустимые отклонения от вертикали, горизонтали, ровности поверхности. Методы организации работы на рабочем месте. Техника безопасности при отделке откосов. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Понятие и способы железнения штукатурки. Обоснование железнения цементной штукатурки. Основные материалы при железнении штукатурки разными способами. Инструменты, приспособления. Характеристика мокрого способа железнения штукатурки. Характеристика сухого способа железнения штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Оштукатуривание по сетке. Способы нанесения раствора на сетчатые поверхности. Назначение сетки в конкретных примерах. Инструменты, приспособления, материалы. Организация работ и безопасные условия труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03 |
|  | 5. Практическое занятие 10. Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 11. Составление инструкционно-технологической карты по теме «Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание». |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.6. Вытягивание тяг | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. Виды тяг и их профили. Правила навешивания правил для прямолинейной тяги. Классификация тяг по сложности выполнения. Элементы тяг. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка шаблонов по чертежам. Правила чтения чертежей на изготовление шаблона. Отличие шаблонов. Характеристика правил. Последовательность и правила установки правил верхних и нижних. Способы крепления правил. Способы контроля правильности установки правил. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.1.02 |
|  | 2. Технология выполнения прямолинейных тяг. Приёмы нанесения раствора. Армирование тяги. Основные материалы для выполнения тяги. Инструменты, приспособления. Состав раствора для известко-гипсовых штукатурок. Требования к раствору накрывочного слоя. Понятие вытягивания тяги «избела» и работы шаблоном «на лоск». Правила выполнения тяги шаблоном «избела». Последовательность выполнения тяги из цементно-известковых и цементных растворов. Требования к раствору для выполнения тяги «избела». Организация работ и безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Технология разделки углов тяг. Технология выполнения тяг арок. Вытягивание падуг. Приёмы работы шаблоном и специальной доской для углов. Последовательность разделки углов. Приёмы работы шаблоном для лучковой арки. Приёмы работы шаблоном для стрельчатых и коробковых арок. Инструменты, приспособления. Основные материалы для падуги. Приёмы выполнения падуги. Растворы. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Требования к горизонтальности, ровности, чистоте профиля тяги.Организация работы. Безопасные условия труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Технология выполнения наличников. Назначение наличников. Основные материалы для выполнения наличников. Инструменты, приспособления. Методы организации работ при выполнении наличников. Безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03 |
|  | 5. Практическое занятие 12. Разработка последовательности технологических операций для устройства тяг. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 13. Разработка последовательности технологических операций для устройства падуг. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.7. Механизация штукатурных работ | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ. Устройство, принцип действия растворосмесителей. Классификация машин. Назначение и применение. Приводы машин. Основные конструктивные элементы машин, их назначение. Виды растворосмесителей, конструктивная и техническая характеристики. Марки смесителей. Принцип работы. Возможные неисправности в работе. Требования безопасных условий работы. Требования СНиП к качеству выполненных работ. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.1.02 |
|  | 2. Растворонасосы в штукатурных работах. Применение растворопроводов в штукатурных работах. Конструктивная и техническая характеристика. Назначение. Принцип работы растворонасоса. Неисправности в работе растворонасоса. Безопасная работа с растворонасосом. Конструктивная характеристика однотрубного и кольцевого растворопроводов. Сравнительная характеристика. Инвентарные соединения шлангов. Правила соединения одинаковых и разных диаметров. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Компрессорные установки в штукатурных работах. Применение механических и пневматических форсунок в штукатурных работах. Конструктивная и техническая характеристики установок. Конструктивная и техническая характеристики форсунок. Конструктивная и техническая характеристики форсунок с центральной подачей воздуха и с кольцевой подачей воздуха. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Применение штукатурных агрегатов в штукатурных работах. Применение штукатурных станций. Виды агрегатов и конструктивная характеристика. Принцип работы. Безопасность при работе. Виды штукатурных станций. Область применения штукатурных машин. Конструктивная характеристика штукатурной станции PFTG5. Комплектация штукатурной машины PFTG5. Подготовка к работе штукатурной станции Принцип действия. Безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03 |
|  | 5. Практическое занятие 14. Алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 5. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 15. Подсчёт расхода сухой смеси при выполнении штукатурки с помощью штукатурной станции. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.8. Выполнение специальных штукатурок | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. Технология выполнения работ по устройству специальных штукатурок. Правила, последовательность выполнения штукатурки вручную. Правила выполнения с помощью машин. Требования к температурному режиму в помещениях . Требования СНиП к качеству выполненных работ. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.1.02 |
|  | 2. Технология выполнения теплоизоляционной, гидроизоляционной и звукопоглощающей штукатурок. Применение штукатурки. Основные материалы для выполнения штукатурки. Устройство маяков. Нанесение, разравнивание раствора и затирка штукатурки. Требования к условиям выполнения Инструменты, машины для выполнения штукатурки. Организация работ на рабочем месте. Безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Технология выполнения рентгенозащитной штукатурки. Применение штукатурки. Материалы для выполнения штукатурки. Применение КНАУФ – листов Сейфборд для защиты от рентгеновских излучений в конструкциях перегородок, потолков. Требования к условиям выполнения. Организация рабочего места. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 1 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03 |
|  | 4. Практическое занятие 16. Виды и назначение специальных штукатурок. |  |  | 1 |  |  |
| Тема 1.9. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей | Содержание |  |  | 12 |  |  |
|  | 1. Дефекты штукатурных покрытий. Внешние признаки дефектов. Причины появления дефектов на покрытиях. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.4 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.1.01, З 1.4.01, З 1.4.02 |
|  | 2. Технология ремонта отбитых мест штукатурки. Приёмы ремонта отбитых мест. Инструменты, приспособления. Методы организации работ на рабочем месте. Техника безопасности при ремонте штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. Виды материалов, применяемых в ремонтных работах, характеристика их. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Инструмент, приспособления и инвентарь для выполнения ремонтных работ. Виды инструментов наименование, назначение и правила применения. Применение и хранение. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5. Технология перетирки штукатурки. Инструменты, приспособления для перетирки. Основные материала и их свойства. Методы организации работ на рабочем месте. Безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Технология перетирки и ремонта тяг. Приёмы перетирки штукатурки на тягах. Правила ремонта тяг. Инструменты, приспособления. Основные материалы при ремонте тяг. Методы организации работы. Безопасность труда. Перетирка штукатурки. Особенности оштукатуривания отбитых мест на карнизах и прямолинейных тягах. Инструменты и приспособления при ремонте отбитых мест на карнизах, тягах. |  |  | 1 |  |  |
|  | 7. Технология ремонта фасадной штукатурки. Материалы, применяемые при ремонте фасадов. Инструменты, приспособления. Виды подмащивания при ремонтных работах. Методы организации работ и безопасные условия труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | 8. Технология ремонта декоративной штукатурки. Основные материалы и приёмы работы. Инструменты, приспособления. Виды подмащивания при ремонтных работах. Методы организации работы. Безопасные условия работы при ремонтных работах. |  |  | 1 |  |  |
|  | 9. Организация внутренних штукатурных работ. Характеристика поточно-расчленённого метода выполнения штукатурных работ. Цель деления бригады на звенья. Численный состав и квалификация рабочих первого звена. Состав и квалификация рабочих второго и третьего звена. Состав и квалификация четвёртого звена. Состав и квалификация пятого звена. Виды работ каждого звена. |  |  | 1 |  |  |
|  | 10. Организация работ по оштукатуриванию фасадов. Деление поверхности фасада на захватки различных размеров. Деление поверхности на вертикальные захватки. Технологическая последовательность выполнения работ. Работы всех звеньев. Работы первого звена. Работы второго звена. Обязанности третьего звена. Обязанности четвёртого звена. Обязанности пятого звена |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.4.01 |
|  | 11. Практическое занятие 17. Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения. |  |  | 1 |  |  |
|  | 12. Практическое занятие 18. Составление технологической последовательности операций подготовки и оштукатуривания поверхности в зоне отбитой штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Составление таблицы «Материалы КНАУФ на цементной основе». 2. Составление таблицы «Материалы КНАУФ на гипсовой основе». |  |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Подготовка разнородных и металлических поверхностей под оштукатуривание. Провешивание поверхностей. Устройство маяков. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу. Инструктаж по безопасным условиям труда во время выполнения подготовки различных поверхностей и приготовления растворов. 2. Освоение приемов набрасывания раствора штукатурной лопаткой из ящика. Освоение приемов набрасывания раствора ковшом. Инструктаж по безопасным условиям труда при выполнении оштукатуривания поверхностей. 3. Способы намазывания раствора соколом, полутерком, штукатурной лопаткой. Инструктаж по безопасным условиям труда при выполнении оштукатуривания поверхностей. 4. Разравнивание раствора полутёрком, правилом.Освоение приемов затирки штукатурки. 5. Натирка лузговых углов, усеночных углов, снятие фасок. 6. Заделка швов между плитами железобетонных элементов. Разделка рустов. 7. Выполнение улучшенной штукатурки. 8. Выполнение высококачественной штукатурки. 9. Освоение приемов приготовления штукатурных растворов из сухих смесей КНАУФ. Устройство маяков. Инструктаж по безопасным условиям труда при нанесении сухих смесей КНАУФ. Нанесение растворов из сухих смесей КНАУФ ручным и механизированным способом. 10. Оштукатуривание оконных, дверных откосов. Инструктаж по безопасным условиям труда при выполнении оштукатуривания откосов. 11. Вытягивание тяг с разделкой углов. Инструктаж по безопасным условиям труда при выполнении тяг. 12. Механизированное нанесение раствора штукатурной станцией PFTG 5. Инструктаж по безопасным условиям труда при работе штукатурной станцией. 13. Приемы ремонта отбитых мест штукатурки. Перетирка старой штукатурки. Инструктаж по безопасным условиям труда при выполнении ремонта оштукатуренных поверхностей. |  |  |  | 84 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.4 | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.4.01 |
| Раздел 2. Выполнение декоративных штукатурок |  |  |  | 37 |  |  |
| МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  | 13 |  |  |
| Тема 2.1. Выполнение декоративных штукатурок | Содержание |  |  | 12 |  |  |
|  | 1. Виды и характеристика декоративной штукатурки. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Применение штукатурок Требования к приёмам выполнения декоративных штукатурок. Подготовка поверхностей. Понятие подготовительного, накрывочного – декоративного слоя. Основные материалы для подготовительных работ и выполнения декоративного слоя. Инструменты, приспособления. Организация работ и безопасность труда. Допустимые отклонения вертикальности, горизонтальности штукатурки |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.3 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.3.01., З 1.3.02, З 1.4.02 |
|  | 2. Технология выполнения известково-песчаной цветной штукатурки. Применение штукатурки. Строение штукатурки. Способы отделки декоративного слоя. Основные материалы для выполнения штукатурки. Инструменты, приспособления при выполнении известково-песчаной цветной штукатурки. Методы организации работ и безопасность труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Технология выполнения терразитовой штукатурки. Основные сухие цветные смеси для выполнения терразитовой штукатурки. Приёмы подготовительных работ. Приёмы выполнения и фактурной обработки. Инструменты, приспособления. Организация работ и безопасные условия труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Технология выполнения каменной штукатурки. Приёмы подготовительных работ. Правила устройство маяков. Технология выполнения слоёв штукатурки. Приёмы выполнения и виды фактурной обработки штукатурки. Инструменты. Организация работ и безопасность труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | 5. Технология выполнения художественных штукатурок. Штукатурка «Сграффито». Применение, основные материалы для выполнения. Инструменты. Организация работы и безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | 6. Технология организации и выполнения штукатурки на фасадах «Короед». Что собой представляет материал. Характеристика материала. Возможности применения. Выбор материала. Применение штукатурки «Короед». Способы нанесения. Подготовка поверхности. Приготовление смеси. Правила нанесения штукатурки «Короед». |  |  | 1 |  |  |
|  | 7. Технология выполнения штукатурки «Байрамикс». Применение штукатурки. Материалы для выполнения штукатурки. Приёмы выполнения штукатурки. |  |  | 1 |  |  |
|  | 8. Отделка штамповкой штукатурки. Применение, основные материалы для выполнения. Инструменты. Правила выполнения. Технология выполнения декоративных вставок. Применение, основные материалы для выполнения. Инструменты, правила выполнения. Организация работы и безопасные условия работы. |  |  | 1 |  |  |
|  | 9. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. Разбивка поверхности фасада в зависимости от архитектурных деталей. Правила разбивки поверхностей стен на захватки. Последовательность выполнение работ. Методы выполнения штукатурки. Устройство подмащивания на фасадах. Характеристика акриловой, минеральной, силикатной и силиконовой штукатурки для фасадов. Ремонт фасадов. Ремонт декоративных штукатурок. Инструменты, приспособления. Организация работ и безопасные условия. |  |  | 1 |  |  |
|  | 10. Механизированный способ производства работ. Организация работы при механизированном нанесении раствора и затирки штукатурки. |  |  | 1 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.3.01, У 1.4.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | 11. Практическое занятие 19. Разработка схемы последовательности выполнения декоративных штукатурок. |  |  | 1 |  |  |
|  | 12. Практическое занятие 20. Определение объёмов работ и потребности в растворе для подготовительного слоя и лицевого слоя декоративной штукатурки». |  |  | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1. Подготовка презентации «История декоративной штукатурки» |  |  |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Выполнение декоративной штукатурки «Короед». 2. Выполнение «Венецианской» штукатурки разными приемами 3. Выполнение «Версальской» штукатурки разными приемами. 4. Выполнение новых видов декоративной штукатурки. Ремонт декоративных покрытий |  |  |  | 24 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.3 | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.3.01, У 1.4.02 |
| Раздел 3. Устройство наливных стяжек пола |  |  |  | 32 |  |  |
| МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 3.1. Устройство наливных стяжек пола. | Содержание |  |  | 7 |  |  |
|  | 1. Устройство наливных полов. Основания: деревянные, металлические, старое керамическое покрытие, Качество и состояние основания, механические и химические воздействия, специальные требования (антискольжение, антистатичность). Выполнение чернового пола. (Подготовка). Устройство бетонной стяжки. Выравнивание стяжки. |  |  | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.2 | Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.2.01., З 1.4.03 |
|  | #### 2. Подготовка оснований. Устранение сырости, грунтование поверхности, шпаклевание, дополнительное грунтование, дополнительные мероприятия характеристика операций. |  |  | 1 |  |  |
|  | #### 3. Технология устройства наливных стяжек пола. Инструмент. Расчет расхода смеси для наливного пола. Приготовление раствора для наливного пола. Технология заливки. |  |  | 1 |  |  |
|  | 4. Устройство деформационных швов. Назначение и расположение деформационных швов. Заполнение деформационных швов. Инструменты и приспособления. Безопасные условия труда. |  |  | 1 |  |  |
|  | ## 5. Декоративное оформление наливных полов. Применение чипсов, флоков и блесток, которые просто наносят поверх слоя жидкого пола. Ремонт наливных стяжек пола. |  |  | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 21. Составление схемы последовательности работ при устройство наливных стяжек пола. |  |  | 1 |  |  |
|  | 7. Практическое занятие 22. Расчёт потребности в материалах для устройства наливных стяжек пола. |  |  | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1. Подготовка доклада на тему «Наливные полы». |  |  |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ 1. Подготовка поверхностей наливных стяжек полов. Инструктаж по безопасным условиям труда при устройстве наливных стяжек полов. 2. Устройство наливных стяжек пола. 3. Ремонт наливных стяжек пола. |  |  |  | 24 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.2, ПП 1.4 | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.2.01, У 1.4.03 |
| Раздел 4. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) |  |  |  | 20 |  |  |
| МДК 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ |  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 4.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). |  |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  |  | 1. Материалы для монтажа СФТК. Материалы СФТК: клей для монтажа теплоизоляционных плит, теплоизоляционная плита, базовый штукатурный слой, фасадная щелочестойкая армирующая сетка, декоративно-защитный слой. Дополнительные комплектующие изделия (уголки усиливающие, профили примыкания, цокольные шины, подкладки, герметики, дюбель, гвозди). | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 1.4, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.02, Зо 09.03, З 1.4.04, З 5.1.01, З 5.2.01, З 5.3.01 |
|  |  |  | 2. Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. Способы подготовки. Свойства плит. Материалы, инструменты при подготовке. Безопасные условия труда. | 1 |  |  |
|  |  |  | 3. Устройство базового и декоративного слоя СФТК. Технологический процесс устройства с соблюдением правила безопасности | 1 |  |  |
|  |  |  | 4. Приготовление штукатурно-клеевой смеси. Выполнение устройства монтажа СФТК. Работа электрифицированными инструментами. Применение средств защиты. Пользование проектной технической документацией. Выполнение монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). Диагностика степени повреждения СФТК. | 2 |  |  |
|  |  |  | 5. Контроль качества устройства СФТК. Требования к качеству в соответствии требований СНиП. Формирование деформационного шва. Правила безопасности. | 1 |  |  |
|  |  |  | 6. Подготовка СФТК для ремонтных работ. Диагностика степени повреждения СФТК. Оштукатуривание с применением сухих строительных смесей КНАУФ. Технологический процесс ремонта СФТК. Правила безопасности | 1 |  |  |
|  |  |  | 7. Ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных. Способ ремонта систем фасадных теплоизоляционных композиционных. Инструменты, материалы, правила безопасности. Требования к качеству в соответствии СНиП | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела №4 |  |  |  | 12 |  |  |
| 1. Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. Инструктаж по безопасным условиям труда при монтаже СФТК. Монтаж плит утеплителя и устройство декоративного слоя СФТК. Ремонт СФТК. |  |  |  | 6 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 1.4.04, У 5.1.01, У 5.2.01, У 5.3.01 |
| Промежуточная аттестация по учебной практике |  | Комплексные работы |  | 5 |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  | 1 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Инструктаж по безопасным условиям труда. Знакомство со строительным объектом. 2. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 3. Выполнение простой штукатурки. 4. Выполнение улучшенной штукатурки. 5. Устройство маяков. 6. Выполнение высококачественной штукатурки. 7. Оштукатуривание оконных откосов. 8. Оштукатуривание дверных откосов. 9. Выполнение декоративной штукатурки. 10. Вытягивание тяг с разделкой углов. 11. Заделка швов между плитами железобетонных элементов. 12. Ремонт монолитной штукатурки. 13.Перетирка старой штукатурки. 14. Подготовка поверхностей наливных стяжек полов. 15. Устройство наливных стяжек пола. 16. Ремонт наливных стяжек пола. 17. Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. 18. Монтаж плит утеплителя и устройство декоративного слоя СФТК. 19. Ремонт СФТК. |  |  |  | 180 |  | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.3.01. |
| Промежуточная аттестация по производственной практике |  | Комплексные работы |  | 5 |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  | 1 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы технологии отделочных строительных работ», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4. образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Основы технологии отделочных строительных работ : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / И.В.Петрова– 4-е издание., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2020. - 112 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Сушко, Л. Н. Штукатурные работы. Производственное обучение : учебно-методическое пособие / Л. Н. Сушко. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2021. - 78 с. - ISBN 978-985-7253-51-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1854762

2. Штукатурные работы, учебное пособие,

https://tepka.ru/shtukatur/index.html?ysclid=l73n56ph6m804081845

3.2.3. Дополнительные источники

1. ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы.

2. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

3. Технология штукатурных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Г.Г. Черноус/ Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Организация подготовки рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики |
|  | Владение установленной технической документацией. |  |
|  | Дозировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ПК 1.2 | Выполнение подготовительных работ, осуществление производства работ по монтажу наливных стяжек полов. |  |
|  | Организация рабочего места. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ПК 1.3 | Организация подготовки рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
|  | Выполнение приемов работ. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ПК 1.4 | Выполнение подготовительных работ, осуществление производства работ, ремонта штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. |  |
|  | Организация рабочего места. |  |
|  | Соблюдение безопасных условий труда. |  |
| ПК 5.1. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |

| ПК 5.2. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.3. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ОК 01. | Владение и использование актуальных методов работы в профессиональной и смежных сферах. |  |
| ОК 02. | Объективное оценивание практической знанчимости результатов поиска информации с использованием современных стредств и устройств информатизации |  |
| ОК 03. | Использование актуальной нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. | Знание психологических основ деятельности коллектива и личности с целью организации работы. |  |
| ОК 07. | Осуществление работы согласно принципов ресурсосбережения и бережливого производства. |  |
| ОК 09. | Умение пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Код и наименование профессии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.04 Выполнение облицовочных, мозаичных и декоративных работ»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМ.04 Выполнение облицовочных, мозаичных и декоративных работ»

# код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение облицовочных, мозаичных и декоративных работ» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение облицовочных, мозаичных и декоративных работ |
| ПК 4.1. | Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |
| ПК 4.2. | Выполнять облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наружных, наклонных поверхностей зданий и сооружений. |
| ПК 4.3. | Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности. |
| ПК 4.4. | Выполнять ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий. |

1.2 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01. Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами. |
| --- | --- |
|  | Н 4.2.01. Облицовки горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами. |
|  | Н 4.3.01. Укладки декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки. |
|  | Н 4.4.01. Ремонта облицованных горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей плитками и плитами. |
| Уметь | У 4.1.10. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами. |
|  | У 4.1.11. Пользоваться установленной технической документацией. |
|  | У 4.1.12. Выполнять подготовительные работы. |
|  | У 4.2.09. Выполнять облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками и плитами. |
|  | У 4.3.04. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки. |
|  | У 4.4.01. Выполнять ремонт облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей плитками и плитами. |
|  | Уо 01.02. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. |
|  | Уо 01.04. Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. |
|  | Уо 01.05. Составлять план действия. |
|  | Уо 01.07. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Уо 01.09. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |
|  | Уо 02.02. Определять необходимые источники информации. |
|  | Уо 02.07. Использовать современное программное обеспечение. |
|  | Уо 03.01. Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |
|  | Уо 03.02. Применять современную научную профессиональную терминологию. |
|  | Уо 04.02. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |
|  | Уо 06.01. Описывать значимость своей профессии. |
|  | Уо 07.01. Соблюдать нормы экологической безопасности. |
|  | Уо 09.03. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. |
|  | Уо 09.04. Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). |
| Знать | З 4.1.08. Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами. |
|  | З 4.1.09. Технологическую последовательность выполнения подготовки поверхностей для выполнения облицовочных работ плиткой и плитами. |
|  | З 4.2.08. Технологическую последовательность выполнения облицовки поверхностей плиткой и плитами. |
|  | З 4.3.05. Технологии устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки. |
|  | З 4.4.01. Технологическую последовательность выполнения ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами. |
|  | Зо 01.03. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. |
|  | Зо 01.04. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Зо 01.06. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
|  | Зо 02.01. Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. |
|  | Зо 03.01. Содержание актуальной нормативно-правовой документации. |
|  | Зо 03.02. Современная научная и профессиональная терминология. |
|  | Зо 04.01. Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. |
|  | Зо 06.02. Значимость профессиональной деятельности по профессии. |
|  | Зо 07.01. Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. |
|  | Зо 07.04. Принципы бережливого производства. |
|  | Зо 09.01. Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. |
|  | Зо 09.05. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 508

в том числе в форме практической подготовки – 424 часа

Из них на освоение МДК – 112 часов

в том числе самостоятельная работа – 6 часов

практики, в том числе учебная – 180 часов

производственная – 216 часов

Промежуточная аттестация –    2 часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК4.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК09 | Раздел 1. Подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. | 50 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 |  | 18 |  |  | 0 |
| ПК 4.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и соорудений. | 206 | 168 | 62 | 18 | 0 | 4 |  | 144 |  |  | 0 |
| ПК 4.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 3. Устройство декоративных поверхностей. | 16 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 |
| ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 4. Ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами. | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07,ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 508 | 424 | 112 | 28 | 0 | 6 |  | 180 |  | 216 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |  |  | 50 |  |  |
| МДК 04.01 Технология облицовочных, мозаичных и декоративных работ |  |  |  | 32 |  |  |
| Тема 1.1. Подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  | Содержание |  | 24 | ПК4.1, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 09 | З 4.1.08., З 4.1.09., Зо 01.03., Зо 01.04., Зо 01.06., Зо 02.01., Зо 03.01., Зо 03.02., Зо 04.01., Зо 06.02., Зо 07.01., Зо 07.04., Зо 09.01., Зо 09.05. |
|  |  | 1.Организация рабочего места плиточника. Схема организации рабочего места при производстве облицовочных работ. Подмости и столики при облицовочных работах. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2.Расчеты объема работ. Правила, последовательность подсчёта объёмов работ. |  | 2 |  |  |
|  |  | 3.Плиточные материалы и встроенные керамические детали для облицовки стен. Виды плит и плиток для облицовки стен. Их назначение и физические, механические и технологические свойства. |  | 2 |  |  |
|  |  | 4.Виды плиток и плит для устройства покрытия пола. Виды плит и плиток для покрытия пола. Их назначение и физические, механические и технологические свойства. |  | 2 |  |  |
|  |  | 5.Инструмент облицовщика - плиточника. Набор ручного инструмента для облицовочных работ. Характеристика и назначение. Средства индивидуальной защиты. |  | 2 |  |  |
|  |  | 6.Растворы, клеи, мастики. Понятие мастик и клеев. Растворы для устройства клеящей прослойки. Виды клеев и мастик. При покрытии пола прослойки из раствора. |  | 2 |  |  |
|  |  | 7.Виды клея для керамической плитки. Характеристика клеев: «Реаль», «Сертолит», «Старатели». «Плитонит». «Крепс», клеи «Кнауф», «Атлас», «Ветонит. |  | 2 |  |  |
|  |  | 8.Затирочные смеси. Виды и свойства затирочных смесей по составу. Цвет затирочных смесей. |  | 2 |  |  |
|  |  | 9.Виды и типы поверхностей оснований. Виды поверхностей по материалу. |  | 2 |  |  |
|  |  | 10.Подготовка вертикальных поверхностей. Подготовка кирпичных, деревянных поверхностей и поверхностей заводского изготовления. Провешивания вертикальных поверхностей. |  | 2 |  |  |
|  |  | 11.Подготовка оснований пола. Устройство гидроизоляции. Устройство стяжки. Установка уровня чистого пола. Подготовка оснований под рулонные материалы. Инструменты, приспособления при подготовки. |  | 2 |  |  |
|  |  | 12.Подготовка оснований потолка. Правила и последовательность подготовки потолка под плитку. Подготовка потолка под устройства каркаса. Инструменты, приспособления при работе. Организация рабочего места. |  | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  | 6 |  | У 4.1.10., У 4.1.11., У 4.1.12., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
|  |  | Практическое занятие 1. Составление таблицы «Виды строительных растворов для выравнивания поверхностей». |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 2. Оформление таблицы применяемых видов плиток и плит для облицовки поверхностей. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3. Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка поверхностей под облицовку». |  | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Подготовка доклада на тему: «История развития керамической плитки» |  |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1.Приготовление растворов и плиточного клея. 2.Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку плиткой. 3.Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку плиткой. |  |  |  | 18 |  | У 4.1.10. У 4.1.11. У 4.1.12. Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
| Раздел 2. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений. |  |  |  | 206 |  |  |
| МДК 04.01 Технология облицовочных, мозаичных и декоративных работ |  |  |  | 62 |  |  |
| Тема 2.1. Выполнение облицовочных работ. |  | Содержание |  | 40 |  |  |
|  |  | 13.Способы облицовки вертикальных поверхностей. Общие сведения об облицовке. Конструкция облицовочного покрытия. Элементы облицовочного покрытия. Способы облицовки стен. |  | 2 | ПК 4.2. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | З 4.2.08., Зо 01.03., Зо 01.04., Зо 01.06., Зо 02.01., Зо 03.01., Зо 03.02., Зо 04.01., Зо 06.02., Зо 07.01., Зо 07.04., Зо 09.01., Зо 09.05. |
|  |  | 14.Подготовка плиток. Сортировка плиток. Отбор плиток. Проверка лицевого покрытия. Сверление плитки. Раскрой плиток. Характеристика плиткореза. Правила резки плиток. Организация рабочего места. Безопасные условия работы. |  | 2 |  |  |
|  |  | 15.Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов». Технологические операции выполнения облицовки: провешивание, разметка, временное закрепление марок, установка причального шнура, укладка клеевого раствора на плитку. Использование декоративного панно. Организация рабочего места и безопасные условия работы. |  | 2 |  |  |
|  |  | 16.Облицовка вертикальных поверхностей способом «вразбежку». Технологические операции выполнения облицовки: провешивание, разметка, временное закрепление марок, установка причального шнура, укладка клеевого раствора на плитку. Организация рабочего места и безопасные условия работы. |  | 2 |  |  |
|  |  | 17.Облицовка вертикальных поверхностей способом «по диагонали». Особенность способа облицовки «по диагонали». Правила, последовательность выполнения технологических операций. |  | 2 |  |  |
|  |  | 18.Облицовка конструктивных элементов здания. Облицовка колонн. Облицовка углов. Подготовительные работы. Правила, последовательность выполнения технологических операций по облицовке колонн. |  | 2 |  |  |
|  |  | 19.Затирка швов на облицовке. Правила, последовательность затирки швов на облицовке. Инструменты, приспособления. Организация работ. Безопасные условия работы. |  | 2 |  |  |
|  |  | 20.Уплотнители, герметики. Виды и свойства уплотнителей и герметиков, применение. |  | 2 |  |  |
|  |  | 21.Облицовка вертикальных поверхностей плитами из природного камня. Применение облицовки, техническая документация на облицовку, подготовка поверхностей, виды растворов облицовки, операции по облицовке. |  | 2 |  |  |
|  |  | 22.Организация работ в зимний период. Требования к температурному режиму, поверхностям при внутренних и наружных работах. |  | 2 |  |  |
|  |  | 23.Вынесение отметок верхней поверхности пола. Применение гибкого водяного уровня. Принцип работы уровня. Перенос геодезических отметок гибким уровнем. |  | 2 |  |  |
|  |  | 24.Укладка плиток прямыми рядами с фризом. Правила, последовательность выполнение облицовки пола прямыми рядами с фризом. Размещение маяков и направление захваток. Укладка плиток на захватках |  | 2 |  |  |
|  |  | 25.Укладка плиток на ступени лестницы. Технологические операции по облицовке ступеней лестницы. Применение специальной плитки для ступеней лестницы. |  | 2 |  |  |
|  |  | 26.Укладка плиток пола способом «по диагонали». Образования диагонального рисунка. Правила выполнения операций по облицовке диагональным способом пола. |  | 2 |  |  |
|  |  | 27.Настилка пола многогранными плитками. Правила, последовательность укладки шестигранных плиток. Правила, последовательность укладки плиток восьмигранных. |  | 2 |  |  |
|  |  | 28.Настилка полов с заданным уклоном. Способы настилки полов с заданным уклоном: с одним трапом, при двух трапах, с лотком при одном трапе, с лотком при двух трапах. Правила выполнения операций. Облицовка душевой кабины. |  | 2 |  |  |
|  |  | 29.Устройство полов из плит природного камня. Общие сведения. Пол из мраморных плит. Правила выполнения операций. |  | 2 |  |  |
|  |  | 30.«Американская» (европейская) укладка плит. Понятие укладки плит. Применение способа «Американской» укладки плит. Правила подготовки оснований. Правила обработки плит. |  | 2 |  |  |
|  |  | 31.Облицовка печей и каминов. Правила подготовки и облицовки печей и каминов. Облицовка печей изразцами. |  | 2 |  |  |
|  |  | 32.Облицовка фасадов. Материалы для облицовки фасадов. Облицовка фасадов одновременно с возведением стен. |  | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  | 18 |  | У 4.2.09., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
|  |  | Практическое занятие 4. Составление таблицы «Виды строительных растворов для выравнивания поверхностей и их свойства». |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 5. Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для облицовки поверхности. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 6. Определение количества плитки для облицовки различных конструкций. Составление дефектной ведомости. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 7. Чтение чертежей по облицовке плиткой. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 8 . Составление инструкционно-технологической карты на последовательность операций по облицовке ровных поверхностей. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 9. Составление таблицы допускаемых отклонений при выполнении работ по облицовке плиткой. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 10 Расчет количества керамической плитки для облицовки поверхностей различной степени сложности. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 11. Разработка инструкционно-технологической карты для устройства художественных поверхностей с использованием «сложно резанной» облицовочной плиткой. |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие 12. Составление схем-рисунков облицовки поверхностей с фризом. |  | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Подготовка презентации на тему; «Виды керамической плитки» - Доклад на тему: « Способы кладки плитки от древности до нашего времени». |  |  |  | 4 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1.Подготовка плитки. 2.Облицовка вертикальных поверхностей. Инструктаж по безопасным условиям труда при укладке керамической плитки. 3. Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов». 4.Облицовка вертикальных поверхностей способом «вразбежку». 5. Облицовка вертикальных поверхностей способом «по диагонали». 6. Облицовка квадратных колонн. 7.Облицовка круглых колонн. 8.Облицовка углов плиткой. 9. Подготовка плитки для художественной резки, анализ чертежа. 10.Художественная резка керамической плитки по чертежу. 11.Выкладывание рисунка из готовых частей на рабочем столе. 12. Выкладывание рисунка из керамической плитки на стене. 13.Затирка швов на облицовке стен. 14. Укладка плиток прямыми рядами с фризом. 15.Укладка плиток с фризом по диагонали. 16.Укладка плиток способом «модуль», «модульная сетка». 17.Выполнение покрытия полов керамической плиткой способом «шов в шов». 18.Выполнение покрытия полов керамической плиткой способом «в разбежку». 19.Выполнение покрытия полов керамической плиткой способом «по диагонали». 20.Выполнение покрытия полов керамической плиткой способом «американской» укладки. 21.Выполнение покрытия полов многогранными плитками. 22.Укладка керамической плитки на ступени лестниц. 23.Настилка плиточных полов с заданным уклоном. 24.Облицовка плиткой печей и каминов. 25. Затирка швов на облицовке полов. |  |  |  | 144 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | У 4.1.10., У 4.1.11., У 4.1.12., У 4.2.09., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
| Раздел 3. Устройство декоративных поверхностей. |  |  |  | 16 |  |  |
| МДК 04.01 Технология облицовочных, мозаичных и декоративных работ |  |  |  | 10 |  |  |
| Тема 3.1. Технология устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей. |  | Содержание |  | 8 |  |  |
|  |  | 33.Виды декоративных поверхностей с использованием облицовочной плитки. Понятие мозаичного покрытия. Разметка рисунка. С заполнением из мелкой каменной крошки, «брекчия», из мраморной крошки крупных фракций. Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных поверхностей. |  | 2 | ПК 4.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | З 4.3.05., Зо 01.03., Зо 01.04., Зо 01.06., Зо 02.01., Зо 03.01., Зо 03.02., Зо 04.01., Зо 06.02., Зо 07.01., Зо 07.04., Зо 09.01., Зо 09.05. |
|  |  | 34.Технология устройства декоративных поверхностей с использованием «битой» облицовочной плитки. Выполнение покрытия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 35.Технология устройства поверхностей с использованием «сложнорезанной» облицовочной плитки. Выполнение покрытия. |  | 2 |  |  |
|  |  | 36.Применение мозаичных модулей. Классификация модулей. Технология установки. Особенности укладки. |  | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  | 2 |  | У 4.3.04., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
|  |  | Практическое занятие 13. Разработка инструкционно-технологической карты на тему «Устройство одноцветного мозаичного покрытия». |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ 1.Облицовка вертикальных поверхностей мозаикой. |  |  |  | 6 |  | У 4.3.04., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
| Раздел 4. Ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами. |  |  |  | 20 |  |  |
| МДК 04.01 Технология облицовочных, мозаичных и декоративных работ |  |  |  | 12 |  |  |
| Тема 4.1 Ремонт облицовочных поверхностей. |  | Содержание |  | 6 |  |  |
|  |  | 37.Виды дефектов облицованных поверхностей. Виды дефектов на поверхности, причины их появления и способы устранения. |  | 2 | ПК 4.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | З 4.4.01., Зо 01.03., Зо 01.04., Зо 01.06., Зо 02.01., Зо 03.01., Зо 03.02., Зо 04.01., Зо 06.02., Зо 07.01., Зо 07.04., Зо 09.01., Зо 09.05. |
|  |  | 38.Технология ремонта и устранения дефектов без замены плитки. Правила, последовательность выполнения операций ремонта без замены плитки. |  | 2 |  |  |
|  |  | 39.Технология ремонта и устранения дефектов с заменой плитки. Правила, последовательность выполнения операций ремонта без замены плитки. |  | 2 |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий |  | 2 |  | У 4.4.01., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
|  |  | Практическое занятие 14. Составление таблицы «Виды дефектов и способы их устранения» |  | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 4 |  |  |  | 12 |  |  |
| Виды работ 1. Ремонт и замена плитки. |  |  |  | 6 |  | У 4.1.10., У 4.1.12., У 4.4.01., Уо 01.02., Уо 01.04., Уо 01.05., Уо 01.07., Уо 01.09., Уо 02.02., Уо 02.07., Уо 03.01., Уо 03.02., Уо 04.02., Уо 06.01., Уо 07.01., Уо 09.03., Уо 09.04. |
| Промежуточная аттестация по учебной практике | Комплексные работы |  |  | 5 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  | 1 |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1.Выполнять подготовительные работы. 2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием. 3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений. 4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. 5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки. |  |  |  | 210 | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01., Н 4.2.01., Н 4.3.01., Н 4.4.01. |
| Промежуточная аттестация по производственной практике |  |  | Комплексные работы | 5 |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 1 |  |  |
| Всего |  |  |  | 508 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы технологии отделочных строительных работ»,

в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Мастерские «Облицовка плиткой», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 4-е издание. Черноус Г.Г.. Учебник. ИЦ «Академия»  - Москва 2021, 256 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1.https://www.masterovoj66.ru/knigi-po-remontu-chastnogo-doma/Галкин%20П.А.,%20Галкина%20А.Е.%20-%20Облицовочные%20и%20плиточные%20работы.%20Технологии%20и%20материалы%20для%20внутренних%20и%20наружных%20работ%20(Ремонт%20от%20А%20до%20Я)%20-%202012(1).pdf

3.2.3. Дополнительные источники

1.СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выбор инструментов. Выбор материалов и приготовление строительных растворов. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий. Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. Фронтальный опрос. |
| ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наружных, наклонных поверхностей зданий и сооружений. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выбор инструментов. Выбор материалов и приготовление строительных растворов. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. |  |
| ПК 4.3. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выбор инструментов. Выбор материалов и приготовление строительных растворов. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. |  |
| ПК 4.4. Выполнять ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выбор инструментов. Выбор материалов и приготовление строительных растворов. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Выбор способа решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  |
|  | Владение и использование актуальных методов работы в профессиональной и смежных сферах. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности; |  |
|  | Объективное оценивание практической значимости результатов поиска информации с использованием современных средств и устройств информатизации |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Использование знаний по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |  |
|  | Использование актуальной нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Знание психологических основ деятельности коллектива и личности с целью организации работы. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Представление об исторических этапах развития профессии. |  |
|  | Осознание роли патриотизма и общечеловеческих ценностей в освоении профессии. |  |
|  | Понимание и способность обозначить собственную гражданско-патриотическую позицию. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Осуществление работы согласно принципов ресурсосбережения и бережливого производства. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Умение пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессии

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Код и наименование профессии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# «ПМд.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций»

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций»

# код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 6 | Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций. |
| ПК 6.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже и отделке каркасно-обшивных конструкций. |
| ПК 6.2. | Выполнять работы по монтажу каркасно-обшивные конструкции из различных материалов. |
| ПК 6.3. | Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций. |
| ПК 6.4. | Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 6.1.01 | Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 6.1.02 | Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. |
|  | Н 6.2.01 | Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы; |
|  | Н 6.2.02 | Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; |
|  | Н 6.2.03 | Монтажа перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов; |
|  | Н 6.3.01 | Установки защитных элементов (уголков, лент, профилей); |
|  | Н 6.3.02 | Приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей и заделка стыков и мест сопряжений; |
|  | Н 6.3.03 | Шлифовки поверхностей после шпаклевания; |
|  | Н 6.4.01 | Ремонта каркасно-обшивных конструкций; |
| Уметь | У 6.1.01 | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами; |
|  | У 6.1.02 | Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; |
|  | У 6.1.03 | Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; |
|  | У 6.2.01 | Пользоваться установленной технической документацией; |
|  | У 6.2.02 | Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); |
|  | У 6.3.01 | Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей, защитных элементов (уголков, лент, профилей); |
|  | У 6.4.01 | Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций; |
|  | Уо 01.07 | Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Уо 02.05 | Оценивать практическую значимость результатов поиска. |
|  | Уо 03.01 | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. |
|  | Уо 04.01 | Организовывать работу коллектива и команды. |
|  | Уо 07.02 | Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | Уо 09.01 | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. |
| Знать | З 6.1.01 | Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций; |
|  | З 6.1.02 | Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций); |
|  | З 6.1.03 | Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; |
|  | З 6.1.04 | Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря; |
|  | З 6.1.05 | Способы подготовки поверхностей под различные виды работ; |
|  | З 6.2.01 | Технологическую последовательность выполнения этапов монтажа каркасно-обшивных конструкций; |
|  | З 6.2.02 | Технологическую последовательность бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными материалами; |
|  | З 6.2.03 | Основы конструирования и технология раскроя и изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов КОК сложных геометрических форм; |
|  | З 6.3.01 | Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями, защитными элементами (уголками, лентами, профилями). |
|  | З 6.4.01 | Технологическую последовательность выполнения этапов ремонта каркасно-обшивных конструкций. |
|  | Зо 01.04 | Методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
|  | Зо 02.03 | Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации. |
|  | Зо 03.01 | Содержание актуальной нормативно-правовой документации. |
|  | Зо 04.01 | Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности. |
|  | Зо 07.01 | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. |
|  | Зо 09.03 | Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 108

в том числе в форме практической подготовки – 76 часов

Из них на освоение МДК – 36 часов

в том числе самостоятельная работа –

практики, в том числе учебная –72 часа

Промежуточная аттестация – 2 часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.1 | Раздел 1. Подготовительные работы при монтаже каркасно-обшивочных конструкций | 19 | 8 | 13 | 2 |  | - | 2 | 6 | - |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.2, ПК 6.3 | Раздел 2. Монтаж каркасно-обшивочных конструкций | 71 | 55 | 17 | 1 |  | - |  | 54 | - |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.4 | Раздел 3. Ремонт каркасно-обшивочных конструкций | 18 | 13 | 6 | 1 |  | - |  | 12 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Промежуточная аттестация | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 108 | 76 | 36 | 4 |  | - | 2 | 72 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подготовительные работы при монтаже каркасно-обшивочных конструкций |  | 19 |  |  |
| МДКд. 01.01. Технологии работ при возведении и отделке каркасно-обшивочных конструкций |  | 13 |  |  |
| Тема 1.1. Виды и свойства материалов, применяемых при монтаже каркасно-обшивных конструкций. | Содержание | 3 |  |  |
|  | 1. Виды и свойства строительных листовых и плитных материалов для КОК. Гипсовые листовые и плитные материалы. Плитные материалы на цементной основе. Виды и свойства материалов и изделий для каркасов КОК. Профили металлические и деревянные каркасы. Соединители и крепежные элементы. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.01, Зо 09.03, З 6.1.01, З 6.1.03 |
|  | 2. Виды и свойства вспомогательных материалов и изделий. Изоляционные материалы. Материалы для заделки стыков и шпаклевания. Правила складирования и транспортирования материалов и изделий для монтажа КОК. Техника безопасности при работе с материалами. | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций | Содержание | 10 |  |  |
|  | 1. Общие сведения о монтаже каркасно-обшивочных конструкций. Методы организации труда на рабочем месте. Подборка материалов и комплектующих. Виды основных материалов, применяемых при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. ТБ и охрана труда при монтаже каркасно-обшивочных конструкций | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.1 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.01, Зо 09.03, З 6.1.01, З 6.1.02, З 6.1.03, З 6.1.05 |
|  | 2. Инструменты для облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. | 2 |  |  |

|  | 3. Подготовка поверхностей. Технология нанесения грунтовочных и обезжиривающих составов. Виды маяков и их назначение. Последовательность операций при их установке; | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Приемы и правила разметки поверхностей пространственного положения каркасов. Производство обмерочных работ в помещениях. Разметка проектного положения конструкции. Правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов, дверных, оконных и др. проемов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 6.1.01 |
|  | 5. Практическое занятие 1. Составление технологической карты по теме «Провешивание горизонтальных поверхностей». | 1 |  |  |
|  | 6. Практическое занятие 2. Изучение применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для подготовки поверхностей к монтажу каркасно-обшивных конструкций. | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК. Разметка поверхностей. |  | 6 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 6.1.01 Н 6.1.01, Н 6.1.02, Н 6.2.01, Н 6.2.02 |
| Раздел 2. Монтаж каркасно-обшивочных конструкций |  | 71 |  |  |
| МДКд. 01.01. Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций |  | 17 |  |  |
| Тема 2.1. Устройство ограждающих конструкций, перегородок | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Способы и приемы монтажа ограждающих конструкций и перегородок. Монтажный инструмент; инструмент и принадлежности для устройства ограждающих конструкций (перфоратор, шуруповерт, резак узкий, рубанок кромочный для снятия фаски, приспособление прокалывающее «Штихлинг»). Техника безопасности при выполнении работ. | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.1, ПК 6.2 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.01, Зо 09.03, З 6.1.01, З 6.1.02, З 6.1.03, З 6.1.04, З 6.1.05, З 6.2.01 |

|  | 2. Подготовка площадок для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок. Укладка и закрепление различных видов теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Устройство одинарного, двойного спаренного, двойного разнесенного каркасов. Устройство перегородок на металлическом и деревянном каркасах. Монтаж и устройство конструкций с применением гипсокартонных листов. Устройство ограждающих шахт. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж и отделка каркасно-обшивочных конструкций | Содержание | 13 |  |  |
|  | 1. Виды и назначение крепежных изделий. Правила применения уплотнительных материалов. Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.2, ПК 6.3 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.01, Зо 09.03, З 6.1.01, З 6.1.02, З 6.1.03, З 6.1.04, З 6.1.05, З 6.2.01, З 6.2.02, З 6.2.03, З 6.3.01 |
|  | 2. Подготовка листовых материалов к монтажу. Виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения. Температурно-влажностный, режим, предъявляемый к материалам в помещении. Инструменты и приспособления для резки гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя и «аквапанель» наружная и др. Правила раскроя и обработки гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная и др. перед монтажом. Способы вырезания отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др., правила обработки торцов и стыковки листов. Техника безопасности при работе с режущими инструментами | 2 |  |  |
|  | 3. Технология монтажа листовых материалов. Гипсокартонные, гипсоволокнистые и другие виды плит. Устройство внутренних, внешних углов, мест сопряжения с дверными коробками и др. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |  |
|  | 4. Монтаж подвесных потолков. Способы устройства каркаса (деревянного, металлического). Правила крепления потолка. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 |  |  |

|  | 5. Монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит. Технология монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит: одинарные и двойные перегородки, облицовки в соответствии с технической документацией: чертежами, эскизами, схемами. Устройство дверных и иных проёмов в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении работ. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Бескаркасная облицовка стен. Правила подготовки и провешивания поверхностей. Конструктивные решения облицовок. Бескаркасная облицовка стен. Правила приготовления монтажных растворов. Устройство примыканий к несущим конструкциям. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен. Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен. | 1 |  |  |
|  | 7. Заделка стыков и мест сопряжений. Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. Правила и приемы полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых швов, швов с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. Номенклатуру и назначение инструментов для шпаклевочных работ, правила их применения Назначение и применение армирующих лент, уголков и профилей. Контроль качества при производстве работ. | 2 |  |  |
|  | 8. Финишная отделка поверхности. Требования к подготовке оснований для финишной отделки. Виды инструментов, назначение и правила пользования инструментом и приспособлениями для шпаклевания и шлифования различных поверхностей. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. Приемы шпаклевания поверхностей. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 6.1.01, У 6.1.02, У 6.1.03, У 6.2.02 |
|  | 9. Практическое занятие 3. Подсчет объемов работ и потребности в материалах при выполнении облицовки стен и потолков. | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. - Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. - Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. - Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам. - Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей. Шлифовка поверхностей после шпаклевания - Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. Установка защитных уголков. - Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов. |  | 54 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 6.1.01, У 6.1.02, У 6.1.03, У 6.2.02, У 6.3.01, Н 6.1.01, Н 6.1.02 , Н 6.2.01, Н 6.2.02, Н 6.2.03, Н 6.3.01, Н 6.3.02, Н 6.3.03, |
| Раздел 3. Ремонт каркасно-обшивочных конструкций |  | 18 |  |  |
| МДКд. 01.01. Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций |  | 6 |  |  |
| Тема 3.1. Ремонт монтажа каркасно-обшивочных конструкций | Содержание | 5 |  |  |
|  | 1. Общие сведения о ремонте поверхностей КОК. Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.4 | Зо 01.04, Зо 02.03, Зо 03.01, Зо 04.01, Зо 07.01, Зо 09.03, З 6.4.01 |
|  | 2. Технология ремонта поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Приёмы работы по ремонту. Основные материалы при ремонте поверхностей. Инструменты, приспособления. Организация работ и безопасные условия труда. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 6.4.01 |
|  | 3. Практическое занятие 4. Изучение основных дефектов каркасно-обшивочных конструкций | 1 |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДКд. 01.01 | Дифференцированный зачет | 1 |  |  |

| Учебная практика раздела 3 1. Выполнение ремонта каркасно-обшивных гипсокартонных конструкций и плит. |  |  | 6 | ОК 04, ОК 07, ОК 09, ПК 6.4 |  | Уо 01.07, Уо 02.05, Уо 03.01, Уо 04.01, Уо 07.02, Уо 09.01, У 6.4.01, Н 6.4.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточная аттестация по учебной практике | Комплексные работы. |  | 5 |  |  |  |
|  | Дифференцированный зачет. |  | 1 |  |  |  |
| МДКд 01.02 Технологии работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей |  |  |  |  | 22 /22 |  |
| Тема 2.1. Подготовительные работы при производстве обойных работ. |  | Содержание |  |  | 6 / 6 |  |
|  |  | 1.Правила организации рабочего места и техники безопасности. Материалы для обойных работ: сортамент, маркировка, основные свойства обоев. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Назначение и правила применения инструментов, инвентаря и клеев для обойных работ. Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 / 2 |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 7. Составление перечня необходимых материалов и инструменты для выполнения обойных работ. |  |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Подготовка поверхностей под оклейку обоями |  | Содержание |  |  | 6/6 |  |
|  |  | 1. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями. Подготовка оштукатуренных, бетонных, гипсошлаковых поверхностей. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка к оклеиванию обоями поверхностей, обитых сухой гипсовой штукатуркой, гипсокартонными листами. Подготовка поверхностей покрытых масляной, эмалевой краской. Проклейка и огрунтование поверхностей. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 / 2 |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 8. Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании поверхностей |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Производство обойных работ |  | Содержание |  |  | 10 / 10 |  |
|  |  | 1.Способы и правила оклеивания поверхностей обоями. Подготовка обоев. Оклеивание бумажными обоями внахлест. Оклеивание поверхностей пленками на основе и безосновными внахлест. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Оклеивание тяжелыми обоями и пленками встык. Оклеивание рулонными материалами. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оклеивание тканью, клеенкой. Оклейка потолков. Режим в оклеиваемых помещениях. Особенности производства обойных работ в зимних условиях. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей. Дефекты и способы их устранения. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 /4 |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 9. Составление инструкционно-технологической карты на оклейку поверхности бумажными обоями. |  |  | 2 |  |
|  |  | 2. Практическое занятие 10. Составление инструкционно-технологических карты на оклейку поверхности рулонными обоями |  |  | 2 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Подготовка стен и материалов к оклеиванию. Расчет потребности обоев для оклеивания помещений. Обрезка кромок обоев различным инструментом и оборудованием. Пакетный раскрой обоев на станке. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов. Нанесение клеевого состава на поверхности. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений. Удаление старых обоев и наклейка новых. Удаление пятен на оклеенных поверхностях. |  |  |  |  | 18 / 18 |  |
| Всего |  |  | 108 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет «Основы технологии отделочных строительных работ», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Мастерская «Сухое строительство и штукатурные работы», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4. образовательной программы по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций.  : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / В.А. Елизарова. – 2-е издание., стер. - М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2022. – 304 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ [Электронное учебное пособие]. М.: Академия КНАУФ СНГ, 2016

3.2.3. Дополнительные источники

- Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 176 с.

- Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с.

- ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделочные работы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже и отделке каркасно-обшивных конструкций. | Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами. | Экспертное наблюдение выполнения практических занятий Оценка выполнения тестовых заданий. Оценка выполнения домашних и самостоятельных работ. Оценка выполнения работ при прохождении учебной практики |
|  | Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК. |  |
| ПК 6.2. Выполнять работы по монтажу каркасно-обшивные конструкции из различных материалов. | Знание устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы, бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций |  |
| ПК 6.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций по установке защитных элементов (уголков, лент, профилей). |  |
|  | Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей в соответствии с инструкцией, заделка стыков и мест сопряжений. |  |
|  | Шлифовка поверхностей после шпаклевания. |  |
| ПК 6.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций. | Организация рабочего места. Соблюдение безопасных условий труда. Выполнение приемов работ. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Выбор способа решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Использование знаний по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Взаимодействие и работа в коллективе и команде. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и для повседневной жизни. |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применение информационных технологий в профессиональной деятельности. |  |