ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по профессии

# 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМн.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»	2

«ПМн.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»	13

« ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОЖНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЛЕСНЫХ МАШИН»	28

2025 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
И ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Для направленности:

Машинист бульдозера, автогрейдера, экскаватора

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
И ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение производства подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин соответствующего назначения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Машинист бульдозера, автогрейдера, экскаватора».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -управлять техникой в зависимости от поставленных производственных задач -выполнять настройки работы систем, регулировки движения рабочих органов -выполнять работы по погрузке-разгрузке, увязке, оформлению документации -осуществлять подготовительные и землеройно-транспортные работы -заполнять, оформлять, согласовывать, утверждать техническую и отчетную документацию | -органы управления, положения их в зависимости от направления движения рабочих органов, контрольных показаний приборов, действий при возникновении нештатных ситуаций -параметры, нагрузки, геометрические значения движения рабочих органов -порядок транспортирования, схемы увязки, габариты погрузки, материальное обеспечение, правила оформления документов -виды, технические требования, технологию производства, условия выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ, требования безопасного производства -формы документов в зависимости от видов работ, порядок заполнения, согласования и утверждения | - |
| ОК 04 |  |  | - |
| ОК 07 |  |  | - |
| ОК 09 |  |  | - |
| ПК 2.1 |  |  | -управления машинами в различных ситуациях, при производстве работ, в том числе и при возникновении нештатных ситуаций -технологической настройки систем и регулировки работы рабочих органов погрузки-выгрузки, увязки, транспортировки различными видами транспорта -выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ в строгом соответствии с технологией производства, с соблюдением правил безопасности производства -оформления технической и отчетной документации |
| ПК 2.2 |  |  |  |
| ПК 2.3 |  |  |  |
| ПК 2.4 |  |  |  |
| ПК 2.5 |  |  |  |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 72 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 324 | 324 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 396 | 396 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Обеспечение качественного выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин соответствующего назначения | 72 | 72 | 72 | 72 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | Х |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 216 | Х |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 396 | 264 |  | 72 | Х | Х | 108 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Обеспечение качественного выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин соответствующего назначения |  |
| МДК 02.01. Управление и технология выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ с применением машин соответствующего назначения |  |
| Тема 1.1 Правила дорожного движения (ПДД) и безопасность дорожного движения | Содержание |
|  | Особенности подхода к изучению ПДД. Терминология. Обязанности участников движения. |
|  | Дорожные знаки. |
|  | Расположение транспортных средств на проезжей части. |
|  | Регулирование дорожного движения. |
|  | Безопасность при движении и перевозке. |
|  | Оценка дорожной ситуации. Выбор безопасных режимов движения. |
|  | Оценка технических неисправностей и возможности движения при их наличии. |
|  | Правовая ответственность при дорожно-транспортном происшествии (ДТП). |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1. Изучение дорожных знаков |
|  | Практическое занятие 2. Решение практических задач по регулированию дорожного движения |
|  | Практическое занятие 3. Отработка правил проезда перекрестков (регулируемых и нерегулируемых) |
|  | Практическое занятие 4. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП |
| Тема 1.2. Охрана труда и окружающей среды | Содержание |
|  | Производственный травматизм и его профилактика, методы анализа. |
|  | Электробезопасность и пожарная безопасность. |
|  | Основы предупреждения профессиональных заболеваний. |
|  | Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. |
|  | Обеспечение нормальных режимов работы труда и отдыха рабочих. |
|  | Оказание первой медицинской помощи. |
|  | Государственный экологический контроль. |
|  | Отходы производства и потребления. |
|  | Организация охраны окружающей среды на предприятии. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 5. Заполнение формы Н-1 «Акт о несчастном случае на производстве» (постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279) |
|  | Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи человеку, пострадавшему при воздействии электрического тока |
| Тема 1.3. Эксплуатация машин при выполнении подготовительных и землеройно-транспортных работ, управление рабочими органами | Содержание |
|  | Общие сведения об объектах применения машин для выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ. |
|  | Способы производства и подготовка участка к работе. |
|  | Обязанности машиниста по осмотру, проверке и подготовке машин: смазка всех узлов, опробование воздухопроводов и рабочих механизмов, осмотр приборов, ходовых частей, рессорного подвешивания, приведение машин в транспортное положение. |
|  | Порядок движения машин в транспортном положении со станции до места работы, приведение машин в рабочее положение. |
|  | Правила и порядок работы машин. Рабочие скорости машин. |
|  | Эксплуатационные материалы: бензин, дизельное топливо; их марки, применение. |
|  | Требования безопасности при эксплуатации машин. |
|  | Возможные неисправности и способы их устранения. |
|  | Приведение машины из рабочего положения в транспортное, правила его следования с места работ на станцию погрузки и наоборот, погрузка, увязка, крепление и транспортирование железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 7. Изучение органов управления и контрольно-измерительных приборов машин |
|  | Практическое занятие 8. Ознакомление с возможными неисправностями машин и способы их устранения |
| Тема 1.4. Технология и организация подготовительных и землеройно-транспортных работ с соблюдением технических требований и безопасности производства | Содержание |
|  | Разработка грунта. |
|  | Технология производства работ по уплотнению грунта разными способами (укаткой, трамбованием, вибрированием, комбинированным способом). |
|  | Резание и набор грунта. |
|  | Перемещение грунта к месту укладки. Траншейный способ перемещения грунта. |
|  | Укладка грунта. Балластировочные работы. |
|  | Работа в твердых грунтах. |
|  | Расчистка дорожной полосы. |
|  | Возведение земельного полотна из боковых резервов. |
|  | Применение сжатого воздуха в строительных работах. |
|  | Погрузка и разгрузка сыпучих песков. |
|  | Разработка траншей в комплексе с различными машинами. |
|  | Соблюдение безопасных условий труда при производстве дорожно-строительных работ. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 9. Применение навыков при работе машин по резанию, перемещению и укладке грунта |
|  | Практическое занятие 10. Применение навыков при работе машин по расчистке дорожной полосы и разработке твердых грунтов |
|  | Практическое занятие 11. Регулировка органов управления в зависимости от свойств грунтов |
|  | Практическое занятие 12. Применение навыков при работе машин по расчистке дорожной полосы |
| Учебная практика Виды работ Выполнение правил дорожного движения (тренажер): выполнение работ по планировке грунта; выполнение работ по разработке и перемещению грунтов; выполнение работ по погрузке, разгрузке и перемещению грузов; выполнение работ по расчистке местности и снегоочистке, расчистке дорожной полосы; выполнение работ по планировке участков с преобладающе ровным рельефом, имеющим частичные неровности в виде мелких канав, ям, воронок, окопов, мелких бугорков; Выполнение технологических процессов на тренажере |  |
| Производственная практика Виды работ Управление машинами различных типов и назначения, силовыми установками и отдельными рабочими узлами, и механизмами согласно технологическому процессу при сооружении, ремонте и текущем содержании верхнего строения дорог, искусственных сооружений, земляного полотна. Техническое обслуживание машины. Выявление и устранение неисправностей в процессе работы машины. Участие в планово-профилактическом ремонте оборудования. Заливка горючими и смазочными материалами. Управление машиной, при разработке, перемещения грунта, транспортировке различных грузов, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов. Заправка машины топливом, смазка. Выявление и устранение неисправностей в работе машин. Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемой машины, её рабочих органов и прицепных устройств |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации - экзамен |  |
| Всего: 396 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет конструкции дорожных и строительных машин, кабинет технической механики и гидравлики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская Слесарная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – Москва: Академия, 2021. – 416 с.

2. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-8100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171843 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16364-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530881 (дата обращения: 15.07.2024).

4. Гребнев, В. П., Тракторы и автомобили. Конструкция : учебное пособие / В. П. Гребнев, А. В. Ворохобин, А. В. Божко, ; под общ. ред. О. И. Поливаева. — Москва : КноРус, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-406-10237-4. — URL: https://book.ru/book/944916 (дата обращения: 15.07.2024). — Текст : электронный.

5. Двигатели автотракторной техники : учебник / И. В. Алексеев, А. Ю. Дунин, В. Е. Ерещенко [и др.] ; под ред. М. Г. Шатрова. — Москва : КноРус, 2023. — 400 с. — ISBN 978-5-406-10449-1. — URL: https://book.ru/book/945202 (дата обращения: 15.07.2024). — Текст : электронный.

6. Козьмин, С. Ф. Машины и механизмы в садово-парковом строительстве. Практикум : учебное пособие для спо / С. Ф. Козьмин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-8828-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208484 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Смирнов, Ю. А. Эксплуатация автомобилей, машин и тракторов / Ю. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 236 с. — ISBN 978-5-507-45806-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284069 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Нерсерян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и механизмов: В 2 ч. Часть 1. – Москва: Академия, 2019. – 
288 с.

2. Нерсерян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и механизмов: В 2 ч. Часть 2. – Москва: Академия, 2019. – 
304 с.

3. Нерсерян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и механизмов: ЭУМК. – Москва: Академия, 2019.

4. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. – Москва: Академия, 2017. – 208 с.

5. Покровский Б.С. Слесарные и сборочные работы. – Москва: Академия, 2019. – 352 с.

6. Полосин М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных 
и строительных машин. – Москва: Академия, 2019. – 240 с.

7. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 
и оборудование. – Москва: Академия, 2019. – 320 с.

8. Правила дорожного движения. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/9004835/titles/64U0IK?ysclid=llcor3z5tq710864166

9. Огороднов С.М. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / Огороднов С.М., Орлов Л.Н., Кравец В.Н.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 284 c. — ISBN 978-5-9729-0364-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86597.html (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

10. Родичев В.А. Тракторы. – Москва: Академия, 2018. – 288 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы; экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |
| ПК.2.1. Осуществлять управление машиной, в том числе и при возникновении нештатных ситуаций | - применение способов производства подготовительных и землеройно-транспортных работ; - осуществление управление машинами, рабочими органами; - соблюдение требований инструкций по технологии эксплуатации машин; - применение безопасных приемов труда при управлении машинами; - соблюдение правил дорожного движения | - устный опрос; - тестирование; - оценка выполнения практических занятий; - экзамен квалификационный |
| ПК.2.2. Осуществлять технологическую настройку систем и регулировку рабочих органов | - выбор способов настройки систем и регулировки рабочих органов; - использование необходимых приборов и инструмента |  |
| ПК 2.3. Проводить подготовку к транспортировке различными видами транспорта | - способность провести мероприятия для осуществления транспортировки и перевода в транспортное положение; - осуществление погрузки и крепления на различные виды транспорта | - устный и письменный опросы, тестирование; - защита отчетов по практическим занятиям, отчеты по учебной и производственной практике |
| ПК 2.4. Выполнять подготовительные и землеройно-транспортные работы, соблюдая технические требования, и безопасность производства | - последовательность выполнения тех или иных подготовительных и землеройно-транспортных работ с соблюдением безопасности производства |  |
| ПК 2.5. Оформлять техническую и отчетную документацию | - правильность оформления и ведения необходимой документацию при эксплуатации и техническом обслуживании |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Для направленности:

Машинист трубоукладчика, асфальтоукладчика, щебнераспределителя, 
катка, комбинированной дорожной машины

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение производства дорожно-строительных работ с применением машин соответствующего назначения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Машинист трубоукладчика, асфальтоукладчика, щебнераспределителя, катка, комбинированной дорожной машины».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -управлять техникой в зависимости от поставленных производственных задач -выполнять настройки работы систем, регулировки движения рабочих органов -выполнять работы по погрузке-разгрузке, увязке, оформлению документации -осуществлять подготовительные и землеройно-транспортные работы -заполнять, оформлять, согласовывать, утверждать техническую и отчетную документацию | -органы управления, положения их в зависимости от направления движения рабочих органов, контрольных показаний приборов, действий при возникновении нештатных ситуаций -параметры, нагрузки, геометрические значения движения рабочих органов -порядок транспортирования, схемы увязки, габариты погрузки, материальное обеспечение, правила оформления документов -виды, технические требования, технологию производства, условия выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ, требования безопасного производства -формы документов в зависимости от видов работ, порядок заполнения, согласования и утверждения | - |
| ОК 04 |  |  | - |
| ОК 07 |  |  | - |
| ОК 09 |  |  | - |
| ПК 2.1 |  |  | -управления машинами в различных ситуациях, при производстве работ, в том числе и при возникновении нештатных ситуаций -технологической настройки систем и регулировки работы рабочих органов погрузки-выгрузки, увязки, транспортировки различными видами транспорта -выполнения подготовительных и землеройно-транспортных работ в строгом соответствии с технологией производства, с соблюдением правил безопасности производства -оформления технической и отчетной документации |
| ПК 2.2 |  |  |  |
| ПК 2.3 |  |  |  |
| ПК 2.4 |  |  |  |
| ПК 2.5 |  |  |  |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 44 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 324 | 324 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 216 | 216 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 396 | 368 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Обеспечение качественного выполнения дорожно-строительных работ с применением машин соответствующего назначения | 72 | 44 | 72 | 72 | - | х |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 396 | 368 |  | 72 | - | Х | 108 | 216 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение качественного выполнения дорожно-строительных работ с применением машин соответствующего назначения (72 часа) |  |
| МДК 02.01 Управление и технология выполнения дорожно-строительных работ с применением машин соответствующего назначения |  |
| Тема 1.1 Правила дорожного движения (ПДД) и безопасность дорожного движения | Содержание |
|  | Особенности подхода к изучению ПДД. Терминология. Обязанности участников движения. Дорожные знаки. Расположение транспортных средств на проезжей части. Регулирование дорожного движения. Безопасность при движении и перевозке. Оценка дорожной ситуации. Выбор безопасных режимов движения Оценка технических неисправностей и возможности движения при их наличии. Правовая ответственность при дорожно-транспортном происшествии (ДТП). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Изучение дорожных знаков |
|  | Практическое занятие 2. Решение практических задач по регулированию дорожного движения |
|  | Практическое занятие 3. Отработка правил проезда перекрестков (регулируемых и нерегулируемых) |
|  | Практическое занятие 4. Правила оказания первой медицинской помощи при ДТП |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Охрана труда и окружающей среды | Содержание |
|  | Производственный травматизм и его профилактика, методы анализа. Электробезопасность и пожарная безопасность. Основы предупреждения профессиональных заболеваний. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации. Обеспечение нормальных режимов работы труда и отдыха рабочих. Оказание первой медицинской помощи. Государственный экологический контроль. Отходы производства и потребления. Организация охраны окружающей среды на предприятии. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 5. Заполнение формы Н-1 «Акт о несчастном случае на производстве» (постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279) |
|  | Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи человеку, пострадавшему при воздействии электрического тока |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3 Эксплуатация машин для дорожно-строительных работ, управление рабочими органами | Содержание |
|  | Общие сведения об объектах применения машин для дорожно-строительных работ. Способы производства и подготовка участка к работе. Обязанности машиниста по осмотру, проверке и подготовке машины: смазка всех узлов, опробование рабочих органов, осмотр приборов, ходовой части, приведение щебнераспределителя в транспортное положение. Порядок движения машины в транспортном положении с места выгрузки до места работы, приведение его в рабочее положение. Правила и порядок работы машины. Рабочие скорости машин. Эксплуатационные материалы: дизельное топливо, смазочные материалы, их марки, применение. Требования безопасности при эксплуатации машин. Возможные неисправности и способы их устранения . Приведение машины из рабочего положения в транспортное, правила следования с места работ на станцию погрузки и наоборот, погрузка, увязка, крепление и транспортирование железнодорожным, автомобильным и другими видами транспорта. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 7. Изучение органов управления и контрольно-измерительных приборов машин |
|  | Практическое занятие 8. Ознакомление с возможными неисправностями машин и способы их устранения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4 Технология и организация работ с соблюдением технических требований и безопасности производства | Содержание |
|  | Способы определения направления движения и положения машин. Режимы работы и максимальные нагрузочные режимы работы машин. Допустимые углы спуска и подъема машин. Общие положения по учету выполненных работ, геодезические и упрощенные обмеры объемов работ за смену. Правила погрузки и перевозки машин на железнодорожных платформах, трейлерах. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 9. Укладка материала с заданной толщиной слоя различными типами машин и системами управления |
|  | Практическое занятие 10. Ведение учета выполненных работ и упрощенных обмеров объемов работ за смену |
|  | Практическое занятие 11. Правила погрузки и перевозки машин автомобильным транспортом. |
|  | Практическое занятие 12. Правила погрузки и перевозки машин на железнодорожных платформах |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика (108 часов) Виды работ: Выполнение правил дорожного движения (тренажер) Выполнение технологических процессов на тренажере Выполнение работ по укладке материала с заданной толщиной слоя различными типами машин и системами управления |  |
| Производственная практика (216 часов) Виды работ: Управление дорожно-строительными машинами различных типов, рабочими органами согласно технологическому процессу при сооружении верхнего строения площадок, дорог, искусственных сооружений с различными системами управления. Техническое обслуживание машин. Выявление и устранение неисправностей в процессе работы машин. Участие в планово-профилактическом ремонте машин и его оборудования. Заправка горючими и смазочными материалами |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен (18 часов) |  |
| Всего 396 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет конструкции дорожных и строительных машин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – Москва: Академия, 2021. – 416 с.

- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник : в 2 ч. Ч. 1: учебное издание/ Нерсесян В.И. - Москва : Академия, 2025. - 336 c. (Профессии среднего профессионального образования). URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academiamoscow». - Текст : электронный

- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник : в 2 ч. Ч. 2: учебное издание / Нерсесян В.И. - Москва : Академия, 2025. - 336 c. (Профессии среднего профессионального образования). URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academiamoscow». - Текст : электронный

- Нерсерян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, и механизмов: ЭУМК. – Москва: Академия, 2019.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебное издание / Покровский Б.С. - Москва : Академия, 2025. - 208 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный Покровский Б.С. Слесарные и сборочные работы. – Москва: Академия, 2019. – 352 с.

- Полосин М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин: учебное издание / Полосин М.Д. - Москва : Академия, 2023. - 240 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный

- Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины 
и оборудование. – Москва: Академия, 2019. – 320 с.

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 404 с. – (Профессиональное образование).  – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469913

- Двигатели автотракторной техники: учебник / Шатров М.Г., под ред., Алексеев И.В., Дунин А.Ю., Ерещенко В.Е., Мельников В.И., Скороделов С.Д. – Москва: КноРус, 2021. – 400 с.  – URL: https://book.ru/book/941541 – Текст: электронный.

- Тракторы и автомобили. Конструкция: учебное пособие / Поливаев О.И., под ред., Гребнев В.П., Ворохобин А.В., Божко А.В. – Москва: КноРус, 2020. – 252 с. – URL: https://book.ru/book/932702 – Текст: электронный.

- Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-8100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171843  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Смирнов, Ю. А. Эксплуатация автомобилей, машин и тракторов : учебное пособие для спо / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-8749-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/200258  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Козьмин, С. Ф. Машины и механизмы в садово-парковом строительстве. Практикум : учебное пособие для спо / С. Ф. Козьмин. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-8828-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208484  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

- Правила дорожного движения. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/9004835?marker=65A0IQ

- Огороднов, С.М. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник / С.М. Огороднов, Л.Н. Орлов, В.Н. Кравец. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 284 с. –  ISBN 978-5-9729-0364-1. – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1048737

- Родичев В.А. Тракторы. – Москва: Академия, 2018. – 288 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | - применение способов производства дорожно-строительных работ; - осуществление управление машинами, рабочими органами; - соблюдение требований инструкций по технологии эксплуатации машин; - применение безопасных приемов труда при управлении машинами; - соблюдение правил дорожного движения | - устный опрос; - тестирование; - оценка выполнения практических занятий; - экзамен |
| ПК 2.2 | - демонстрация настройки систем и регулировки рабочих органов; - использование необходимых приборов и инструмента |  |
| ПК 2.3 | - способность провести мероприятия для осуществления транспортировки и перевода в транспортное положение; - осуществление погрузки и крепления на различные виды транспорта | - устный и письменный опросы, тестирование; - защита отчетов по практическим занятиям; - отчеты по учебной и производственной практике |
| ПК 2.4 | - последовательность выполнения тех или иных дорожно-строительных работ с соблюдением безопасности производства |  |
| ПК 2.5 | - правильность оформления и ведения необходимой документации при эксплуатации, техническом обслуживании |  |
| ОК.01 | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | - интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы; - экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК.04 | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК.07 | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК.09 | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по профессии

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОЖНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЛЕСНЫХ МАШИН»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОЖНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЛЕСНЫХ МАШИН»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Осуществление технического обслуживания дорожных, строительных и лесных машин»».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | -определять техническое состояние систем и механизмов дорожных, строительных и лесных машин -использовать инструмент, приспособления и оборудование при проведении монтажа и демонтажа рабочего оборудования дорожных, строительных машин и лесных машин -применять инструмент, приспособления при проведении мероприятий по ежесменному и периодическому обслуживанию -применять необходимое оборудование, инструмент, приспособления при проведении работ по постановке и снятию с различных видов хранения -заполнять отчетную документацию | -устройство, принцип действия, производственные и регулировочные характеристики дорожных, строительных и лесных машин -применение различных видов рабочего оборудования и порядок их монтажа и демонтажа -сроки и мероприятия при проведении различных видов периодического технического обслуживания и объемы, и характеристики расходных материалов -виды хранения техники, перечень работ, сроки проведения, необходимое оборудование, заполнение отчетной документации -основные положения по эксплуатации, техническому обслуживанию дорожных, строительных и лесных машин, формы необходимой документации, правила и порядок ее заполнения | - |
| ОК 04 |  |  | - |
| ОК 07 |  |  | - |
| ОК 09 |  |  | - |
| ПК 1.1 |  |  | -проверки технического состояния, проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности дорожных, строительных и лесных машин -замены рабочего оборудования в зависимости от выполнения производственных задач -осуществления ежесменного и периодического технического обслуживания ДВС и дорожных, строительных и лесных машин -выполнению работ по постановке и снятию с различных видов хранения -оформления технической и отчетной документации по техническому обслуживанию |
| ПК 1.2 |  |  |  |
| ПК 1.3 |  |  |  |
| ПК 1.4 |  |  |  |
| ПК 1.5 |  |  |  |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 108 | 108 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 288 | 288 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 180 | 180 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 396 | 396 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. Обеспечение работ по техническому обслуживанию дорожных, строительных и лесных машин | 108 | 108 | 108 | 108 | х | - |  |  |
|  | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 396 | 396 |  | 108 | Х | Х | 108 | 180 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обеспечение работ по техническому обслуживанию дорожных, строительных и лесных машин |  |  |
| МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание дорожных, строительных и лесных машин |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о дорожных, строительных и лесных машинах |  | Содержание |
|  |  | Классификация дорожных, строительных и лесных машин |
|  |  | Условия работы дорожных, строительных и лесных машин и предъявляемые к ним требования |
|  |  | Критерии оценки дорожных, строительных и лесных машин |
| Тема 1.2. Основные принципы устройства дорожных, строительных и лесных машин, и механизмы общего назначения |  | Содержание |
|  |  | Структурные схемы дорожных, строительных и лесных машин. |
|  |  | Трансмиссия. |
|  |  | Электрооборудование. |
|  |  | Ходовое оборудование. |
|  |  | Системы управления. |
|  |  | Приборы и устройства безопасности. |
|  |  | В том числе практических занятий |
|  |  | Практическое занятие 1. Практическое изучение устройства механизмов и систем двигателя |
|  |  | Практическое занятие 2. Практическое изучение агрегатов трансмиссии (коробка передач, механизмы поворота, гусеничные и колесные передачи |
| Тема 1.3. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) дорожных, строительных и лесных машин | Содержание |  |
|  | Основы теории ДВС. |  |
|  | Дизельные двигатели. Назначение и общее устройство. |  |
|  | Кривошипно-шатунный механизм двигателя. |  |
|  | Газораспределительный механизм двигателя. |  |
|  | Механизм передачи двигателя. |  |
|  | Система охлаждения двигателя. |  |
|  | Система смазки двигателя. |  |
|  | Система питания двигателя. |  |
|  | Электрооборудование двигателя. |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы. |  |
| Тема 1.4. Общие сведения о тракторах | Содержание |  |
|  | Классификация тракторов. Общее устройство тракторов. |  |
|  | Силовая передача тракторов. |  |
|  | Рама и ходовая часть гусеничных тракторов. |  |
|  | Механизмы управления тракторов. |  |
|  | Электрооборудование тракторов. |  |
|  | Тормозная система тракторов. |  |
|  | Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов. |  |
|  | Особенности конструкции пневмоколесных тракторов. |  |
| Тема 1.5. Подготовка дорожных, строительных и лесных машин к работе, требования безопасности при работе | Содержание |  |
|  | Общие указания. Заправка машин топливом. Смазка агрегатов и механизмов. |  |
|  | Безопасность при работе. |  |
|  | Безопасность на транспортных работах. |  |
|  | Безопасность при техническом обслуживании. |  |
|  | Безопасность при консервации и хранении. |  |
|  | Пожарная безопасность. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | Практическое занятие 3. Заправка машин топливом и техническими жидкостями |  |
|  | Практическое занятие 4. Смазка механизмов машин |  |
| Тема 1.6. Порядок работы дорожных, строительных и лесных машин | Содержание |  |
|  | Рабочее место. |  |
|  | Механизмы управления. |  |
|  | Пуск двигателя. |  |
|  | Работа и остановка двигателя. |  |
|  | Работа систем отопления и вентиляции. |  |
|  | Особенности эксплуатации дорожных, строительных и лесных машин. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | Практическое занятие 5. Практическое изучение пуска и остановки двигателя, работы систем отопления и вентиляции |  |
|  | Практическое занятие 6. Практическое изучение особенностей управления дорожных, строительных и лесных машин с механической и гидромеханической трансмиссией |  |
|  | Практическое занятие 7. Практическое изучение режимов движения дорожных, строительных и лесных машин (трогание, торможение) |  |
| Тема 1.7. Техническое обслуживание дорожных, строительных и лесных машин | Содержание |  |
|  | Общие положения. |  |
|  | Работы, выполняемые по техническому обслуживанию при подготовке нового оборудования к эксплуатации. |  |
|  | Техническое обслуживание в период эксплуатации дорожных , строительных и лесных машин. |  |
|  | Техническое обслуживание в особых условиях эксплуатации. |  |
|  | Техническое освидетельствование. |  |
|  | Карта смазки. |  |
|  | Допускаемые заменители основных смазочных материалов. |  |
|  | Технические требования и рекомендации по выполнению работ при техническом обслуживании дорожных, строительных и лесных машин. Оформление технической документации. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | Практическое занятие 8. Практическое выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных, строительных и лесных машин при подготовке к эксплуатации, в период эксплуатации и в особых условиях |  |
|  | Практическое занятие 9. Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя внутреннего сгорания |  |
| Тема 1.8. Постановка техники и снятие ее с различных видов хранения | Содержание |  |
|  | Виды хранения (ежесменное, краткосрочное и длительное) . |  |
|  | Мероприятия, проводимые по подготовке к постановке техники на различные виды хранения. |  |
|  | Мероприятия проводимые по снятию техники с различных видов хранения. Оформление технической документации. |  |
|  | В том числе практических занятий |  |
|  | Практическое занятие 10. Практическое выполнение работ по постановке техники на краткосрочное хранение |  |
|  | Практическое занятие 11. Практическое выполнение работы по постановке техники на длительное хранение |  |
|  | Практическое занятие 12. Практическое выполнение работы по снятию техники с различных видов хранения |  |
| Учебная практика Виды работ - Слесарные работы: измерение деталей машин и механизмов; рубка стали на плите и в тисках, произвольная и по рискам; рубка прутка диаметром 7-8 мм, трубы; гибка деталей из листовой и полосовой стали, гибка труб; правка полосового и листового металла, правка валов и прутков, правка сварных изделий; резка ножовкой прутковой и листовой стали, резка труб труборезом, механизированная резка металла; опиливание стали под линейку и угольник, стальной пластины с наружными и внутренними углами 60, 90 и 120 градусов; сверление сквозных отверстий и на заданную глубину; нарезание резьбы в деталях различной формы; клепка деталей из листовой стали толщиной 3-5 мм, горячая клепка; шабрение учебных и проверочных плиток; пайка различных деталей. 2. Изготовление простейших деталей (шпонка, скоба, кронштейн и т.д.) |  |  |
| Производственная практика Виды работ Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов: по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов; определение органолептическими и инструментальными методами незначительных неисправностей в работе; выполнение визуального контроля общего технического состояния; выполнение контрольного осмотра и проверки исправности всех агрегатов; выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе выполнение контрольно-регулировочных операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации; выполнение работ по монтажу и демонтажу с дорожной, строительной и лесной машины навесного оборудования; проверка заправки и дозаправка силовых установок и систем управления дорожной, строительной и лесной машины топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями; выявление и устранение неисправностей в процессе работы машин; управление машинами различных типов и назначения, силовыми установками и отдельными рабочими органами, узлами и механизмами согласно технологическому процессу при сооружении, ремонте и текущем содержании дорог, искусственных сооружений, земляного полотна. Техническое обслуживание машин. Постановка техники на хранение. Снятие техники с хранения |  |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации - экзамен |  |  |
| Всего |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет  конструкции дорожных и строительных машин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных маши», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские «Слесарная», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Баширов, Р. М. Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории и расчета : учебник для вузов / Р. М. Баширов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-9222-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189307 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-8100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171843 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Двигатели автотракторной техники : учебник / И. В. Алексеев, А. Ю. Дунин, В. Е. Ерещенко [и др.] ; под ред. М. Г. Шатрова. — Москва : КноРус, 2023. — 400 с. — ISBN 978-5-406-10449-1. — URL: https://book.ru/book/945202 (дата обращения: 15.07.2024). — Текст : электронный.

- Конструкция тракторов и автомобилей / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, А. В. Ворохобин, О. С. Ведринский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-507-46052-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296000 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Поливаев, О. И. Электронные системы управления автотракторных двигателей / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, О. С. Ведринский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 200 с. — ISBN 978-5-507-46506-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310226 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ворохобин, А. В., Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства : учебное пособие / А. В. Ворохобин, В. П. Гребнев, ; под ред. О. И. Поливаева. — Москва : КноРус, 2023. — 259 с. — ISBN 978-5-406-11128-4. — URL: https://book.ru/book/947554 (дата обращения: 15.07.2024). — Текст : электронный.

- Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514793 (дата обращения: 15.07.2024).

- Смирнов, Ю. А. Эксплуатация автомобилей, машин и тракторов / Ю. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 236 с. — ISBN 978-5-507-45806-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284069 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Гребнев, В. П., Тракторы и автомобили. Конструкция : учебное пособие / В. П. Гребнев, А. В. Ворохобин, А. В. Божко, ; под общ. ред. О. И. Поливаева. — Москва : КноРус, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-406-10237-4. — URL: https://book.ru/book/944916 (дата обращения: 15.07.2024). — Текст : электронный.

- Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов / А. П. Уханов, Д. А. Уханов. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 200 с. — ISBN 978-5-507-46612-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/339668 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Хорош, А. И. Дизельные двигатели транспортных и технологических машин : учебное пособие для спо / А. И. Хорош, И. А. Хорош. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-8265-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173812 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – Москва: Академия, 2019. – 256 с.

- Полосин М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных 
и строительных машин / М.Д. Полосин. – Москва: Академия, 2019. – 240 с.

- Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – Москва: Академия, 2019. – 320 с.

- Правила дорожного движения. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/9004835/titles/64U0IK?ysclid=llcor3z5tq710864166

2. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник / В. Я.

- Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-2511-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212927 (дата обращения: 15.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы; Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |
| ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных, строительных и лесных машин | - правильность определения технического состояния систем и механизмов; правильность выполнения основных операций технического осмотра | - устный опрос; - тестирование; - оценка выполнения практических занятий; - экзамен квалификационный |
| ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования | - правильность осуществления сборки и разборки отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов; правильность выбора и применения ручных и механизированных инструментов; обеспечение безопасного пользования ручным и механизированным инструментом; правильность использования технологии выполнения ремонтных работ |  |
| ПК 1.3. Проводить ежесменное и периодическое техническое обслуживание | - демонстрация выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию машин и оборудования в соответствии с требованиями технологического процесса |  |
| ПК 1.4. Выполнять работы по подготовке к постановке и снятию с различных видов хранения. | - полнота, последовательность выполнения работ по постановке единиц техники на хранение и ее снятию |  |
| ПК 1.5. Оформлять техническую и отчетную документацию по техническом обслуживанию | - правильность оформления и ведения необходимой документацию по техническому обслуживанию |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

При рассредоточенной практике.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.