Приложение 5

к ПООП-П по профессии

21.01.04 Машинист на буровых установках

# ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИА

по профессии

21.01.04 Машинист на буровых установках

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ | 5 |
| - ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА | 7 |

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИА

  - Особенности образовательной программы

Примерные оценочные средства разработаны для профессии «21.01.04 Машинист на буровых установках».

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: машинист подъемника, слесарь по обслуживанию буровых.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, перечисленных в таблице 1. Рекомендуется последовательное освоение видов деятельности.

Таблица 1 - Виды деятельности

| Код и наименование вида деятельности (ВД) | Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В соответствии с ФГОС |  |
| ВД 01. Техническое обслуживание оборудования буровых установок | ПМ 01. Техническое обслуживание оборудования буровых установок |
| ВД 02. Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов | ПМ 02. Эксплуатация и обслуживание подъемно- транспортных средств и вспомогательных механизмов |
| ВД 03. Ремонт оборудования буровых установок | ПМ 03. Ремонт оборудования буровых установок |

  - Применяемые материалы

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы, демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2.

Для проведения демонстрационного экзамена применяется комплект оценочной документации «КОД № 1.1 Бурение скважин».

Таблица 2 - Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

| ФГОС «21.01.04 Машинист на буровых установках» Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовая деятельность (основной вид деятельности) | Код проверяемого требования | Наименование проверяемого требования к результатам |
| 1 | 2 | 3 |
| Для базового и профильного уровня |  |  |
| ВД 21.01.04 – 01 | Вид деятельности 1. Техническое обслуживание оборудования буровых установок |  |
|  | ПК 1.1 | Осуществлять обслуживание двигателей, силовых агрегатов, передаточных устройств и автоматов буровых установок |
|  | ПК 1.2 | Производить устранение неисправностей и регулировку силового оборудования и автоматов |
|  | ПК 1.3 | Осуществлять регулировку и наладку вспомогательных систем двигателей и силовых агрегатов |
|  | ПК 1.4 | Осуществлять регулировку и наладку систем дистанционного управления и систем автоматической защиты силовых агрегатов |
|  | ПК 1.5 | Вести контроль заданных режимов работы двигателей и силовых агрегатов |
|  | ПК 1.6 | Вести учет работы двигателей, силовых агрегатов и расхода горюче-смазочных средств в вахтовом журнале. |
| ВД 131003.04 – 02 | Вид деятельности 2. Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов. |  |
|  | ПК 2.1 | Подготавливать к работе и управлять подъемником при опробовании (испытании) скважин |
|  | ПК 2.2 | Выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту подъемника, оснастке талевой системы, монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов |
|  | ПК 2.3 | Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях |
|  | ПК 2.4 | Управлять силовым электрогенератором, установленным на подъемнике |
|  | ПК 2.5 | Обслуживать передвижные электростанции |
| Для профильного уровня |  |  |
| ВД 131003.04 –03 | Вид деятельности в соответствии с профессиональным стандартом (профстандарт/ЕТКС) Ремонт оборудования буровых установок |  |
|  | ПК 3.1 | Выполнять ремонт газотурбинных двигателей, силовых агрегатов, передаточных устройств и автоматов буровых установок |
|  | ПК 3.2 | Осуществлять разборку, сборку и ремонт системы пневмоуправления, комплекса механизмов для автоматического спуска и подъема инструмента, противовыбросового оборудования и установки для его управления, автоматических буровых ключей, блоков для приготовления бурового раствора |
|  | ПК 3.3 | Производить испытание и ремонт контрольно-измерительных приборов |
|  | ПК 3.4 | Производить ремонт лебедки и грузоподъемных кранов |
|  | ПК 3.5 | Участвовать в работе по спуску обсадных колонн и оборудованию устья скважин, сборке и установке устьевой и фонтанной арматуры |

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Структура задания для процедуры ГИА

Для выпускников, осваивающих ППКРС государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени.

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными государственными образовательными стандартами с учетом требований опорного работодателя, профессиональных объединений (при наличии), требований профессиональных стандартов, положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена.

Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные и утвержденные образовательной организацией (или федеральным оператором) по профессии среднего профессионального образования или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии оценивания, разработанные федеральным оператором по профессии «21.01.04 Машинист на буровых установках» среднего профессионального образования, или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС и может учитывать требования предприятий, профессиональных, отраслевых и международных стандартов и иные требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - образовательные организации),  завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по профессии «21.01.04 Машинист на буровых установках» (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

Общие и дополнительные требования, обеспечиваемые при проведении ГИА 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов приводятся в комплекте оценочных средств с учетом особенностей разработанного задания и используемых средств.

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии
в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента), оказывающего необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (при необходимости).

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе по профессии «21.01.04 Машинист на буровых установках» определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной программе по профессии «21.01.04 Машинист на буровых установках» на государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. Задание состоит из практического блока и теоретического блока.

Примерное практическое задание по профессии «21.01.04 Машинист на буровых установках» включает:

1 Лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист оценивания (если приемлемо), дополнительные инструкции к ним (при наличии).

3.1.2. Условия выполнения практического задания:

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной документации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального оператора.

Задание практического блока включает в себя следующие разделы:

1 Технологическая карта\лист задания.

2 Лист оценивания операций.

3 Необходимые приложения.

Практический блок демонстрационного экзамена

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная технологическая карты\листа задания приведена в таблице 3.

- состав возможных выполняемых работ:

1) Ликвидация выброса методом бурильщика;

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде.

Таблица 3 - Технологическая карта\лист задания

| Организация-заказчик | Тип выполняемых работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камчатский край ИНН 4100002351 | Работа 1 Ликвидация выброса методом бурильщика |  | Работа 2 |  | Работа 3 |  |
|  | описание | проверяемые требования | описание | проверяемые требования | описание | проверяемые требования |
|  | Работа на тренажере имитаторе кресла бурильщика | Производить устранение неисправностей и регулировку силового оборудования и автоматов. Осуществлять регулировку и наладку вспомогательных систем двигателей и силовых агрегатов. Осуществлять регулировку и наладку систем дистанционного управления и систем автоматической защиты силовых агрегатов. Вести контроль заданных режимов работы двигателей и силовых агрегатов. |  |  |  |  |
| Используемые материалы (при наличии) | Характеристика материалов (указать нормативную документацию) |  | Исходные данные/режимы/условия производства/ изготовления/ оказания услуг |  | Программное обеспечение / Оборудование /Инструмент / оснастка |  |
| - | - |  |  |  |  |  |

Теоретический блок демонстрационного экзамена

Теоретический блок – это этап демонстрационного экзамена, позволяющий проверить профессиональную подготовку в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы.

В рамках теоретического блока результаты освоения проверяются в следующих формах:

- Для обучающихся по ППКРС - в форме письменного или компьютерного тестирования.

- Для обучающихся по ППССЗ – в устной форме путем презентации выполненного задания.

Допускается теоретический блок демонстрационного экзамена для обучающихся 
по ППССЗ проводить в форме защиты дипломного проекта (работы).

Тестирование

Тестирование может проводиться в форме письменного или компьютерного тестирования.

Используемый при тестировании контрольно-измерительный материал включает 
в себя инструкцию по выполнению, комплекс тестовых заданий, методику обработки результатов.

Непосредственно перед выполнением теста экспертом государственной экзаменационной комиссии проводится инструктаж, в ходе которого сообщается время, отводимое на выполнение теста, а также объясняется:

- как правильно заполнить реквизиты бланка ответов (при письменном тестировании) или запустить приложение (при компьютерном тестировании);

- как правильно оформить выполнение каждого типа задания (вписать слова, заполняя специально оставленные пробелы; обвести в кружок номер правильного ответа; проставить цифры, указывая правильную последовательность; соединить линиями соответствующие утверждения и т.д.); при компьютерном тестировании также разъясняется процедура выполнения.

В каждом варианте теста должны присутствовать определенные типы вопросов (таблица 4).

Таблица 4 – Типы вопросов для формирования теста

| № п/п | Вид вопроса | Оценка за 1 вопрос в баллах | Кол-во вопросов в тесте | Суммарное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Множественный выбор | 5 | 10 | 50 |
| 2 | Установить соответствие | 10 | 2 | 20 |
| 3 | Определить последовательность | 10 | 1 | 10 |
| 4 | Задания открытого типа | 10 | 2 | 20 |
| ИТОГО |  |  | 15 | 100 |

В таблице 5 приведен пример тестового задания.

Таблица 5 – Пример тестового задания

| № п/п | Тип вопроса | Формулировка вопроса | Максимальное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Множественный выбор |  |  |
| 2 | Множественный выбор N |  |  |
| 3 | Установить соответствие |  |  |
| 4 | Установить соответствие N |  |  |
| 5 | Определить последовательность |  |  |
| 6 | Определить последовательность N |  |  |
| 7 | Задания открытого типа |  |  |
| 8 | Задания открытого типа N |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 100 |

Представление выполненного задания

Презентация выполненного задания проводится в устной форме, с обязательным представлением результатов практического блока или его короткой демонстрационной версии (презентации).

В своём выступлении экзаменуемый должен кратко представить выполненную работу, объяснить цели и задачи как работы в целом, так и отдельных операций, а также степень выполнения этапов работы.

На защиту экзаменуемому отводится не более 15 минут.

При выставлении оценки могут учитываться такие критерии:

1.	Качество устного доклада экзаменуемого.

2.	Степень свободного владения материалом.

3.	Глубина и точность ответов на вопросы.

    - Условия выполнения практического задания:

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня могут приглашаться представители организации-работодателя.

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня обязательно приглашаются представители организации-работодателя.

Демонстрационный экзамен по ППКРС проводится в течение одного дня, продолжительностью не более 8 ак. часов. На первом этапе проводится тестирование, 
на втором этапе практический блок. Примерное расписание приведено в таблице 6.

Таблица 6 - Рекомендуемая продолжительность выполнения заданий демонстрационного экзамена по ППКРС

| День | Мероприятие | Продолжительность (в ак.ч.) | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретический блок (тестирование) | 1 | Компьютерный класс |
| 2 | Практический блок | 7 | Мастерские |

3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, также принимается за 100 баллов.

С учетом применения весовых коэффициентов максимальное количество баллов за оба блока также составит 100 баллов.

При разработке системы перевода баллов в оценку необходимо учитывать сложность разработанных заданий.

Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку

| Оценка ГИА | "2" | "3" | "4" | "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, ИП | 0,00 - 19,99 | 20,00- 39,99 | 40,00 - 69,99 | 70,00 - 100,00 |