ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# к ПОП-П по специальности

# 15.02.04 Специальные машины и устройства

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА…………………………………………………………………… 2

«ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»	16

«ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»	29

«ОП.04 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»	40

«ОП.05 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ»	50

«ОП.06 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ»	62

«ОП.07 ОХРАНА ТРУДА»	83

«ОП.08 КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ»	95

«ОП.09 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	112

«ОП.10 ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ»	124

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»	135

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	136

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	137

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	138

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»	139

«СГ.06 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	140

2024 г.

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Инженерная графика»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Инженерная графика» является изучение методов исследования и расчета статических характеристик конструкций, а также кинематических и динамических характеристик основных видов механизмов; формирование у студентов знаний основ теории, расчета, конструирования типовых элементов различных конструкций, механизмов и машин.

Дисциплина «Инженерная графика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска | приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации | - |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |  |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК.09 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.1 | выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, инструментов и приспособлений для проведения ремонтных работ | правил проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регулировки промышленного оборудования; технических условий на собираемые узлы и механизмы; наименование и назначение рабочего инструмента | соблюдения техники безопасности в работе |
| ПК 1.2 | читать сборочные чертежи и спецификации к ним применять стандарты для осуществления процессов сборки-разборки и технического обслуживания специальной техники; читать и понимать конструкторскую документацию | правил выполнения сборочных чертежей и составления спецификаций; роли стандартизации в процессах сборки-разборки и технического обслуживания специального оборудования и систем | сборки-разборки, диагностики и ремонта специального оборудования и систем |
| ПК 1.4 | оформлять документацию по результатам диагностики состояния специального оборудования и систем | устройств, принципов действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметров электрических и магнитных полей, параметров различных электрических цепей | осуществления диагностики состояния, выявления дефектов и ремонта узлов специального оборудования и систем |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 68 | 60 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета |  |  |
| Всего | 68 | 60 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение (18 часов) |  |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей | Содержание |
|  | Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в профессии История развития чертежа. Роль чертежей в машиностроении. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чертежах. Стандартные масштабы чертежей: масштаб уменьшения, масштаб увеличения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №1 Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Прикладные геометрические построения на плоскости | Содержание |
|  | Построение правильных многоугольников. Деление окружности на части |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №2 Построение правильных многоугольников |
|  | Практическая работа №3 Деление окружностей на части |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Проекционное черчение (18 часов) |  |
| Тема 2.1. Методы проецирования | Содержание |
|  | Понятие о проецировании. Виды проецирования. Правила проецирования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №4 Проецирование точки, прямой |
|  | Практическая работа №5 Вычерчивание контуров деталей. Нанесение знаков и надписей на чертежах. Нанесение параметров шероховатости на чертежах. Допуски формы и расположение поверхностей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Проецирование плоскости. Проекции геометрических тел | Содержание |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Тема 2.2. Проецирование плоскости. Проекции геометрических тел |
|  | Практическая работа №6 Понятие плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. |
|  | Практическая работа №7 Плоскости общего и частного положения, главные линии плоскости |
|  | Практическая работа №8 Проецирование геометрических тел на тип плоскости. Изображение детали в трех плоскостях. Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Сечение геометрических тел плоскостями | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №10 Сечение геометрических тел плоскостью |
|  | Практическая работа №11 Способы определения натуральной величины фигуры сечения |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающегося Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Техническая графика в машиностроении (36 часов) |  |
| Тема 3.1. Общие сведения о машиностроительных чертежах | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №12 Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей и шероховатостей поверхностей |
|  | Практическая работа №13 Допуски, посадки основные понятия и обозначения |
|  | Практическая работа №14 Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей и шероховатостей поверхностей |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающегося |
|  | Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2. Чтение сборочных чертежей и схем. Деталировка | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №15 Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка |
|  | Практическая работа №16 Выполнение чертежа соединения болтом. |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающегося Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.3. Чтение сборочных чертежей и схем. Деталировка (Часть 2) | Содержание |
|  | Правила чтения сборочных чертежей и схем. Правила деталировки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №17 Выполнение чертежа соединения винтом. |
|  | Практическая работа №18 Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия из 4-6 деталей, с построением аксонометрической проекции одной детали. |
|  | Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.4. Общие сведения о резьбе. Зубчатые передачи. | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №19 Понятие о резьбе. Виды резьб, применяемые в машиностроении |
|  | Практическая работа №20 Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах с учетом технологии изготовления. |
|  | Практическая работа №21 Выполнение зубчатых передач на чертежах. |
|  | Практическая работа №22 Выполнение цилиндрической передачи на чертежах. |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающегося |
| Тема 3.5. Эскиз деталей и рабочий чертеж | Содержание |
|  | Выполнение эскиза детали с применением сечения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №23 Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали |
|  | Практическая работа №24 Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей |
|  | Практическая работа №25 Требования к эскизу |
|  | Практическая работа №26 Этапы выполнения эскизов и рабочих чертежей детали по эскизу |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающегося |
| Тема 3.6. Система автоматизированного проектирования САПР) | Содержание |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №27 Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки производства |
|  | Практическая работа №28 CAD - компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации |
|  | Практическая работа № 29 Обобщение изученного материала |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающегося |
| Курсовой проект (работа) (при наличии) |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 часа) |  |
| Всего (72 часа) |  |

2.3. Курсовой проект (работа)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- …

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Анамова Р. Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.]; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16834-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531858.1 Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. — Москва.: Высшая школа, 2020 г. 368 с.

2. Конакова И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : учебное пособие для СПО / И. П. Конакова, И. И. Пирогова ; под редакцией С. Б. Комарова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-0450-2, 978-5-7996-2825-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87814

3. Куликов В. П., Инженерная графика: учебник / В. П. Куликов. — М.: КноРус, 2023. — 284 с. — ISBN 978-5-406-11700-2. — URL: https://book.ru/book/949516 — Текст: электронный.

4. Панасенко В. Е. Инженерная графика / В. Е. Панасенко. — 2-е изд., стер. — С-Пб.: Лань, 2023. — 168 с. — ISBN 978-5-507-46137-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/298523

5. Серга Г. В. Инженерная графика: учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова. — М.: ИНФРА-М, 2024. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015545-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084079.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Вышнепольский И. С.  Техническое черчение: учебник для среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 319 с.

2. ГОСТ 2.104-2016. Основные надписи. — Введ. 2016-09-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

3. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

4. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

5. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

6. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертёжные. — Введ. 1982-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

7. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. — Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2021.

8. ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. — Введ. 1973-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

9. ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных соединений. — Введ. 1984-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

10. ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных деталей. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; правила оформления документов и построения устных сообщений лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности правила чтения текстов профессиональной направленности правил проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регулировки промышленного оборудования; технических условий на собираемые узлы и механизмы; наименование и назначение рабочего инструмента правил выполнения сборочных чертежей и составления спецификаций; роли стандартизации в процессах сборки-разборки и технического обслуживания специального оборудования и систем устройств, принципов действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметров электрических и магнитных полей, параметров различных электрических цепей | Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным аппаратом. Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала, демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачета. |
| уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия определять задачи для поиска информации определять необходимые источники информации планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию выделять наиболее значимое в перечне информации оценивать практическую значимость результатов поиска организовывать работу коллектива и команды грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, инструментов и приспособлений для проведения ремонтных работ читать сборочные чертежи и спецификации к ним применять стандарты для осуществления процессов сборки-разборки и технического обслуживания специальной техники; читать и понимать конструкторскую документацию оформлять документацию по результатам диагностики состояния специального оборудования и систем | Оценку «отлично» заслуживает студент, правильно обосновывающий принятое решение, владеющий разными навыками выполнения практических работ; выполняющий работу с соблюдением технологической последовательности; умеющий проводить анализ полученных данных. Оценку «хорошо» заслуживает студент, который правильно применяет теоретический материал при выполнении практических работ; соблюдает технологическую последовательность; испытывает незначительные трудности при анализе полученных результатов. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, испытывающий затруднения при выполнении практических работ, слабо аргументирующий принятые решения, не в полной мере интерпретирующий полученные результаты, не в полной мере соблюдающий технологическую последовательность. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, неуверенно, с большими затруднениями выполняющий практические работы, неправильно использующий ГОСТы, не умеющий сформулировать и выводы по результатам выполнения практических работ, не соблюдает технологическую последовательность | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачета. |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Техническая механика»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Техническая механика» является изучение методов исследования и расчета статических характеристик конструкций, а также кинематических и динамических характеристик основных видов механизмов; формирование у студентов знаний основ теории, расчета, конструирования типовых элементов различных конструкций, механизмов и машин.

Дисциплина «Техническая механика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины «Техническая механика» соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
| ОК 02 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
| ОК 09 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
| ПК 3.1 | определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и сборочных единиц специального оборудования и систем; использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали специального оборудования и систем; оценивать экономическую эффективность конструкции; читать чертежи и схемы; выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий; выбирать виды заготовок и методы их получения; назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий; подбирать механические передачи с учетом их достоинств и недостатков; обосновывать различные виды решений в области стандартизации; выбирать оптимальные средства и методы измерений; применять системы автоматического проектирования для проектирования и редактирования изделий основного и вспомогательного производств; корректно выбирать материал и методы обработки деталей гидро- и пневмоустройств; проектировать технологические процессы изготовления деталей | назначение проектируемого объекта; методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; методику выполнения основных проектно-технических расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; средства контроля качества продукции; методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и область применения; исходную документацию для проектирования технологических процессов; систему стандартов для проектирования технологических процессов; виды эффективности решений в области стандартизации; подходы к обеспечению экономической эффективности на основе положений стандартизации; приемы и методы проектирования в автоматических системах проектирования | выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции специального оборудования и систем; оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях конструкторской подготовки производства |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме-экзамена |  | - |
| Всего | 72 | 42 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Теоретическая механика (24 ч.) |  |
| Тема 1.1. Статика | Содержание |
|  | Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины технической механики. Структура изучения курса. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Понятие о свободных и несвободных телах, виды связей и реакции связей. Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. Определение равнодействующей системы сил. Силовой многоугольник. Условие системы сходящихся сил. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. Пара сил и момент силы относительно точки. Сложение двух параллельных сил. Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. Пространственная система произвольно расположенных сил, её равновесие. Центр тяжести. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. |
|  | Определение реакций идеальных связей аналитическим способом |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 1 Определение опорных реакций балки на двух опорах при действии вертикальных нагрузок, Практическая работа №м2 Определение положения центра тяжести сечения |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.2. Кинематика | Содержание |
|  | Основные понятия кинематики. Покой и движение. Кинематические параметры движения: траектория, путь, время, скорость, ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость и скорость в данный момент. Ускорение полное, нормальное и касательное. Анализ частных случаев движения точки. Кинематические графики. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения точки. Линейные скорости и ускорения точек вращающегося тела. |
|  | Переносное, относительное и абсолютное движение точки. Скорости этих движений. Плоскопараллельное движение. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Мгновенный центр скоростей, способы его определения. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Сложение двух вращательных движений |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.3. Динамика | Содержание |
|  | Основные понятия и аксиомы динамики. Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип Даламбера. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Раздел 2. Сопротивление материалов (24 часа) |  |
| Тема 2.1. Основные положения | Содержание |
|  | Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 2.2. Основные виды деформаций элементов конструкций | Содержание |
|  | Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. |
|  | Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики материалов. |
|  | Напряжения предельные, допускаемые и расчётные. Коэффициент запаса прочности. Условие прочности, расчёты на прочность. Статически неопределимые системы. |
|  | Срез: основные расчётные предпосылки, расчётные формулы, условие прочности. Смятие: условности расчёта, расчётные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. |
|  | Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. |
|  | Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. напряжение. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 4 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для простой балки |
|  | Практическая работа № 5 Расчет на прочность заклепочного соединения |
|  | Практическая работа №6 Расчеты на прочность и жесткость при кручении |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 2.3. Прочность при динамических нагрузках. Устойчивость сжатых стержней | Содержание |
|  | Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчётах на прочность. Динамическое напряжение и динамический коэффициент. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Раздел 3. Детали машин (24 часа) |  |
| Тема 3.1. Механические передачи | Содержание |
|  | Общие сведения о передачах. Особенности конструкции фрикционных передач. Виды разрушений и критерии работоспособности. Области применения, определение диапазона регулирования. |
|  | Зубчатые передачи. Классификация, характеристики и области применения зубчатых передач. Основы теории зацепления. Основные критерии работоспособности и расчёта зубчатых передач. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разрушения и критерии работоспособности Червячные передачи. Геометрические соотношения, передаточное число КПД. Виды разрушения зубьев. Виды расчётов червячных передач. Передачи с гибкой связью. Детали передач. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №7 Расчет на прочность при растяжении и сжатии. |
|  | Практическое занятие № 8 Виды зубчатых передач. Геометрия зацепления |
|  | Практическая работа №9 Расчет на прочность заклепочного соединения |
|  | Практическое занятие №10 Виды разрушения зубьев. Методы нарезания зубьев |
|  | Практическое занятие №11 Классификация передач по виду цепи. КПД. Область применения |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 3.2. Сведения о механизмах и деталях машин | Содержание |
|  | Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация, основные типы конструкции. Основные параметры редукторов. Валы и оси, их назначение и классификация. Проектировочный и проверочный расчёт элементов конструкции валов и осей. Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Виды разрушений, критерии работоспособности. Подшипники качения. Основные конструкции: классификация, обозначение, критерии работоспособности Муфты: назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 12 Исследование устройства и принципа работы редуктора |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 3.3. Виды соединений деталей машин | Содержание |
|  | Виды неразъёмных соединений. Допускаемые напряжения в соединениях. Расчёты неразъёмных соединений. Виды разъёмных соединений. Классификация, сравнительна характеристика. Проверочный расчёт соединений |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 13 Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Детали машин. Обобщение материала в форме дифференцированного зачета |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |
| Всего (72 часа) |  |

2.3. Курсовой проект (работа)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей»,, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория «Технической механики», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебное издание / Вереина Л.И., Краснов М.М. – М.: Академия, 2024. - 352 c. (Специальности спо). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

2. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для спо / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517738

3. Гудимова, Л. Н. Техническая механика / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. Живаго, А. В. Макаров. — 2-е изд., стер. (полноцветная печать). — С-Пб.: Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-507-45644-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277055.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Макаров, Е. Г.  Сопротивление материалов с использованием вычислительных комплексов: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 413 с.

2. Олофинская, В. П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия и тестовые задания: учебное пособие / В.П. Олофинская. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 232 с. ISBN 978-5-91134-918-9

3. Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 132 с. ISBN 978-5-16-016753-4

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: методы работы в профессиональной и смежных сферах номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности назначение проектируемого объекта; методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; методику выполнения основных проектно-технических расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; средства контроля качества продукции; методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и область применения; исходную документацию для проектирования технологических процессов; систему стандартов для проектирования технологических процессов; виды эффективности решений в области стандартизации; подходы к обеспечению экономической эффективности на основе положений стандартизации; приемы и методы проектирования в автоматических системах проектирования | Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным аппаратом. Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала, демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов выполнения домашних заданий. Оценка результатов экзамена. |
| уметь: владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и сборочных единиц специального оборудования и систем; использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали специального оборудования и систем; оценивать экономическую эффективность конструкции; читать чертежи и схемы; выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий; выбирать виды заготовок и методы их получения; назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий; подбирать механические передачи с учетом их достоинств и недостатков; обосновывать различные виды решений в области стандартизации; выбирать оптимальные средства и методы измерений; применять системы автоматического проектирования для проектирования и редактирования изделий основного и вспомогательного производств; корректно выбирать материал и методы обработки деталей гидро- и пневмоустройств; проектировать технологические процессы изготовления деталей | Оценку «отлично» заслуживает студент, правильно обосновывающий принятое решение, владеющий разными навыками выполнения практических работ; выполняющий работу с соблюдением технологической последовательности; умеющий проводить анализ полученных данных. Оценку «хорошо» заслуживает студент, который правильно применяет теоретический материал при выполнении практических работ; соблюдает технологическую последовательность; испытывает незначительные трудности при анализе полученных результатов. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, испытывающий затруднения при выполнении практических работ, слабо аргументирующий принятые решения, не в полной мере интерпретирующий полученные результаты, не в полной мере соблюдающий технологическую последовательность. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, неуверенно, с большими затруднениями выполняющий практические работы, неправильно использующий ГОСТы, не умеющий сформулировать и выводы по результатам выполнения практических работ, не соблюдает технологическую последовательность | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов экзамена. |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

      - Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические измерения и стандартизация»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Технические измерения и стандартизация» - формирование базовых практических знаний, умений и навыков получения и обработки измерительной информации при решении инженерных задач. Основная задача – изучение основных положений теоретической, законодательной и прикладной метрологии, а также получение базовых знаний в области стандартизации и технических измерений.

Дисциплина «Технические измерения и стандартизация» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для ре- шения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 3.1 | определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и сборочных единиц специального оборудования и систем использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали специального оборудования и систем оценивать экономическую эффективность конструкции читать чертежи и схемы выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий выбирать виды заготовок и методы их получения назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий подбирать механические передачи с учетом их достоинств и недостатков обосновывать различные виды решений в области стандартизации выбирать оптимальные средства и методы измерений применять системы автоматического проектирования для проектирования и редактирования изделий основного и вспомогательного производств корректно выбирать материал и методы обработки деталей гидро- и пневмоустройств проектировать технологические процессы изготовления деталей | назначение проектируемого объекта методику и средства выполнения проектно-технических расчетов методику выполнения основных проектно-технических расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики средства контроля качества продукции методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и область применения исходную документацию для проектирования технологических процессов систему стандартов для проектирования технологических процессов виды эффективности решений в области стандартизации подходы к обеспечению экономической эффективности на основе положений стандартизации приемы и методы проектирования в автоматических системах проектирования | выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции специального оборудования и систем оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях конструкторской подготовки производства |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | - | - |
| Всего | 72 | 42 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование раздела и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основы стандартизации (36 ч.) |  |
| Тема 1.1. Государственная система стандартизации | Содержание |
|  | Основные понятия, термины и определения стандартизации. Задачи стандартизации. Органы и службы по стандартизации. Виды стандартов. Категории стандартов. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система технологической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 1. Анализ содержания стандартов ЕСКД. |
| Тема 1.2. Международная, региональная и национальная стандартизация. Методы стандартизации | Содержание |
|  | Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). Вклад РФ в развитие международной стандартизации. Методы стандартизации. Экономическая эффективность стандартизации. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 2. Анализ использования методов стандартизации при производстве военной техники |
| Тема 1.3. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. Основы системы допусков и посадок | Содержание |
|  | 1 . Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. Понятие о геометрических элементах и их характеристиках. Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей, по характеру контакта, по степени подвижности. Основные определения: номинальный, действительный и предельный размеры; отклонения размера: действительное, предельное (верхнее или нижнее), среднее. Допуск размера. Определение посадки. Понятие о зазоре и натяге. |
|  | 2. Графическое изображение полей допусков. Расстановка размеров с отклонениями на чертежах. Расчет посадок по предельным отклонениям. Условное обозначение посадок и классов допуска на чертежах. Общая характеристика наиболее распространенных посадок. |
|  | 3. Расчетные предельные зазоры (натяги)- основа выбора и назначения посадок. Выбор посадок соединений с зазором по расчетным зазорам с использованием таблиц допусков и основных отклонений. Обоснование выбора системы отверстия или системы вала. Преимущества и недостатки системы отверстия. Область применения различных видов посадок |
|  | 4. Взаимозаменяемость деталей по форме, ориентации, месторасположению и биению поверхностей. Виды геометрических допусков. Отклонения формы цилиндрических поверхностей. Отклонения формы плоских поверхностей. Указание геометрических допусков на чертежах. |
|  | 5. Волнистость и шероховатость поверхности. Основные термины и определения. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. Влияние волнистости и шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства узлов и механизмов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 3. Нормирование точности гладких элементов деталей и соединений. Образование полей допусков. Освоение системы построения допусков и посадок на гладкие соединения |
|  | Практическая работа № 4. Нормирование требований к шероховатости поверхностей. Нормирование точности формы и расположения поверхностей Обозначение на чертежах |
| 1.4 Допуски и посадки различных соединений | Содержание |
|  | 1. Допуски и посадки резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. Квалификация резьб и их применение. Допуски, основные отклонения, степени точности, классы точности. Обозначение требований к точности резьб на рабочих и сборочных чертежах. Применение шлицевых соединений. Понятие о центрировании. Допуски и посадки. Обозначение посадок шлицевых соединений на чертеже. Применение шпоночных соединений. Основные параметры призматических и сегментных шпонок. Допуски шпоночных соединений и их обозначение на чертежах |
|  | 2. Система допусков и посадок подшипников качения. Основные понятия классов точности подшипников. Зазоры в подшипниках (начальные, монтажные, рабочие). Виды нагружения колец (циркуляционное, местное и колебательное). Особенности системы допусков и посадок для подшипников. Допуски и посадки угловых размеров |
|  | 3. Расчет размерных цепей. Понятие размерной цели. Виды размерных цепей. Анализ размерных цепей. Прямая и обратная задача при расчете размерных цепей. Методы расчета размерных цепей |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №5 Нормирование точности шлицевых соединений |
|  | Практическая работа №6 Нормирование точности шпоночных соединений |
| Раздел 2. Основы метрологии и технические измерения (36 ч.) |  |
| Тема 2.1 Основы метрологии | Содержание |
|  | - История развития метрологии. Международная система единиц и фундаментальные физические константы. Правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». |
|  | - Метрологические обеспечение производства. Поверка и калибровка. Поверочные схемы. Метрологические службы на предприятиях |
|  | 2. Средства измерения: классификация. Метрологические характеристики средств измерения. Эталоны единиц СИ |
|  | 3. Измерительные шкалы и их применение при проведении технических измерений. Виды погрешностей измерения. Класс точности приборов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 7 Расчет погрешностей косвенных измерений |
|  | Практическая работа № 8 Оценка точности измерений на основе класса точности СИ |
| Тема 2.2 Технические измерения | Содержание |
|  | 1. Особенности технических измерений. Средства измерения линейных размеров. Штангенинструмент. Микрометрический инструмент. ПКМД. Особенности конструкции СИ для проведения измерений в различных условиях |
|  | 2. Средства допускового контроля. Калибры: назначение, конструкция, особенности использования. Расчет калибров. Проходной и непроходной калибры. Правила работы с калибрами. |
|  | 3. Средства измерения и контроля с механическим преобразователем, индикаторы. Особенности конструкции. Область применения. Правила использования |
|  | 4. Выбор средств измерения по классу точности. Допуск размера. Допускаемая погрешность средства измерения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 9 Расчет размерных цепей |
|  | Практическая работа № 10 Использование штангенинструмента и микрометрического инструмента для измерения линейных размеров |
|  | Практическая работа № 11 Расчет исполнительных размеров калибров |
|  | Практическая работа № 12 Измерение линейных размеров деталей с помощью ПКМД |
|  | Практическая работа № 13 Выбор средств измерения линейных размеров |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (72 часа) |  |

  - Курсовой проект (работа)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Технических измерений и стандартизации», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Основные печатные и/или издания

1. Зайцев С.А. Технические измерения: учебное издание / Зайцев С.А., Толстов А.Н. - Москва : Академия, 2024. - 368 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL:

2. Кравченко Е.Г. Нормирование точности и технические измерения: учебное пособие для СПО / Е. Г. Кравченко, В. Ю. Верещагин. — Саратов: Профобразование, 2021. — 172 c. — ISBN 978-5-4488-1194-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105722

3. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10718-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542320

4. Рачков, М. Ю. Технические измерения : учебник для СПО / М. Ю. Рачков. — Саратов : Профобразование, 2023. — 210 c. — ISBN 978-5-4488-1565-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/124291

5. Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202199

3.2.2. Дополнительные источники

- Сергеев, А. Г.  Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04313-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511942 (дата обращения: 24.01.2023).

- Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511948 (дата обращения: 24.01.2023).

- Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513367 (дата обращения: 24.01.2023).

- Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513718 (дата обращения: 24.01.2023).

# 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности, основы обработки материалов резанием. Умеет: Распознать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы, определять режимы резания | выполняет проектно-технические расчеты расчитывает экономическую эффективность конструкции специального оборудования и систем оформляет и изменяет конструкторскую документацию на всех стадиях конструкторской подготовки производства | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов выполнения домашних заданий. Оценка результатов диф. зачета |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.04 ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

            - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Общая технология машиностроения»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Общая технология машиностроения»: является формирование у студентов готовности к проектированию технологических процессов и реализации их в производстве, а также изучению основных понятий и определений в области машиностроительного производства, теории точности обработки поверхностей деталей машин и теории базирования заготовок и деталей машин.

Дисциплина «Общая технология машиностроения» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |  |
| ОК 02 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |  |
| ОК 09 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
| ПК 3.1 | анализировать исходную документацию для проектирования технологических процессов; определять последовательность технологического цикла в зависимости от требований к точности и качеству | правила проектирования технологических процессов | выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции специального оборудования и систем оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях конструкторской подготовки производства |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоёмкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа |  | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | - |
| Всего | 72 | 42 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование раздела и тем |  | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| Раздел 1. Основы технологии машиностроения (24 часа) |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия и определения. |  | Содержание |  |
|  |  | 1. Производственный и технологический процессы. Структура технологического процесса. |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |
| Тема 1.2. Точность и качество поверхностей деталей. |  | Содержание |  |
|  |  | 1. Понятие о точности. Способы обеспечения заданной точности изготовления деталей. Причины, вызывающие погрешности механической обработки. |  |
|  |  | 2. Понятие о качестве и точности поверхности. Критерий и классификация шероховатости поверхности. |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |
| Тема 1.3. Выбор баз. |  | Содержание |  |
|  |  | 1.Базы. Выбор баз. Принципы постоянства базы и совмещения баз. Погрешности установки. |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |
| Тема 1.4. Технологичность конструкции деталей. |  | Содержание |  |
|  |  | 1.Основные требования к технологичности конструкции детали. Основные показатели технологичности. |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |
| Тема 1.5. Выбор способа получения заготовок. |  | Содержание |  |
|  |  | 1.Выбор способа получения заготовки. Выбор оборудования, инструментов и режимов резания. Типизация технологических процессов и групповых методов обработки. Выбор СОЖ. |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | Практическая работа № 1 Расчёт коэффициента использования материала при изготовлении деталей. |  |
|  |  | Практическая работа №2 Выбор и обоснование способа получения заготовки для изготовления деталей. |  |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |
| Раздел 2. Методы обработки основных поверхностей типовых деталей (24 часа) |  |  |  |
| Тема 2.1. Обработка наружных поверхностей деталей тел вращения. | Содержание |  |  |
|  | 1.Обработка цилиндрических и торцовых поверхностей. Обработка ступенчатых поверхностей. Обработка конических поверхностей. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Обработка отверстий. |  |  | Содержание |
|  |  |  | 1.Способы обработки отверстий. Сверление, зенкерование, развёртывание. Растачивание отверстий. Протягивание отверстий. |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Составить опорный конспект: «Отделочные виды обработки отверстий» |
| Тема 2.3. Обработка плоских поверхностей и пазов. |  |  | Содержание |
|  |  |  | 1.Обработка плоских поверхностей строганием и долблением, фрезерованием. |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  |  |  | Практическая работа №3 Разработка маршрутного техпроцесса изготовления детали. |
|  |  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 3. Основы технического нормирования (24 часа) |  |  |  |
| Тема 3.1. Классификация затрат рабочего времени. |  | Содержание |  |
|  |  | 1.Методика нормирования трудовых процессов. Штучное время. Штучно-калькуляционное время. Подготовительно-заключительное время на партию деталей. |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |
|  |  | Практическая работа №4 Определение нормы времени токарной операции. |  |
|  |  | Практическая работа №5 Определение нормы времени фрезерной операции. |  |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |
| Всего (72 часа) |  |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Ильянков А.И.  Технология машиностроения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 2- е издание, А.И. Ильянков. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 356 с.

- Левшин, Г. К. Основы технологии машиностроения : учебное пособие / Г. К. Левшин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 216 c. — ISBN 978-5-9729-0803-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124227.html

- Погонин, А. А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Погонин, А.А. Афанасьев, И.В. Шрубченко. — 3-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 530 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014617-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1850693

3.2.2. Дополнительные источники

- ГОСТ 3.1201-85 Единая система технологической документации (ЕСТД). Система обозначения технологической документации;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; возможные траектории профессионального развития и самообразования; правила проектирования технологических процессов; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. | Оценку «отлично» заслуживает студент, правильно обосновывающий принятое решение, владеющий разными навыками выполнения практических работ; выполняющий работу с соблюдением технологической последовательности; умеющий проводить анализ полученных данных. Оценку «хорошо» заслуживает студент, который правильно применяет теоретический материал при выполнении практических работ; соблюдает технологическую последовательность; испытывает незначительные трудности при анализе полученных результатов. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, испытывающий затруднения при выполнении практических работ, слабо аргументирующий принятые решения, не в полной мере интерпретирующий полученные результаты, не в полной мере соблюдающий технологическую последовательность. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, неуверенно, с большими затруднениями выполняющий практические. | Оценка результатов устного опроса. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачета. |
| Умения: выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; анализировать исходную документацию для проектирования технологических процессов определять последовательность технологического цикла в зависимости от требований к точности и качеству; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые). | Оценку «отлично» заслуживает обучающий, правильно обосновывающий принятое решение, владеющий разными навыками выполнения практических работ; выполняющий работу с соблюдением технологической последовательности; умеющий проводить анализ полученных данных. Оценку «хорошо» заслуживает обучающий, который правильно применяет теоретический материал при выполнении практических работ; соблюдает технологическую последовательность; испытывает незначительные трудности при анализе полученных результатов. Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающий, испытывающий затруднения при выполнении практических работ, слабо аргументирующий принятые решения, не в полной мере интерпретирующий полученные результаты, не в полной мере соблюдающий технологическую последовательность. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, неуверенно, с большими затруднениями выполняющий практические работы, неправильно использующий ГОСТы, не умеющий сформулировать и выводы по результатам выполнения практических работ, не соблюдает технологическую последовательность. | Оценка результатов выполнения практических работ. |

Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.05 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

      - Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы материаловедения

и технологии обработки материалов на металлорежущих станках»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы материаловедения и технологии обработки материалов на металлорежущих станках»: формирование представлений об основных классах конструкционных материалов, их структуре, свойствах и применению, освоение практических навыков по проведению методов анализа материалов, расшифровке маркировки сплавов, изучение технологических приёмов по улучшению эксплуатационных характеристик материалов, а так же формирование знаний о основах теории резания, ознакомление с классификацией металлорежущих станков, изучение технологических процессов обработки резания, приобретение навыков разработки маршрутных технологических карт и расчётов режимов резания. .

Дисциплина «Основы материаловедения и технологии обработки материалов на металлорежущих станках» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для ре- шения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; | приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации | - |
| ПК 2.3 | анализировать технологический процесс обработки материалов на металлорежущих станках анализировать изменение структуры и свойств материалов после горячей обработки, упрочняющих технологий | технологический процесс обработки материалов на металлорежущих станках основные виды горячей обработки материалов и упрочняющие технологии | планирования, организации, регулирования, руководства, контроля и анализа деятельности производственного подразделения |
| ПК 3.1 | выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий выбирать виды заготовок и методы их получения назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий | методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и область применения | выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции специального оборудования и систем |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | - |
| Всего | 72 | 42 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование раздела и тем | Примерное содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Основы материаловедения (48 часов) |  |
| Тема 1.1. Кристаллическое строение металлов и методы исследования строения.. | Содержание |
|  | 1. Цели и задачи. Взаимосвязь с другими предметами. Роль материаловедения. Основные типы кристаллических решеток, их характеристики. Анизотропия. Полиморфные превращения. Дефекты строения, влияние на свойства. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №1 Металлографический исследовательский микроскоп. Изучение устройства и принципа работ). Микроскопический и макроскопический анализ. Понятие о электронной микроскопии |
| Тема 1.2. Механические свойства материалов | Содержание |
|  | 1. Напряжения: разновидности, причины возникновения. Деформация: механизмы, разновидности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 2 Определение основных механических характеристик: прочности и пластичности при испытании на одноосное растяжение; твердости методом Бринелля ударной вязкости. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.3. Кристаллизация металлов и сплавов. Виды взаимодействия компонентов | Содержание |
|  | 1. Кристаллизация металлов и сплавов. Дендритная кристаллизация. Форма кристаллов и строение слитков. Понятие о сплавах. Характеристика механической смеси, твердых растворов, химического соединения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №3 Изучение процесса кристаллизации. |
| Тема 1.4. Диаграммы состояния двойных сплавов | Содержание |
|  | 1. Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Механические свойства сплавов в равновесном состоянии. Методы анализа диаграмм состояния сплавов Взаимосвязь между типом диаграммы и механическими свойствами. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №4 Определение степени свободы сплавов по диаграмме состояния Определение количественного соотношения структурных составляющих сплавов по диаграмме состояния |
| Тема 1.5. Диаграмма состояния железо-углерод | Содержание |
|  | 1. Критические точки диаграммы, линии диаграммы, области диаграммы. Компоненты и фазы системы. Превращения в сплавах системы: первичная и вторичная кристаллизация. Анализ сплавов определенной концентрации по диаграмме железо-цементит с описанием процессов, происходящих при медленном охлаждении или нагревании |
| Тема 1.6. Стали. | Содержание |
|  | 1. Классификация примесей в них. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. Классификация углеродистых сталей по способу выплавки, раскисления, по качеству, назначению и их структуре в равновесном состоянии. Принцип маркировки углеродистых конструкционных и инструментальных сталей. |
|  | 2. Конструкционные углеродистые стали: общие технические требования к ним, их свойства, область применения. 3. Углеродистые инструментальные стали: общие технические требования к ним, их свойства, область применения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 5Ознакомление со структурой и свойствами углеродистых сталей |
| Тема 1.7. Чугуны | Содержание |
|  | 1. Классификация чугунов. Понятие о диаграмме состояния «железо-графит». Влияние графита на свойства чугунов. Серые, высокопрочные, ковкие чугуны, маркировка их по ГОСТ, свойства, условия получения. 2. Антифрикционные и легированные чугуны: ГОСТы, особенности, свойства, область применения. |
| Тема 1.8. Общие сведения о легированных сталях Легированные конструкционные, инструментальные, стали Тема 1.9 Стали со специальными свойствами | Содержание |
|  | 1. Влияние легирующих элементов на превращения и свойства сталей. Виды взаимодействия легирующих элементов и компонентов сталей. Классификация легированных сталей. Принцип маркировки легированных сталей Общая характеристика легированных конструкционных сталей. Низколегированные строительные стали. Цементуемые и улучшаемые стали. Высокопрочные стали. Рессорно-пружинные стали. Подшипниковые стали. Износостойкие стали. Судостроительные стали. Инструментальные стали и сплавы. Общая характеристика. Требования, предъявляемые к ним, условия их эксплуатации. Стали для режущего инструмента. Быстрорежущие стали. Стали для измерительных инструментов. Твёрдые сплавы для режущего инструмента. Износостойкие материалы. Материалы с высокой твердостью поверхности. Коррозионностойкие материалы. Жаростойкие и жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. |
| Тема 1.10. Цветные металлы и сплавы | Содержание |
|  | 1. Медь и её сплавы. Латуни. Состав и механические свойства латуней. Бронзы. Оловянные бронзы. 2. Алюминиевые бронзы. Алюминий. и его сплавы. Деформируемые алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые сплавы. Титан и его сплавы. Влияние легирующих элементов на полиморфизм титана. Никель и его сплавы. Деформируемые, жаропрочные никелевые сплавы. Область их применения. |
| Тема 1.11. Новые материалы | Содержание |
|  | 1. Порошковые материалы. Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. Схема получения. Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. Схема получения Керамические материалы: свойства и применение. Сплавы на основе интерметаллидов, область их применения. |
| Тема 1.12. Неметаллические материалы | Содержание |
|  | 1. Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе резины. Неорганическое стекло, стекловолокнистые материалы |
| Раздел 2. Технология обработки материалов на металлорежущих станках (24 часа) |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о металлорежущем оборудование | Содержание |
|  | 1. Технология обработки материала на металлорежущих станках. |
|  | 2. Классификация металлорежущих станков |
|  | 3.Основные движения в станках токарной группы. 4. Основные движения в станках фрезерной группы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 6 Главное и вспомогательные движения. Формообразование поверхностей |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 2.2 Режущий инструмент и материалы для его изготовления | Содержание |
|  | - Классификация режущего инструмента - Режущие свойства инструмента. |
|  | - Материалы для изготовления режущего инструмента - Геометрические параметры режущей части резца |
|  | - Геометрические параметры режущей части сверла. - Геометрические параметры режущей части фрезы |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 2.3. Процессы, сопровождающие процесс резания материалов | Содержание |
|  | 1.Элементы режимов резания и срезаемого слоя. 2. Тепловые явления при резании: образование теплоты и ее распределение в контактной зоне, температура резания. 3. Силы резания и мощность при точении 4. Процесс стружкообразования при точении |
|  | 1.Процесс стружкообразования при сверлении и фрезеровании 2.Силы резания и мощность при фрезеровании |
| Тема 2.4. Режимы резания для различных видов обработки | Содержание |
|  | 1. Основные параметры режима резания при точении. 2. Основные параметры режима резания при сверлении |
|  | 3. Основные параметры режима резания при фрезеровании 4. Основные понятия о процессах строгания и долбления. Основные понятия о процессе протягивания |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Практическая работа № 7 Расчет режимов резания для операции точение |
|  | 2. Практическая работа № 8 Расчет режимов резания для операции сверление |
|  | 3. Практическая работа № 9 Расчет режимов резания для операции фрезерования |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |
|  | Всего (72 часа) |
| ИТОГО |  |

## 2.3. Курсовой проект (работа)

## Курсовой проект (работа) по дисциплине не предусмотрен.

Тематика курсовых проектов (работ)

- …

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Лаборатория «Материалов и инструментов», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

  - Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные и/или электронные издания

1. Адаскин, А. М. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08154-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/5412882.	Материаловедение машиностроительного производства. - В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08154-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516851 (дата обращения: 07.02.2023).

2. Завистовский, С. Э. Обработка материалов резанием : учебное пособие / С.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015219-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1959259

3.	Зубарев, Ю. М. Основы резания материалов и режущий инструмент : учебное пособие для спо / Ю. М. Зубарев, Р. Н. Битюков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 228 с. — ISBN 978-5-507-49443-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/390629 (дата обращения: 14.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

1.	Композиционные материалы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. А. Иванов, А. И. Ситников, С. Д. Шляпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16037-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530308 (дата обращения: 07.02.2023).

2. Диаграмма состояния «железо—цементит» [Электронный ресурс] // Модифицирование сплавов: разработка, внедрение, технический аудит. — Режим доступа: http://www. modificator.ru/terms/fe-fe3c-diagram.html

# 4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации технологический процесс обработки материалов на металлорежущих станках основные виды горячей обработки материалов и упрочняющие технологии методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и область применения Умеет: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для ре- шения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; анализировать технологический процесс обработки материалов на металлорежущих станках анализировать изменение структуры и свойств материалов после горячей обработки, упрочняющих технологий выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий выбирать виды заготовок и методы их получения назначать виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий | Знает правила и нормативы планирования, организации, регулирования, руководства, контроля и анализа деятельности производственного подразделения выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции специального оборудования и систем | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов выполнения домашних заданий. Оценка результатов экзамена |

Приложение 2.6

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.06 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

            - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Цель дисциплины Основы электротехники, электроники и автоматики: формирование представлений об устройстве и принципах работы электротехнических устройств, их структуре и элементной базе.

Дисциплина Основы электротехники, электроники и автоматики включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |  |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 02 | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | формат оформления результатов поиска информации и |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
|  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |  |
|  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | особенности произношения |  |
|  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |
| ПК 1.2 | осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности | правил проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регулировки промышленного оборудования | сборки-разборки, диагностики и ремонта специального оборудования и систем |
|  | выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, инструментов и приспособлений для проведения ремонтных работ | технических условий на собираемые узлы и механизмы |  |
|  | подбирать материалы, оборудование, инструмент | наименование и назначение рабочего инструмента |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа |  | - |
| Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой | - | - |
| Всего | 72 | 72 |

2.2.	Примерное содержание дисциплины

| Наименование раздела/темы | Примерное содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Электротехника (48 часов) |  |
| Тема 1.1 Свойства и характеристики электрического поля. Основные элементы и параметры электрических цепей. | Содержание |
|  | Понятие электрического поля, закон Кулона, напряженность электрического поля, электрический потенциал, влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Понятие электрической цепи, источники и приемники электрической энергии, графическое изображение электрических цепей, геометрические понятия электрических схем замещения, направления токов и напряжений в электрических цепях. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.2 Закон Ома. Резисторы и резистивные элементы. | Содержание |
|  | Понятия электрического сопротивления и электрической проводимости, закон Ома, понятие резистора, условно-графическое обозначение резисторов, способы соединения резисторов. Первый и второй законы Кирхгофа, применение законов Ома и Кирхгофа для расчетов электрических цепей. Смешанное соединение резистивных элементов, соединение резистивных элементов звездой и треугольником. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 1. Простейшие цепи постоянного тока. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
|  | ВСР № 1. Составление глоссария по теме занятия. |
| Тема 1.3 Элементы электрической цепи синусоидального тока. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. | Содержание |
|  | Способы получения синусоидального тока, максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин, способы представления синусоидальных величин. Закон Ома в комплексной форме для резистивного, индуктивного и емкостного элементов, первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 2. Простейшие цепи переменного тока. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.4 Свойства и характеристики магнитного поля. Электромагнитные силы. Электромагнитная индукция. Классификация средств, видов и методов электрических измерений. | Содержание |
|  | Понятие магнитного поля, правило буравчика, свойства линий магнитной индукции, свойства магнитного поля. Правило левой руки для определения направления действия электромагнитной силы, определение электромагнитной силы, закон электромагнитной индукции. Понятия самоиндукции, потокосцепления, индуктивности, условно-графическое обозначение катушек индуктивности, правило Ленца, линейные и нелинейные индуктивные элементы. Понятие электрического измерения, средства измерений, виды измерений, методы измерений. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 3. Резонансная частота колебательного контура. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.5 Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение фаз источника энергии и приемника звездой и треугольником. | Содержание |
|  | История создания трехфазных электрических сетей, получение трехфазной ЭДС, преимущества трехфазных систем электроснабжения. Изображение трехфазной цепи, фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма токов и напряжений, понятие симметричной нагрузки, мощность трехфазной цепи. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 4. Трехфазные цепи. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.6 Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы и КПД трансформаторов. | Содержание |
|  | Понятие трансформатора, устройство однофазного трансформатора, условно-графическое обозначение трансформаторов, номинальные значения трансформаторов, принцип действия трансформаторов. Номинальный и рабочий режимы работы, режимы холостого хода и короткого замыкания трансформаторов, внешняя характеристика трансформатора, КПД трансформатора. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 5. Режимы работы однофазного трансформатора. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.7 Устройство и принцип действия трехфазной асинхронной и синхронной машин. | Содержание |
|  | Конструкция статора и ротора, режимы работы асинхронной машины, принцип действия асинхронного двигателя и генератора, механическая характеристика. Конструкция статора и ротора, режимы работы синхронной машины, принцип действия синхронного двигателя и генератора, механическая характеристика, пуск синхронного двигателя. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 1.8 Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость | Содержание |
|  | Конструкция машины постоянного тока, режимы работы машины постоянного тока, принцип действия двигателя и генератора, механическая характеристика, способы возбуждения машин постоянного тока. Понятие полупроводника, полупроводниковые элементы таблицы Менделеева, электроны и дырки, полупроводники p- и n-типа, донорная и акцепторная примеси |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Раздел 2. Основы электроники (24 часа) |  |
| Тема 2.1 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость | Содержание |
|  | Понятие полупроводника, полупроводниковые элементы таблицы Менделеева, электроны и дырки, полупроводники p- и n-типа, донорная и акцепторная примеси |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 2.2 Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. | Содержание |
|  | Свойства p-n – перехода, конструкция, принцип действия, назначение, маркировка, условно-графическое обозначение полупроводникового диода. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Тема 2.3 Общие сведения о цифровых устройствах. | Содержание |
|  | Общие сведения о цифровых устройствах, элементы алгебры логики, дизъюнкция, конъюнкция, инверсия, таблицы истинности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 6. Полупроводниковый диод. |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |
| Курсовая работа (проект) |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (72 часа) |  |

## 2.3. Курсовой проект (работа)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- …

# 3. Условия реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.	Бабёр, А. И. Основы автоматики : учебное пособие / А. И. Бабёр. - Минск : РИПО, 2022. - 83 с. - ISBN 978-985-895-016-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1916046

2. Комиссаров, Ю. А. Основы электротехники, микроэлектроники и управления : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент, Г. И. Бабокин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 607 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17340-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542097

3. Ситников, А. В. Основы электротехники: учебник / А.В. Ситников. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-14-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1959236.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Берикашвили, В. Ш.  Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493232 (дата обращения: 21.05.2022).

2. Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494446 (дата обращения: 21.05.2022).

# 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - правила проведения подготовительных работ по организации сборки, испытания и регулировки промышленного оборудования; - технические условия на собираемые узлы и механизмы; - наименование и назначение рабочего инструмента; - технологии ремонта специального оборудования и систем, и обеспечение их безопасной эксплуатации; - правила безопасной эксплуатации механического оборудования; - роль стандартизации в техническом обслуживании специального оборудования и систем; - правила проведения технического обслуживания специального оборудования и систем; - основы управления трудовой деятельностью подчинённых; - социально-психологические аспекты управления; - основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка, методику их расчета и анализа; - основы организации работы коллектива исполнителей производственной структуры промышленной организации и структуры управления; - права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности режимов труда и отдыха, нормы рабочего времени и времени отдыха; - принципы и методы организации производственного процесса; - производственную структуру промышленной организации и структуры управления; - взаимодействие структурных подразделений; - приемы и методы управленческой деятельности; - виды конструкторской, технической документации и особенности проектной документации; - правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; - правила оформления чертежей, геометрические построения и правил вычерчивания технических деталей; - способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; - требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; - основы технической механики; - системы ЕСКД и ЕСТД и другие нормативно-справочные материалы; - классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; - конструкцию систем вооружения, их назначения, особенности и основные элементы, и условия работы их в узле и изделии, требования к ним; - классификации систем вооружения; - принципов маркировки материалов; - функции управленческого цикла и методы их реализации; - правила обозначения допусков формы и расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, полей допусков размеров; - технологический процесс обработки материалов на металлорежущих станках; - основные виды горячей обработки материалов и упрочняющие технологии эффективные алгоритмы расчета неизвестных усилий в конструкционных элементах; - основные требования к оформлению конструкторской документации; - причины травматизма на производстве; - условия безопасной эксплуатации оборудования и технологической оснастки; - методы обработки конструкционных материалов, инструмент, оборудование основы планирования, финансирования и кредитования организации; - средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов; - условия применения и назначение СОЖ; - технологические возможности оборудования и стандартную оснастку; - стандарты для конструктивных элементов изделий; - основы метрологического обеспечения технологического процесса; - технологические процессы и оборудование для проведения горячей обработки, упрочнения; - требования к конструкторской документации на оборудование; - устройство ремонтируемого оборудования; - специальные методы обработки деталей систем вооружения; - технологические возможности современного металлорежущего оборудования, применяемого в отрасли методику расчета и назначения технически обоснованных норм по заданным режимам обработки; - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ - методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ; - основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; - методику расчета припуска и способа их назначения; - правила записи норм времени и режимов резания в технологическую документацию; - виды простейших движений твердого тела; - методику определения температурных режимов горячей обработки, выбора упрочняющих технологий; - возможности и виды прикладного программного обеспечения; - методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ; - средства и методики измерений в зависимости от особенностей технологического процесса; - основы профилактики труда; основы стандартизации технологических процессов производства специального оборудования и систем; - виды, методику и особенности испытаний при производстве деталей специального оборудования и систем; - особенности технологических процессов изготовления систем вооружения и их элементов; - виды технологического оснащения станков и их технологические возможности; - правила проектирования технологических процессов; - стандарты единой системы технологической документации; - основные подходы к определению необходимых измерений в технологическом процессе; - основы обработки материалов резанием; - основы термической обработки; - безопасные приемы работы; - внутренние силовые факторы при различных видах деформаций; - приемы и методы автоматизации проектирования; - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - формат оформления результатов поиска информации и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; - правила разработки презентации; - основные этапы разработки и реализации проекта; - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности; - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста; - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по профессии/ специальности; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях; - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии/ специальности; - средства профилактики перенапряжения; - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности. Умеет: - осуществлять подготовку рабочего места для сборки и смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности; - выполнять подготовку рабочего места, осуществлять подбор оборудования, инструментов и приспособлений для проведения ремонтных работ; - подбирать материалы, оборудование, инструмент; - выполнять работы по техническому обслуживанию специального оборудования и систем; - осуществлять защиту конструкционных материалов в условиях эксплуатации; - устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; - разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов систем; - обеспечивать эффективное использование ресурсов производственного участка, непрерывность производственного процесса, выполнение плановых показателей, соблюдение трудовой и технологической дисциплины; - участвовать в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов, в установлении пересмотре норм времени и выработки; - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в профессиональной деятельности; - организовывать все виды инструктажа подчиненных; - обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, безопасную эксплуатацию оборудования; - оформлять конструкторскую документацию и вносить в нее изменения; - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; - использовать положения стандартов ЕСКД, ЕСТД для оформления и использования документации; - анализировать конструкторскую документацию; - определять напряжения в конструкционных элементах; - анализировать маркировку материалов, расшифровывать, определять назначение по маркам; - определять метод производства заготовок, исходя из технических требований, конструкционных особенностей деталей; - составлять простые гидравлические и пневматические принципиальные схемы; - производить расчеты простых электрических цепей; - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; - реализовывать функции управленческого цикла; - читать спецзнаки на чертежах и схемах; - анализировать технологический процесс обработки материалов на металлорежущих станках; - анализировать изменение структуры и свойств материалов после горячей обработки, упрочняющих технологий; - определять неизвестные усилия, пользуясь условиями равновесия статики; - анализировать и оценивать качество исполнения конструкторской документации; - проводить анализ производственного травматизма; - оценивать эффективность производственной деятельности при разработке систем вооружения; - применять рациональные методы нормирования труда; - внедрять оптимальные нормы труда; - использовать передовой опыт по внедрению оптимальных норм труда; - выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку; - использовать при проектировании технологических процессов специальные методы обработки, оборудование, технологическую оснастку, методы контроля и испытаний; - читать кинематические схемы; - выбирать технологическое оборудование и стандартную оснастку, определять нормы времени; - подбирать смазывающе-охлаждающие жидкости (далее - СОЖ) на операции технологического процесса; - разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию с учётом применения стандартной технологической оснастки в производственном процессе; - выбирать средства и методики измерений в зависимости от особенностей технологического процесса; - выбирать оборудование и оснастку для проведения горячей обработки, упрочнения; - выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; - читать конструкторскую документацию на оборудование; - выбирать технологическое оборудование и оснастку, определять нормы времени; - производить операции над матрицами и определителями; - решать системы линейных уравнений различными методами; - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; - рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; - оформлять технологическую документацию при расчёте режимов резания и норм времени; - определять параметры движения вращающегося тела; - определять температуры проведения горячей обработки; - использовать прикладное программное обеспечение для автоматизации расчетов; - определять коэффициент использования материалов; - рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; - использовать базу стандартов РФ, стандарты организации для определения оптимальных режимов технологических процессов; - рассчитывать уровень точности и качества изделий с применением стандартов; - определять уровень технологичности проектируемых технологических процессов и их экономическую эффективность; - анализировать исходную документацию для проектирования технологических процессов; - определять последовательность технологического цикла в зависимости от требований к точности и качеству; - оформлять технологическую документацию; - определять необходимые измерения в технологическом процессе; - определять режимы резания; - определять режимы термической обработки; - определять последовательности переходов в операции в соответствии с требованиями; - обеспечивать безопасность работ по ремонту оборудования; - определять методом сечения внутренние силовые факторы; - применять методы автоматизации проектирования; - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей; в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - определять источники достоверной правовой информации; - составлять различные правовые документы; - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать; - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта; - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе; - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение; - описывать значимость своей профессии/ специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения; - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии/ специальности; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии/ специальности; - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным аппаратом. Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала, демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Диагностика (тестирование, контрольные работы) Оценка результатов проведенного дифференцированного зачета |

Приложение 2.7

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.07 ОХРАНА ТРУДА»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

      - Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Охрана труда»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Охрана труда»: сформировать у студентов знания в области охраны труда в машиностроении. Обеспечить необходимый уровень компетенций для решения профессиональных задач. Овладеть базовыми знаниями в области законодательства по охране труда.

Дисциплина «Охрана труда» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях | - |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности | - |
| ОК 09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
| ПК 2.4 | предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности разрабатывать мероприятия по защите работающих от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций организовывать все виды инструктажа подчинённых организовывать обслуживание рабочих мест вспомогательными рабочими организовывать обучение рабочих использовать методы воздействия на деятельность подчиненных проводить анализ производственного травматизма применять средства индивидуальной и коллективной защиты соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения применять первичные средства пожаротушения оказывать первую помощь пострадавшим пользоваться справочными информационными базами, которые содержат документы и материалы по охране труда | особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в профессиональной деятельности нормы охраны труда и техники безопасности виды норм труда методы нормирования труда задачи правила пересмотра норм времени и выработки производственную и организационную структуру организации действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим методы и средства коллективной защиты от вредных производственных факторов принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России | разработки маршрутной и операционной технологии для изготовления детали специального оборудования и систем проектирования специальной технологической оснастки подборка технологического оборудования и стандартной технологической оснастки расчета (назначения) режимов обработки и норм времени оформления технической документации |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| Курсовая работа (проект) |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  |
| Всего | 72 | 42 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование раздела и тем | Примерное содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии (24 часа) |  |
| Тема 1 | Содержание |
|  | 1. Основные законы по трудовому праву в РФ. |
|  | 2.Управление охраной труда. Права и гарантии работников |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
| Тема 2 | Содержание |
|  | 1. Обучение и инструктирование по охране труда на предприятии |
|  | 2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве |
|  | 3.Специальная оценка условий труда |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 1. Разработка инструкции по охране труда |
| Раздел 2. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности (24 часа) |  |
| Тема 3 | Содержание |
|  | 1. Классификация опасных и вредных производственных факторов |
|  | 2. Физические негативные факторы, их классификация и нормирование |
|  | 3.Химические и биологические вредные факторы, их классификация и нормирование |
|  | 4. Принципы терморегуляции организма человека. Параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях на производстве электронных приборов и устройств. |
|  | 5.Требования к системам освещения. Параметры освещения на рабочих местах. Методы расчёта освещения. Требования к организации освещения на рабочих местах. Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №2 Опасные и вредные производственные факторы |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающихся |
| Тема 4 | Содержание |
|  | 1.Методы и средства защиты при нормализации санитарно-гигиенических условий труда |
|  | 2. Индивидуальные средства защиты работающих: назначение и порядок обеспечения |
|  | 3. Основные психические причины травматизма. Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособности. Способы оценки тяжести и напряжённости труда. Требования к организации рабочего места |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №3.Составление акта по форме Н-1 |
|  | Практическая работа №4 Составление перечня средств защиты для работников предприятий |
| Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности (24 часа) |  |
| Тема 5 | Содержание |
|  | 1. Характеристики горючих веществ. Категории производств по степени пожаро- и взрывоопасности |
|  | 2. Методы пожарной защиты (безопасности) на промышленных объектах. Огнетушащие средства и особенности их применения. Методы защиты от статического электричества |
|  | 3. Молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание приборов и агрегатов |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающихся |
| Тема 6 | Содержание |
|  | 1. Опасные зоны оборудования, машин и механизмов и средства защиты |
|  | 2.Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах |
|  | 3.Основы электробезопасности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | В том числе самостоятельной работы обучающихся |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: |  |

## 2.3. Курсовой проект (работа)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- …

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

## 3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537043

- Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15942-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536603

- Минько, В. М. Охрана труда в машиностроении: учебное издание / Минько В.М. - Москва : Академия, 2023. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный

3.2.2. Дополнительные источники

1. Акинин Н.И. Безопасность жизнедеятельности в химической промышленности: учебник. - С.Петербург : Лань, 2019. – 446 с.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в профессиональной деятельности нормы охраны труда и техники безопасности виды норм труда методы нормирования труда задачи правила пересмотра норм времени и выработки производственную и организационную структуру организации действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим методы и средства коллективной защиты от вредных производственных факторов принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России Умеет: оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) соблюдать нормы экологической безопасности понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности разрабатывать мероприятия по защите работающих от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций организовывать все виды инструктажа подчинённых организовывать обслуживание рабочих мест вспомогательными рабочими организовывать обучение рабочих использовать методы воздействия на деятельность подчиненных проводить анализ производственного травматизма применять средства индивидуальной и коллективной защиты соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения применять первичные средства пожаротушения оказывать первую помощь пострадавшим пользоваться справочными информационными базами, которые содержат документы и материалы по охране труда | разрабатывает маршрутную и операционную технологию для изготовления детали специального оборудования и систем проектирует специальную технологическую оснастку подбирает технологическое оборудование и стандартную технологическую оснастку расчетывает (назначения) режимы обработки и норм времени оформляет технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Оценка результатов проведенного зачета |

Приложение 2.8

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.08 КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08. Конструкции специального оборудования и систем»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы:

Цель дисциплины «Конструкции специального оборудования и систем»: формирование компетенций, обеспечивающих освоение навыка сборки-разборки специального оборудования и систем.

Программа учебной дисциплины «Конструкции специального оборудования и систем» является обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы .

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, навыки.

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; | - |
| ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; оценивать практическую значимость результатов поиска; применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; | - |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе; | правила оформления документов; правила построения устных сообщений; особенности социального и культурного контекста; |  |
| ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | проявлять гражданско-патриотическую позицию; демонстрировать осознанное поведение; описывать значимость своей специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; применять стандарты антикоррупционного поведения; | сущность гражданско-патриотической позиции; традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; |  |
| ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона; правила поведения в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; |  |
| ПК 1.5 Осуществлять контроль и испытания специального оборудования и систем. | использовать системы автоматизированного проектирования для расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций; разрабатывать исходную документацию для проектирования технологических процессов; производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; определять напряжения в конструкционных элементах; рассчитывать уровень точности и качества с применением системы стандартов; пользоваться универсальными контрольно-измерительными средствами; определять уровень технологичности проектируемых технологических процессов; выбирать методы определения оценки качества материалов, определять показатели механических свойств; выявлять структурные и количественные показатели примененных видов обработки и упрочняющих технологий; использовать прикладное ПО для оценки технологичности; определять вид оценки технологичности конструкции; | основы технологических процессов производства заготовок; возможности систем автоматизированного проектирования по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности; принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в профессиональной деятельности; показатели технологичности конструкции и методику их расчета; основы технических измерений, стандартизации, унификации, взаимозаменяемости; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; показатели технологичности и методику их расчета; стандарты для конструктивных элементов деталей; виды и возможности прикладного программного обеспечения, приемы его использования; порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инструмента и приспособлений; требования, предъявляемые к безопасности технологических процессов; | сборки-разборки систем вооружения для изучения устройства и взаимодействия элементов конструкции; |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 72 | 42 |
| курсовая работа (проект) | - |  |
| Самостоятельная работа | - |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |
| Всего | 72 | 42 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Общие сведения о системах вооружения ( 6 часов)) |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о военных гусеничных машинах (ВГМ) | Содержание |
|  | Классификация ВГМ. Основные показатели тактико-технической характеристики (ТТХ) основных танков |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.2. История развития танка как системы вооружения | Содержание |
|  | Предпосылки создания танков. Довоенный период развития танков. Военный период развития танков (1939-1945 гг.), послевоенный период |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 1.3. Общая компоновка танков | Содержание |
|  | Основные компоновочные схемы ВГМ. Особенности компоновки современных отечественных и зарубежных основных танков |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 1. История танкостроения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 2. Защита танков (2 часа) |  |
| Тема 2.1. Броневая защита корпуса и башни. | Содержание |
|  | Элементы броневой защиты: классификация по назначению, по способу производства, по внутреннему строению. Типовые формы носовой и кормовой частей корпуса. Формы поперечных сечений корпусов. Броневая защита башни. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 3. Комплекс вооружения танков (8 часов) |  |
| Тема 3.1. Пушки танков | Содержание |
|  | Калибр, тип ствола. Состав: ствол, затвор, люлька, противооткатные устройства. Устройство пушки Д-81 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3.2. Вспомогательное и дополнительное оружие. | Содержание |
|  | Установка спаренного, курсового и зенитного пулеметов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
| Тема 3.3. Боеприпасы. | Содержание |
|  | Классификация боеприпасов. Устройство танковой управляемой ракеты. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 2 Виды боеприпасов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 4. Силовые установки танков (4 часа) |  |
| Тема 4.1. Особенности устройства и работы танкового поршневого двигателя | Содержание |
|  | Принцип работы поршневого дизельного четырехтактного двигателя, характеристика двигателя. |
|  | Механизмы двигателя: кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, механизм передач |
|  | Назначение, состав и принцип работы механизмов двигателя |
|  | Система смазки. |
|  | Масляные насосы, масляные фильтры грубой и тонкой очистки. Назначение, состав и принцип работы |
|  | Система охлаждения. Водяной насос |
|  | Система охлаждения: радиаторы, вентилятор, подогреватель. |
|  | Назначение, состав и принцип работы. |
|  | Система питания. Топливоподкачивающий насос, ручной топливоподкачивающий насос, топливный насос высокого давления, всережимный регулятор, фильтры грубой и тонкой очистки. Назначение, состав и принцип работы |
|  | Система питания воздухом. Воздухоочиститель с эжектором отсоса пыли. Назначение, и принцип работы. Система воздушного запуска. Назначение, состав и принцип работы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 3 Изучение двигателя (по плакатам и на натуре) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 5.Трансмиссия танков ( 6 часов) |  |
| Тема 5.1. Назначение и типы трансмиссий танков. | Содержание |
|  | Назначение и классификация трансмиссий. Варианты расположения составных частей трансмиссии. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 5.2. Механическая трансмиссия танков | Содержание |
|  | Зубчатые передачи с неподвижными осями валов, зубчатые передачи с подвижными осями валов (планетарные передачи), зубчатые муфты, фрикционные муфты, тормозные механизмы. |
|  | Механическая трансмиссия танка Т-54: гитара, главный фрикцион, механизмы поворота, тормоза, бортовые редукторы. |
|  | Назначение состав, принцип работы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 4. Изучение агрегатов трансмиссии (по плакатам и на натуре) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 5.3. Привода управления трансмиссией танков | Содержание |
|  | Привод управления главного фрикциона танка Т-54. Привод управления коробкой передач танка Т-54. |
|  | Синхронизаторы. Привод управления механизмами поворота и тормозами танка Т-54 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 5. Регулировка приводов управления агрегатами трансмиссии. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Раздел 6. Ходовая часть танков (46 часов) |  |
| Тема 6.1. Гусеничный движитель | Содержание |
|  | Гусеницы. Типы, устройство. Зацепление гусениц с ведущими колесами. Ведущие колеса. Механизмы натяжения гусениц. Назначение, типы, устройство, принцип работы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 6. Изучение элементов движителя (по плакатам и на натуре) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 6.2. Система подрессоривания | Содержание |
|  | Подвеска: торсионная, гидропневматическая. Назначение, устройство. Амортизаторы подвески гусеничных машин. Назначение, типы, устройство, принцип работы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 7 Изучение элементов подвески (по плакатам и на натуре) |
| Курсовая работа (проект) |  |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (72 часа) |  |

  - Курсовая работа

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- …

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерская станочная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.  Основные печатные и/или электронные издания

- ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Приказ Росстандарта от 24.10.2017 № 1494). - М., Стандартинформ, 2017.

- ГОСТ Р 2.105-2019 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам».

- ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»: методические рекомендации – Ставрополь 2020 год.

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст). - М.: Стандартинформ, 2008.

3.2.2 Дополнительные источники

- Балашов, В.Н. Технология производства деталей автотракторной техники: учебник для СПО / В.Н. Балашов - М.: Академия, 2010. - 289 с.

- Геленов, А.А. Автомобильные и эксплуатационные материалы: учебник для СПО / А.А. Геленов.  -М.: Академия, 2018. – 320 с.

- Гладов, Г. И. Устройство автомобилей: учебное пособие для СПО/ Г.И. Гладков. -М.: Академия, 2017 – 352с.

- Иванов, А.М. Автомобили. Основы конструкции: учебник для студентов вузов: учебник для СПО / А.М. Иванов -М.: Академия, 2016 – 250с.

- Ильянков, А.И. Технология машиностроения: практикум и курсовое проектирование: учебное пособие для СПО -М.: Академия, 2017 – 368с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; правила оформления документов; правила построения устных сообщений; особенности социального и культурного контекста; сущность гражданско-патриотической позиции; традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона; правила поведения в чрезвычайных ситуациях; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; основы технологических процессов производства заготовок; возможности систем автоматизированного проектирования по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности; принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в профессиональной деятельности; показатели технологичности конструкции и методику их расчета; основы технических измерений, стандартизации, унификации, взаимозаменяемости; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; показатели технологичности и методику их расчета; стандарты для конструктивных элементов деталей; виды и возможности прикладного программного обеспечения, приемы его использования; порядок сборки и регулировки изготавливаемого сложного и точного инструмента и приспособлений; требования, предъявляемые к безопасности технологических процессов; | Знает принципы сборки-разборки специального оборудования и систем для изучения устройства и взаимодействия элементов конструкции; | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов экзамена. |
| распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; оценивать практическую значимость результатов поиска; применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе; проявлять гражданско-патриотическую позицию; демонстрировать осознанное поведение; описывать значимость своей специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; применять стандарты антикоррупционного поведения; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; использовать системы автоматизированного проектирования для расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций; разрабатывать исходную документацию для проектирования технологических процессов; производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; определять напряжения в конструкционных элементах; рассчитывать уровень точности и качества с применением системы стандартов; пользоваться универсальными контрольно-измерительными средствами; определять уровень технологичности проектируемых технологических процессов; выбирать методы определения оценки качества материалов, определять показатели механических свойств; выявлять структурные и количественные показатели примененных видов обработки и упрочняющих технологий; использовать прикладное ПО для оценки технологичности; определять вид оценки технологичности конструкции; |  | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов экзамена. |

Приложение 2.9

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.09 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2.Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.09. Основы организации исследовательской деятельности»

1.1. Цель дисциплины в структуре образовательной программы:

Цель дисциплины: «Основы организации исследовательской деятельности»

создание условий для развития исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения методов научного познания и умений учебно-исследовательской деятельности.

Программа учебной дисциплины «Основы организации исследовательской деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, навыки.

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; оценивать практическую значимость результатов поиска; применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе; | правила оформления документов; правила построения устных сообщений; особенности социального и культурного контекста; |  |
| ОК.06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию; демонстрировать осознанное поведение; описывать значимость своей специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; применять стандарты антикоррупционного поведения; | сущность гражданско-патриотической позиции; традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; |  |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона; правила поведения в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; |  |
| ПК 3.4 | использовать справочно-нормативную литературу; рассчитывать размерные цепи; рассчитывать предельные калибры; оформлять конструкторскую документацию для технологической оснастки; осуществлять проектный расчет из условий прочности и жесткости; осуществлять выбор оборудования и оснастки, используя справочно-нормативную литературу; использовать системы автоматического проектирования для разработки технической документации | правила оформления технической документации для технологической оснастки; методику проведения горячей обработки материалов, особенности технологических процессов; приемы и правила оформления технической документации; правила оформления технологической документации | проектирования специальной технологической оснастки; использования прикладных программ для разработки технической документации (по направлениям подготовки); оформления технической документации |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа |  | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | - | - |
| Всего | 36 | 22 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) |
| --- | --- |
| Тема 1. Становление теории научного познания | Содержание |
|  | Наука и научное исследование. Объект и предмет науки. Определение понятия. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2. Сущность методологии исследования | Содержание |
|  | Типология исследований. Характеристика исследований. Подходы к исследованию. Определение методики исследования. Процессуально-методологические схемы исследования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3. Принципы и проблема исследования | Содержание |
|  | Основные методологические принципы: принцип противоречия, принцип оценки, принцип распознавания. Понятие проблемы. Определение и распознавание проблемы. Постановка проблемы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 4. Формулирование целей и задач исследования | Содержание |
|  | Объектная область. Определение объекта и предмета исследования. Постановка цели и задач исследования. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
|  | Выбор темы исследования, постановка цели, задач исследования |
| Тема 5. Разработка гипотезы и концепции исследования | Содержание |
|  | Понятие гипотезы. Классификация гипотезы: описательная, объяснительная, прогнозная. Концепция исследования и ее характеристика |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 6. Использование методов научного познания | Содержание |
|  | Общее понятие о методе и методологии. Методологические принципы (объективность, всесторонность, историзм, конкретность и др.). Классификация методов научного познания и ее основания. Общенаучные методы. Частнонаучные методы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 7. Применение Логических законов и правил | Содержание |
|  | Слово и понятие. Требования точности, ясности, однозначности, предъявляемые к изложению хода и результатов научных исследований. Логические законы: закон тождества, закон противоречия (непротиворечивости), закон исключенного третьего, закон достаточного основания. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 8. Способы получения, накопления и переработки информации | Содержание |
|  | Подбор и работа с информационными источниками. Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронный ресурсы. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Аннотирование. Составление плана информационного текста. Составление тезисов. Правила конспектирования. Общие требования к цитируемому материалу. Правила оформления цитат. 10. Рецензирование. Реферирование |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Виды научных документов. Поиск информации в печатных и электронных источниках |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 9. Планирование и организация процесса исследования | Содержание |
|  | Особенности планирования исследований: программы исследования, план исследования. Сущность и формы организации исследования. Технологические схемы исследования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Составление плана исследовательской работы |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 10. Оформление Результатов исследования | Содержание |
|  | Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. Требования к содержанию и оформлению результатов исследования. Язык и стиль текста исследовательской работы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Оформление исследовательской работы |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 11. Презентация результатов исследования | Содержание |
|  | Требования к докладу. Основные части выступления. Научный стиль речи. Культура выступления. Психологический аспект готовности к выступлению. Логика построения выступления. Подбор наглядности. Внешний облик и манеры выступающего. Культура ведения дискуссии |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 4. Представление учебно-исследовательской работы |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Курсовая работа (проект) |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |
| Всего (36 часов) |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

  - Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Мальцева, С. В. Основы инновационной деятельности : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Мальцева [и др.] ; ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 517 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17989-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543022

- Пушина, Н. В. Основы проектной и исследовательской деятельности. Практикум / Н. В. Пушина, Ж. В. Морозова, Г. А. Бандура. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 152 с. — ISBN 978-5-507-45654-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277085

3.2.2. Дополнительная литература

1. Афанасьев, Владимир Васильевич. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. - Москва : Юрайт, 2020. - 154 с. - (Профессиональное образование). - Текст : непосредственный.

2. Основы исследовательской деятельности : методические указания по практическим занятиям для обучающихся всех специальностей очной формы обучения / ТИУ ; сост. Т. В. Зеновкина. - Тюмень : ТИУ, 2019. - 28 с. - Текст : непосредственный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: общенаучные принципы, подходы и методы исследования; уметь находить информацию для решения выявленной проблемы, используя различные информационные ресурсы; | Формулирует общенаучные принципы, подходы и методы исследования; Осуществляет осмысленный выбор подбора источников информации для собственного исследования. Обосновывает объект и предмет исследования | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов дифференцированного зачета. |
| Уметь: ставить цели и задачи исследования; формулировать гипотезу исследования; знать подбирать методы исследования, адекватные поставленным задачам | Определяет цели, задачи исследования в рамках, предложенных ниже тем. Использует литературу по теме, выделение теоретических и практических методов исследования; Умеет классифицировать информацию на основе их особенностей | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов дифференцированного зачета. |

Приложение 2.10

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «ОП.10 ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО

# ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ»

2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.10 Подготовка производства специального оборудования и систем»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы:

Цель дисциплины: «Подготовка производства специального оборудования и систем» освоение знаний по выбору и применению методов средств технологической подготовки производства, а также привить производственные навыки планирования, управления и контроля работ по подготовки производства.

Программа учебной дисциплины «Подготовка производства специального оборудования и систем» является обязательной частью общепрофессионального цикла.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, навыки.

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; оценивать практическую значимость результатов поиска; применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе; | правила оформления документов; правила построения устных сообщений; особенности социального и культурного контекста; |  |
| ОК.06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию; демонстрировать осознанное поведение; описывать значимость своей специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; применять стандарты антикоррупционного поведения; | сущность гражданско-патриотической позиции; традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; |  |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона; правила поведения в чрезвычайных ситуациях; |  |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; |  |
| ПК 3.1 | определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и сборочных единиц специального оборудования и систем; использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали специального оборудования и систем; оценивать экономическую эффективность конструкции; читать чертежи и схемы; выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий; выбирать виды заготовок и методы их получения; подбирать механические передачи с учетом их достоинств и недостатков; обосновывать различные виды решений в области стандартизации; выбирать оптимальные средства и методы измерений; корректно выбирать материал и методы обработки деталей гидро- и пневмоустройств; проектировать технологические процессы изготовления деталей | назначение проектируемого объекта; методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; методику выполнения основных проектно-технических расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; исходную документацию для проектирования технологических процессов; систему стандартов для проектирования технологических процессов; | выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции специального оборудования и систем; оформления и изменения конструкторской документации на всех стадиях конструкторской подготовки производства |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа |  | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | - | - |
| Всего | 36 | 22 |

## 2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) |
| --- | --- |
| Тема 1. Нормативные документы | Содержание |
|  | Современная система нормативных документов. Структура и область распространения требований ЕСКД. Общие положения ЕСТД и виды технологических документов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 2. Организация и управление технологической подготовкой производства | Содержание |
|  | Организация технологических служб. Основные принципы и организация технологической подготовки. Организация технологической подготовки производства. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 3. Технологичность конструкции и методы ее отработки | Содержание |
|  | Технологичность конструкции изделия. Методы отработки конструкции на технологичность. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 4. Общие правила обеспечения и показатели технологичности конструкции | Содержание |
|  | Общие правила обеспечения и показатели технологичности конструкции. Количественные показатели технологичности Конструкции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 5. Технологический контроль конструкторской документации | Содержание |
|  | Содержание технологического контроля. Порядок проведения технологического контроля. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 6. Общие правила разработки технологических процессов | Содержание |
|  | Рекомендации по разработке технологического процесса. Разработка схемы технологического процесса изготовления конструкции. Основные этапы разработки технологических процессов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 7. Цикл управления процессом | Содержание |
|  | Управление процессами и этапами; схему работы одной «командой» специалистов – исполнителей (конструктор, технолог и т.п.), создающих организацию параллельного инжиниринга; применение САПР (CAD/САМ/РDM/PLM – системы) разрабатывать цикл управления процессом и документацию по конкретному этапу цикла управления. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое задание №1 Разработать порядка проведения опытно-конструкторских работ |
|  | Практическое задание №2 Разработка опытного тех. процесса на изделие |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 8. Рабочая конструкторская документация | Содержание |
|  | Система ЕСКД и ее состав, комплектность рабочей конструкторской документации, виды носителей, порядок и правила разработки и утверждения, требования и правила сопровождения конструкторской документации |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Тема 9. Проект организации производства | Содержание |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое задание №3 Выбор инструмента и оборудования для опытного тех. процесса |
|  | Практическое задание №4 Выбор и разработка оснастки |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
|  | Самостоятельное изучение стандартов СРиПП «Система разработки и постановки продукции на производство», ЕСТПП «Единая система технологической подготовки производства», ТОСП «Технологическое обеспечение продукции технологической подготовки производства» |
| Тема 10. Реализация мероприятий по технологическому проекту производства | Содержание |
|  | Разработка исходных данных для формирования технического задания, разработка технического задания, состав проекта, исполнители, требования к проекту и порядок разработки. |
|  | Согласование и утверждение. Ввод в эксплуатацию. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа №5 Составить схему технологичности конструкции изделия |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |
| Курсовая работа (проект) |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |
| Всего (36 часво) |  |

2.3.Курсовая работа (проект)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или выполняется комплексный курсовой проект (по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам)).

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

3.2.2. Дополнительная литература

1. ГОСТ 2.103–2013. Единая система конструкторской документации. Стадии разработки. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200115351.

- Алчинов, В. И. Надёжность технических систем военного назначения: учебное пособие В.И.Алчинов, А.И. Сидоров, Г.К. Чистов, - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 324 с. – URL: https://avidreaders.ru/read-book/nadezhnost-tehnicheskih-sistem-voennogo-naznacheniya.html - Текст : электронный.

3.Вотинова Е.Б., Шалимов М.П., Фивейский А.М. Основы технологической подготовки производства: Екатеринбург, издательство Урал, 2017г.,168 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; методы работы в профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства; правила оформления документов; правила построения устных сообщений; особенности социального и культурного контекста; сущность гражданско-патриотической позиции; традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; значимость профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона; правила поведения в чрезвычайных ситуациях; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; назначение проектируемого объекта; методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; методику выполнения основных проектно-технических расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; исходную документацию для проектирования технологических процессов; систему стандартов для проектирования технологических процессов; | Аргументирует алгоритм разработки и постановки продукции на производство Документацию систем качества; Понимает основные положения систем общетехнических и организационно-методических стандартов; | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов дифференцированного зачета. |
| Умеет: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; оценивать практическую значимость результатов поиска; применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе; проявлять гражданско-патриотическую позицию; демонстрировать осознанное поведение; описывать значимость своей специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; применять стандарты антикоррупционного поведения; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и сборочных единиц специального оборудования и систем; использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали специального оборудования и систем; оценивать экономическую эффективность конструкции; читать чертежи и схемы; выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий; выбирать виды заготовок и методы их получения; подбирать механические передачи с учетом их достоинств и недостатков; обосновывать различные виды решений в области стандартизации; выбирать оптимальные средства и методы измерений; корректно выбирать материал и методы обработки деталей гидро- и пневмоустройств; проектировать технологические процессы изготовления деталей | Оформляет технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; Разрабатывает порядок проведения опытно-конструкторских работ; Применяет требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов дифференцированного зачета. |

Приложение 2.11

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

2024 г.

Приложение 2.12

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

2024 г.

Приложение 2.13

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4877

2024 г.

Приложение 2.14

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5138

2024 г.

Приложение 2.15

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5135

2024 г.

Приложение 2.16

к ПОП-П по специальности

15.02.04 Специальные машины и устройства

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.06 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4769

2024 г.